ANEXOS DE LA VERSIÓN INICIAL DEL CONTRATO

Contenido

ANEXO 01: DEFINICIONES     	179

ANEXO 02: ÁREAS DE LA CONCESIÓN	203

ANEXO 03: CIERRE FINANCIERO	220

ANEXO 03- APÉNDICE 1 - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE ACREEDOR PERMITIDO	220

ANEXO 03- APÉNDICE 2 - DOCUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DEL CIERRE FINANCIERO	223

ANEXO 03- APÉNDICE 3 - CONTENIDO MÍNIMO DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL CONCESIONARIO	225

ANEXO 04: ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS PARA EMITIR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	227

ANEXO 05: MODELO DE GARANTÍA DEL PERIODO PRE OPERATIVO Y DEL PERIODO OPERATIVO	229

ANEXO 05 - APÉNDICE 1 – GARANTÍA DEL PERIODO PRE OPERATIVO	229

ANEXO 05 - APÉNDICE 2 – GARANTÍA DEL PERIODO OPERATIVO	231

ANEXO 06: MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PPO	233

ANEXO 07: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS	235

ANEXO 08: ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE OBRAS	335

ANEXO 08 - APÉNDICE 1 – ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE LOS TELEFÉRICOS Y ESTACIONES DEL TELEFERICO	335

ANEXO 08 - APÉNDICE 2 – ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE LAS ESTACIONES CENTRALES	362

ANEXO 08 - APÉNDICE 3 – ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE LAS VÍAS TURÍSTICAS	386

ANEXO 08 - APÉNDICE 4 – CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN del levantamiento TOPOGRÁFICO	398

ANEXO 08 - APÉNDICE 5 – CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LAS ESTACIONES Y CIMENTACIONES DEL TELEFERICO	404

ANEXO 08 - APÉNDICE 6 - CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA PARA LAS VÍAS TURÍSTICAS	415

ANEXO 08 - APÉNDICE 7 - CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE PARA LAS VÍAS TURÍSTICAS	421

ANEXO 08 - APÉNDICE 8 – REQUISITOS BIM	423

ANEXO 09: NIVELES DE SERVICIO	456

ANEXO 09 - APÉNDICE 1: INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO	477

ANEXO 09 - APÉNDICE 2: CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN ANUAL	500

ANEXO 09 - APÉNDICE 3: CRITERIOS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	506

ANEXO 09 - APÉNDICE 4: FORMATOS DE COMUNICACIÓN	508

ANEXO 09 - APÉNDICE 5: PRESTACIONES DE SERVICIOS EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN	511

ANEXO 10: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	520

ANEXO 11: RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO	522

ANEXO 11- APÉNDICE 1 - MECANISMO DE AJUSTES, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL PPD Y DEL PPO	522

ANEXO 11- APÉNDICE 2 - LINEAMIENTOS APLICABLES AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN	543

ANEXO 11- APÉNDICE 3 - PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE DEDUCCIONES	549

ANEXO 11- APÉNDICE 4 - MODELO DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN	551

ANEXO 12: TABLA DE PENALIDADES	557

ANEXO 13: PROPUESTA TÉCNICA	564

ANEXO 14: OFERTA ECONÓMICA	565

ANEXO 15: DOCUMENTO RELACIONADO CON LA COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CHOQUEQUIRAO	566

# ANEXO 01: DEFINICIONES

En el Contrato de Concesión, incluidos los Anexos, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se indican:

- Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedor(es) Permitido(s) es sólo aplicable para los supuestos de Endeudamiento Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberán contar con la autorización de PROINVERSIÓN para acreditar tal condición, cumpliendo con presentar previamente el Apéndice 1 del Anexo 7 del presente Contrato de Concesión según las disposiciones establecidas en la Cláusula 8.16 y siguientes. Para tales efectos, Acreedor Permitido podrá ser:

- En caso que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de créditos, mutuos o préstamos de dinero de cualquier tipo, sindicados o no:

- Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea miembro y cualquier fondo o patrimonio administrado por una agencia multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea miembro;

- Cualquier agencia de crédito a la exportación (Export Credit Agency) o cualquier institución o agencia gubernamental de cualquier país con el cual el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas y cualquier fondo o patrimonio administrado por una agencia de crédito a la exportación (Export Credit Agency) o cualquier institución o agencia gubernamental de cualquier país con el cual el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas;

- Cualquier institución financiera internacional designada como banco extranjero de primera categoría en la circular emitida por el Banco Central de Reserva del Perú vigente a la fecha de calificación del Acreedor Permitido. Cualquier cambio, modificación o sustitución de dicha circular no afecta la calificación previamente otorgada;

- Cualquier otra institución financiera internacional que tenga una clasificación de riesgo no menor a la clasificación de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que clasifica al Estado de la República del Perú;

- Cualquier institución financiera nacional con una clasificación de riesgo local no menor de “A”, asignada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

En estos casos, los Acreedores Permitidos podrán estar representados por un agente administrativo o agente de garantías, los cuales deberán ser cualquiera de los sujetos indicados en los Numerales (i) a (v) del Literal a) precedente. Para tales efectos, se considera:

“Agente Administrativo”, cuya función será la de administrar y hacer el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de Endeudamiento Garantizado Permitido, así como ejercer la representación de los Acreedores Permitidos.

“Agente de Garantías”, a favor de quien se otorgan las garantías en beneficio de los Acreedores Permitidos y cuya función será la de administrar los contratos de garantías que el CONCESIONARIO haya otorgado en respaldo del Endeudamiento Garantizado Permitido, ejecutar las garantías por orden y cuenta de los Acreedores Permitidos y recuperar los montos de la ejecución para ser distribuidos entre los Acreedores Permitidos.

Cabe precisar que la calificación que recae sobre el Agente Administrativo o Agente de Garantías es de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en representación de los Acreedores Permitidos.

En caso que con posterioridad a la autorización de un Endeudamiento Garantizado Permitido de créditos sindicados o bilaterales, un Acreedor Permitido desee ceder su crédito a un tercero, ya sea de manera total o parcial en dicho Endeudamiento Garantizado Permitido, para que dicho tercero sea considerado un Acreedor Permitido, previamente el mismo deberá ser calificado como Acreedor Permitido por el CONCEDENTE, debiendo para tal efecto presentar la declaración contenida en el Apéndice 1 del Anexo 07 del presente Contrato de Concesión.

- En caso que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de emisiones en el mercado de valores o de capitales, tanto nacional como internacional, el Acreedor Permitido será:

      - Todos los inversionistas institucionales así considerados por las normas legales vigentes (tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, compañía de seguros, nacional o internacional), que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO, el fiduciario, sociedad titulizadora, sociedad de propósito especial, constituidos en el Perú o en el extranjero que adquieran derechos o activos derivados del Contrato de Concesión;

      - Todo patrimonio fideicometido, fondos de inversión o sociedad titulizadora o sociedad de propósito especial constituida en el Perú o en el extranjero que represente o adquiera directa o indirectamente derechos o activos derivados del Contrato de Concesión.

- Régimen de Inelegibilidad:

El (los) Acreedor(es) Permitido(s) no deberá(n) ser en ningún caso: (i) cualquier Empresa Vinculada o entidad, fondo o, individuo, con vinculación económica con el CONCESIONARIO, de conformidad con lo indicado en la Resolución SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la sustituya; (ii) cualquier entidad, fondo o, individuo, declarado(s) inelegible(s) por el Banco Interamericano de Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el Banco Mundial u otro organismo multilateral con el que el Estado haya celebrado contratos de crédito a la fecha de presentación del Anexo 07 o posteriormente; (iii) cualquier individuo condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final e inapelable, o entidad que haya sido sancionada con responsabilidad penal o administrativa mediante una sentencia final e inapelable, por la comisión de delitos de corrupción (vinculados a licitaciones, obras públicas, Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Perú o en el extranjero; y, (iv) cualquier entidad, o fondo que a través de sus apoderados, representantes legales, directores o gerentes (o cargos equivalentes), funcionarios o empleados, actuando en el ejercicio de sus funciones hubiesen reconocido ante autoridad competente la comisión de delitos de corrupción (vinculados a licitaciones, obras públicas, Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Perú o en el extranjero, siempre que dicho reconocimiento hubiese sido informado oficialmente por una autoridad competente al Estado peruano o al CONCEDENTE.

En el caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los literales a) y b) precedentes, corresponde a PROINVERSIÓN verificar que el Acreedor Permitido no se encuentre incurso en el primer párrafo del literal c) cuando se evalúa la calificación de dicho Acreedor Permitido como parte del Endeudamiento Garantizado Permitido.

En caso de las operaciones de financiamiento indicadas en el literal a) precedente, si uno o más Acreedores Permitidos, por información que sea de conocimiento notorio o público, se vea comprendido en cualquiera de los supuestos del primer párrafo del presente literal, y esto afectará la disponibilidad de recursos financieros asociados a dicho Acreedor Permitido de tal manera de que el CONCESIONARIO no pueda cumplir con la ejecución del proyecto, el CONCESIONARIO deberá, dentro de los ciento veinte (120) Días Calendario posteriores de haber sido comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha situación: (i) entregar constancia al CONCEDENTE de la sustitución del Acreedor Permitido por otro que cumpla con los requisitos establecidos conforme con lo dispuesto en el Contrato de Concesión; (ii) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios para la culminación de la ejecución del proyecto, en cuyo caso, el CONCESIONARIO podrá presentar un acuerdo de su Junta General de accionistas comprometiéndose a realizar los aumentos de capital que correspondan para sustituir el cronograma vigente de desembolsos del acreedor que ha perdido la condición de Acreedor Permitido; (iii) presentar al CONCEDENTE un nuevo contrato de préstamo suscrito con un nuevo Acreedor Permitido, un tercero o una entidad vinculada al CONCESIONARIO; (iv) presentar al CONCEDENTE documentos que evidencien la ampliación de alguno de los contratos de financiamiento vigentes que permita la culminación de la ejecución del proyecto, de ser el caso; o en todo caso, (v) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios mediante la combinación de dos (2) o más de las acreditaciones o métodos señalados anteriormente; caso contrario, transcurridos los ciento veinte (120) Días Calendario antes indicados, será de aplicación la penalidad prevista en el Anexo 12 del Contrato de Concesión.

- Acta de Culminación del Periodo Pre-Operativo

Es el documento suscrito por las Partes que marca el fin del Periodo Pre-Operativo, en el cual se certifica que los requisitos establecidos han sido cumplidos para dar inicio a la Operación. Para su suscripción, esta Acta debe contener el Certificado de Puesta en Marcha y las Actas de Recepción de Obras y Equipamiento Electromecánico de ambos componentes.

- Acta de Entrega de Áreas de la Concesión

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, a través del cual se deja constancia que las Áreas de la Concesión entregadas por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO cuentan con el Saneamiento Físico Legal respectivo, conforme a lo previsto en el presente Contrato de Concesión.

- Acta de Habilitación para Puesta en Marcha:

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, a través del cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha culminado las Obras e implementación del Equipamiento Electromecánico previstos en el EDI respectivo, dejándose constancia de la conformidad del CONCEDENTE sobre los mismos. En caso subsistan observaciones no sustanciales, podrá emitirse la presente Acta para dar inicio de la Puesta en Marcha, periodo en el que el CONCESIONARIO se compromete a subsanar las observaciones no sustanciales persistentes.

- Acta de Inicio de la Construcción de Obras y Equipamiento Electromecánico

Es el documento suscrito por las Partes, mediante el cual se deja constancia del inicio de la construcción de las Obras y Equipamiento Electromecánico del respectivo Estudio Definitivo de Ingeniería, luego de acreditados los requisitos correspondientes, conforme al plazo y condiciones previstos en la Cláusula 6.27 y siguientes.

- Acta de Inicio de la Puesta en Marcha

Es el documento suscrito por las Partes mediante el cual se deja constancia del inicio de la Puesta en Marcha por el respectivo Componente, luego de cumplidas las condiciones previstas en la Cláusula 6.41 y siguientes.

- Acta de Inicio de la Operación

Es el documento suscrito por las Partes, mediante el cual se deja constancia del inicio de la Operación del respectivo Componente, siendo requisito previo haber obtenido el Certificado de Puesta en Marcha y el Acta de Recepción de Obras y Equipamiento Electromecánico, conforme a lo establecido en el Capítulo VII.

- Acta de Subsanación de Observaciones Sustanciales:

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO acreditó la subsanación de las observaciones sustanciales identificadas por el Supervisor y/o el CONCEDENTE respecto de las Obras y Equipamiento Electromecánico, estableciéndose a su vez que subsistieron observaciones no sustanciales que deberán ser levantadas por el CONCESIONARIO durante la Puesta en Marcha. Una vez suscrita se anexará al Acta de Habilitación para Puesta en Marcha a fin de dejar constancia que las Obras y Equipamiento Electromecánico se encuentran aptos para el inicio de la Puesta en Marcha conforme lo establece la Cláusula 6.43.

- Acta de Recepción de Obras y Equipamiento Electromecánico:

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha culminado la ejecución de las Obras e implementación del Equipamiento Electromecánico, de conformidad con el Estudio Definitivo de Ingeniería correspondiente.

- Acta de Reversión de los Bienes:

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO entrega al CONCEDENTE los Bienes de la Concesión y/o Bienes Afectados de la Concesión, conforme a lo previsto en el Contrato de Concesión.

- Adjudicatario:

Es el postor calificado, a quien se ha otorgado la adjudicación de la Buena Pro del Concurso.

- Adulto mayor

Se considera personas adultas mayores a todas aquellas que tenga 60 o más años de edad, de acuerdo con la Ley N° 28803 (LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES).

- Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN:

Es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, encargado de diseñar, conducir y concluir el proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos desarrollados mediante las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos, bajo el ámbito de su competencia, unificando la toma de decisiones dentro del proceso, conforme a lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- Año Calendario:

Es el período de doce (12) meses comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, ambas fechas inclusive.

- Año de la Concesión:

Es cada período de doce (12) meses computados desde la Fecha de Cierre, inclusive, hasta el término de la vigencia de la Concesión.

- Área de Influencia de la Concesión:

Son las áreas donde incidirán los impactos ambientales, directos e indirectos, resultantes de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto. Sus límites estarán definidos en los instrumentos de gestión ambiental (IGA).

- Áreas de la Concesión:

Son las áreas ubicadas en las regiones de Cusco y Apurímac, que serán entregadas por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO para efectos de la Concesión, las mismas que se detallan en el Anexo 02. Estas áreas comprenden los predios de titularidad del Concedente y las servidumbres cuya carga será impuesta por el Concesionario, de acuerdo a lo señalado en el Contrato.

Las Áreas de la Concesión, para fines de este proyecto, formarán parte integrante de los Componentes Norte y Sur del presente Proyecto.

- Autoridad Gubernamental Competente:

Es el órgano o institución nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u organismo del Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones citadas, con competencia sobre las personas o materias en cuestión.

- Autoridad Ambiental Competente:

Es el órgano o institución nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u organismo del Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones citadas, con competencia sobre materias ambientales.

Es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico (DGPDT), o la entidad que, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), lo sustituya en el desempeño de sus funciones.

- Bases:

Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y las circulares emitidas por

PROINVERSIÓN, que fijó los términos bajo los cuales se desarrolló el Concurso.

- Bienes de la Concesión:

Son los siguientes:

- Las Áreas de la Concesión, referidas en el Anexo 02, a partir de la Fecha de Cierre.

- Las Obras y Equipamiento Electromecánico que hubieren sido construidos o implementados por el CONCESIONARIO durante la vigencia de la Concesión y una vez suscrita el Acta de Recepción de Obras y Equipamiento Electromecánico correspondiente.

- Los buses correspondientes al Servicio de Transporte Terrestre en Bus (entre las estaciones centrales y estaciones de salida)

- Los bienes que hayan sido integrados a la Concesión producto de cualquier inversión adicional conforme a lo previsto en el Contrato.

- Otros bienes inseparables vinculados a la ejecución de la Inversión y a los Servicios Obligatorios, que al retirarlos podrían afectar las Obras o el Equipamiento Electromecánico.

Dichos bienes serán revertidos al CONCEDENTE de acuerdo con lo regulado en el Contrato de Concesión, debidamente saneados, y libres de cargas, gravámenes o afectaciones.

Formarán parte de los Bienes de la Concesión, los bienes muebles consistentes en aquellos derechos que bajo cualquier título faculten o autoricen el uso o explotación de otros bienes o tecnologías. Se consideran incluidos dentro de los Bienes de la Concesión todos los derechos sobre los sistemas operativos, software, know-how, así como las respectivas licencias y permisos utilizados por el CONCESIONARIO en la explotación de los Bienes de la Concesión.

- Bienes Afectados a la Concesión:

Son aquellos bienes muebles de propiedad o en posesión del CONCESIONARIO como el equipamiento y mobiliario administrativo, vehículos y otros incluidos en los Requerimientos mínimos para el Diseño y Construcción establecidos en el Anexo 10 los cuales se encuentran incorporados a la Concesión y están afectados a los Servicios Turísticos. En caso de Terminación, el CONCEDENTE tiene derecho a la opción de compra sobre los mismos conforme a lo previsto en el Capítulo XVI del Contrato de Concesión.

- Bienes del CONCESIONARIO:

Son todos los bienes de propiedad del CONCESIONARIO que no se encuentren listados en el Anexo 10 del presente Contrato y que no son necesarios para alcanzar los Niveles de Servicio.

Estos bienes son utilizados por el CONCESIONARIO en las instalaciones del Proyecto a su cuenta, costo y riesgo, para el desarrollo de sus actividades. Estos bienes no revierten a favor del CONCEDENTE, ni tampoco son reconocidos por este último a la Terminación del Contrato por cualquier causa.

- Certificado de Puesta en Marcha:

Es el documento expedido por el CONCEDENTE que acredita que el CONCESIONARIO ha realizado satisfactoriamente la Puesta en Marcha del respectivo Componente, de conformidad con los Estudios Definitivos de Ingeniería respectivos.

Con la emisión de este certificado se entiende culminada la Puesta en Marcha del Componente, y conjuntamente con la suscripción del Acta de Recepción de Obras y Equipamiento Electromecánico, se entenderá la culminación del Periodo Pre Operativo y el inicio de la Operación. El CONCEDENTE deberá entregar este certificado al CONCESIONARIO el mismo día de su emisión, con copia al Supervisor.

- Cierre Financiero:

Es la acreditación fehaciente y documentada que realiza el CONCESIONARIO, que debe demostrar que cuenta con los recursos financieros necesarios para la ejecución del Proyecto.

- Cofinanciamiento:

Son los recursos otorgados por el CONCEDENTE para retribuir las obligaciones del CONCESIONARIO, que serán desembolsados mediante el mecanismo de Pagos por Disponibilidad (PPD) y Pago Por Obras (PPO). El CONCEDENTE presupuestará las obligaciones por cancelar (PPO, PPD1 y PPD2) más IGV considerando la recaudación por Tarifas más el IGV, en los términos del presente Contrato.

- CONCEDENTE:

Es el Estado de la República del Perú representada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR).

- Concesión:

Es la relación jurídica de derecho público que se establece entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el derecho a diseñar, financiar, construir, equipar, operar y mantener las Obras y el Equipamiento Electromecánico, según corresponda, que forman parte del Proyecto, así como el derecho a la explotación económica de los Bienes de la Concesión, durante el plazo de vigencia establecido en el Contrato de Concesión, de acuerdo con los términos contenidos en este, y con las Leyes y Disposiciones Aplicables

- CONCESIONARIO:

Es la sociedad de propósito específico, constituida como persona jurídica en el Perú, que suscribirá el presente Contrato de Concesión, conforme a los requerimientos establecidos en las Bases y el presente Contrato de Concesión.

- Concurso:

Es el mecanismo del proceso de selección regulado por las Bases para la entrega en

concesión del Proyecto al sector privado, mediante concurso de proyectos integrales.

- Constructor:

Es el CONCESIONARIO o las empresas constructoras contratadas por el CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, que acreditaron los requisitos técnicos en construcción, de acuerdo con lo establecido en las Bases que ejecutarán las Obras y Equipamiento Electromecánico que forman parte de la Concesión.

- Contrato o Contrato de Concesión:

Es el presente documento, incluyendo sus Anexos y Apéndices, celebrado entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, que rige las relaciones entre los mismos durante su plazo de vigencia.

- Control:

Es la situación por la cual una persona natural o jurídica ostenta o está sujeta al control de otra persona jurídica, o sometida a control común de ésta, en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuenta con más del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los títulos representativos del capital social o indirectamente mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación y similares o cualquier otro acto jurídico.

- De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoría de los votos en las sesiones de directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas o financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad.

- Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder de decisión en la otra empresa de manera efectiva.

- Cronograma de Ejecución de Obras y Equipamiento Electromecánico:

Es el documento en el que consta la programación de la ejecución de la construcción e implementación del Equipamiento Electromecánico del Proyecto, conforme al plazo previsto en la Cláusula 6.10, y formará parte integrante de cada uno de los Estudios Definitivos de Ingeniería. Este cronograma deberá presentarse conforme a lo señalado en el Contrato de Concesión y deberá identificar la Ruta Crítica e hitos principales.

- Componente:

Para fines del presente Proyecto, se refiere, de manera independiente a los Componentes Sur y Norte, constituidos por las Obras y Equipamiento Electromecánico y buses a ser ejecutado según los siguientes Estudios Definitivos de Ingeniería:

- Componente Norte: Obras y Equipamiento Electromecánico y buses ejecutados en:

- EDI Teleférico Estación San Juan – Estación Maizal y Teleférico Estación Maizal – Estación Abra Choquequirao

- EDI Estación Central Yanama

- EDI Vía Turística Estación Central Yanama – Estación San Juan

- Componente Sur: Obras y Equipamiento Electromecánico y buses ejecutados en:

- EDI Teleférico Estación Kiuñalla – Estación Unión, dentro de los diez (10) meses computados desde el Día Calendario siguiente a la Fecha de Cierre.

- EDI Estación Central Huanipaca, dentro de los seis (06) meses computados desde el Día Calendario siguiente a la Fecha de Cierre

- EDI Vía Turística Kiuñalla – Estación Kiuñalla, dentro de los cuatro (04) meses computados desde el Día Calendario siguiente a la Fecha de Cierre

Se menciona a Componentes cuando se habla de Componente Sur y Componente Norte en conjunto.

- Conservación:

Conjunto de operaciones destinadas a conservar el estado especificado de las edificaciones, obras, instalaciones y Equipamiento Electromecánico, así como el de sus estructuras, subestructuras, elementos o subcomponentes.

- Custodia:

Comprende las acciones de una correcta diligencia de protección, custodia, conservación y mantenimiento que debe desarrollar el CONCESIONARIO para garantizar la integridad de los Bienes de la Concesión y de los Bienes Afectados a la Concesión, que le sean entregados desde la firma del Acta de Entrega de Áreas de la Concesión hasta la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes.

- Días:

Son los días hábiles, es decir, aquellos que no sean sábado, domingo o feriado no laborable en la provincia de Lima o en las localidades del Proyecto. También se entienden como feriados los días que no sean laborables para el sector público. Los plazos establecidos en el presente Contrato de Concesión se contabilizarán desde el día siguiente de recibida la notificación.

- Días Calendario:

Son los días hábiles, no hábiles y feriados. Los plazos establecidos en el presente Contrato de Concesión se contabilizarán desde el día siguiente de recibida la notificación.

- “Dólar o Dólares o Dólar Americano o US$”

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

- Empresa Afiliada:

Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el Control de dichas empresas se encuentre en poder de una misma Empresa Matriz.

- Empresa Matriz:

Es aquella empresa que posee el Control de una o varias empresas. También está considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa Matriz, tal como esta ha sido definida, y así sucesivamente.

- Empresa Subsidiaria:

Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por una Empresa Matriz. También considerada en la presente definición aquella empresa cuyo Control está en manos de una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente.

- Empresa Vinculada:

Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria y se presume la existencia de vinculación, en cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando forman parte del mismo grupo económico.

- Cuando una misma garantía respalda las obligaciones de ambas, o cuando más del 50% de las de una de ellas son garantizadas por la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.

- Cuando más del 50% de las obligaciones de una persona jurídica son acreencias de la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.

- Cuando una persona jurídica tiene, directa o indirectamente, una participación en el capital social de otra que le permite tener presencia en su directorio.

- Cuando un tercio o más de los miembros del directorio o de los gerentes de una de ellas son directores, gerentes o trabajadores de la otra.

- Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisión de valores mobiliarios o préstamos de dinero, todos ellos, otorgados por cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos serán destinados al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión, incluyendo cualquier renovación, reprogramación o refinanciamiento de tal endeudamiento que se encuentre garantizado por un(os) Acreedor(es) Permitido(s); cuyos términos financieros principales, comprendiendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre amortización u otros términos similares, cuenten con la conformidad de PROINVERSIÓN, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII.

No serán considerados Endeudamientos Garantizados Permitidos aquellos conceptos de operaciones de financiamiento o crédito, emisión de valores mobiliarios o instrumentos de deuda o préstamo de dinero, cuyos fondos se destinen para financiar Bienes del CONCESIONARIO.

- Entidades Financieras:

Son las siguientes:

- Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o norma que la modifique o sustituya;

- Los bancos extranjeros de primera categoría; y,

- Las entidades financieras internacionales, a las que se refiere el Anexo 04.

- Equipamiento Electromecánico:

A lo largo del Contrato de Concesión, se entiende como Equipamiento Electromecánico a todos los componentes eléctricos y mecánicos que forman parte de la instalación de transporte por cable (teleférico) que, de acuerdo a la norma Europea, son los siguientes:

- Cables y pinzas de cables

- Equipo motor y frenos

- Dispositivos mecánicos:

  - Dispositivos de tensión de los cables

  - Dispositivos mecánicos en las estaciones

  - Dispositivos mecánicos en los soportes de línea

- Vehículos:

  - Cabinas, sillas y dispositivos de arrastre

  - Elementos de enganche

  - Carros

  - Sujeción a los cables

- Dispositivos electrotécnicos:

  - Dispositivos de mando, control y seguridad

  - Instalaciones de comunicación y de información

  - Dispositivos de protección contra el rayo

- Dispositivos de salvamento:

  - Dispositivos de salvamento fijos

  - Dispositivos de salvamento móviles

El Equipamiento Electromecánico se remunera mediante el PPO y el PPD1.

- Especificaciones mínimas para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería:

Requerimientos mínimos para la ejecución de los estudios básicos y elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería que deberán ser cumplidos por el CONCESIONARIO y que se desarrollan en el Anexo 08 del presente Contrato.

- Especificaciones Técnicas Básicas

Se refiere a los criterios, estándares, parámetros técnicos y procedimientos que deben seguirse durante el diseño, construcción y mantenimiento del Proyecto. Comprende la descripción de los materiales, dimensiones, geometría, normas de calidad y requisitos necesarios para garantizar que las obras y el equipamiento electromecánico cumpla con las expectativas de funcionalidad, seguridad y durabilidad del Proyecto.

- Estudio Definitivo de Ingeniería o EDI:

Es el documento de detalle que contiene la información necesaria y suficiente para permitir la ejecución y supervisión de las Obras, así como la implementación del Equipamiento Electromecánico, en cada Área de la Concesión, en consistencia con las Especificaciones Técnicas mínimas para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería. Es elaborado por el CONCESIONARIO, con la correspondiente conformidad del CONCEDENTE, previa opinión del Supervisor, que deberá contener el desarrollo del Proyecto en el Área de la Concesión respectiva a nivel definitivo, de conformidad con el Anexo 08 y la Propuesta Técnica del Adjudicatario del Anexo 14. Tiene carácter vinculante para la ejecución de las Obras y la implementación del Equipamiento Electromecánico.

- Incumplimiento de Nivel de Servicio

Es el incumplimiento del CONCESIONARIO de un Indicador de Desempeño, que inicia luego de finalizar el Periodo para Rectificar, sin que se haya solucionado el requerimiento de la Solicitud de Servicio.

En caso de que el Indicador de Desempeño no tenga un Periodo para Rectificar o este sea cero, el Incumplimiento de Nivel de Servicio inicia a partir de la asignación del número de reporte y culminan con el cierre del reporte generado en el SIDIG.

- Fecha de Cierre:

Es el Día en que se suscribe el Contrato de Concesión, entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en la hora y lugar previstos para ello.

- Fecha de Terminación

Fecha en que se hace efectiva la Terminación, produciéndose los efectos de la cláusula 16.13 a 16.18.

- Fideicomiso de Administración:

Corresponde al Contrato de Fideicomiso que suscribirán el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO y el Fiduciario designado para la administración de los flujos derivados del Proyecto.

- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:

Son las cartas fianzas o carta de crédito stand by confirmadas por una Entidad Financiera conforme a los Anexos 05 y 06 que presentará el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE cuya denominación estará acorde al periodo del Proyecto, conforme a lo establecido en el Capítulo XI.

Podrán estar constituida por más de una carta fianza o, alternativamente, carta de crédito stand-by confirmada por una Entidad Financiera conforme a lo previsto en el Capítulo X del Contrato, a condición de que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantía.

Estas garantías deberán tener las características de ser solidarias, incondicionales, irrevocables, con renuncia expresa al beneficio de excusión y división, y de ejecución automática. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato no constituye un límite a las penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder por los incumplimientos.

Conforme al Capítulo X, esta garantía está conformada por las siguientes:

- Garantía de Fiel Cumplimiento del Periodo Pre-Operativo

- Garantía de Fiel Cumplimiento del PPO

- Garantía de Fiel Cumplimiento de Periodo Operativo

Asimismo, las garantías serán presentadas por el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE para garantizar durante su vigencia:

- El cumplimiento de todas sus obligaciones previstas en el Contrato de Concesión;

- El pago de las penalidades; y,

- Las sumas ordenadas a pagar, mediante cosa decidida, sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible; y,

- Otras declaraciones y estipulaciones previstas en el Contrato de Concesión.

- Grupos de Interés

Son los grupos o individuos que son o se perciben como impactados      directa o indirectamente por el desarrollo del Proyecto y, por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de este.

- Grupo Económico:

Es el conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control de una misma persona natural o de un mismo conjunto de personas naturales, conforme a las definiciones contenidas en la Resolución SMV N° 00019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o sustituya.

- IGV:

Es el Impuesto General a las Ventas, a que se refiere el Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF, o normas que lo modifiquen o sustituyan, así como el Impuesto de Promoción Municipal a que se refiere el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, o normas que lo modifiquen o sustituyan.

- Índice de Servicio

Es el puntaje que resulta del promedio ponderado de la calificación, realizada por el Supervisor, a los Niveles de Servicio.

- Informe de Hallazgos

Es el informe que el Supervisor elabora en el marco del proceso de reversión de los Bienes de la Concesión.

- Informe de Liquidación

Es el informe trimestral que el Supervisor elaborará con base a las deducciones calculadas por el Supervisor conforme al Apéndice 3 del Anexo 11. Este informe es enviado por el Supervisor al CONCEDENTE, en el que se indica el Saldo por Liquidar que servirá como base para el cálculo y aplicación del PPD del siguiente trimestre, de conformidad con los tiempos y el contenido previstos en los numerales del 35 al 40 del Anexo 11 y usando los formatos del Apéndice 4 del Anexo 11.

- Informe de Pagos por Disponibilidad

Es el informe que el Supervisor elaborará con base al Informe de Liquidación. Este informe es enviado por el Supervisor al Fiduciario con copia al CONCESIONARIO y al CONCEDENTE, indicando el valor de la liquidación de acuerdo al numeral 11 del Apéndice 1 del Anexo 11, así como los saldos por liquidar del PPD1 y del PPD2 de los trimestres anteriores, de conformidad con los tiempos y el contenido en el numeral 30 del Apéndice 1 del Anexo 11 y tomando como referencia el formato del Apéndice 4 del mismo anexo.

- Informe Mensual de Actividades:

Documento elaborado por el CONCESIONARIO, que contendrá el listado y descripción de las actividades ejecutadas durante el mes para el cumplimiento de la prestación de los Servicios Obligatorios de acuerdo con lo estipulado en los planes anuales. Además del cálculo mensual de los Indicadores de los Niveles de Servicio de acuerdo con lo establecido en el Apéndice I del Anexo 9.

- Informes Especiales:

Documento solicitado por el Supervisor y elaborado por el CONCESIONARIO durante la Etapa de Operación, donde se detalle, aclare o explique cualquier situación o aspecto relacionado a la prestación de los Servicios Obligatorios del Contrato de Concesión.

- Ingresos por Tarifa

Son los recursos provenientes del cobro de tarifas a usuarios, los cuales serán depositados en el Fideicomiso de Administración y serán destinados al pago de PPD y cualquier otra obligación, del CONCEDENTE que se derive del Contrato de Concesión.

- Instrumento de Gestión Ambiental (IGA):

Es el estudio de impacto ambiental detallado, que incluye sus modificaciones y actualizaciones, y otros instrumentos de gestión ambiental complementarios, que será elaborado por el CONCESIONARIO y aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, que prevé la generación de impactos ambientales negativos y mitigación de los mismos. Asimismo, establece la estrategia de manejo ambiental que considera los mecanismos y acciones para la implementación de las actividades de mitigación y compromisos que el CONCESIONARIO está obligado a cumplir durante el periodo de Concesión.

- Interventor:

Es la persona jurídica de derecho privado o público, contratada por los Acreedores Permitidos, a su cuenta, costo y riesgo, que participará de manera temporal y extraordinaria, conforme a lo establecido en el Capítulo VIII.

- Inversión:

Comprende los recursos necesarios para ejecutar el Proyecto, así como los gastos financieros asociados a su desarrollo, otros gastos considerados en la estructuración del financiamiento, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa:

- Inversión en Obras

- Equipamiento Electromecánico y Mobiliario

- Costos administrativos del Concesionario

- Coste de la supervisión

- Los gastos del proceso a PROINVERSION

- Costo de contratación y primas de seguros

- Costo de la Garantía de Fiel Cumplimiento

- Costos de la Junta de Resolución de Disputas

- La supervisión durante la elaboración del EDI y el Periodo de Construcción

- Los intereses del Periodo de Construcción correspondientes al activo financiero

- Los gastos generales y la utilidad

- Otros gastos preoperativos e intangibles asociados al Proyecto, previos al inicio del Periodo de Operación, que estén relacionados al cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO en el marco del Contrato.

- Inversión en Obras:

Comprende los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño y las Obras, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa:

- La elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería

- Los gastos del Periodo de Construcción, que incluyen: elaboración, aprobación e implementación del (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental, la obtención del CIRA y otras autorizaciones, certificaciones, servidumbres, permisos, habilitaciones urbanas y licencias, entre otros, que sean necesarios según Leyes y Disposiciones Aplicables para la ejecución del proyecto

- La ejecución de las Obras, incluyendo los gastos de la Puesta en Marcha hasta el inicio del Período de Operación

- Los gastos generales y la utilidad

La Inversión en Obras es aquella consignada en el Estudio Definitivo de Ingeniería.

- Inventario Inicial:

Es el documento elaborado por el CONCEDENTE en el cual se detallarán el o los bienes inmuebles que serán entregados como Bienes de la Concesión, y formará parte del Acta de Entrega de Áreas de la Concesión, de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Concesión.

- Inventario de Obras, Equipamiento Electromecánico y Bienes Afectados a la Concesión:

Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO que deberá integrar el Acta de Recepción de Obras y Equipamiento Electromecánico, el mismo que deberá ser aprobado por el CONCEDENTE, de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Concesión.

- Inventario Anual:

Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO junto con el Plan Anual de Operación, y deberá ser aprobado por el CONCEDENTE, de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Concesión.

- Inventario Final:

Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO junto con el Plan Anual de Operación, el cual es requisito para la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes de Concesión, y deberá ser aprobado por el CONCEDENTE, de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Concesión.

- Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones normativas vigentes, tales como la Constitución Política del Perú, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos, normas regulatorias, directivas, resoluciones, así como cualquier otra que, conforme al ordenamiento jurídico del Estado de la República del Perú, resulte aplicable, que serán de observancia obligatoria para las Partes y el Supervisor, o las que sean dictadas en el curso de la Concesión por cualquier Autoridad Gubernamental Competente.

- Mantenimiento:

Conjunto de operaciones necesarias para mantener y restablecer el estado especificado de las edificaciones, obras, instalaciones y Equipamiento Electromecánico, así como el de sus estructuras, subestructuras, elementos o subcomponentes, y la constatación y evaluación de su estado efectivo.

- Nacionalización

Fecha en la que la SUNAT autoriza el despacho a consumo, es decir, que el Equipamiento Electromecánico cuenta con la numeración de la declaración de aduanas y el Concesionario obtiene la autorización de libre circulación del Equipamiento Electromecánico dentro del territorio aduanero peruano, una vez que han cumplido con todos los requisitos legales y tributarios establecidos por la SUNAT.

- Niño:

Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años, de acuerdo al Artículo 1 del Código de los Niños y Adolescentes, Ley 27337.

- Niveles de Servicio:

Parámetros y estándares mínimos de calidad de los Servicios Obligatorios que el CONCESIONARIO debe lograr y mantener durante la Operación, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 09.

- Obras:

Son las estructuras, edificaciones, instalaciones y otros activos, relacionados con el Proyecto, que serán construidos durante la vigencia de la Concesión, respecto de cada Área de la Concesión.

- Oferta Económica:

Es la contenida en el Anexo 14, cuyo contenido vincula al CONCESIONARIO.

- Operación:

Comprende la prestación de los Servicios Obligatorios, de manera exclusiva para los fines previstos en el Contrato de Concesión durante el Periodo Operativo.

- Pago por Disponibilidad o PPD:

Es el pago trimestral, que efectúa el CONCEDENTE al CONCESIONARIO por la Inversión, y la gestión y prestación de los Servicios Obligatorios, el cual comprende la operación y mantenimiento. Este pago incluye la retribución por todas las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión, conforme a los numerales 04 al 40   del Apéndice 1 del Anexo 11 del Contrato de Concesión, con excepción de las reconocidas por el Pago por Obras (PPO).

- PPD1

El componente PPD1, reconocerá la Inversión (con excepción de la inversión reconocida mediante el PPO) y formará parte de la liquidación del PPD durante quince (15) años. El PPD1 se pagará en Dólares en cuotas que se liquidarán trimestralmente, asimismo, será ajustado por la inflación entre la fecha de la Buena Pro y el inicio de cada avance de obra semestral.

- PPD2

El componente PPD2 reconocerá la Operación y Mantenimiento y formará parte de la liquidación trimestral del PPD durante todo el Periodo Operativo del Proyecto y será sujetos a Deducciones en función al cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 9. El PPD2 se pagará en Soles en cuotas que se liquidarán trimestralmente y será ajustado anualmente por la inflación  trascurrida entre el momento de presentación de la Buena Pro y el inicio de cada Año Calendario correspondiente a cada Componente.

- Pago por Obra o PPO:

Es el anticipo que efectúa el CONCEDENTE al CONCESIONARIO como parte del pago por la fabricación del Equipamiento Electromecánico de ambos Componentes. El monto del PPO es fijo y establecido previamente al Concurso, asimismo, se pagará de acuerdo con el cronograma establecido en la Propuesta Técnica del CONCESIONARIO y de acuerdo con el Apéndice 1 del Anexo 11.

- Parte:

Para efectos del Contrato de Concesión, es, según sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

- Partes:

Para efectos del Contrato de Concesión, son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

- Participación Mínima:

Es la participación accionaria mínima, que en ningún momento podrá ser menor al veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado en efectivo del CONCESIONARIO, que el Socio Estratégico deberá poseer y mantener durante toda la vigencia de la Concesión, conforme a los términos y condiciones que se establecen en el Contrato de Concesión.

Esta participación necesariamente tendrá derecho de voz y voto en la Junta General de Accionistas del CONCESIONARIO.

- Periodo Operativo:

Es el periodo comprendido desde el Día Calendario en que se suscribe la primera Acta de Inicio de la Operación hasta la fecha de Terminación del Contrato de Concesión. Durante este periodo el CONCESIONARIO llevará a cabo la prestación de los Servicios Obligatorios, que incluye la Operación, Mantenimiento y Conservación de las Obras y Equipamiento Electromecánico y demás obligaciones que se establecen en el Contrato de Concesión.

- Periodo Pre-Operativo

Es el periodo comprendido entre la Fecha de Cierre y la fecha de suscripción de la última Acta de Inicio de Operación. En este periodo se llevará a cabo el diseño, financiamiento y construcción de las Obras e implementación del Equipamiento Electromecánico del Proyecto, así como la Puesta en Marcha de los Componentes Norte y Sur.

- Plan Anual de Conservación y Mantenimiento:

Documento de gestión elaborado por el CONCESIONARIO, que contendrá las estrategias, políticas, actividades, frecuencias de ejecución y recursos necesario para la Prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Obras y Equipamiento, así como también el cumplimiento de los Niveles de Servicio para el periodo de un año.

- Plan Anual de Aseo y Limpieza:

Documento de gestión elaborado por el CONCESIONARIO, que contendrá las estrategias, políticas, actividades, frecuencias de ejecución y recursos necesario para la Prestación del Servicio de Aseo y Limpieza de las Obras y Equipamiento, así como también el cumplimiento de los Niveles de Servicio para el periodo de un año.

- Plan Anual de Operación:

Documento de gestión elaborado por el CONCESIONARIO, que contendrá las estrategias, políticas, actividades, frecuencias de ejecución y recursos necesario para la Prestación del Servicio de Transporte Teleférico, así como también el cumplimiento de los Niveles de Servicio para el periodo de un año.

- Plan Anual de Seguridad y Vigilancia:

Documento de gestión elaborado por el CONCESIONARIO, que contendrá las estrategias, políticas, actividades, frecuencias de ejecución y recursos necesario para la Prestación del Servicio Seguridad y Vigilancia, así como también el cumplimiento de los Niveles de Servicio para el periodo de un año.

- Plan de Trabajo:

Es el documento por el cual el CONCESIONARIO deberá describir como desarrollará sus actividades para la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería, así como el cronograma de avances parciales y entregables que remitirá al CONCEDENTE, con copia al Supervisor, para fines informativos, en el marco de lo previsto en el presente Contrato. Incluirá el esquema de trabajo BIM (Plan de Ejecución BIM) especificando los alcances y limitaciones del Modelo BIM a lo largo del desarrollo del Proyecto, roles, comunicación, convenciones para los elementos de cada especialidad.

- Plan de Ejecución BIM o BIM Execution Plan (BEP)

Es un documento que define las pautas y métodos de trabajo común que servirán como base y guía de trabajo para el desarrollo de los Estudios Definitivos de Ingeniería elaborados con la metodología BIM.

- Propuesta Técnica:

Es la contenida en el Anexo 13, cuyo contenido vincula al CONCESIONARIO.

- Proyecto:

Es el proyecto denominado “Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”, ejecutado bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión.

- Puesta en Marcha:

Es el conjunto de actividades necesarias para verificar la operatividad de las Obras y del Equipamiento Electromecánico, en un periodo de hasta tres (3) meses, que termina con la respectiva emisión del Certificado de Puesta en Marcha.

- Requerimientos mínimos para el Diseño y Construcción

Son los requerimientos técnicos mínimos necesarios para realizar las Obras, implementar el Equipamiento Electromecánico, así como los requerimientos mínimos para la implementación del mobiliario y equipamiento administrativo, que deberán ser cumplidos por el CONCESIONARIO y que se desarrollan en el Anexo 03 del presente Contrato.

- Reunión ICE (Ingeniería Concurrente Integrada)

Es cada una de las sesiones de coordinación en las que se reúne el personal debidamente acreditado del CONCESIONARIO, Supervisor y CONCEDENTE, a realizarse de manera periódica en el marco de la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería.

- Ruta Crítica

Es la secuencia de actividades que, en conjunto, determinan el plazo máximo de construcción y que son indispensables para su finalización. Se presenta como parte del Cronograma de Ejecución de Obras y Equipamiento Electromecánico que es incorporada al Estudio Definitivo de Ingeniería.

- Saneamiento Físico Legal

Comprende todas aquellas acciones que son realizadas sobre las Áreas de la Concesión u otros bienes inmuebles, con el fin de regularizar y formalizar el derecho de propiedad y los derechos reales a dichos inmuebles, teniendo como consecuencia la inscripción de los terrenos, predios o inmuebles de la Concesión en los registros correspondientes, los que se encuentran libres de cargas y gravámenes que pudieran impedir la ejecución del Proyecto.

- Servicios Complementarios

Son aquellos servicios que sin ser obligatorios para los fines de este Contrato y no contemplados en la Propuesta Técnica, el CONCESIONARIO podrá prestar como producto de la explotación de los Bienes de la Concesión. Podrá incluir la venta de productos que devengan del merchandising de la marca “Teleférico Choquequirao”, para lo cual el CONCESIONARIO debe registrar la marca y el logo del “Teleférico Choquequirao” en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a favor del Estado; y cuya prestación deberá ser previamente autorizada por el CONCEDENTE.

- Servicios Obligatorios

Son los servicios que se encuentran contemplados en el marco del Contrato de Concesión por estar referido al objeto del mismo, que son responsabilidad del CONCESIONARIO, que serán implementados y prestados por el mismo, siendo estos los siguientes:

- Servicio de Conservación y Mantenimiento:  Comprende las labores y actividades de Conservación y Mantenimiento de las Obras (Estaciones Centrales, Estaciones del Teleférico, las Vías Turísticas y los Caminos Peatonales), del Equipamiento Electromecánico (Cables, Cabinas, Pinzas, etc.) y de los buses con los siguientes métodos:

- Mantenimiento Preventivo (actividades rutinarias o periódicas)

- Mantenimiento Correctivo

- Reposición de Insumos y Componentes

- Reposición de Bienes y Mobiliario

- Servicio de Aseo y Limpieza: Comprende los siguientes servicios:

- Servicio de Aseo y Limpieza en las Estaciones Centrales y Estaciones de los Teleféricos

- Servicio de Aseo y Limpieza del Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos

- Servicio de Aseo y Limpieza de buses

- Servicio de Gestión de Residuos Sólidos generados dentro de las estaciones, cabinas y buses

- Servicio de Control de Plagas

- Servicio de Seguridad y Vigilancia: Comprende los siguientes servicios:

- Vigilancia dentro de las Estaciones

- Vigilancia rutinaria

- Vigilancia correctiva o Atención de Emergencias

- Implementación de cámaras de videovigilancia

- Servicio de Transporte por Teleférico y Buses: Comprende los siguientes servicios:

- Servicio de Transporte por Teleférico y Buses

- Servicio de Transporte Terrestre en Bus (entre las estaciones centrales y estaciones de salida)

- Gestión y Control de Accesos de Usuarios

- Gestión de embarque y desembarque de Usuarios en Estaciones (gestión de colas y aglomeraciones).

- Accesibilidad para personas con discapacidad y personas adultas mayores.

- Servicio de Información y Atención al Usuario en castellano, quechua e inglés.

- Servicio de Orientación (señalética) en castellano, quechua e inglés.

- Servicio de la Administración de los Servicios Obligatorios: Comprende los siguientes servicios:

- Elaboración de Informes Mensuales de Actividades

- Evaluación periódica de los Niveles de Servicio e Indicadores

- Registro y documentación de Actividades de Operación

- Cumplimiento de los Instrumentos de Gestión Ambiental

- Gestión documentaria

Dichos servicios deberán cumplir los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 09 y serán retribuidos a través del PPD, así como lo establecido en el Apéndice 1 del Anexo 09.

- Servicio Turístico

Se refiere a la provisión de las instalaciones en el corredor turístico Choquequirao que permitan brindar a los visitantes una alternativa de acceso, seguro y eficiente, al Recurso Turístico “Monumento Arqueológico de Choquequirao”; servicio que incluye la implementación de dos medios de transporte: (i) teleférico, que permitirá acceder de manera directa al recurso, y (ii) buses, servicio de transporte turístico que funcionará como alimentador del Teleférico. Ambos a desarrollarse conforme a lo previsto en el Contrato de Concesión.

- Sistema Digital Integrado (SIDIG)

Es el sistema informático que implementará el CONCESIONARIO para la gestión de los documentos digitales y monitoreo de toda la documentación que se lleve a cabo desde la suscripción del Contrato hasta el fin de Operación entre el CONCESIONARIO, Supervisor y el CONCEDENTE.

- Socio Estratégico

Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acreditó, directamente o a través de sus Empresas Vinculadas, según corresponda, el cumplimiento de los requisitos de capacidad técnica señalados en las Bases, y que ostenta la titularidad de la Participación Mínima en el CONCESIONARIO.

- Sol o S/

Es la moneda de curso legal en el Estado de la República del Perú.

- Supervisor

Es la empresa o consorcio contratado por el CONCEDENTE, cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, y que realizará las labores de supervisión relacionadas a controlar y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y las Leyes y Disposiciones Aplicables, a cargo del CONCESIONARIO, como las actividades de elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería, la ejecución de las Obras, la implementación del Equipamiento Electromecánico, la Puesta en Marcha, la Operación de los Servicios Obligatorios, el cumplimiento de los Niveles de Servicio, entre otras obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión, así como las que sean establecidas en el(los) respectivo(s) contrato(s) de prestación de servicios de supervisión.

- Tarifa

Es el pago único que realizarán los usuarios por la prestación de los Servicios Obligatorios. Específicamente para el Servicio de Transporte por Teleférico y Buses, incluye tanto la ida como la vuelta.

- Tasa Referencial:

Es la tasa de interés legal efectiva anual publicada en Soles o Dólares por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), o la tasa que la reemplace, según corresponda.

- Terminación del Contrato o Terminación:

Consiste en la extinción de la Concesión por las causales previstas en el Contrato de Concesión o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- Tipo de Cambio

Es el promedio del Tipo de Cambio promedio ponderado de compra y del Tipo de Cambio

promedio ponderado de venta de Dólares del sistema financiero publicado periódicamente

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y publicado en el diario oficial “El

Peruano” para la conversión de Soles a Dólares y viceversa.

- UIT:

Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, o norma que la sustituya. Para fines del presente Contrato de Concesión, se considerará el valor vigente al momento en que se aplique la penalidad o deducción correspondiente, según sea el caso.

- Valor Contable del Activo:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para efectos del Contrato, el “valor contable del activo” es el valor en libros de la Inversión o del activo financiero que refleja  la Inversión, excluyendo el PPO, expresado en Soles o Dólares (de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Perú), descontando las amortizaciones y depreciaciones, según corresponda, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y sin aplicar ningún tipo de actualización de dichos valores desde el momento que se ejecutó la Inversión para el inicio de operaciones hasta el momento de hacer el cálculo de la liquidación.

En caso la contabilidad esté expresada en dólares, el Concesionario deberá acreditar que cumple con los requisitos que se fijen en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

# ANEXO 02: ÁREAS DE LA CONCESIÓN

Las Áreas de la Concesión, comprenden los predios ubicados en las regiones de Cusco y Apurímac que serán entregadas para efectos de la Concesión. Se han agrupado por componentes: Norte y Sur. Los cuales se detallan a continuación:

SECCIÓN 1: COMPONENTE NORTE

1. ÁREAS DEL TRAZO DE LOS TELEFÉRICOS SAN JUAN – MAIZAL Y MAIZAL – ABRA CHOQUEQUIRAO

Tabla 1.A ÁREA DEL TRAZO DEL TELEFÉRICO SAN JUAN – MAIZAL (servidumbre)

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teleférico San Juan – Maizal |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 731164.6885 | 8525043.8877 |
| P2 | 729413.5049 | 8523174.1076 |
| P3 | 729395.2580 | 8523191.1971 |
| P4 | 731146.4416 | 8525060.9772 |
| Área (m2) | 64,044.5243 |  |
| Perímetro (ml) | 5,173.5619 |  |

Tabla 1.B ÁREA DEL TRAZO DEL TELEFÉRICO MAIZAL – ABRA CHOQUEQUIRAO (servidumbre)

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teleférico Maizal – Abra Choquequirao |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 730223.8712 | 8519362.5917 |
| P2 | 730199.4257 | 8519357.3560 |
| P3 | 729396.6979 | 8523105.2782 |
| P4 | 729421.1435 | 8523110.5139 |
| Área (m2) | 95,823.0558 |  |
| Perímetro (ml) | 7,715.8445 |  |

2. ÁREAS de las Estaciones SAN JUAN – MAIZAL – ABRA CHOQUEQUIRAO.

tabla 2.A ÁREA de la EstaciÓN SAN JUAN.

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estación San Juan |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 731309.9988 | 8525054.1138 |
| P2 | 731168.4404 | 8525003.3959 |
| P3 | 731105.7425 | 8525060.7890 |
| P4 | 731145.4737 | 8525103.3387 |
| P5 | 731155.1230 | 8525102.0208 |
| P6 | 731167.3631 | 8525107.2806 |
| P7 | 731175.3972 | 8525139.2123 |
| P8 | 731205.2210 | 8525144.4406 |
| P9 | 731306.5457 | 8525121.4901 |
| Área (m2) | 18,445.4326 |  |
| Perímetro (ml) | 551.2082 |  |

tabla 2.B ÁREA de la EstaciÓN MAIZAL.

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estación Maizal |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 729461.3264 | 8523081.9535 |
| P2 | 729353.7658 | 8523058.9162 |
| P3 | 729322.3513 | 8523205.5898 |
| P4 | 729429.9119 | 8523228.6271 |
| Área (m2) | 16,500.0000 |  |
| Perímetro (ml) | 520.0000 |  |

tabla 2.C ÁREA de la EstaciÓN abra choquequirao.

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estación Abra Choquequirao |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 730257.3249 | 8519297.1197 |
| P2 | 730195.7220 | 8519283.9256 |
| P3 | 730176.0356 | 8519375.8410 |
| P4 | 730237.6385 | 8519389.0351 |
| Área (m2) | 5,921.9995 |  |
| Perímetro (ml) | 314.0000 |  |

Tabla 3. ÁREA DE LA ESTACIÓN CENTRAL YANAMA.

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estación Central Yanama |  |  |  |  |  |
| Vértice | Este | Norte | Vértice | Este | Norte |
| P1 | 734528.3314 | 8526036.7616 | P18 | 734536.9211 | 8526128.8277 |
| P2 | 734412.9852 | 8526016.2286 | P19 | 734542.4909 | 8526125.8451 |
| P3 | 734406.2890 | 8526030.2322 | P20 | 734544.6405 | 8526121.3406 |
| P4 | 734403.4615 | 8526053.0026 | P21 | 734542.4811 | 8526119.5299 |
| P5 | 734399.4437 | 8526053.3692 | P22 | 734541.0237 | 8526115.1803 |
| P6 | 734395.1759 | 8526059.6612 | P23 | 734538.6057 | 8526111.3091 |
| P7 | 734398.9999 | 8526070.8789 | P24 | 734534.3560 | 8526108.9705 |
| P8 | 734381.6909 | 8526086.5263 | P25 | 734529.4021 | 8526102.4050 |
| P9 | 734388.0009 | 8526101.1601 | P26 | 734528.3609 | 8526096.9616 |
| P10 | 734374.6371 | 8526114.5935 | P27 | 734524.6188 | 8526090.6496 |
| P11 | 734375.4711 | 8526126.7746 | P28 | 734527.2160 | 8526087.2718 |
| P12 | 734380.9706 | 8526142.0972 | P29 | 734528.9706 | 8526082.3351 |
| P13 | 734436.8742 | 8526152.1391 | P30 | 734526.1157 | 8526079.8302 |
| P14 | 734447.4219 | 8526163.8026 | P31 | 734525.6261 | 8526075.7842 |
| P15 | 734460.2893 | 8526166.0934 | P32 | 734525.9612 | 8526069.1325 |
| P16 | 734494.3358 | 8526167.6984 | P33 | 734527.6860 | 8526061.3485 |
| P17 | 734522.7522 | 8526142.3820 | P34 | 734528.7260 | 8526055.9932 |
| Área (m2) | 18,229.31 |  |  |  |  |
| Perímetro (ml) | 549.0991 |  |  |  |  |

Tabla 4. Localización de Las VíaS TURÍSTICAS

tabla 4.A. EXTREMOS Y LONGITUD DE LA VÍA TURÍSTICA VEHICULAR YANAMA – ESTACIÓN SAN JUAN.

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Extremos y longitud de la Vía Turística Vehicular Yanama – Estación San Juan |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| Inicio | 734442.7258 | 8526016.0308 |
| Fin | 731219.3678 | 8525090.4797 |
| Longitud de vía (ml) | 9430.6476 |  |
| Sección de vía típica a eje (ml) | 3.5750 |  |

tabla 4.B. PROGRESIVAS DE LA VÍA TURÍSTICA VEHICULAR YANAMA – ESTACIÓN SAN JUAN.

| Cuadro de Elementos de curva - Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progresivas de la Vía Turística Vehicular Yanama – Estación San Juan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | s | Ang. Deflexión A.D (°) | Radio H. R(m) | Subtangente T(m) | Curva L(m) | Externo E(m) | Progresivas (km) |  |  | Sobre ancho S.A (m) | Peralte P(%) | COORDENADAS (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SC ó PC | PI | CS ó PT |  |  | Este | Oeste |
| 1 |  |  | - | - | - | - |  | 0+000.000 |  | - |  | 734,442.726 | 8,526,016.031 |
| 2 | D | 12°33'13” | 150.00 | 16.499 | 32.865 | 0.905 | 0+050.587 | 0+067.086 | 0+083.452 | - | 2.5 | 734,378.456 | 8,525,996.799 |
| 3 | I | 29°17'30” | 60.00 | 15.680 | 30.674 | 2.015 | 0+142.238 | 0+157.918 | 0+172.912 | 0.8 | 3.6 | 734,287.725 | 8,525,990.287 |
| 4 | D | 80°21'27" | 25.00 | 21.111 | 35.063 | 7.721 | 0+184.034 | 0+205.144 | 0+219.096 | 2.0 | 5.4 | 734,247.724 | 8,525,963.914 |
| 5 | I | 52°10'26" | 30.00 | 14.688 | 27.318 | 3.403 | 0+219.133 | 0+233.821 | 0+246.451 | 1.6 | 5.0 | 734,223.266 | 8,525,990.106 |
| 6 | I | 14°17'25" | 200.00 | 25.071 | 49.882 | 1.565 | 0+378.123 | 0+403.195 | 0+428.006 | - | 2.5 | 734,052.543 | 8,525,974.529 |
| 7 | I | 56°34'21” | 40.00 | 21.525 | 39.495 | 5.424 | 0+497.178 | 0+518.704 | 0+536.673 | 1.2 | 4.4 | 733,943.417 | 8,525,935.878 |
| 8 | I | 26°11'20" | 80.00 | 18.609 | 36.567 | 2.136 | 0+560.413 | 0+579.022 | 0+596.980 | 0.6 | 3.1 | 733,928.046 | 8,525,873.881 |
| 9 | D | 138°36'18" | 20.00 | 52.935 | 48.382 | 36.588 | 0+632.715 | 0+685.650 | 0+681.097 | 2.5 | 5.8 | 733,950.836 | 8,525,769.051 |
| 10 | I | 33°11'36" | 80.00 | 23.844 | 46.347 | 3.478 | 0+762.923 | 0+786.767 | 0+809.270 | 0.6 | 3.1 | 733,823.076 | 8,525,863.037 |
| 11 | D | 44°52'47" | 50.00 | 20.649 | 39.165 | 4.096 | 0+924.862 | 0+945.511 | 0+964.027 | 1.0 | 4.0 | 733,663.232 | 8,525,871.825 |
| 12 | I | 62°14'26" | 50.00 | 30.186 | 54.315 | 8.405 | 1+010.598 | 1+040.784 | 1+064.913 | 1.0 | 4.0 | 733,598.088 | 8,525,944.241 |
| 13 | D | 31°49'59" | 60.00 | 17.110 | 33.336 | 2.392 | 1+071.013 | 1+088.123 | 1+104.348 | 0.8 | 3.6 | 733,546.327 | 8,525,931.130 |
| 14 | I | 24°38'1” | 80.00 | 17.467 | 34.395 | 1.885 | 1+158.627 | 1+176.094 | 1+193.022 | 0.6 | 3.1 | 733,461.639 | 8,525,958.026 |
| 15 | D | 10°38'49" | 220.00 | 20.499 | 40.881 | 0.953 | 1+306.260 | 1+326.760 | 1+347.141 | - | 2.5 | 733,311.565 | 8,525,939.561 |
| 16 | I | 43°49'25” | 70.00 | 28.157 | 53.541 | 5.451 | 1+382.450 | 1+410.606 | 1+435.991 | 0.7 | 3.3 | 733,227.769 | 8,525 944 881 |
| 17 | D | 29°24'32” | 60.00 | 15.746 | 30.797 | 2.032 | 1+515.552 | 1+531.298 | 1+546.349 | 0.8 | 3.6 | 733,133.456 | 8,525,865.205 |
| 18 | D | 38°22'8'' | 60.00 | 20.876 | 40.180 | 3.528 | 1 +602.607 | 1+623.482 | 1+642.786 | 0.8 | 3.6 | 733,042.216 | 8,525,847.830 |
| 19 | I | 13°2'34'' | 200.00 | 22.863 | 45.528 | 1.303 | 1+646.169 | 1+669.031 | 1+691.696 | - | 2.5 | 733,000.453 | 8,525,869.651 |
| 20 | I | 6°4'34'' | 290.00 | 15.382 | 30.736 | 0.408 | 1+733.032 | 1+748.415 | 1+763.768 | - | 2.5 | 732,923.422 | 8,525,889.636 |
| 21 | I | 101°44'36" | 18.00 | 22.127 | 31.964 | 10.524 | 1+798 435 | 1 +820.561 | 1+830.398 | 2.8 | 6.0 | 732,852.034 | 8,525,900.268 |
| 22 | I | 101°36'57” | 18.00 | 22.076 | 31.924 | 10.485 | 1+830 398 | 1+852.475 | 1+862.322 | 2.8 | 6.0 | 732,854.557 | 8,525,856.137 |
| 23 | D | 40°6'52'' | 70.00 | 25.557 | 49.009 | 4.520 | 1+889 428 | 1+914.985 | 1+938.437 | 0.7 | 3.3 | 732,926.787 | 8,525,875.340 |
| 24 | I | 25°33'37" | 80.00 | 18.146 | 35.689 | 2.032 | 2+016.718 | 2+034.864 | 2+052.407 | 0.6 | 3.1 | 733,037.138 | 8,525,823.349 |
| 25 | D | 27°35'22" | 60.00 | 14.732 | 28.892 | 1.782 | 2+160 891 | 2+175.623 | 2+189.783 | 0.8 | 3.6 | 733,178.498 | 8,525,824.172 |
| 26 | I | 35°13'39" | 60.00 | 19.049 | 36.890 | 2.951 | 2+190.142 | 2+209.191 | 2+227.032 | 0.8 | 3.6 | 733,208.846 | 8,525,808 537 |
| 27 | D | 33°51'6'' | 80.00 | 24.345 | 47.266 | 3.622 | 2+229.729 | 2+254.075 | 2+276.995 | 0.6 | 3.1 | 733,254.493 | 8,525,814.929 |
| 28 | I | 42°50'59" | 50.00 | 19.620 | 37.393 | 3.712 | 2+310.636 | 2+330.256 | 2+348.029 | 1.0 | 4.0 | 733,324.315 | 8,525,781.055 |
| 29 | D | 38°29'50” | 50.00 | 17.459 | 33.595 | 2.961 | 2+400.889 | 2+418.349 | 2+434.484 | 1.0 | 4.0 | 733,410.338 | 8,525,807.305 |
| 30 | D | 23°59'20" | 75.00 | 15.934 | 31.401 | 1.674 | 2+508.407 | 2+524.341 | 2+539.808 | 0.7 | 3.2 | 733,510.168 | 8,525,767.925 |
| 31 | I | 55°32'8'' | 45.00 | 23.693 | 43.618 | 5.857 | 2+592.381 | 2+616.075 | 2+635.999 | 1.1 | 4.2 | 733,574.774 | 8,525,702.144 |
| 32 | D | 52°25'6'' | 40.00 | 19.690 | 36.595 | 4.584 | 2+662.398 | 2+682.088 | 2+698.993 | 1.2 | 4.4 | 733,643.492 | 8,525,714.284 |
| 33 | I | 34°30'43" | 60.00 | 18.637 | 36.141 | 2.828 | 2+755.030 | 2+773.667 | 2+791.171 | 0.8 | 3.6 | 733,713.177 | 8,525,650.655 |
| 34 | D | 94°44'51” | 18.00 | 19.557 | 29.766 | 8.580 | 2+856.294 | 2+875.850 | 2+886.059 | 2.8 | 6.0 | 733,815.517 | 8,525,636.477 |
| 35 | D | 95°11'11" | 18.00 | 19.708 | 29.904 | 8.691 | 2+886.059 | 2+905.767 | 2+915.963 | 2.8 | 6.0 | 733,806.928 | 8,525,598.163 |
| 36 | D | 17°25'4" | 100.00 | 15.318 | 30.400 | 1.166 | 2+980.503 | 2+995.821 | 3+010.903 | 0.5 | 2.6 | 733,712.140 | 8,525,628.635 |
| 37 | I | 71°47'33” | 30.00 | 21.713 | 37.591 | 7.033 | 3+068.447 | 3+090.161 | 3+106.038 | 1.6 | 5.0 | 733,634.895 | 8,525,683.204 |
| 38 | D | 57°32'43" | 50.00 | 27.457 | 50.218 | 7.043 | 3+144.388 | 3+171.844 | 3+194.606 | 1.0 | 4.0 | 733,564.590 | 8,525,631.079 |
| 39 | I | 48°23'3” | 50.00 | 22.463 | 42.223 | 4.814 | 3+278.825 | 3+301.288 | 3+321.049 | 1.0 | 4.0 | 733,439.353 | 8,525,679.132 |
| 40 | D | 35°44'46" | 70.00 | 22.573 | 43.672 | 3.550 | 3+428.888 | 3+451.461 | 3+472.560 | 0.7 | 3.3 | 733,303.619 | 8,525,608.796 |
| 41 | D | 10°35'23" | 170.00 | 15.755 | 31.420 | 0.729 | 3+644.710 | 3+660.465 | 3+676.131 | - | 2.5 | 733,095.374 | 8,525,639.374 |
| 42 | I | 25°0'2" | 80.00 | 17.736 | 34.908 | 1.943 | 3+754.151 | 3+771.887 | 3+789.058 | 0.6 | 3.1 | 732,989.902 | 8,525,675.574 |
| 43 | D | 17°20'37" | 200.00 | 30.504 | 60541 | 2.313 | 3+802.091 | 3+832.595 | 3+862.632 | - | 2.5 | 732,928.972 | 8,525,669.109 |
| 44 | I | 31°40'43'' | 60.00 | 17.023 | 33.174 | 2.368 | 3+896.218 | 3+913.241 | 3+929.392 | 0.8 | 3.6 | 732,849.428 | 8,525,684.983 |
| 45 | I | 28°45'21'' | 70.00 | 17.944 | 35.132 | 2.263 | 4+009.792 | 4+027.737 | 4+044.924 | 0.7 | 3.3 | 732,741.291 | 8,525,644.783 |
| 46 | D | 33°37'6'' | 60.00 | 18.126 | 35.205 | 2.678 | 4+162.855 | 4+180.980 | 4+198.060 | 0.8 | 3.6 | 732,640.559 | 8,525,528.296 |
| 47 | D | 36°56'44" | 80.00 | 26.725 | 51.586 | 4.346 | 4+291.311 | 4+318.036 | 4+342.896 | 0.6 | 3.1 | 732,507.500 | 8,525,491.321 |
| 48 | I | 96°40'26” | 18.00 | 20.229 | 30.371 | 9.078 | 4+434.618 | 4+454.847 | 4+464.989 | 2.8 | 6.0 | 732,378.398 | 8,525,541.955 |
| 49 | I | 89°39'17" | 18.00 | 17.892 | 28.166 | 7.380 | 4+464.989 | 4+482.881 | 4+493.155 | 2.8 | 6.0 | 732,368.698 | 8,525,505.089 |
| 50 | I | 24°57'59'' | 90.00 | 19.925 | 39.217 | 2.179 | 4+602.244 | 4+622.169 | 4+641.461 | 0.6 | 2.8 | 732,510.541 | 8,525,466.852 |
| 51 | I | 35°45'19" | 80.00 | 25.805 | 49.924 | 4.059 | 4+739.350 | 4+765.155 | 4+789.274 | 0.6 | 3.1 | 732,652.030 | 8,525,491.494 |
| 52 | D | 48°34'12" | 50.00 | 22.560 | 42 | 4.854 | 4+837.090 | 4+859.650 | 4+879.475 | 1.0 | 4.0 | 732,719.282 | 8,525,560.254 |
| 53 | D | 40°56'34" | 50.00 | 18.666 | 35.729 | 3.371 | 5+083.517 | 5+102.183 | 5+119.247 | 1.0 | 4.0 | 732,964.228 | 8,525,547.695 |
| 54 | I | 22°51'58" | 80.00 | 16.179 | 31.927 | 1.620 | 5+173.333 | 5+189.512 | 5+205.260 | 0.6 | 3.1 | 733,028.331 | 8,525,486.055 |
| 55 | D | 31°39'6'' | 60.00 | 17.008 | 33.146 | 2.364 | 5+259.553 | 5+276.560 | 5+292.698 | 0.8 | 3.6 | 733,109.994 | 8.525,454.688 |
| 56 | I | 62°35'5" | 40.00 | 24.313 | 43.692 | 6.810 | 5+298.932 | 5+323.245 | 5+342.624 | 1.2 | 4.4 | 733,138.835 | 8,525,416.879 |
| 57 | D | 33°3'57'' | 100.00 | 29.684 | 57.711 | 4.313 | 5+379.465 | 5+409.149 | 5+437.176 | 0.5 | 2.6 | 733,228.314 | 8,525432.529 |
| 58 | I | 27°13'21'' | 70.00 | 16.949 | 33.259 | 2.023 | 5+542.511 | 5+559.460 | 5+575.770 | 0.7 | 3.3 | 733,368.052 | 8,525,372.798 |
| 59 | I | 14°38'35'' | 150.00 | 19.273 | 38.336 | 1.233 | 5+648.894 | 5+668.167 | 5+687.230 | - | 2.5 | 733 477.122 | 8,525,380.574 |
| 60 | D | 78°19'19'' | 50.00 | 40.722 | 68.349 | 14.485 | 5+744.306 | 5+785.028 | 5+812.655 | 1.0 | 4 | 733,587.999 | 8,525,418.150 |
| 61 | I | 13°9'4'' | 200.00 | 23.054 | 45.906 | 1.324 | 5+912.823 | 5+935.878 | 5+958.729 | - | 2.5 | 733,670.959 | 8,525,276.744 |
| 62 | D | 91°36'30" | 18.00 | 18.513 | 28.780 | 7.821 | 5+979.274 | 5+997.786 | 6+008.053 | 2.8 | 6.0 | 733,713.753 | 8,525,231.728 |
| 63 | D | 100°456” | 18.00 | 21.740 | 31.652 | 10.224 | 6+008.053 | 6+029.793 | 6+039.705 | 2.8 | 6.0 | 733,683.812 | 8,525,204 824 |
| 64 | I | 35°8'19'' | 80.00 | 25.330 | 49.063 | 3.914 | 6+148.905 | 6+174.235 | 6+197.968 | 0.6 | 3.1 | 733,602.883 | 8,525,338.505 |
| 65 | I | 52°51'3'' | 40.00 | 19.878 | 36.897 | 4.667 | 6+224.599 | 6+244.477 | 6+261.495 | 1.2 | 4.4 | 733,537.088 | 8,525,367.347 |
| 66 | D | 21°43'49'' | 90.00 | 17.274 | 34.134 | 1.643 | 6+308.602 | 6+325.876 | 6+342.735 | 0.6 | 2.8 | 733,463.522 | 8,525 326.267 |
| 67 | D | 31°54'0” | 60.00 | 17.148 | 33.406 | 2.402 | 6+456 879 | 6+474.027 | 6+490.285 | 0.8 | 3.6 | 733,316.210 | 8,525,307.005 |
| 68 | I | 49°56'32' | 50.00 | 23.285 | 43.583 | 5.156 | 6+538 215 | 6+561.500 | 6+581.798 | 1.0 | 4.0 | 733,235.770 | 8,525,343.580 |
| 69 | D | 27°13'39" | 80.00 | 19.374 | 38.017 | 2.313 | 6+600 854 | 6+620.229 | 6+638 871 | 0.6 | 3.1 | 733,180.063 | 8,525,317.019 |
| 70 | I | 20°2'55" | 100.00 | 17.676 | 34.991 | 1.550 | 6+690.489 | 6+708.166 | 6+725.481 | 0.5 | 2.6 | 733,091.435 | 8,525,319.704 |
| 71 | D | 14°48'33" | 120.00 | 15.595 | 31.016 | 1.009 | 6+894.510 | 6+910.105 | 6+925.527 | 0.4 | 2.5 | 732,899.379 | 8,525,256.140 |
| 72 | I | 25°16'2'' | 80.00 | 17.931 | 35.280 | 1.985 | 6+976.563 | 6+994.495 | 7+011.843 | 0.6 | 3.1 | 732,814.974 | 8,525,250.972 |
| 73 | D | 32°18'52'' | 60.00 | 17.383 | 33.840 | 2.467 | 7+170.801 | 7+188.184 | 7+204.641 | 0.8 | 3.6 | 732,644.684 | 8,525,157.467 |
| 74 | I | 32°41'42" | 70.00 | 20.532 | 39.944 | 2.949 | 7+249.186 | 7+269.719 | 7+289.130 | 0.7 | 3.3 | 732,562.381 | 8,525,162.564 |
| 75 | D | 25°37'47” | 80.00 | 18.197 | 35.786 | 2.044 | 7+319.440 | 7+337.637 | 7+355.226 | 0.6 | 3.1 | 732,502.087 | 8,525,128.934 |
| 76 | D | 12°44'13" | 160.00 | 17.858 | 35.568 | 0.994 | 7+380.610 | 7+398.468 | 7+416.178 | - | 2.5 | 732,440.764 | 8,525,125.160 |
| 77 | D | 9°39'33” | 250.00 | 21.123 | 42.146 | 0.891 | 7+711.637 | 7+732.760 | 7+753.783 | - | 2.5 | 732,110.640 | 8,525,178.718 |
| 78 | D | 10°29'57" | 200.00 | 18.376 | 36.650 | 0.842 | 7+860.556 | 7+878.932 | 7+897.206 | - | 2.5 | 731,972.233 | 8,525,226.037 |
| 79 | I | 3°2'23" | 570.00 | 15.124 | 30.241 | 0.201 | 7+961.874 | 7+976.998 | 7+992.115 | - | 2.5 | 731,886.685 | 8,525,274.189 |
| 80 | I | 46°2'10” | 50.00 | 21.242 | 40.174 | 4.325 | 8+093.992 | 8+115.234 | 8+134.166 | 1.0 | 4.0 | 731,762.788 | 8,525,335.514 |
| 81 | I | 13°36'59" | 110.00 | 13.133 | 26.142 | 0.781 | 8+169.086 | 8+182.219 | 8+195.228 | 0.5 | 2.5 | 731,697.549 | 8,525,312.152 |
| 82 | I | 30°0'35” | 50.00 | 13.402 | 26.188 | 1.765 | 8+198.872 | 8+212.274 | 8+225.061 | 1.0 | 4.0 | 731,672.331 | 8,525,295.575 |
| 83 | D | 73°58'58" | 30.00 | 22.600 | 38.737 | 7.560 | 8+252.996 | 8+275.596 | 8+291.733 | 1.6 | 5.0 | 731,643.631 | 8,525,238.442 |
| 84 | I | 38°48'14” | 40.00 | 14.088 | 27.090 | 2.408 | 8+318.450 | 8+332.537 | 8+345.540 | 1.2 | 4.4 | 731,581.321 | 8,525,250.164 |
| 85 | D | 38°41'39” | 40.00 | 14.045 | 27.014 | 2.394 | 8+345.705 | 8+359.750 | 8+372.719 | 1.2 | 4.4 | 731,556.370 | 8,525,236.814 |
| 86 | I | 22°32'44" | 60.00 | 11.960 | 23.610 | 1.180 | 8+376.517 | 8+388.477 | 8+400.127 | 0.8 | 3.6 | 731,527.071 | 8,525,242.268 |
| 87 | D | 12°22'44" | 150.00 | 16.267 | 32.408 | 0.88 | 8+427.916 | 8+444.183 | 8+460.324 | - | 2.5 | 731,472.279 | 8,525,230.621 |
| 88 | D | 39°20'28" | 50.00 | 17.874 | 34.332 | 3.099 | 8+487.524 | 8+505.397 | 8+521.855 | 1.0 | 4.0 | 731,410.939 | 8,525,231.026 |
| 89 | I | 26°21'30" | 70.00 | 16.392 | 32.203 | 1.894 | 8+525.849 | 8+542.241 | 8+558.052 | 0.7 | 3.3 | 731,381.511 | 8,525,255.475 |
| 90 | I | 49°22'43" | 40.00 | 18.389 | 34.473 | 4.025 | 8+643.045 | 8+661.434 | 8+677.518 | 1.2 | 4.4 | 731,264.980 | 8,525,283.153 |
| 91 | D | 51°19'48” | 40.00 | 19.221 | 35.835 | 4.378 | 8+685.261 | 8+704.482 | 8+721.096 | 1.2 | 4.4 | 731,228.297 | 8,525,256.484 |
| 92 | I | 72°7'16” | 25.00 | 18.204 | 31.469 | 5.925 | 8+723.163 | 8+741.366 | 8+754.631 | 2.0 | 5.4 | 731,190.208 | 8,525 266.912 |
| 93 | D | 17°27'22” | 80.00 | 12.282 | 24.373 | 0.937 | 8+759.551 | 8+771.833 | 8+783.925 | 0.6 | 3.1 | 731,170.825 | 8,525,237.283 |
| 94 | D | 23°54'4'' | 80.00 | 16.932 | 33.372 | 1.772 | 8+823.940 | 8+840.872 | 8+857.312 | 0.6 | 3.1 | 731,117.293 | 8,525,193.385 |
| 95 | I | 70°7'10" | 25.00 | 17.544 | 30.595 | 5.542 | 8+864.021 | 8+881.565 | 8+894.616 | 2.0 | 5.4 | 731,077.597 | 8,525,182.413 |
| 96 | D | 27°24'34" | 50.00 | 12.193 | 23.919 | 1.465 | 8+896.726 | 8+908.919 | 8+920.645 | 1.0 | 4.0 | 731,075.137 | 8,525,150.661 |
| 97 | I | 85°28'32" | 20.00 | 18.480 | 29.837 | 7.231 | 9+012.302 | 9+030.781 | 9+042.138 | 2.5 | 5.8 | 731,010.605 | 8,525,046.737 |
| 98 | I | 85°13'41” | 20.00 | 18.400 | 29.750 | 7.176 | 9+042.138 | 9+060.538 | 9+071.888 | 2.5 | 5.8 | 731,040.304 | 8,525,024.871 |
| 99 | D | 25°20'45” | 70.00 | 15.740 | 30.966 | 1.748 | 9+115.084 | 9+130.825 | 9+146.050 | 0.7 | 3.3 | 731,091.178 | 8,525,083.118 |
| 100 | D | 40°48'20" | 50.00 | 18.598 | 35.610 | 3.347 | 9+224.518 | 9+243.115 | 9+260.127 | 1.0 | 4.0 | 731,194.613 | 8,525,128.134 |
| 101 | D | 96°32'25" | 18.00 | 20.182 | 30.329 | 9.043 | 9+324.941 | 9+345.122 | 9+355.270 | 2.8 | 6.0 | 731,293.526 | 8,525,097.352 |
| 102 | D | 92°22'44” | 18.00 | 18.763 | 29.022 | 8.001 | 9+355.272 | 9+374.035 | 9+384.294 | 2.8 | 6.0 | 731,277.793 | 8,525,061.724 |
| 103 | I | 111°18'11” | - | - | - | - | 9+430.649 | 9+430.649 | 9+430.649 | - |  | 731,219.368 | 8,525,090.480 |

tabla 4.C.  CAMINO DE ACCESO ESTACIÓN ABRA CHOQUEQUIRAO - MACH.

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camino de Acceso Estación Abra Choquequirao – MACH |  |  |  |  |  |
| Vértice | Este | Norte | Vértice | Este | Norte |
| P1 | 730195.7220 | 8519283.9256 | P14 | 730404.8249 | 8519048.7400 |
| P2 | 730268.4214 | 8519299.4964 | P15 | 730353.8791 | 8519003.8143 |
| P3 | 730330.7228 | 8519301.7612 | P16 | 730322.3436 | 8518974.4545 |
| P4 | 730395.9899 | 8519317.8415 | P17 | 730267.6304 | 8518936.7595 |
| P5 | 730458.6262 | 8519341.8470 | P18 | 730234.9204 | 8518906.8631 |
| P6 | 730560.8662 | 8519352.6733 | P19 | 730226.8200 | 8518874.5414 |
| P7 | 730417.1302 | 8519269.7242 | P20 | 730215.1800 | 8518877.4586 |
| P8 | 730373.7202 | 8519219.7484 | P21 | 730224.1584 | 8518913.2839 |
| P9 | 730398.2083 | 8519177.3606 | P22 | 730269.8943 | 8518955.0857 |
| P10 | 730461.9345 | 8519193.3242 | P23 | 730220.3374 | 8519204.3992 |
| P11 | 730513.9613 | 8519234.6927 | P24 | 730200.8840 | 8519200.7894 |
| P12 | 730603.5611 | 8519263.2741 | P25 | 730186.0000 | 8519281.0000 |
| P13 | 730453.5217 | 8519101.9140 |  |  |  |
| Área (m2) | 73, 655.4941 |  |  |  |  |
| Perímetro (ml) | 1,905.2486 |  |  |  |  |

Tabla 5. ÁREAS Y LOCALIZACIÓN DE LAS TORRES UBICADAS ENTRE LAS ESTACIONES SAN JUAN – MAIZAL Y MAIZAL – ABRA CHOQUEQUIRAO

TABLA 5.A TORRE ASJ-01

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TORRE ASJ-01 |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 731101.9877 | 8524980.5927 |
| P2 | 731088.3160 | 8524965.9953 |
| P3 | 731073.7186 | 8524979.6670 |
| P4 | 731087.3903 | 8524994.2644 |
| Área (m2) | 400.0000 |  |
| Perímetro (ml) | 80.0000 |  |

TABLA 5.B TORRE ASJ-02

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TORRE ASJ-02 |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 730917.7567 | 8524783.7590 |
| P2 | 730904.0850 | 8524769.1616 |
| P3 | 730889.4876 | 8524782.8334 |
| P4 | 730903.1593 | 8524797.4308 |
| Área (m2) | 400.0000 |  |
| Perímetro (ml) | 80.0000 |  |

TABLA 5.C TORRE ASJ-03

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TORRE ASJ-03 |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 730677.1679 | 8524526.8897 |
| P2 | 730663.4962 | 8524512.2923 |
| P3 | 730648.8988 | 8524525.9640 |
| P4 | 730662.5705 | 8524540.5614 |
| Área (m2) | 400.0000 |  |
| Perímetro (ml) | 80.0000 |  |

TABLA 5.D TORRE EACH-05

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TORRE EACH-05 |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 730580.6098 | 8524423.8599 |
| P2 | 730566.9381 | 8524409.2625 |
| P3 | 730552.3407 | 8524422.9342 |
| P4 | 730566.0124 | 8524437.5316 |
| Área (m2) | 400.0000 |  |
| Perímetro (ml) | 80.0000 |  |

SECCIÓN 2: COMPONENTE SUR

Tabla 6. ÁREA DEL TRAZO DEL TELEFÉRICO KIUÑALLA - UNIÓN (servidumbre)

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teleférico Kiuñalla – Unión |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 730232.1090 | 8517829.3231 |
| P2 | 728358.0603 | 8514086.8273 |
| P3 | 728335.7063 | 8514098.0210 |
| P4 | 730209.7550 | 8517840.5168 |
| Área (m2) | 104,637.2705 |  |
| Perímetro (ml) | 8,420.9816 |  |

Tabla 7. ÁREAS de las Estaciones KIUÑALLA - UNIÓN.

TABLA 7.A  ÁREA DE LA ESTACIÓN KIUÑALLA

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estación Kiuñalla |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 728300.3004 | 8513999.4755 |
| P2 | 728238.8754 | 8513887.0756 |
| P3 | 728162.8718 | 8513925.1342 |
| P4 | 728226.3727 | 8514058.3519 |
| P5 | 728323.0195 | 8514139.6869 |
| P6 | 728399.0230 | 8514101.6283 |
| P7 | 728406.7434 | 8514005.3761 |
| Área (m2) | 28,991.4985 |  |
| Perímetro (ml) | 775.1518 |  |

TABLA 7.B  ÁREA DE LA ESTACIÓN unión

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estación Unión |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| P1 | 730221.9087 | 8517907.2223 |
| P2 | 730264.0006 | 8517886.1448 |
| P3 | 730276.9017 | 8517876.3400 |
| P4 | 730236.1523 | 8517794.9631 |
| P5 | 730179.8203 | 8517823.1713 |
| Área (m2) | 5,898.1851 |  |
| Perímetro (ml) | 311.2877 |  |

Tabla 8. ÁREA DE LA ESTACIÓN CENTRAL HUANIPACA.

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estación Central Huanipaca |  |  |  |  |  |
| Vértice | Este | Norte | Vértice | Este | Norte |
| P1 | 724000.8120 | 8507012.9358 | P22 | 724014.2182 | 8507246.1851 |
| P2 | 723996.5216 | 8507019.7069 | P23 | 724032.8624 | 8507262.0898 |
| P3 | 723991.9290 | 8507033.6016 | P24 | 724038.9721 | 8507254.1872 |
| P4 | 723983.7934 | 8507071.1323 | P25 | 724043.9336 | 8507246.1798 |
| P5 | 723978.9618 | 8507079.1419 | P26 | 724048.6884 | 8507237.2326 |
| P6 | 723968.6369 | 8507091.0268 | P27 | 724055.8539 | 8507219.3465 |
| P7 | 723952.6538 | 8507112.0685 | P28 | 724059.0185 | 8507210.0256 |
| P8 | 723930.8927 | 8507138.8179 | P29 | 724060.7955 | 8507200.8240 |
| P9 | 723923.7621 | 8507150.2470 | P30 | 724062.2283 | 8507191.1210 |
| P10 | 723929.6747 | 8507155.6155 | P31 | 724062.6831 | 8507181.3328 |
| P11 | 723935.9041 | 8507163.3864 | P32 | 724062.1428 | 8507162.0625 |
| P12 | 723945.4633 | 8507174.0352 | P33 | 724058.6837 | 8507143.1957 |
| P13 | 723962.5695 | 8507191.1344 | P34 | 724045.8157 | 8507095.0352 |
| P14 | 723963.4384 | 8507198.0333 | P35 | 724035.0877 | 8507056.5298 |
| P15 | 723966.1601 | 8507203.1015 | P36 | 724030.1812 | 8507037.2991 |
| P16 | 723970.4660 | 8507205.6523 | P37 | 724025.8431 | 8507022.4064 |
| P17 | 723977.6690 | 8507212.4839 | P38 | 724024.9300 | 8507016.9462 |
| P18 | 723982.5242 | 8507222.3214 | P39 | 724024.1553 | 8507006.6627 |
| P19 | 723988.6054 | 8507229.0625 | P40 | 724016.5137 | 8507004.8234 |
| P20 | 723993.9389 | 8507233.6229 | P41 | 724013.4092 | 8507005.3114 |
| P21 | 724001.0892 | 8507233.8023 |  |  |  |
| Área (m2) | 19,198.9974 |  |  |  |  |
| Perímetro (ml) | 614.2277 |  |  |  |  |

Tabla 9. Localización de Las Vías TURÍSTICAs KIUÑALLA - ESTACIÓN KIUÑALLA

tabla 9.A  EXTREMOS Y LONGITUD DE LA VÍA TURÍSTICA VEHICULAR KIUÑALLA – ESTACIÓN KIUÑALLA.

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vía Turística Vehicular Kiuñalla – Estación Kiuñalla |  |  |
| Vértice | Este | Norte |
| Inicio | 728133.9975 | 8513221.9994 |
| Fin | 728324.7598 | 8514050.2684 |
| Longitud de vía (ml) | 1080.6502 |  |
| Sección de vía típica a eje (ml) | 3.5750 |  |

tabla 9.B PROGRESIVAS DE LA VÍA TURÍSTICA VEHICULAR Kiuñalla – ESTACIÓN Kiuñalla

| Cuadro de Elementos de curva - Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progresivas de la Vía Turística Vehicular Yanama – Estación San Juan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | s | Ang. Deflexión A.D (°) | Radio H. R(m) | Subtangente T(m) | Curva L(m) | Externo E(m) | Progresivas (km) |  |  | Sobre ancho S.A (m) | Peralte P(%) | COORDENADAS (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SC ó PC | PI | CS ó PT |  |  | Este | Oeste |
| 1 |  |  | - | - | - | - |  | 0+000.000 |  | - |  | 728,133.998 | 8,513,221.999 |
| 2 | D | 46°47'54'' | 40.00 | 17.309 | 32.671 | 3.584 | 0+012.239 | 0+029.548 | 0+044.910 | 1.2 | 4.4 | 728,125.695 | 8,513,250.357 |
| 3 | I | 25°29'19'' | 70.00 | 15.832 | 31.140 | 1.768 | 0+084.741 | 0+100.573 | 0+115.882 | 0.7 | 3.3 | 728,162.710 | 8,513,313.244 |
| 4 | I | 19°58'59'' | 90.00 | 15.856 | 31.389 | 1.386 | 0+147.855 | 0+163.711 | 0+179.244 | 0.6 | 2.8 | 728,168.249 | 8,513.376.664 |
| 5 | D | 20°12'23'' | 90.00 | 16.037 | 31.740 | 1.418 | 0+224.612 | 0+240.649 | 0+256.352 | 0.6 | 2.8 | 728,148.263 | 8,513,451.295 |
| 6 | I | 14°17'25" | 200.00 | 25.071 | 49.882 | 1.565 | 0+378.123 | 0+403.195 | 0+428.006 | - | 2.5 | 734,052.543 | 8,525,974.529 |
| 7 | I | 56°34'21” | 40.00 | 21.525 | 39.495 | 5.424 | 0+497.178 | 0+518.704 | 0+536.673 | 1.2 | 4.4 | 733,943.417 | 8,525,935.878 |
| 8 | I | 26°11'20" | 80.00 | 18.609 | 36.567 | 2.136 | 0+560.413 | 0+579.022 | 0+596.980 | 0.6 | 3.1 | 733,928.046 | 8,525,873.881 |
| 9 | D | 138°36'18" | 20.00 | 52.935 | 48.382 | 36.588 | 0+632.715 | 0+685.650 | 0+681.097 | 2.5 | 5.8 | 733,950.836 | 8,525,769.051 |
| 10 | I | 33°11'36" | 80.00 | 23.844 | 46.347 | 3.478 | 0+762.923 | 0+786.767 | 0+809.270 | 0.6 | 3.1 | 733,823.076 | 8,525,863.037 |
| 11 | D | 44°52'47" | 50.00 | 20.649 | 39.165 | 4.096 | 0+924.862 | 0+945.511 | 0+964.027 | 1.0 | 4.0 | 733,663.232 | 8,525,871.825 |
| 12 | I | 62°14'26" | 50.00 | 30.186 | 54.315 | 8.405 | 1+010.598 | 1+040.784 | 1+064.913 | 1.0 | 4.0 | 733,598.088 | 8,525,944.241 |
| 13 | D | 31°49'59" | 60.00 | 17.110 | 33.336 | 2.392 | 1+071.013 | 1+088.123 | 1+104.348 | 0.8 | 3.6 | 733,546.327 | 8,525,931.130 |
| 14 | I | 24°38'1” | 80.00 | 17.467 | 34.395 | 1.885 | 1+158.627 | 1+176.094 | 1+193.022 | 0.6 | 3.1 | 733,461.639 | 8,525,958.026 |
| 15 | D | 10°38'49" | 220.00 | 20.499 | 40.881 | 0.953 | 1+306.260 | 1+326.760 | 1+347.141 | - | 2.5 | 733,311.565 | 8,525,939.561 |

tabla 9.C CAMINO DE ACCESO ESTACIÓN UNIÓN - MACH.

| Cuadro de Coordenadas UTM WGS 84 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camino de Acceso Estación Unión – MACH |  |  |  |  |  |
| Vértice | Este | Norte | Vértice | Este | Norte |
| P1 | 730253.0148 | 8517891.6460 | P7 | 730450.0091 | 8518038.7892 |
| P2 | 730247.1578 | 8517894.5788 | P8 | 730445.3332 | 8518025.7049 |
| P3 | 730302.2377 | 8517944.3500 | P9 | 730417.0881 | 8518003.0306 |
| P4 | 730413.8819 | 8518008.2791 | P10 | 730306.1989 | 8517939.5885 |
| P5 | 730440.1694 | 8518029.3820 | P11 | 730253.0148 | 8517891.6460 |
| P6 | 730442.9985 | 8518037.2982 |  |  |  |
| Área (m2) | 1514.5266 |  |  |  |  |
| Perímetro (ml) | 508.1954 |  |  |  |  |

# ANEXO 03: CIERRE FINANCIERO

## ANEXO 03- APÉNDICE 1 - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE ACREEDOR PERMITIDO

Lima, …….de ............ de 20....

Señores

Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión

Presente. –

Acreedor Permitido: ..............................................

Referencia: Contrato del Proyecto “……….”.

De acuerdo con lo previsto en el Cláusula 8.1 del Contrato de Concesión del Proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”, declaramos lo siguiente:

    - Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por vía contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra) para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a ………………(CONCESIONARIO) (actuando/participando en calidad de Agente de Garantías o Agente Administrativo/ agente, estructurador, o quien actúen con un rol similar a ellos en la emisión de valores mobiliarios/instrumentos de deuda) por lo que nuestros órganos internos competentes han aprobado [una línea de crédito / nuestra participación en la emisión de valores mobiliarios/instrumentos de deuda] hasta por el monto de ____________, a favor de……………….(CONCESIONARIO) [recibirá / emitirá], la misma que está destinada a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión.

    - Que, [actuando en representación de los agentes descritos en el literal precedente] cumplimos con los requisitos establecidos, para calificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato de Concesión asigna a esta definición.

    - Que manifestamos que el financiamiento señalado en el Literal anterior se llevará a cabo, entre otros, de acuerdo con las disposiciones del contrato denominado ________________ que se suscribirá entre ____________________ (CONCESIONARIO) y ________________ (Entidad Financiera /agente o estructurador en la emisión de valores mobiliarios/instrumentos de deuda).

    - [En caso de contratos de créditos] Finalmente, declaramos que los contratos de crédito que se suscriban (i) no contravienen el Contrato y establecen que, en caso de discrepancia entre los contratos de crédito, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato de Concesión, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato, (ii) no modifican la asignación de riesgos del Contrato (iii) establecen que las obligaciones a cargo de [CONCESIONARIO] en los contratos de financiamiento y las garantías otorgadas por [CONCESIONARIO] no exceden las garantías posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato y a la legislación vigente, y que cualquier pacto en contrario no será oponible al CONCEDENTE, y (iv) no generan riesgos o alguna responsabilidad adicional al CONCEDENTE no considerada en el Contrato de Concesión.

    - [En caso de emisiones en el mercado de capitales] Finalmente, declaramos que el contrato de emisión de obligaciones o documento equivalente que se suscriba (i) no contraviene el Contrato de Concesión y establece que, en caso de discrepancia entre el contrato de emisión de obligaciones o documento equivalente y el Contrato, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato de Concesión, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, (ii) no modifica la asignación de riesgos del Contrato, y (iii) las obligaciones a cargo de [Nombre del CONCESIONARIO] en el contrato de emisión de obligaciones o documento equivalente, así como las garantías otorgadas por [CONCESIONARIO] no exceden las garantías posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato y a la legislación vigente, y que cualquier pacto en contrario no será oponible al CONCEDENTE, y (iv) no generan riesgos o alguna responsabilidad adicional al CONCEDENTE no considerada en el Contrato.

Atentamente,

Firma: .....................................

Nombre: ..................................

Representante del Agente Administrativo / Agente de Garantías / agente o estructurador en la emisión de valores mobiliarios o equivalentes.

Entidad: ...................................

Acreedor Permitido

*Con Copia a CONCEDENTE

+*Se adjunta poder de representación

Tabla: Condiciones del Financiamiento del Acreedor Permitido

| 1 | Monto del crédito / de la emisión: | USD o Soles |
| --- | --- | --- |
| 2 | La tasa de interés aplicable: | [▪]% |
| 3 | Listado de garantías a ser otorgadas por [Concesionario]: | [▪] |
| 4 | Período de gracia y plazo de amortización del crédito / plazo para el pago: | [▪] ([▪]) años/meses |
| 5 | Cronograma de amortización del crédito [En caso de contratos de créditos] | Se adjunta como Anexo |
| 6 | Condiciones y términos de los documentos de financiamiento para el primer desembolso [En caso de contratos de créditos] y periodo de disposición | [▪] |
| 7 | Covenants | [▪] |
| 8 | Ley aplicable | [▪] |

## ANEXO 03- APÉNDICE 2 - DOCUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DEL CIERRE FINANCIERO

Lima, [▪] de [▪] de 20[▪]

Señores

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Presente. –

Referencia: Solicitud de Conformidad al Cierre Financiero del Proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”.

De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 8.9 del proyecto “Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”, adjuntamos como anexo el listado de la documentación necesaria para acreditar el Cierre Financiero, así como los documentos de sustento correspondientes.

Atentamente,

Firma del Representante Legal del Concesionario [Nombre del Concesionario]

Documentos para la acreditación del Cierre Financiero

[Como parte de este anexo, el Concesionario deberá remitir a PROINVERSION única y exclusivamente copia legalizada de las versiones firmadas de los siguientes documentos:

  - Contratos de crédito o contrato de emisión de obligaciones (indenture agreement), según corresponda;

  - Contrato de hipoteca sobre el derecho de concesión del Proyecto; y

  - Contrato de garantía mobiliaria sobre las acciones del Inversionista.

En caso de que la documentación se presente en un idioma distinto al Castellano, esta deberá estar acompañada de una traducción oficial al Castellano.]

## ANEXO 03- APÉNDICE 3 - CONTENIDO MÍNIMO DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL CONCESIONARIO

1. El CONCESIONARIO deberá presentar una declaración jurada en la que se indique lo siguiente en relación con los contratos de crédito:

- partes de los contratos de crédito;

- el valor del crédito;

- la tasa de interés aplicable al crédito;

- listado de las garantías a ser otorgadas por el CONCESIONARIO en el marco de los contratos de crédito;

- el cronograma de amortización del crédito;

- condiciones precedentes para el primer desembolso;

- una declaración expresa en el sentido que el contrato de emisión de obligaciones (i) no contraviene el Contrato de Concesión y establece que, en caso de discrepancia entre dicho contrato y el Contrato de Concesión, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato de Concesión, (ii) no modifica la matriz de riesgos del Contrato de Concesión, y (iii) establece que los derechos previstos a favor del CONCESIONARIO en el indenture y las garantías no exceden los otorgados por el Contrato de Concesión y que cualquier pacto en contrario será inoponible al CONCEDENTE; y

- Toda vez que el riesgo de la gestión y obtención del financiamiento se encuentra en cabeza del CONCESIONARIO, se entenderá que el requisito mínimo se ha cumplido si la declaración jurada del CONCESIONARIO contiene toda la información aquí listada.

2. En el caso de emisiones en el mercado de capitales, el CONCESIONARIO deberá aportar únicamente una declaración jurada en la que se indique:

- el valor de la emisión;

- la tasa de interés aplicable;

- listado de las garantías a ser otorgadas por el CONCESIONARIO;

- el plazo para el pago;

- una declaración expresa en el sentido que el contrato de emisión de obligaciones (indenture agreement) (i) no contraviene el Contrato de Concesión y establece que, en caso de discrepancia entre dicho contrato y el Contrato de Concesión, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato de Concesión, (ii) no modifica la matriz de riesgos del Contrato de Concesión, y (iii) establece que los derechos previstos a favor del CONCESIONARIO en el indenture y las garantías no exceden los otorgados por el Contrato de Concesión y que cualquier pacto en contrario será inoponible al CONCEDENTE.

Toda vez que el riesgo de la gestión y obtención del financiamiento se encuentra en cabeza del CONCESIONARIO, se entenderá que el requisito mínimo se ha cumplido si la declaración jurada del CONCESIONARIO contiene toda la información aquí listada.

# ANEXO 04: ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS PARA EMITIR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Empresas Bancarias

Son aquellas empresas así definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), o norma que la modifique o sustituya, y que ostentan la clasificación local mínima de CP-1, categoría 1, CLA-1 o EQL-1 para obligaciones de corto plazo; A para fortaleza financiera; y, AA para obligaciones a largo plazo conforme Leyes y Disposiciones Aplicables. Estas clasificaciones deberán estar vigentes al momento de presentar las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión y ser otorgadas por al menos dos (2) clasificadoras de riesgos reconocidas y acreditadas en el Perú.

Empresas de Seguros

Son aquellas empresas así definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y que a la fecha de emisión de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión cuenten con una calificación mínima de A, en cuanto a su fortaleza financiera emitida por lo menos por dos (2) clasificadoras de riesgo autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Bancos Extranjeros de Primera Categoría

Se tomarán en cuenta los bancos extranjeros de primera categoría, incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva del Perú mediante Circular Nro. 012-2024-BCRP publicada por el Banco Central de Reserva del Perú el 22 de abril de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.

Entidades Financieras Internacionales

•	Cualquier entidad financiera internacional, que tenga una clasificación de riesgo no menor que la clasificación de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una de las entidades clasificadoras de riesgo internacional que clasifican al Estado de la República del Perú.

•	Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea miembro.

Cabe señalar que las garantías provenientes de Bancos Extranjeros de Primera Categoría y Entidades Financieras Internacionales deberán estar confirmadas por alguna de las Empresas Bancarias señaladas en el presente Anexo.

# ANEXO 05: MODELO DE GARANTÍA DEL PERIODO PRE OPERATIVO Y DEL PERIODO OPERATIVO

## ANEXO 05 - APÉNDICE 1 – GARANTÍA DEL PERIODO PRE OPERATIVO

Lima, …… de ............ de 20....

Señores

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Calle Uno Oeste 050 - San Isidro – Lima, Perú

Presente.-

Ref.:	Carta Fianza Nro.…………..

Vencimiento: ......................

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Proyecto: “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”.

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores ……………….……. [nombre de la persona jurídica] (en adelante “el CONCESIONARIO”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ ………………………………………….…… (en letras con xx/100 Soles) a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (en adelante, “MINCETUR”) para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del Contrato de Concesión del Proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico Choquequirao” (en adelante, Contrato de Concesión), según lo establecido en el numeral (i) de la Cláusula 10.3; incluyendo pero sin limitar:

- El pago de las penalidades a que hubiere lugar;

- Las obligaciones derivadas de la Etapa Preoperativa.

- Las sumas ordenadas a pagar a favor del CONCEDENTE, mediante sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

- Otras declaraciones y estipulaciones previstas en el Contrato de Concesión.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastará requerimiento por conducto notarial del MINCETUR, el cual deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada por este organismo, indicando que nuestros clientes ……………………….…….….(nombre del Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que están garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés Legal, más un margen (spread) de 3% anual.

La Tasa de Interés Legal será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de la fecha en la que se recibió el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo Nro. 1362, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y las Leyes y Disposiciones Aplicables que los modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el MINCETUR o cualquier entidad de la República del Perú y nuestros clientes.

Esta fianza estará vigente desde el .....de ............... de 20...., hasta el ..... de ....... del 20....., inclusive.

Atentamente,

Firma			………………………..

Nombre		……………………….

Entidad Financiera	……………………….

## ANEXO 05 - APÉNDICE 2 – GARANTÍA DEL PERIODO OPERATIVO

Lima, …….de ............ de 20....

Señores

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Calle Uno Oeste 050 - San Isidro – Lima, Perú

Presente.-

Ref.:	Carta Fianza Nro.…………..

Vencimiento: ......................

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Proyecto: “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”.

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores ……………………. (nombre de la persona jurídica) (en adelante “el Concesionario”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ ………………………………………….…… (en letras con xx/100 Soles) a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (en adelante, “MINCETUR”) para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del Contrato de Concesión del Proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico Choquequirao” (en adelante, Contrato de Concesión), según lo establecido en el numeral (iii) de la Cláusula 10.3; incluyendo pero sin limitar:

- El pago de las penalidades a que hubiere lugar

- Las sumas ordenadas a pagar a favor del Concedente, mediante cosa decidida, sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible

- Las obligaciones derivadas del Período Operativo

- Otras declaraciones y estipulaciones previstas en el Contrato de Concesión

Para honrar la presente fianza a su favor, bastará requerimiento por conducto notarial del MINCETUR, el cual deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada por este organismo, indicando que nuestros clientes ……………………….…….….(nombre del Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que están garantizadas por este documento..

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés Legal, más un margen (spread) de 3% anual.

La Tasa de Interés Legal será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de la fecha en la que se recibió el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nro. 1362, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y las Leyes y Disposiciones Aplicables que los modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el MINCETUR o cualquier entidad de la República del Perú y nuestros clientes.

Esta fianza estará vigente desde el .....de ............... de 20...., hasta el ..... de ....... del 20....., inclusive.

Atentamente,

Firma			……………………….

Nombre		……………………….

Entidad Financiera	……………………….

# ANEXO 06: MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PPO

Lima, …….de ............ de 20....

Señores

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Calle Uno Oeste 050 - San Isidro – Lima, Perú

Presente.-

Ref.:	Carta Fianza Nro.…………..

Vencimiento: ......................

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Proyecto: “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”.

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores ……………….……. [nombre de la persona jurídica] (en adelante “el CONCESIONARIO”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de (S/ o USD) ………………………………………….…… (en letras con xx/100 Soles o USD) a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (en adelante, “MINCETUR”) para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del Contrato de Concesión del Proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico Choquequirao” (en adelante, Contrato de Concesión), según lo establecido en el numeral (ii) de la Cláusula 10.3; incluyendo pero sin limitar:

- El pago de las penalidades a que hubiere lugar

- Las obligaciones derivadas de la compra y nacionalización del Equipamiento Electromecánico

- Las sumas ordenadas a pagar a favor del CONCEDENTE, mediante sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible

- Otras declaraciones y estipulaciones previstas en el Contrato de Concesión

Para honrar la presente fianza a su favor, bastará requerimiento por conducto notarial del MINCETUR, el cual deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada por este organismo, indicando que nuestros clientes ……………………….…….….(nombre del Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que están garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés Legal, más un margen (spread) de 3% anual.

La Tasa de Interés Legal será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de la fecha en la que se recibió el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo Nro. 1362, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y las Leyes y Disposiciones Aplicables que los modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el MINCETUR o cualquier entidad de la República del Perú y nuestros clientes.

Esta fianza estará vigente desde el .....de ............... de 20...., hasta el ..... de ....... del 20....., inclusive.

Atentamente,

Firma			………………………..

Nombre		……………………….

Entidad Financiera	……………………….

# ANEXO 07: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

SECCIÓN 1: PARA LOS TELEFÉRICOS

  - NORMATIVA TÉCNICA DE TRANSPORTE POR CABLE A APLICAR

Para el diseño, fabricación, construcción de obras civiles, montaje, operación y mantenimiento de los teleféricos, se deberá seguir la normativa técnica Europea:

- Reglamento europeo (UE) 2016/424 del 9 de marzo de 2016, que regula los requisitos que deben cumplirse para la proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable.

Así como las normas europeas armonizadas:

- EN 1709 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Examen previo a la puesta en servicio, mantenimiento y controles en explotación.

- EN 1908 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Dispositivos de puesta en tensión.

- EN 1909 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Recuperación y evacuación.

- EN 12397 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Explotación.

- EN 12929-1 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Requisitos generales. Parte 1: Requisitos aplicables a todas las instalaciones.

- EN 12929-2 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Requisitos generales. Parte 2: Requisitos adicionales para teleféricos bicable de vaivén sin freno de carro

- EN 12930 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Cálculos.

- EN 13107 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte de personas por cable. Obra Civil.

- EN 13223 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Accionamientos y otros dispositivos mecánicos.

- EN 13243 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Dispositivos eléctricos distintos del accionamiento.

- EN 13796-1 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte de personas por cable. Vehículos. Parte 1: Pinzas, carros, frenos de a bordo, cabinas, sillas, coches, vehículos de mantenimiento, arrastres.

- EN 13796-2 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte de personas por cable. Vehículos. Parte 2: Ensayo de resistencia al deslizamiento de las pinzas.

- EN 13796-3 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte de personas por cable. Vehículos. Parte 3: Ensayos de fatiga.

De manera complementaria, podrá aplicarse la normativa técnica Estadounidense:

- ANSI B77.1 – 2011, ANSI B77.1A-2012: Passenger Ropeways – Aerial Tramways, Aerial Lifts, Surface Lifts, Tows And Conveyors – Safety Requirements.

  - PLANTEAMIENTO TÉCNICO

A continuación, se indican las características técnicas de los trazos de los teleféricos:

Tabla 9. pLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LOS TELEFÉRICOS.

|  | Teleférico “sur” (Kiuñalla → Choquequirao “Unión”) | Teleférico “norte”, sección 1 (Abra San Juan → Maizal) | Teleférico “norte”, sección 2 (Maizal → Choquequirao “cumbre”) |
| --- | --- | --- | --- |
| Longitud horizontal (entre apoyos del cable) | 4.188,0 m | 2.565,0 m | 3.883,0 m |
| Cota salida (andén) | 2.921,5 m | 4.075,0 m | 2.901,0 m |
| Cota llegada (andén) | 3.005,0 m | 2.901,0 m | 3.517,0 m |
| Desnivel | 83,5 m | 1.174,0 m | 616,0 m |
| Pendiente media | 2% | 45,8% | 15,8 % |
| Longitud aproximada de cable (en la colocación) | 4.336,9 m | 2.851,4 m | 4.053,4 m |
| Número de torres | - | 4 | 1 |
| Luz (horizontal) máxima | 4.188,0 m | 1.687,0 m | 2.800,0 m |
|  | Teleférico “sur” (Kiuñalla → Choquequirao “Unión”) | Teleférico “norte”, sección 1 (Abra San Juan → Maizal) | Teleférico “norte”, sección 2 (Maizal → Choquequirao “cumbre”) |
| Longitud horizontal (entre apoyos del cable) | 4.188,0 m | 2.565,0 m | 3.883,0 m |
| Cota salida (andén) | 2.921,5 m | 4.075,0 m | 2.901,0 m |
| Cota llegada (andén) | 3.005,0 m | 2.901,0 m | 3.517,0 m |
| Desnivel | 83,5 m | 1.174,0 m | 616,0 m |
| Pendiente media | 2% | 45,8% | 15,8 % |
| Longitud aproximada de cable (en la colocación) | 4.336,9 m | 2.851,4 m | 4.053,4 m |
| Número de torres | - | 4 | 1 |
| Luz (horizontal) máxima | 4.188,0 m | 1.687,0 m | 2.800,0 m |

Las coordenadas UTM de los polígonos donde se ubicarían las estaciones son:

Tabla 10. ubicación DEL TELEFÉRICO SUR.

| Teleférico “sur” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación Kiuñalla |  |  |  |
|  | X | Y | Z |
| Vértice 1 | 728300.3004 | 8513999.4755 | 2.921,5 m |
| Vértice 2 | 728238.8754 | 8513887.0756 |  |
| Vértice 3 | 728162.8718 | 8513925.1342 |  |
| Vértice 4 | 728226.3727 | 8514058.3519 |  |
| Vértice 5 | 728323.0195 | 8514139.6869 |  |
| Vértice 6 | 728399.0230 | 8514101.6283 |  |
| Vértice 7 | 728406.7434 | 8514005.3761 |  |

| Teleférico “sur” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación Unión |  |  |  |
|  | X | Y | Z |
| Vértice 1 | 730221.9087 | 8517907.2223 | 3.005,0 m |
| Vértice 2 | 730264.0006 | 8517886.1448 |  |
| Vértice 3 | 730276.9017 | 8517876.3400 |  |
| Vértice 4 | 730236.1523 | 8517794.9631 |  |
| Vértice 5 | 730179.8203 | 8517823.1713 |  |

Tabla 11. ubicación DE LOS TELEFÉRICOS NORTE

| Teleférico “norte”, sección 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación Abra San Juan |  |  |  |
|  | X | Y | Z |
| Vértice 1 | 731309.9988 | 8525054.1138 | 4.075,0 m |
| Vértice 2 | 731168.4404 | 8525003.3959 |  |
| Vértice 3 | 731105.7425 | 8525060.7890 |  |
| Vértice 4 | 731145.4737 | 8525103.3387 |  |
| Vértice 5 | 731155.1230 | 8525102.0208 |  |
| Vértice 6 | 731167.3631 | 8525107.2806 |  |
| Vértice 7 | 731175.3972 | 8525139.2123 |  |
| Vértice 8 | 731205.2210 | 8525144.4406 |  |
| Vértice 9 | 731306.5457 | 8525121.4901 |  |

| Teleférico “norte”, sección 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación Maizal |  |  |  |
|  | X | Y | Z |
| Vértice 1 | 729461.3264 | 8523081.9535 | 2.901,0 m |
| Vértice 2 | 729353.7658 | 8523058.9162 |  |
| Vértice 3 | 729322.3513 | 8523205.5898 |  |
| Vértice 4 | 729429.9119 | 8523228.6271 |  |

| Teleférico “norte”, sección 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación Abra Choquequirao “cumbre” |  |  |  |
|  | X | Y | Z |
| Vértice 1 | 730257.32 | 8519297.12 | 3.517,0 m |
| Vértice 2 | 730195.72 | 8519283.93 |  |
| Vértice 3 | 730176.04 | 8519375.84 |  |
| Vértice 4 | 730237.64 | 8519389.04 |  |

  - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE

Para el presente Proyecto se propone un Sistema de Transporte por Cable del tipo Teleférico compuesto principalmente por los siguientes componentes: cables (línea de transporte), estaciones (embarque y desembarque) y vehículos (cabinas de pasajeros).

El sistema propuesto es del tipo “vaivén”, esto quiere decir que cada cabina se desplaza entre dos estaciones realizando el corrido de ida y vuelta. En otras palabras, cuando la cabina llega a la estación, se detiene para que pueda realizarse el desembarque y embarque de pasajeros de manera continua, y luego “cambia de dirección”, realizando el recorrido en sentido inverso. El movimiento de ambos vehículos es siempre sincronizado dado que se encuentran sujetos al mismo cable tractor.  Cuando un vehículo se encuentra detenido en la estación de salida, el otro lo estará en la estación de llegada y cuando un vehículo se mueva en una dirección, el otro hará lo mismo en la dirección contraria. Este sistema permite un ahorro importante de energía, ya que cada vehículo actúa como contrapeso del otro.

Cables

El Diseño propuesto para el Proyecto cuenta con cables tractores y cables portadores independientes, separando así la función de empuje del vehículo de la de sustento. En los tres tramos de los teleféricos de Choquequirao se dispondrá para cada vía de:

- 2 portadores

- 1 tractor

Los portadores son fijos y soportan el peso del vehículo que circula por encima de ellos (mediante el desplazamiento del carro). Se les suele llamar también cables “carril” por analogía con el transporte ferroviario. Dos de los cuatro cables portadores serán equipados de fibra óptica, para las necesidades propias del teleférico como para otros usos (telefonía, red informática, entre otras)

El cable tractor, en cambio, es móvil y es el encargado de “arrastrar” los vehículos. Generalmente se trata de un cable “en anillo” (con unión de sus dos extremos), salvo en el caso de enganche mediante terminales fundidos en el que encontraremos dos segmentos (llamados superior e inferior).

Teleférico con 3 cables: 2 portadores (en verde) y 1 tractor (morado, al centro).

El cable tractor, es accionado por la polea de la estación motriz y se mueve solidariamente con los vehículos, que están enganchados al mismo.

Torres

En el caso de los teleféricos de la zona “norte”, el diseño preliminar prevé la construcción de torres intermedias. Están podrán ser de estructura en celosía y tienen como finalidad sostener los cables portadores cuando el perfil longitudinal del terreno lo requiera. Estos deberán contar con:

- Soportes deslizantes para los cables portadores: permitiendo los pequeños movimientos longitudinales de éstos (comúnmente llamados “sabots” -en francés- o “zapatas”).

- Soportes con poleas de guarnición elástica para el cable tractor.

- Deflectores para guiar las cabinas y evitar el contacto con la torre en caso de oscilaciones laterales de la misma (nota: al paso en torres, la velocidad máxima autorizada es de 10 m/s).

- Acceso en escalera y plataformas de trabajo para el mantenimiento, con los correspondientes equipos de seguridad en el trabajo (líneas de vida y disposiciones constructivas).

- Dispositivos para levantar el cable tractor (y poder realizar el mantenimiento en poleas).

- Pararrayos.

Ejemplos de torre en celosía (izquierda – Grouse Moutain, Canadá) y tubular (dercha - Stowe, EUA).

Caballetes

Son “posicionadores de los cables” que, en teleféricos de grandes luces, aseguran su correcta disposición y distancia relativa. De forma triangular, penden de los cables portadores (a los que están unidos por pinzas) y disponen de una polea en el centro por encima del cual se desliza el cable tractor. Se colocan cada 200 m aproximadamente.

“Caballete” uniendo dos cables portadores (extremos) y un tractor (al centro, encima de una pequeña polea).

Estación motriz

Las estaciones de un teleférico deben cumplir la doble función de facilitar el flujo de pasajeros y albergar toda la maquinaria necesaria para su funcionamiento. Por ello, disponen de 3 zonas claramente diferenciadas:

- Muelles de estacionamiento para vehículos.

- Zonas de embarque y espera de pasajeros (andenes).

- Locales técnicos y de maquinaria.

Además, en el caso de Choquequirao, con su entorno de incalculable valor, la integración paisajística de las estaciones es también un requisito indispensable.

Gracias a la situación en laderas con terreno pendiente, los edificios pueden ser semisoterrados, dejando a los pasajeros y muelles la planta superior (a nivel de superficie) y relegando la maquinaria al piso inferior. Se proponen pues para las 4 estaciones edificios en 2 niveles.

Estación terminal en el teleférico de Masada (Israel), con las 3 zonas funcionales marcadas.

Esta estación contiene, además de todos los elementos necesarios para el embarque y desembarque de pasajeros, los mecanismos que permiten mantener la tensión de los cables y accionar el movimiento del cable tractor. Se distinguen los siguientes elementos:

- Zapatas de soporte y guía de los cables portadores

- Andenes de embarque, desembarque y espera de los pasajeros. El diseño de los Andenes permite diferenciar las circulaciones de acceso y salida del teleférico. Este concepto es muy útil para la fase de explotación, pues facilita tanto las operaciones por parte de la empresa gestora, como la orientación del cliente.

- Los andenes contaran con barandillas de seguridad y delimitación en todo su perímetro. Asimismo, dispondrán de puertas automáticas que se abrirán automáticamente cuando el conductor autorice el embarque y/o desembarque.

- Muelles de estacionamiento de los vehículos (uno para cada vehículo). Los muelles cuentan con raíles electrificados que transmiten electricidad a las cabinas para la carga de las baterías

- Pistones de final de carrera que mantienen el vehículo estable cuando está estacionado para garantizar un embarque y desembarque de pasajeros en total seguridad

- Locales técnicos (en la planta inferior) que albergan todos los sistemas electromecánicos

- Equipo motor y poleas de desviación del cable tractor

Ejemplo de estación motriz en Hakodate, Japón.

Zapatas de soporte y guía de los cables portadores

Cuentan con:

- Tambores de anclaje de los cables portadores a la superestructura. Cuentan además con detectores de la tensión de los cables.

- Estructuras de soporte y guiado de los cables portadores: levantan y alinean los cables con la otra estación. Cuentan con unas guías (“zapatas”) que permiten ligeros desplazamientos verticales y longitudinales de los mismos, generados por el desplazamiento de las cabinas sobre la línea (variación de catenarias por la carga puntual)

Visión de un par de “zapatas” guiando los 2 cables portadores a la salida de una estación.

Grupo motor

Genera y transmite el movimiento de los vehículos mediante:

- Poleas de guiado del cable tractor (que lo desvían hacia la polea motriz). Las poleas de guiado dispondrán de una redundancia de los rodamientos principales para permitir la evacuación de la instalación en caso de avería sobre éstos. La redundancia podrá ser asegurada por casquillos de teflón, copolímeros o similar.

- Motores principales: eléctricos, con regulación de velocidad mediante variador de frecuencia (en caso de motor de corriente alterna) o puente de tiristores (corriente continua). Cada teleférico contará con 2 motores principales, funcionando según la técnica “master/slave” (maestro/esclavo). Esta técnica permite operar normalmente en condiciones óptimas, y a media carga si uno de los 2 motores estuviera fuera de servicio.

- Reductores y árboles de transmisión: los reductores (uno para cada motor) asegurarán la desmultiplicación de velocidad entre el motor y la polea. La transmisión del movimiento entre el eje saliente de cada motor y el árbol rápido del reductor será directa por cardán. Se preverá un sistema de sencilla manipulación para desacoplar uno de los dos reductores de la polea motriz en caso de avería.

- Poleas motrices: cada reductor estará acoplado a una polea motriz, que se caracterizará por tener una garganta recubierta con una banda de caucho de máxima adherencia, encargada de transmitir el movimiento al cable portador-tractor. Cada polea motriz dispondrá de una redundancia de los rodamientos principales para permitir la evacuación de la instalación en caso de avería sobre éstos. La redundancia podrá ser asegurada por casquillos de teflón, copolímeros o similar.

- Motor secundario de emergencia: generalmente térmico (para permitir la evacuación en caso de avería de la motorización principal o corte en el suministro eléctrico) y con trasmisión directa a una de las poleas motrices, mediante piñón que se engrava a una corona dentada.

Ejemplos de motor térmico secundario (izquierda) y motor eléctrico principal (derecha) en La Massana, Andorra.

Dispositivos de frenado

Se instalarán tres dispositivos de parada y frenada que actuarán según la naturaleza del defecto detectado:

- Parada eléctrica: La deceleración será efectuada por los motores principales, modulada por una rampa electrónica del variador de velocidad. El control de esta rampa será realizado por el sistema de automatismos de seguridad.

En caso de funcionamiento incorrecto de este dispositivo, el freno de emergencia parará la instalación.

- Freno de servicio: La parada de este freno implicará el corte de suministro del motor principal. Este freno (electromagnético o hidráulico) se describe a continuación:

Funcionará en marcha normal y de emergencia.

  - Dos mordazas actuarán automáticamente sobre un disco solidario del árbol rápido del reductor cuando se produzca un corte en la alimentación eléctrica del dispositivo. Se podrá prever asimismo acción directa de este freno sobre la polea motriz.

  - La presión de cierre de las dos mordazas se producirá por un apilamiento de arandelas elásticas, mientras que la fuerza de apertura se efectuará por un sistema electromagnético o hidráulico.

  - Se equipará este dispositivo con un sistema manual de desbloqueo y un mando eléctrico de apertura para el funcionamiento con el motor de emergencia.

  - Dos detectores de seguridad informarán sobre la posición del freno, autorizando o impidiendo la puesta en marcha del teleférico.

  - Para obtener una deceleración constante independientemente del estado de carga del aparato, y para determinar cualquier defecto en la deceleración, la frenada será pilotada por el sistema de autómatas.

- Freno de seguridad (sobre polea motriz): Se activará automáticamente en los casos siguientes:

  - Detección de sobrevelocidad o inversión intempestiva del sentido de marcha.

  - Detección de freno de servicio bloqueado o abierto al final de una parada eléctrica.

  - Detección de un defecto de deceleración durante una parada con motor eléctrico o freno de servicio.

La actuación de este freno se podrá provocar manualmente mediante varios botones de parada y por el accionamiento de una válvula de la central hidráulica de éste (en caso de ser hidráulico).

La actuación de este freno inducirá el corte de suministro del motor y la caída temporizada del freno de servicio.

Ejemplo de grupo tractor en La Massana, Andorra.

Armario e seguridad y de mando

La arquitectura eléctrica de seguridad y pilotaje de los teleféricos estará basada en una arquitectura separada:

- un autómata de pilotaje asegurará las funciones “normales”

- un autómata de seguridad será el encargado de tratar todas las informaciones relativas a las seguridades (línea, supervisión de la velocidad, supervisión de la aceleración y frenado, apertura de puertas, entre otras)

Instalación eléctrica

- Transformadores: de la misma manera que los motores eléctricos, los transformadores serán redundantes. Para ello, cada motor principal tendrá un transformador dedicado.

- Todas las instalaciones eléctricas se diseñarán y dimensionarán según la Reglamentación vigente en Perú.

Estación de retorno

Esta estación contiene, además de todos los elementos necesarios para el embarque y desembarque de pasajeros, los mecanismos que permiten mantener la tensión de los cables. Se distinguen los siguientes elementos:

- Zapatas de soporte y guía de los cables portadores

- Andenes de embarque, desembarque y espera de los pasajeros. El diseño de los andenes permite diferenciar las circulaciones de acceso y salida del teleférico. Este concepto es muy útil para la explotación, pues facilita tanto las operaciones por parte de la empresa gestora, como la orientación del cliente.

- Los andenes contaran con barandillas de seguridad y delimitación en todo su perímetro. Asimismo, se dispondrán puertas automáticas que se abrirán automáticamente cuando el conductor autorice el embarque y/o desembarque.

- Muelles de estacionamiento de los vehículos (uno para cada vehículo). Los muelles cuentan con raíles electrificados que transmiten electricidad a las cabinas para la carga de las baterías

- Pistones de final de carrera que mantienen el vehículo estable cuando está estacionado para garantizar un embarque y desembarque de pasajeros en total seguridad

- Locales técnicos (en la planta inferior) que albergan todos los sistemas electromecánicos

- Poleas de desviación del cable tractor y sistema de tensión fija: las poleas de desviación inferiores estarán montadas sobre un chasis desplazable, que tendrá como objetivo mantener la tensión en el cable tractor, a medida que éste se alargue. En funcionamiento normal, las poleas de desviación son fijas (hablamos de cable tractor anclado), para que éste tenga las mismas flechas que los cables portadores, y se dilate o contraiga en las mismas proporciones.

Zapatas de soporte y guía de los cables portadores

Cuentan con:

- Tambores de anclaje de los cables portadores a la superestructura. Cuentan además con detectores de la tensión de los cables.

- Tambores para el almacenamiento del excedente de cable necesario para la realización de sus desplazamientos reglamentarios durante 50 años, según apartado 5.3 de la EN12927-7 (desplazamiento cada 12 años de una longitud al menos igual a la zona de contacto más 3 metros).

- Estructuras de soporte y guiado de los cables portadores: levantan y alinean los cables con la otra estación. Cuentan con unas guías (“zapatas”) que permiten ligeros desplazamientos verticales y longitudinales de los mismos, generados por el desplazamiento de las cabinas sobre la línea (variación de catenarias por la carga puntual)

Desviación y tensión del cable tractor

En esta estación es necesario desviar el cable tractor, para reenviarlo desde la “ida” hacia la “vuelta”. Componen pues este componente los elementos siguientes:

- Poleas de guía del cable tractor. Las poleas de guiado dispondrán de una redundancia de los rodamientos principales para permitir la evacuación de la instalación en caso de avería sobre éstos. La redundancia podrá ser asegurada por casquillos de teflón, copolímeros, o similar.

- Poleas de reenvío: las poleas de desviación inferiores estarán montadas sobre un chasis desplazable, que tendrá como objetivo mantener la tensión en el cable tractor, a medida que éste se alargue. El desplazamiento del carro será manual, con la ayuda de unos pistones hidráulicos. En funcionamiento normal, hablamos de cable tractor anclado (por oposición a mecanismo de tensión constante).

Resumen de Estaciones

Cada teleférico contará con 2 estaciones extremas.

Tabla 12. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES (SUR).

| Teleférico “sur” |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Estación Kiuñalla | Estación Unión |
| Tipo de estación | Motriz | Retorno |
| Ocupación total en planta | 1.165 m² | 485 m² |
| Superficie aproximada: |  |  |
| Muelles | 130 m² | 124 m² |
| Estacionamientos pasajeros | 60 m² | 80 m² |
| Locales técnicos | 660 m² | 361 m² |
| Servicios/tienda pasajeros | 640 m² | 180 m² |
| Planta superior | Zona de espera, taquillas y muelles | Zona de espera, taquillas y muelles |
| Planta inferior | Maquinaria | Maquinaria |

Tabla 13. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES (NORTE).

|  | Teleférico “norte”, sección 1 |  | Teleférico “norte”, sección 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estación Abra San Juan | Estación Maizal | Estación Maizal | Estación Choquequirao “cumbre” |
| Tipo de estación | Motriz | Retorno | Motriz | Retorno |
| Ocupación total en planta | 725 m² | 550 m² | 807 m² | 695 m² |
| Superficie aproximada |  |  |  |  |
| muelles | 115 m² | 115 m² | 140 m² | 140 m² |
| estacionamientos pasajeros | 90 m² | 90 m² | 130 m² | 100 m² |
| locales técnicos | 535 m² | 285 m² | 570 m² | 360 m² |
| servicios/tienda pasajeros | - | - | - | - |
| Planta superior | Zona de espera, taquillas y muelles | Zona de espera, taquillas y muelles | Zona de espera, taquillas y muelles | Zona de espera, taquillas y muelles |
| Planta inferior | Maquinaria | Maquinaria | Maquinaria | Maquinaria |

| Simulación de la fachada frontal y la planta de la estación de Kiuñalla |  |
| --- | --- |

| Simulación de la fachada frontal y la planta de la estación Choquequirao “Unión” |  |
| --- | --- |

| Simulación de la fachada frontal y la planta de la estación Abra San Juan |  |
| --- | --- |

| Simulación de la fachada frontal y la planta de la estación Maizal (sección 1) |  |
| --- | --- |

| Simulación de la fachada frontal y la planta de la estación Maizal (sección 2) |  |
| --- | --- |

| Simulación de la fachada frontal y la planta de la estación Choquequirao “cumbre” |  |
| --- | --- |

Vehículos

Los vehículos (2 por tramo) dispondrán de cabinas panorámicas con espacio para 100 personas de pie (más un conductor) para cada uno de los 3 teleféricos estudiados.

Tendrán puertas de apertura a ambos lados para un embarque y desembarque ordenado y fluido (ver planos de estaciones).

Sus características orientativas son las siguientes:

Tabla 14. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

| Conexión con cables portadores | carro |
| --- | --- |
| Fijación a cable tractor | mordaza o chapeau de gendarme o terminal de metal fundido |
| Longitud de brazo | 5,40 m |
| Capacidad de la cabina | 100 pasajeros (+1 conductor) |
| Dimensiones orientativas de la cabina: Longitud Anchura Altura | 7,2 m 3,6 m 2,83 m |
| Densidad de cálculo (0,23 m2/pasajero + 0,4 m2 para el conductor) | 100 x 0,23 + 0,4 = 23,4 m2 |
| Superficie interior útil | 24,3 m2 (> 23,4) |

Ejemplo de cabina de teleférico con ventanales panorámicos y apertura lateral.

Podrán acomodar a los pasajeros de pie, si bien se preverán asientos plegables en el perímetro interior para que, en momentos de poca ocupación, los pasajeros puedan respaldarse.

Interior de cabina del teleférico de Roosevelt Island (Nueva York, EUA) con asientos plegables en los laterales y cristaleras panorámicas.

Cabina

Generalmente cerradas y de planta rectangular con los lados más largos paralelos al sentido de circulación. Están construidas con un chasis y cerramiento metálicos (en piso y techo) y acristalado de plexiglás en los laterales (permitiendo una visión global alrededor).

Cuentan con los siguientes elementos:

- Puesto de conducción: con sitio para acomodar un trabajador, controles y elementos de seguridad y comunicación con las estaciones. Sólo necesario normativamente para cabinas de 50 personas o más.

- Puertas de acceso: generalmente corredizas y en los laterales largos, posibilitando el embarque por un lado y el desembarque por otro. De cierre electromagnético automático.

- Barras o asas de sujeción: para permitir el agarre de los pasajeros en caso de oscilaciones.

- Asientos: optativos. Por lo general situados en los extremos y de tipo abatible (para aumentar la capacidad de transporte en momentos de alta afluencia de público). Los pasajeros viajan generalmente de pie.

Ejemplo de puesto de conducción (La Massana, Andorra).

Brazo

Estructura tubular metálica que liga la cabina al carro. Generalmente cuenta con amortiguadores para reducir las vibraciones transmitidas a la cabina. En su extremo superior se engancha al carro mediante una rótula que permite una posición horizontal de la cabina sea cual sea la inclinación del cable.

Carro

El enganche entre vehículo y cable tractor es permanente, garantizando un movimiento totalmente solidario entre ambos.

Esta unión se puede conseguir de tres formas:

- mediante una mordaza que “muerde” el cable

- mediante una torcedura del cable llamada “chapeau de gendarme”

- mediante interrupción del cable y puesta en obra de terminales fundidos, que se alojan en el carro.

Ejemplo de carro de enganche entre cabina y cables en un teleférico de 2 cables. Puede observarse, arriba el cable portador (sobre el que circulan las ruedas del carro) y abajo el cable tractor, que transmite su movimiento al vehículo mediante la pinza.

Ejemplo de terminal fundido en extremidad de cable tractor

El carro asegura el soporte y movimiento del conjunto del vehículo mediante los siguientes elementos:

- Ruedas: circulan por encima de los cables portadores.

- Bogies: estructura articulada que agrupa las ruedas con el fin de garantizar que cada una de ellas soporta la misma carga.

- Fijación con el cable. Basado en uno de los 3 sistemas previamente expuestos.

- Freno: solo obligatorio según qué normativa se aplique. Actúa sobre los cables portadores en caso de ruptura del cable tractor.

- Chasis: estructura metálica que une todos los elementos anteriores.

El diseño del carro deberá envolver los cables portadores para que un hipotético descarrilamiento sea imposible.

En el caso de Choquequirao, puesto que se ha optado por un salvamento integrado, y que esta característica implica un control periódico del cable tractor, la única tecnología admitida por Reglamento es la de mordaza.

Siempre con el objetivo primordial de poder recuperar los vehículos en estación en caso de avería, el carro material de recubrimiento de las ruedas del carro deberá permitir llevar los vehículos en estación incluso en el caso de gripaje de los rodamientos de una de las ruedas.

Elementos de seguridad

Con el fin de monitorear en todo momento el sistema, así como prever posibles riesgos, generalmente se cuenta con los siguientes dispositivos:

- Sensores de detección de posición de la cabina (en estaciones)

- Sensores de detección de posición de la cabina (en línea)

- Sensores de fin de carrera (en los muelles de estación)

- Sensores de velocidad

- Anemómetros (en torres y/o estaciones)

- Control de tensión en los cables portadores

- Control de tensión en el cable tractor

- Control magnetográfico del cable tractor (en estación)

- Detectores de incendio

- Inclinómetro (en el vehículo)

- Acelerómetro (en el vehículo)

- Anemómetros (en los lugares más expuestos)

Para todos ellos (así como para otros eventuales) se establecen umbrales que encienden alarmas (o ralentizan el sistema) así como valores límites que conllevan una parada automática.

Además, la presencia de un conductor en las cabinas, encargado del monitoreo constante de las condiciones de explotación, agrega al sistema otro nivel de seguridad de carácter muy importante.

Elementos de recuperación de los pasajeros

Usualmente, en caso de avería mecánica de las motorizaciones principal (eléctrica) y de emergencia (térmica), la recuperación de pasajeros se realiza con vehículos auxiliares de funcionamiento de emergencia.

En el caso de Choquequirao, debido al gran sobrevuelo de ambos teleféricos, se tomarán medidas que permitan evitar un salvamento como el descrito en el punto anterior. Para ello, es necesario que todos los elementos mecánicos y eléctricos sean redundantes. Muchos de estos sistemas redundantes ya se han descrito en los apartados correspondientes, pero, debido a la importancia que el equipo redactor aporta a este punto, se listan de nuevo estos criterios de diseño a continuación. Para cada tramo de teleférico se tomarán las condiciones técnicas siguientes:

- motor principal redundante: arquitectura con 2 motores eléctricos funcionando como maestro y esclavo

- dos reductores (uno por motor) de fácil desacople en caso de avería

- dos poleas motrices, fácilmente desacoplables de su reductor

- cada motor dispondrá de un transformador dedicado

- motor de socorro con fuente de energía diferente, de preferencia térmico (o bien con grupo electrógeno independiente)

- poleas motrices y de desviación del cable tractor con doble sistema de rotación: cojinetes y casquillos de teflón o copolímeros (POM) de alta dureza (por ejemplo)

- control permanente del cable tractor (por magnetografía)

- poleas de línea (en las torres) con doble sistema de rotación o bien con material que permita que el cable tractor deslice por encima en caso de gripaje

- poleas de los “caballetes” con doble sistema de rotación o bien con material que permita que el cable tractor deslice por encima en caso de gripaje.

Suministro Eléctrico

El Suministro Eléctrico en Media Tensión para el funcionamiento de los Teleféricos como el resto de los servicios turísticos de las estaciones, será a través de Electro Sur Este, mediante el punto de diseño correspondiente a media tensión de 22.9 Kv, del alimentador de media tensión TA-O5 que sale de la subestación Tamburco, para lo cual se determinó el siguiente cuadro de cargas:

Tabla 15. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | POTENCIA INSTALADA (KW) | CANTIDAD | FACTOR DE SIMULTANEIDAD | TOTAL (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESO SUR (APURÍMAC) |  |  |  |  |  |
| 1 | Teleférico Kiuñalla – Unión (potencia máxima en el arranque) | 1350 | 1 | 1 | 1350 |
| 2 | Estación de tensión | 50 | 1 | 1 | 50 |
| 3 | Otros | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 1500 |  |  |  |  |  |
| ACCESO NORTE (CUSCO) |  |  |  |  |  |
| 4 | Teleférico Abra San Juan – Maizal (potencia a régimen) | 750 | 1 | 1 | 750 |
| 5 | Teleférico Maizal – Choquequirao cumbre (potencia máxima a régimen) | 1450 | 1 | 1 | 1450 |
| 6 | Estaciones de tensión | 50 | 2 | 1 | 100 |
| 7 | Otros | 200 | 1 | 1 | 200 |
| 2500 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACCESO NORTE Y ACCESO SUR |  |  |  |  | 4000 |

El suministro será a través de la línea de 22.9 kV compuesta por los siguientes tramos:

- Tramo 1:  línea Primaria de 22,9 kV, 3x70mm2 AAAC, que corresponde a la distancia entre el punto de diseño y la primera estación de teleférico Kiuñalla (19.22 km).

- Tramo 2: Línea Primaria de 22,9 kV, 3x70mm2 AAAC, que corresponde a la distancia entre la estación de teleférico Kiuñalla y la estación de teleférico Maizal (9.72 km).

- Tramo 3: Línea Primaria de 22,9 kV, 3x70mm2 AAAC, que corresponde a la distancia entre la estación de teleférico Maizal y la estación de teleférico Abra San Juan (2.76 km).

- Tramo 4: Línea Primaria de 22,9 kV, 3x70mm2 AAAC, que corresponde a la distancia entre la estación de teleférico Abra San Juan y la estación Yanama (3.44 km).

- Tramo 5: Línea Primaria de 22,9 kV, 2x35mm2 AAAC, que corresponde a la distancia entre el punto de derivación a 13.25km del Tramo 1 hasta la estación Huanipaca (5.00 km).

  - DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE

Implantación y estaquillado

La primera operación consiste en el estaquillado de las obras, para validar el perfil y también para servir de referencia en la construcción de las cimentaciones. Esta tarea debe ser realizada por un topógrafo, en base al perfil de proyecto.

A partir del estaquillado de los elementos constructivos (estaciones y torres), se valida sus localizaciones, o bien, se modifican según las condiciones reales del terreno (por ejemplo, si se coincide con un arroyo o con una zona inestable).

Obra civil

Las estaciones son estructuras de hormigón armado, de forma paralelepipédica, que alojan en su interior los componentes electromecánicos, y que sirven asimismo de soporte a los andenes y zapatas de soporte de los cables.

Las torres de línea se apoyan sobre el terreno natural a través de cimentaciones de hormigón armado, dentro de la que se colocan los pernos de anclaje en número variable, según el esfuerzo de cada pie de éstas.

Fotografía de las obras de la estación superior del teleférico del Mont Blanc (Copurmayer a Punta Helbronner). Fuente: www.lovecourmayeur.com

| Ejemplo de torre de línea | Cimentación de torre |
| --- | --- |

Antes de la apertura de cada excavación, un experto en mecánica del suelo establece los valores de tensión de trabajo admisible del terreno.

Estos valores de tensión admisible del terreno, junto con las dimensiones geométricas de los componentes del teleférico, permiten determinar las dimensiones de los soportes de hormigón según las Instrucciones de hormigón armado vigentes.

Una vez la excavación realizada, una nueva visita de un experto en mecánica del suelo confirma los datos de la visita previa. Si es necesario, se proceden a los ensayos complementarios que el experto considere necesarios.

El proceso constructivo sigue con la realización de una capa de hormigón de limpieza (solado) de resistencia característica 15 N/mm2.

A continuación, se coloca la armadura, constituida por barras corrugadas de alta adherencia y de límite elástico fy no menor a 400 N/mm2.

Se siguen las normas técnicas y las reglas de buena práctica tanto en la colocación de las armaduras y los encofrados, como en la disposición de separadores para asegurar el cumplimiento del espesor de recubrimiento.

El hormigón estructural es de consistencia plástica y de resistencia característica no menor a 30 N/mm2.

Se certifica la calidad de los materiales, mediante los ensayos correspondientes, y se establece un plan de control de calidad detallado del hormigón.

Para llevar a cabo la obra civil, se usarán:

- Estación Maizal: se utilizará la nueva carretera de acceso hasta la estación

- Estación Abra San Juan: para la construcción de las obras civiles, se podrán prever o bien el uso de helicóptero, o bien la construcción temporal de un teleférico de materiales

- Estación Choquequirao cumbre: para la construcción de las obras civiles, se podrán prever o bien el uso de helicóptero, o bien la construcción temporal de un teleférico de materiales

- Estación Kiuñalla: se utilizará la nueva carretera de acceso hasta la estación

- Estación Unión: para la construcción de las obras civiles, se podrán prever el uso de helicóptero, o bien la construcción temporal de un teleférico de materiales.

Sea cual sea la metodología constructiva utilizada, se deberán instalar sendas centrales provisionales de producción de concreto en las inmediaciones de las estaciones de salida (San Ignacio y Maizal), así como dedicar las áreas necesarias para el almacenaje de los materiales básicos (áridos, cemento y agua).

La apertura de los pozos de cimentación se realizará con una excavadora previamente heliportada. Posteriormente, el hormigonado de las estructuras se realizará con un cubilote helitransportado que verterá el hormigón sobre las armaduras encofradas, o bien gracias al teleférico de materiales.

Transporte y vertido de hormigón por helicóptero

Transporte de máquina excavadora mediante teleférico de materiales. Fuente: www.seik.it.

Montaje de Estaciones

El montaje de las estaciones de salida (Maizal y San Ignacio) se realizará mediante la ayuda de una grúa de gran tonelaje.

Para las dos estaciones de llegada (Choquequirao cumbre y Choquequirao Unión), debido a su inaccesibilidad, se montarán con la ayuda un helicóptero y/o un teleférico de materiales que transportará las piezas al lugar de ensamblaje. El peso máximo de las piezas que componen las distintas estructuras estará limitado al método de transporte empleado.

Estructuras metálicas, torres

Las torres de apoyo y las obras metálicas de les estaciones se solidarizan con las cimentaciones a través de uniones atornilladas.

Toda la construcción metálica deberá montarse según los procedimientos de calidad del fabricante y se aportarán los certificados y las fichas de montaje que justifican la calidad de los trabajos de montaje.

El montaje de las torres se realizará gracias a la ayuda de un helicóptero o bien, utilizando un teleférico de materiales. El peso de cada pieza estará limitado a la carga máxima que podrá ser cargado por el método de transporte utilizado.

Montaje de un blondín (con la ayuda de un helicóptero), que posteriormente se utilizó para el montaje de la línea de un telesilla.

Cables

Una vez las estaciones y torres están ensambladas, se debe proceder al tendido de los cables. Para cada cable (2 portadores y 1 tractor) se procede de la siguiente manera: En primer lugar, se tiende un cable a lo largo de la línea de pequeño diámetro fabricado en kevlar con la ayuda de un helicóptero. Posteriormente se une a su extremo inferior un cable de un diámetro superior al anterior y se tira de él hasta posicionarlo a lo largo de la línea. Se repite esta operación sucesivamente con cables cada vez de mayor diámetro hasta poder tender el cable de diámetro requerido. Una vez que el cable tractor está sobre sus apoyos, se realiza el empalme del mismo.

El empalme se realiza manualmente con ayuda de herramientas específicas. Se trata de abrir el cable (que ha sido confeccionado con máquinas de precisión), extraer una longitud determinada de cordón en cada ramal a empalmar e insertar la misma longitud los cordones correspondientes del otro ramal de cable, para reconstituir un cable del mismo diámetro y resistencia que el original.

Montaje de “puente” suspendido provisional par a la maniobra de empalme de un cable tractor de teleférico. Fuente: www.fatzer.com

Una vez empalmado el cable tractor e instalados los cables portadores es posible colgar los vehículos.

Cableado eléctrico

Electricistas especializados son los encargados de realizar el cableado del motor eléctrico, así como de todas las seguridades inherentes a la instalación.

Reglajes y pruebas de carga

Antes de la apertura al público de la instalación, se procede a los reglajes de todos los elementos que guían los cables (en estaciones y en línea). Para acabar, la instalación es sometida a una serie de ensayos de funcionamiento, y también a ensayos de carga que permiten validar el buen funcionamiento y comportamiento de los elementos mecánicos y de las seguridades.

SECCIÓN 2: PARA LAS VÍAS

  - NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE

Para el diseño se emplearon las siguientes normas nacionales, dispuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y normas internacionales de diseño vial:

- Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018, aprobado por R.D. N° 03-2018-MTC/14.

- Manual de Carreteras: Sección Suelos y Pavimentos, aprobado por R.D. N° 10-2014-MTC/14.

- Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje, aprobado por R.D. N° 20-2011-MTC/14.

- Manual de Carreteras: Manual de dispositivos de control del Tránsito automotor para calles y carreteras, aprobado por R.D. N° 16-2016-MTC/14.

- Manual de Carreteras: Manual de Seguridad vial, aprobado por R.D. N° 05-2017-MTC/14.

- Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado por R.D. N° 08-2014-MTC/14.

- Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas generales para Construcción EG-2013, aprobado por R.D. N° 22-2013-MTC/14.

- A policy on geometric design of highways and streets 2011 (Green book), American Association of State Highway and Transportation Officials - AASHTO.

  - PLANTEAMIENTO TÉCNICO

Como resultado en la etapa de Ingeniería Conceptual Reformulada para el mejoramiento de servicios turísticos al MACH, con respecto a las vías turísticas de acceso vehicular, se analizó distintos alineamientos y se seleccionó la alternativa de solución que presente mayor beneficio social y económico, y menor impacto ambiental en la zona de estudio.

Vía Turística E.C. Yanama - E.S. San Juan

El planteamiento para el diseño conceptual de la vía turística por la zona Norte (Cusco) comprende como inicio el poblado de Yanama y llegada la zona de Maizal, puntos de referencia definidos por la ubicación final de las estaciones del sistema de transporte por cable al recurso turístico. El alineamiento la vía se muestra en la siguiente figura.

Figura 2: Alineamiento de la Vía Turística por la zona Norte

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao

La vía iniciaría en la Estación Central (E.C.) Yanama (km 0+000), ubicada a 1.3 km al oeste del poblado de Yanama, prosiguiendo en ascenso de manera continua con un alineamiento en desarrollo hasta el km 8+400, que es el punto más alto de la vía; para iniciar su descenso y concluir en el km 9+645 en la Estación de Salida (E.S.) San Juan. La longitud del tramo vial es de 9.6 km.

Vía Turística Kiuñalla - E.S. Kiuñalla

El planteamiento para el diseño conceptual de la Vía Turística por la zona Sur (Apurímac) comprende como inicio del recorrido el distrito de Huanipaca prosiguiendo por las vías de aproximación existentes y con llegada a la margen izquierda del río Apurímac, puntos de referencia definidos por la ubicación final de las estaciones del sistema de transporte por cable al recurso turístico. El alineamiento de la vía se muestra en la siguiente figura.

Figura 3: Alineamiento de la Vía Turística por la zona Sur

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao

La vía iniciaría en la vía de aproximación Huanipaca - Kiuñalla (km 0+000), ubicada a 250 m al sur de la localidad de Kiuñalla, prosiguiendo en descenso y concluyendo en el km 1+280 en la Estación de Salida (E.S.) Kiuñalla. La longitud del tramo vial es de 1.3 km.

Finalidad

Las Vías Turísticas de acceso vehicular al MACH tiene la finalidad de proporcionar conexión vial a partir de las vías de aproximación existentes con las estaciones propuestas para el transporte por cable al núcleo turístico de Choquequirao, con lo que se lograría obtener un sistema de transporte multimodal para potenciar la actividad turística. Las láminas generadas en este capítulo se presentan en el Apéndice del presente Estudio.

Puntos de Referencia

Los puntos de referencias utilizados para el planteamiento técnico de las vías turísticas están establecidos por la ubicación de las estaciones del sistema de transporte por cable adoptado, específicamente las estaciones centrales donde inicia el recorrido de los buses turísticos y las estaciones de salida donde finaliza el mismo recorrido. A pesar de esto, las vías turísticas planteadas en el Proyecto iniciarían en una vía de aproximación existente generándose un nuevo desvío y llegarán a la estación de salida según la zona estudiada.

La identificación de estos puntos de referencia se realizó a través de coordenadas UTM, zona 18 Sur, Datum WGS84, ver Tabla 3.

Tabla 16. ubicación DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA

| Ubicación | Este (m) | Norte (m) | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Vía Turística de acceso vehicular E.C. Yanama - E.S. San Juan |  |  |  |
| Inicio | 734 442.726 | 8 526 016.031 | Empalme con la vía de aproximación Pte. Collpachaca - Totora - Yanama |
| Fin | 731 219.368 | 8 525 090.480 | Ingreso a la Estación de Salida San Juan |
| Vía Turística de acceso vehicular Kiuñalla - E.S. Kiuñalla |  |  |  |
| Inicio | 728 133.997 | 8 513 221.999 | Empalme con la vía de aproximación Huanipaca - Kiuñalla |
| Fin | 728 324.760 | 8 514 050.268 | Ingreso a la Estación de Salida Kiuñalla |

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao.

Topografía

La obtención de la superficie del terreno existente se obtuvo a partir de métodos no convencionales debido a que el terreno es de difícil acceso y con cobertura vegetal. Se aplicaron dos instrumentos de diferentes especificaciones por cada zona estudiada, Norte y Sur, por la extensión a cubrir y las facilidades de acceso para la toma de datos.

Zona Norte

Para la obtención de la superficie del terreno existente, donde se emplazará la Vía Turística de acceso vehicular E.C. Yanama - E.S. San Juan, se empleó la información de la base de datos HSA existente del año 2012 complementado con levantamiento parcial de dron en las zonas alteradas o afectadas por el paso de los años debido a las condiciones accidentadas y peligrosas de la zona, la cual imposibilita la utilización de métodos convencionales; asimismo, con la finalidad de asegurar el óptimo control terrestre se monumentaron puntos de control geodésico de orden “C” y puntos de control.

Como resultado del procesamiento fotogramétrico digital a escala 1:2 000 se generó la Ortofoto de la montaña Victoria a color RGB, el DTM (Modelo Digital de Terreno), y las curvas de nivel para una extensión de 3 495 hectáreas. Ver Figura 4.

Figura 4: Ortofoto de la Zona Norte: Montaña Victoria

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao.

Zona Sur

Para la obtención de la superficie del terreno existente, donde se emplazará la Vía Turística de acceso vehicular Kiuñalla - E.S. Kiuñalla, se empleó fotogrametría digital con el uso dron debido a las condiciones accidentadas de la zona, la cual imposibilita la utilización de métodos convencionales; así mismo, con la finalidad de asegurar el óptimo control terrestre se monumentaron puntos de control geodésico de orden “C” y puntos de control.

Como resultado del procesamiento fotogramétrico digital a escala 1:2 000 se generó la Ortofoto de la cumbre de Kiuñalla, el DTM (Modelo Digital de Terreno), y las curvas de nivel. Ver Figura 5.

Figura 5: Ortofoto de la Zona Sur: Cumbre de Kiuñalla

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao

Estimación del Tránsito Vehicular

La demanda de turistas estimada se indica a continuación:

Tabla 17. FLUJO ANUAL DE TURISTAS ATENDIDOS POR EL TRANSPORTE POR CABLE

| Año | Entran por Kiuñalla | Entran por Abra San Juan | Salen por Kiuñalla | Salen por Abra San Juan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visit./año | Visit./año | Visit./año | Visit./año |
| 2029 | 329 398 | 621 270 | 596 252 | 354 416 |
| 2030 | 330 093 | 622 138 | 594 515 | 357 715 |
| 2031 | 330 809 | 623 033 | 592 725 | 361 117 |
| 2032 | 331 547 | 623 955 | 590 880 | 364 622 |
| 2033 | 332 306 | 624 904 | 588 982 | 368 228 |
| 2034 | 333 087 | 625 881 | 587 030 | 371 937 |
| 2035 | 333 889 | 626 884 | 585 024 | 375 749 |
| 2036 | 334 713 | 627 913 | 582 964 | 379 663 |
| 2037 | 335 559 | 628 970 | 580 850 | 383 679 |
| 2038 | 336 426 | 630 054 | 578 683 | 387 797 |
| 2039 | 337 314 | 631 165 | 576 461 | 392 018 |
| 2040 | 338 224 | 632 303 | 574 186 | 396 341 |
| 2041 | 339 156 | 633 467 | 571 857 | 400 766 |
| 2042 | 340 109 | 634 659 | 569 474 | 405 294 |
| 2043 | 341 084 | 635 877 | 567 037 | 409 924 |
| 2044 | 342 080 | 637 122 | 564 546 | 414 657 |
| 2045 | 343 098 | 638 395 | 562 001 | 419 492 |
| 2046 | 344 138 | 639 694 | 559 403 | 424 429 |
| 2047 | 345 199 | 641 020 | 556 751 | 429 468 |
| 2048 | 346 076 | 642 118 | 554 556 | 433 638 |

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao

a) Cálculo del volumen de tránsito vehicular

Se realizó considerando el flujo anual de turistas en cada zona del estudio, como se muestra en la Tabla 4 y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

En base al flujo anual de turistas, se calculó el volumen diario de turistas considerando los 365 días correspondientes a un año, según se indica en Tabla 5.

Tabla 18. VOLUMEN PROMEDIO DIARIO DE TURISTAS

| Año | Entran por Kiuñalla | Entran por Abra San Juan | Salen por Kiuñalla | Salen por Abra San Juan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visit./día | Visit./día | Visit./día | Visit./día |
| 2029 | 903 | 1 703 | 1 634 | 972 |
| 2030 | 905 | 1 705 | 1 629 | 981 |
| 2031 | 907 | 1 707 | 1 624 | 990 |
| 2032 | 909 | 1 710 | 1 619 | 999 |
| 2033 | 911 | 1 713 | 1 614 | 1 009 |
| 2034 | 913 | 1 715 | 1 609 | 1 020 |
| 2035 | 915 | 1 718 | 1 603 | 1 030 |
| 2036 | 918 | 1 721 | 1 598 | 1 041 |
| 2037 | 920 | 1 724 | 1 592 | 1 052 |
| 2038 | 922 | 1 727 | 1 586 | 1 063 |
| 2039 | 925 | 1 730 | 1 580 | 1 075 |
| 2040 | 927 | 1 733 | 1 574 | 1 086 |
| 2041 | 930 | 1 736 | 1 567 | 1 098 |
| 2042 | 932 | 1 739 | 1 561 | 1 111 |
| 2043 | 935 | 1 743 | 1 554 | 1 124 |
| 2044 | 938 | 1 746 | 1 547 | 1 137 |
| 2045 | 940 | 1 750 | 1 540 | 1 150 |
| 2046 | 943 | 1 753 | 1 533 | 1 163 |
| 2047 | 946 | 1 757 | 1 526 | 1 177 |
| 2048 | 949 | 1 760 | 1 520 | 1 189 |

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao.

- El volumen del tránsito vehicular, representado por el IMDA, de cada vía turística se calculó en función a los siguientes criterios:

  - El flujo de turistas que entran o salen por cada zona por día determinará el flujo vehicular.

  - La capacidad de los vehículos que transitarán por las vías de acceso. Se prevé buses de pasajeros con 31 asientos además del correspondiente al conductor. Para el cálculo se considera que los buses transportarán en promedio un máximo de 30 turistas.

  - Cada vehículo tendrá un recorrido de ida y vuelta de acuerdo con los horarios y condiciones de operatividad del transporte por cable. De acuerdo con dichas premisas se muestra el IMDA, en la Tabla 6.

Tabla 19. VOLUMEN DEL TRÁNSITO VEHICULAR

| Vía Turística |  |  |  |  | E.C. Yanama - E.S. San Juan |  | Kiuñalla - E.S. Kiuñalla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año / IMDA |  |  |  |  | veh/día |  | veh/día |  |
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Año | 1 | 2029 | 178 |  | 168 |  |
|  | Año | 2 | 2030 | 180 |  | 168 |  |
|  | Año | 3 | 2031 | 180 |  | 168 |  |
|  | Año | 4 | 2032 | 180 |  | 168 |  |
|  | Año | 5 | 2033 | 182 |  | 168 |  |
|  | Año | 6 | 2034 | 182 |  | 168 |  |
|  | Año | 7 | 2035 | 182 |  | 168 |  |
|  | Año | 8 | 2036 | 184 |  | 168 |  |
|  | Año | 9 | 2037 | 184 |  | 168 |  |
|  | Año | 10 | 2038 | 186 |  | 168 |  |
|  | Año | 11 | 2039 | 188 |  | 168 |  |
|  | Año | 12 | 2040 | 188 |  | 166 |  |
|  | Año | 13 | 2041 | 190 |  | 166 |  |
|  | Año | 14 | 2042 | 190 |  | 166 |  |
|  | Año | 15 | 2043 | 190 |  | 166 |  |
|  | Año | 16 | 2044 | 192 |  | 166 |  |
|  | Año | 17 | 2045 | 192 |  | 164 |  |
|  | Año | 18 | 2046 | 194 |  | 164 |  |
|  | Año | 19 | 2047 | 196 |  | 166 |  |
|  | Año | 20 | 2048 | 198 |  | 166 |  |

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao.

Ambas vías turísticas de acceso vehicular presentan un IMDA menor a 200 veh/día, con lo cual se trataría de vías de bajo volumen de tránsito; según la terminología del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Cálculo del Número de Ejes Equivalentes acumulados

Este parámetro obtenido de las características del volumen vehicular permite calcular el espesor de la capa de rodadura, según la metodología AASHTO-93. Siguiendo los siguientes pasos:

Según la tipología del bus turístico y del peso sus ejes; se calculó el Factor de Vehículo Pesado que representa el número de ejes equivalentes de 8.2 t. Ver Figura 6.

Figura 6: Factor de vehículo pesado del Bus turístico

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao

Según las características de la vía proyectada, sentidos de tránsito, factor del vehículo pesado y los días del año, se calculó el Factor ponderado. Ver Figura 7.

Figura 7: Factor ponderado

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao

El Factor ponderado aplicado al IMDA de cada vía turística resulta el Número de Ejes Equivalentes anual. Se procede con la acumulación por año y se obtiene para el periodo de diseño de pavimentos. Ver Tabla 7.

Tabla 20. NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES ACUMULADOS DE LAS VÍAS TÚRISTICAS

| Vía Turística |  |  | E.C. Yanama - E.S. San Juan |  |  |  |  | Kiuñalla - E.S. Kiuñalla |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Años |  |  | Nrep EE anual |  |  | Nrep EE acumul. |  | Nrep EE anual |  | Nrep EE acumul. |  |
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Año | 1 |  | 2029 | 2.78E+03 |  | 2.78E+03 |  | 2.62E+03 |  | 2.62E+03 |
|  | Año | 2 |  | 2030 | 2.81E+03 |  | 5.59E+03 |  | 2.62E+03 |  | 5.24E+03 |
|  | Año | 3 |  | 2031 | 2.81E+03 |  | 8.39E+03 |  | 2.62E+03 |  | 7.86E+03 |
|  | Año | 4 |  | 2032 | 2.81E+03 |  | 1.12E+04 |  | 2.62E+03 |  | 1.05E+04 |
|  | Año | 5 |  | 2033 | 2.84E+03 |  | 1.40E+04 |  | 2.62E+03 |  | 1.31E+04 |
|  | Año | 6 |  | 2034 | 2.84E+03 |  | 1.69E+04 |  | 2.62E+03 |  | 1.57E+04 |
|  | Año | 7 |  | 2035 | 2.84E+03 |  | 1.97E+04 |  | 2.62E+03 |  | 1.83E+04 |
|  | Año | 8 |  | 2036 | 2.87E+03 |  | 2.26E+04 |  | 2.62E+03 |  | 2.10E+04 |
|  | Año | 9 |  | 2037 | 2.87E+03 |  | 2.55E+04 |  | 2.62E+03 |  | 2.36E+04 |
|  | Año | 10 |  | 2038 | 2.90E+03 |  | 2.84E+04 |  | 2.62E+03 |  | 2.62E+04 |
|  | Año | 11 |  | 2039 | 2.93E+03 |  | 3.13E+04 |  | 2.62E+03 |  | 2.88E+04 |
|  | Año | 12 |  | 2040 | 2.93E+03 |  | 3.42E+04 |  | 2.59E+03 |  | 3.14E+04 |
|  | Año | 13 |  | 2041 | 2.96E+03 |  | 3.72E+04 |  | 2.59E+03 |  | 3.40E+04 |
|  | Año | 14 |  | 2042 | 2.96E+03 |  | 4.02E+04 |  | 2.59E+03 |  | 3.66E+04 |
|  | Año | 15 |  | 2043 | 2.96E+03 |  | 4.31E+04 |  | 2.59E+03 |  | 3.92E+04 |
|  | Año | 16 |  | 2044 | 3.00E+03 |  | 4.61E+04 |  | 2.59E+03 |  | 4.18E+04 |
|  | Año | 17 |  | 2045 | 3.00E+03 |  | 4.91E+04 |  | 2.56E+03 |  | 4.43E+04 |
|  | Año | 18 |  | 2046 | 3.03E+03 |  | 5.21E+04 |  | 2.56E+03 |  | 4.69E+04 |
|  | Año | 19 |  | 2047 | 3.06E+03 |  | 5.52E+04 |  | 2.59E+03 |  | 4.95E+04 |
|  | Año | 20 |  | 2048 | 3.09E+03 |  | 5.83E+04 |  | 2.59E+03 |  | 5.21E+04 |

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao.

Para la Vía Turística de acceso vehicular E.C. Yanama - E.S. San Juan, considerando la solución de pavimento básico con periodo de diseño de 10 años, se obtiene 2.84 E+04 Ejes Equivalentes Acumulados.

Para la Vía Turística de acceso vehicular Kiuñalla - E.S. Kiuñalla, considerando la solución de pavimento básico con periodo de diseño de 10 años, se obtiene 2.62 E+04 Ejes Equivalentes Acumulados.

Geotecnia-Geología

Para la determinación de las características geológicas y geotécnicas de los suelos donde se emplazarán las vías turísticas proyectadas. Se emplearon estudios anteriores, prospección de los suelos e inspección visual debido a que el terreno es de difícil acceso y con cobertura vegetal; las cuales se encuentran estudiadas con mayor detalle en el Estudio Específico N° 7 - Geología y Geotecnia.

a) Vía Turística E.C. Yanama - E.S. San Juan

El eje de esta Vía Turística tiene 9.4 km, cuya trayectoria ha sido contrastada con el Plano Geológico Regional de la zona estudiada; además atraviesa tres unidades estratigráficas definidas, que se presentan en la Tabla 8, las cuales están delimitadas por las progresivas del eje: Unidad Geomorfológica, Unidad Estratigráfica, Descripción Geotécnica y taludes de corte estimados en cada caso.

Tabla 21. EVALUACIÓN GEOLÓGICA – GEOTÉCNICA DE LA VIA TURÍSTICA NORTE

| Progresivas (Km) | Unidad Geomorfológica | Unidad Estratigráfica | Descripción Geotécnica | Talud de corte estimado (H:V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 - 2+900 | Sector conformado por laderas de pendientes moderadas con pequeñas terrazas, constituidas por depósitos aluviales de la quebrada Yanama y afluentes. | QpI-mo | Bloques y gravas de formas mayormente sub redondeadas a sub angulosos con matriz areno arcillosas. Estos suelos presentan compacidad media a baja. | 1:2 a 1:4 |
| 2+900 - 6+000 | Sector conformado por laderas de pendientes moderadas. | Pe-i/gn,a,mi | Rocas muy antiguas de tipo metamórfico del complejo Iscabamba constituidas por gneis, anfibolitas y mica esquistos. | 1:4 a 1:7 |
| 6+000 - 9+431 | Sector conformado por laderas de pendientes moderadas. | Pe-i/cu,ma,a | Rocas muy antiguas de tipo metamórfico del complejo Iscabamba constituidas por cuarcitas, mármoles y anfibolitas. | 1:4 a 1:7 |

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao.

Con la finalidad de determinar en forma preliminar la caracterización de los estratos de suelos con fines de construcción de infraestructura vial, se ha utilizado la información existente del estudio: “Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular Yanama - Rio Blanco - Rio Apurímac”, desarrollado por la municipalidad distrital de Santa Teresa en el año 2017. En este estudio se han ejecutado calicatas de investigación de suelos.

En el estudio mencionado, que se desarrolla a lo largo de la cuenca del rio Yanama en su margen izquierda, se encuentran sectores que coinciden o atraviesan algunas unidades estratigráficas del Plano Geológico Regional sobre el que se propone el alineamiento de la Vía Turística de acceso vehicular E.C. Yanama - E.S. San Juan.

Tabla 22. RELACIÓN DE CALICATAS Y CORRELACIÓN CON EL EJE DE LA VÍA TURÍSTICA NORTE

| Calicata Ref. | Contenido de Humedad | Límite Líquido | Límite Plástico | SUCS | AASHTO | CBR | Tramo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01** | 18.89 | 29.83 | 22.11 | GM | A-2-4 (0) | 20.00% | 0+000 - 2+000 |
| C-02 | 14.48 | 28.76 | 20.16 | GC | A-2-4 (0) | 18.00% | 0+000 - 2+000 |
| C-03** | 27.95 | 36.88 | 27.6 | ML | A-4 (0) | 6.00% | 0+000 - 2+000 |
| C-04** | 12.65 | 29.83 | 22.11 | GC | A-2-4 (0) | 21.00% | 0+000 - 2+000 |
| C-05 | 7.18 | 29.21 | 7.36 | GC | A-2-4 (0) | 18.00% | 3+000 - 6+000 |
| C-10 | Roca |  |  |  |  |  | 7+000 - 9+400 |

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao.

Debido a la configuración de la Vía Turística E.C. Yanama - E.S. San Juan de 9.4 km, vía en desarrollo con curvas de vuelta; y de los resultados estimados debido al impedimento de realizar los trabajos de campo; podemos apreciar una calicata en el límite de las categorías de subrasante entre insuficiente y regular, según el Manual de Suelos y Pavimentos del MTC, por tal motivo se adopta el menor valor de CBR de diseño de 6.00 %. Ver Tabla 9.

b) Vía Turística Kiuñalla - E.S. Kiuñalla

El eje de esta Vía Turística tiene 1.3 km, cuya trayectoria ha sido contrastada con el Plano Geológico Regional de la zona estudiada; además atraviesa una unidad estratigráfica definida, que se presenta en la Tabla 10, la cual está delimitada por las progresivas del eje: Unidad Geomorfológica, Unidad Estratigráfica, Descripción Geotécnica y taludes de corte estimados en cada caso.

Tabla 23. EVALUACIÓN GEOLÓGICA – GEOTÉCNICA DE LA VÍA TURÍSTICA SUR.

| Progresivas (Km) | Unidad Geomorfológica | Unidad Estratigráfica | Descripción Geotécnica | Talud de corte estimado (H:V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 - 1+281 | Laderas de pendientes moderadas a escarpadas ubicadas en la parte alta de la margen izquierda del valle del rio Huanipaca. | CaOi-O/e,cu,ma,e | Rocas metamórficas conformadas por Meta volcánicos, cuarcitas, mármol y esquistos de sericita-micas. | 1:2 a 1:4 |

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao.

Con la finalidad de determinar en forma preliminar la caracterización de los estratos de suelos se han efectuado calicatas en la zona de la Estación de Salida Kiuñalla, excavación manual, durante el mes de Noviembre de 2019, y presentan una profundidad de 3.00 m. En cada calicata se obtuvieron muestras representativas para la realización de los ensayos de CBR (ASTM-D-1883), obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 11.

Tabla 24. RESULTADOS DE ENSAYO CBR EN LA ZONA SUR

| Calicata Ref. | Máxima Densidad Seca (gr/cm3) | Óptimo Contenido de Humedad (%) | CBR al 95% M.D.S | Tramo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-09 | 1.965 | 9.92 | 38.60 % | 0+000 - 1+281 |
| C-10 | 1.953 | 8.66 | 28.82 % | 0+000 - 1+281 |
| C-11 | 1.706 | 14.76 | 8.66 % | 0+000 - 1+281 |

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao.

Debido a la extensión de la Vía Turística Kiuñalla - E.S. Kiuñalla de 1.3 km no es necesario sectorizar la vía para el diseño de pavimentos; y de los resultados obtenidos podemos apreciar una elevada variabilidad, por tal motivo por seguridad del diseño se adopta el menor valor de CBR de diseño de 8.66 %.

D.2.4)	Hidrología y Drenaje

Para la determinación de las características hidrológicas de las sub-cuencas que atraviesan el alineamiento; las cuales se encuentran estudiadas con mayor detalle en el Estudio Específico N° 8 - Hidrología y Drenaje, para lo cual se ha realizado lo siguiente:

- Caracterización fisiográfica de las cuencas tributarias en el área del estudio.

- Determinación de las tormentas de diseño en las cuencas.

- Determinación de caudales de diseño en puntos de confluencia y cruces de los alineamientos.

Para el análisis hidrológico se ha consultado con los datos de precipitación de las estaciones de Servicio Nacional de Meteorología e Hidráulica del Perú (SENAMHI)

- Curahuasi

- Granja San Antonio

- Huyro

- Machu Picchu

- Maramura

- Mollepata

a) Vía Turística E.C. Yanama - E.S. San Juan

Se han delimitado 81 sub-cuencas que atraviesan la vía turística como se aprecia en la Figura 8; obteniéndose el mayor caudal en la sub-cuenca N° 4 con 18.67 m3/s. Además, para la estimación de caudales en cunetas se determinó un caudal máximo de 0.11 m3/s.

Figura 8: Sub-cuencas de la zona Norte

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao

b) Vía Turística Kiuñalla - E.S. Kiuñalla

Se han delimitado 7 sub-cuencas que atraviesan la vía turística como se aprecia en la Figura 9; obteniéndose el mayor caudal en la sub-cuenca N° 5 con 0.42 m3/s. Además, para la estimación de caudales en cunetas se determinó un caudal máximo de 0.11 m3/s.

Figura 9: Sub-cuencas de la zona Sur.

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao.

D.3)	Parámetros de Diseño

Para las Vías Turísticas es de vital importancia definir la sección transversal, ya que es una variable que depende tanto de la categoría de la vía como de la velocidad de diseño, cuyas dimensiones responden a un rango recomendado por el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

D.3.1)	Clasificación por Demanda

Según la estimación de tránsito vehicular se obtiene:

- Trochas Carrozables

Son vías transitables, que no alcanzan las características geométricas de una carretera, que por lo general tienen un IMDA menor a 200 veh/día. Sus calzadas deben tener un ancho mínimo de 4.00 m, en cuyo caso se construirá ensanches denominados plazoletas de cruce, por lo menos cada 500 m. La superficie de rodadura puede ser afirmada o sin afirmar.

Según esta definición, las Vías Turísticas proyectadas se encuentran dentro de la categoría de “Trochas Carrozables” al no alcanzar los niveles de tráfico requeridos para otras categorías.

D.3.2)	Clasificación por Orografía

Según la Sección 102 del Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018, la Clasificación de vías se efectúan en función a la orografía predominante del terreno por la que discurre su trazo. Según la topografía se obtiene:

- Terreno accidentado (tipo 3)

Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 51% y el 100% y sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 6% y 8%, por lo que requiere importantes movimientos de tierras, razón por la cual presenta dificultades en el trazo.

- Terreno escarpado (tipo 4)

Tiene pendientes transversales al eje de la vía superiores al 100% y sus pendientes longitudinales excepcionales son superiores al 8%, exigiendo el máximo de movimiento de tierras, razón por la cual presenta grandes dificultades en su trazo.

Según estas definiciones, las vías turísticas proyectadas presentan dos tipos de terreno 3 y 4, es decir de terreno accidentado y escarpado respectivamente.

D.3.3)	Velocidad de Diseño

La velocidad de Diseño aplicable a una determinada vía está en función de su clasificación por demanda y por el tipo de orografía, como se detalla en la Tabla 204.01 del Manual de Carreteras: Diseño Geométrico, DG-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ver Figura 10.

Figura 10: Rango de velocidad de diseño.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

Según esta tabla, para carreteras de tercera clase con clasificación por orografía para el tipo 3 y 4 se debe emplear como velocidad de diseño 30 km/h. Sin embargo, para las vías turísticas con una clasificación por demanda de Trochas carrozables, se adoptó la velocidad de diseño de 20 km/h y en configuraciones especiales se considera una velocidad de maniobra con el fin de garantizar la máxima comodidad y seguridad a los turistas.

D.3.4)	Sección Típica

La sección típica presenta las siguientes dimensiones: calzada de 5.50 m de ancho en dos sentidos de circulación y sobreanchos en curvas horizontales, sobreancho de compactación de 0.60 m para la instalación de elementos de señalización y seguridad vial, cunetas de 0.80 m según el cálculo hidráulico, espesores de pavimento según el diseño adoptado, subdrenes y ductos. Ver figura 11.

Figura 11: Sección Típica propuesta

Fuente: Elaboración Propia - Consorcio Choquequirao

D.5)	Diseño Geométrico Vial

Los principales criterios que se deben considerar en el diseño geométrico vial son los siguientes:

D.5.1)	Diseño Horizontal

a) Tramos en Tangente

Las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables de los tramos en tangente que se intercalan entre curvas circulares son indicadas en la sección 302.03 y Tabla 302.01 del Manual DG-2018. Ver Figura 12.

Figura 12: Tramos en tangente.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

Para la velocidad de diseño de 20 km/h, las longitudes máximas aplicables según fórmulas del Manual DG-2018 son:

- Lmín S	:	28 m

- Lmín 0	:	56 m

- Lmáx	:	335 m

b) Radio Mínimo

El radio mínimo por utilizar en los diseños está dado en la sección 302.04.02 y la Tabla 302.02 del Manual DG-2018, para diferentes tipos de ubicación de la vía, peraltes y coeficientes de fricción. Ver Figura 13.

Figura 13: Radios mínimos y peraltes máximos.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

Según esta disposición el radio mínimo a utilizar para una velocidad de 30 km/h ubicada en área rural escarpada, con peralte máximo de 12% y fmax de 0.17 es de 25 m.

Para este caso, se recomienda utilizar la norma establecida en “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” - Edicion 2011 de la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), que es una publicación de uso internacional y de mayor consulta en los países que formulan sus propias normas de diseño vial. La AASHTO en la sección 3-46 (Tabla 3-10a) de la publicación indica que para una velocidad de 20 km/h, estableciendo el radio mínimo de 20 m con peralte máximo de 5.8 %. Ver Figura 14.

Figura 14: Radios mínimos para diseño de peraltes.

Fuente: AASHTO 2011.

En consecuencia, recomendamos para los diseños viales en las Vías Turísticas del Proyecto:

- Peralte máximo	:	5.8%, que es variable en función a un determinado radio de las curvas que conforman el trazo.

- Radio mínimo	:	20 m, para el peralte máximo establecido.

c) Curvas de vuelta

En orografía accidentada y escarpada que tienen difíciles condiciones para el alineamiento son frecuentes las curvas de vuelta que tienen una normatividad específica en el Manual DG-2018 en la Sección 302.07 y en la Tabla 302.12. Ver Figura 15.

Figura 15: Radio exterior e interior en curvas de vuelta.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

Según esta disposición para un vehículo T2S2 se utilizará para las curvas de vuelta un radio interno de 8.0 m y un radio exterior de 15.25 m como como valores mínimos. Estos parámetros permiten la operación en doble sentido de circulación, lo que permite dar mayor seguridad en los sectores en curva de volteo, a la vez que pueden servir como plazoletas de cruce.

d) Sobreancho

El sobreancho es el ancho adicional de la superficie de rodadura de una carretera en los tramos en curva para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos.

En la sección 302.09 y en la figura 302.18 del Manual DG-2018 del MTC se presenta curvas diseñadas en función al radio de curva y a la velocidad de diseño. Ver Figura 16.

Figura 16: Valores de sobreancho en curvas horizontales.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

De acuerdo con esta norma para una velocidad de 20 km/h y un radio mínimo de 20 m se tiene un sobreancho máximo de 1.80 m.

e) Transición de Peralte

La transición de peralte a emplear para los diseños está dada en la Sección 302.08 y en la Tabla Nº 302.13 del Manual indicado para diferentes velocidades y peraltes. Ver Figura 17.

En carretas de Tercera Clase, se tomarán los valores que muestra la Tabla 302.13 para definir la velocidad de diseño y el valor del peralte.

Figura 17: Longitud de transición de peralte.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

Según la tabla y con las recomendaciones para definir el peralte máximo y el radio mínimo, la longitud de transición mínima del peralte será 27 m.

D.5.2)	Diseño Vertical

a) Pendiente Máxima

En la Sección 303.03 y en la Tabla 303.01 del Manual indicado se dan los valores de las pendientes máximas para el diseño vial, en función a la clasificación de las carreteras y a la velocidad de diseño. Ver Figura 18.

Figura 18: Pendientes máximas.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

Según esta disposición la máxima pendiente para carreteras de Tercera Clase a utilizar será de 10%. El valor de la pendiente máxima podrá incrementarse hasta en 1% para todos los casos, debiendo justificarse técnica y económicamente la necesidad de dicho incremento.

b) Longitud de Curva Vertical

El Manual de Diseño del MTC, indica en la Sección 303.04.03 y en la Tabla 303.02 la determinación de las longitudes de las curvas convexas y cóncavas. Ver Figuras 19 y 20.

Figura 19: Longitud de curva vertical convexa.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

Figura 20: Longitud de curva vertical cóncava.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

Según lo normado en estas tablas los valores a utilizar para el diseño de las curvas verticales para la velocidad de 20 km/h son:

- Longitud de curva vertical convexa	:	20 m (Control de visibilidad de parada)

- Longitud de curva vertical cóncava	:	20 m (Control de visibilidad de parada)

El parámetro de curvatura K es función de la longitud de curva vertical y de la diferencia algebraica de las pendientes:

K=L/A

D.5.3)	Sección Transversal

a) Calzada o superficie de rodadura

En la Sección 304.03 y en la Tabla 304.01 del Manual DG-2018 del MTC se determinan al ancho mínimo de calzada en tangente, entendiéndose que las dimensiones normadas son a nivel de rasante terminada. Ver Figura 21.

Figura 21: Anchos de calzada en tangente.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

El ancho de calzada para las vías turísticas clasificadas como trochas carrozables, se ha adoptado un ancho de calzada mínimo de 5.50 m considerando mejores condiciones de tránsito para los vehículos turísticos.

b) Bermas

En la Sección 304.04.01 y en la Tabla 304.02 del Manual DG-2018 del MTC, se establece el ancho de las bermas para cada caso, entendiéndose que las dimensiones normadas son a nivel de rasante terminada. Ver Figura 22.

Figura 22: Anchos de bermas.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

En la Sección 304.02 Elementos de la sección transversal del Manual DG-2018 del MTC se exige que las vías tengan un sobreancho mínimo de compactación de 0.50 m adosado al borde vía exterior, espacio que sirve para la instalación de la señalización vertical y de los elementos de seguridad como guardavías de metal.

Según lo indicado, la calzada, berma y sobreancho de compactación a emplear presentarán las dimensiones indicadas en la Tabla 12.

Tabla 25. VALORES ADOPTADOS PARA LA SECCIÓN TRANSVERSAL

| Categoría | Calzada (m) | Berma (m) | S.A.C (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trochas Carrozables | 5.50 | --- | 0.60 (*) |

(*) Solo en el borde exterior de la vía

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Choquequirao.

D.5.4)	Derecho de Vía

El ancho mínimo del derecho de vía está establecido en la Tabla 304.09 del Manual DG-2018 del MTC en función a la clasificación de la carretera por demanda orográfica. Ver Figura 23.

Figura 23: Derecho de vía.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

Según esta norma el Derecho de vía para carreteras de Tercera Clase y en consecuencia para trochas carrozables será de 16 m en total.

En general, los anchos de la faja de dominio o Derecho de Vía, fijados por la autoridad competente se incrementarán en 5.00 m, en los siguientes casos:

- Del borde superior de los taludes de corte más alejados.

- Del pie de los terraplenes más altos.

- Del borde más alejado de las obras de drenaje.

- De borde exterior de los caminos de servicio.

D.5.5)	Resumen

A continuación, en la Tabla 13 se presentan los parámetros de diseño a ser utilizados en las vías turísticas, que satisfacen la categoría de Trochas Carrozables.

Tabla 26. RESUMEN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO

| Concepto | Sección / Tópico | Parámetro /Norma | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificación por Demanda | 101 (1) | Trochas Carrozables | Obtenido de la estimación vehicular |
| Clasificación por Orografía | 102 (1) | Terreno Accidentado y Escarpado (Tipo 3 y 4) | ---- |
| Velocidad de Diseño | 204 (1) | 20 km/h (Trocha carrozable) | ---- |
| Longitud Mínima de Tramos en tangente | 302.03 (1) | Ls=28 m, Lo=56 m | ---- |
| Radio Mínimo | Tabla 3-10ª (2) | 20 m | Recomendado en base a AASHTO |
| Peralte máximo | Tabla 3-10ª (2) | 5.8% | Recomendado en base a AASHTO |
| Transición de peralte | 302.08 (1) | 27 m | ---- |
| Pendiente máxima | 303.03 (1) | 10% | Incremento máximo 1% |
| Longitud de Curva Vertical (convexa) | 303.04.03 (1) | 20 m | ---- |
| Longitud de Curva Vertical (cóncava) | 303.04.03 (1) | 20 m | ---- |
| Ancho mínimo de calzada | 304.01 (1) | 5.5 m (Trocha carrozable) | ---- |
| Ancho mínimo de berma | 304.04.01 (1) | 0.0 m (Trocha carrozable) | ---- |
| Sobreancho de compactación | 304.02 (1) | 0.60 m | Solo en borde exterior (Trocha carrozable) |

Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018 – Dirección de Carreteras y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.

A Policy on Geometric Design of Highways and Streets – Edition 2011-American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Choquequirao.

D.6)	Diseño del Sistema de Drenaje y Obras de Arte

D.6.1)	Drenaje

El drenaje transversal propuesto está constituido por alcantarillas de tubería metálica corrugada con un diámetro mínimo de 36” por exigencia de facilitar su mantenimiento. La cantidad de obras de drenaje fue estimada en base al cálculo hidráulico resultando alcantarillas de paso de quebradas en cursos de agua transversal y de alivio, y badén; las cuales se encuentran estudiadas con mayor detalle en el Estudio Específico N° 8 – Hidrología y Drenaje.

Es necesario dotar al sistema de drenaje de cunetas laterales revestidas que desembocan en las alcantarillas de alivio o en las de paso de quebradas.

- Vía Turística E.C. Yanama – E.S. San Juan

Mediante la verificación de la capacidad de las estructuras de drenaje proyectadas frente a la descarga máxima proveniente del análisis hidrológico, se han proyectado 57 alcantarillas de diversos diámetros y 1 badén de concreto. Ver Tabla 14.

Tabla 27. RELACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA ZONA NORTE

| N° | Progresiva | Función | Obra de Drenaje Proyectada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø | OJOS | Tipo |
| 1 | 0+207 | Paso | 60 ‘’ | 1 | TMC |
| 2 | 0+450 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 3 | 0+657 | Paso | Badén L=30 m |  |  |
| 4 | 0+812 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 5 | 0+948 | Paso | 48 ‘’ | 2 | TMC |
| 6 | 1+145 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 7 | 1+305 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 8 | 1+454 | Paso | 60 ‘’ | 3 | TMC |
| 9 | 1+492 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 10 | 1+621 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 11 | 1+734 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 12 | 1+922 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 13 | 2+065 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 14 | 2+200 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 15 | 2+219 | Paso | 60 ‘’ | 3 | TMC |
| 16 | 2+325 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 17 | 2+424 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 18 | 2+600 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 19 | 2+745 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 20 | 3+045 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 21 | 3+219 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 22 | 3+446 | Paso | 60 ‘’ | 2 | TMC |
| 23 | 3+508 | Paso | 60 ‘’ | 2 | TMC |
| 24 | 3+652 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 25 | 3+863 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 26 | 3+965 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 27 | 4+125 | Paso | 48 ‘’ | 2 | TMC |
| 28 | 4+352 | Paso | 48 ‘’ | 2 | TMC |
| 29 | 4+400 | Paso | 48 ‘’ | 2 | TMC |
| 30 | 4+520 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 31 | 4+576 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 32 | 4+725 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 33 | 4+838 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 34 | 5+064 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 35 | 5+178 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 36 | 5+325 | Paso | 48 ‘’ | 2 | TMC |
| 37 | 5+523 | Paso | 60 ‘’ | 2 | TMC |
| 38 | 5+665 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 39 | 5+774 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 40 | 5+951 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 41 | 6+059 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 42 | 6+239 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 43 | 6+355 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 44 | 6+479 | Paso | 60 ‘’ | 2 | TMC |
| 45 | 6+673 | Paso | 48 ‘’ | 2 | TMC |
| 46 | 6+883 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 47 | 7+097 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 48 | 7+312 | Paso | 60 ‘’ | 2 | TMC |
| 49 | 7+492 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 50 | 7+700 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 51 | 7+838 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 52 | 8+034 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 53 | 8+225 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 54 | 8+425 | Paso | 48 ‘’ | 1 | TMC |
| 55 | 8+600 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 56 | 8+790 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 57 | 8+930 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 58 | 9+165 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Choquequirao.

b) Vía Turística Kiuñalla – E.S. Kiuñalla

Mediante la verificación de la capacidad de las estructuras de drenaje proyectadas frente a la descarga máxima proveniente del análisis hidrológico, se han proyectado 6 alcantarillas de 36” de diámetro. Ver Tabla 15.

Tabla 28. RELACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA ZONA SUR

| N° | Progresiva | Función | Obra de Drenaje Proyectada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø | OJOS | Tipo |
| 1 | 0+200 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 2 | 0+420 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 3 | 0+677 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 4 | 0+782 | Paso | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 5 | 1+000 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |
| 6 | 1+200 | Alivio | 36 ‘’ | 1 | TMC |

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Choquequirao.

D.6.2)	Estructuras

Las estructuras a utilizar están conformadas por muros de contención ubicados en sectores en que no es posible completar la sección típica propuesta. No se requieren de obras de arte mayores, como puentes y pontones, en el desarrollo de las vías turísticas.

D.7)	Diseño de Pavimento Básico

Para el diseño del pavimento de las dos vías turísticas de acceso vehicular al MACH, se ha tomado en cuenta la solución de estabilización de suelos con emulsiones asfálticas de rotura lenta, según especificaciones del Manual de Construcción de Carreteras del MTC (EG-2013).

El método empleado para calcular el espesor del pavimento es la Guía AASHTO 93, que está basado en modelos desarrollados en función de la performance del pavimento, las cargas vehiculares y resistencia de la subrasante para el cálculo del Número estructural.

En función a los parámetros de diseño se ha determinado Números estructurales requeridos, para ambas vías turísticas; adoptando un espesor que satisfaga la ecuación y brinde el mayor confort a los usuarios. Se propone una capa de material granular estabilizado con emulsión asfáltica de rotura lenta de 0.20 m de espesor como superficie de rodadura, asentada sobre una capa anticontaminante de 0.15 m de espesor para nivelar la subrasante y evitar los efectos de capilaridad. Ver Figura 24 y Tabla 16.

Figura 24: Reporte del Método AASHTO-93.

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Choquequirao.

Tabla 29. ESTRUCTURA RESULTANTE DE LAS CAPAS DEL PAVIMENTO

| Capa | Espesor | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Material granular estabilizado con emulsión asfáltica | 0.20 m | Material granular CBR 40% mínimo |
| Capa anticontaminante | 0.15 m | Material granular CBR 40% mínimo |
| Subrasante | --- | CBR de diseño |

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Choquequirao.

Diseño de Señalización y Seguridad Vial

El diseño de Señalización y Seguridad Vial ha sido realizado con el propósito de contribuir al mejoramiento en el control y ordenamiento del tránsito vehicular de las vías turísticas de acceso vehicular al MACH, y según lo establecido en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para calles y carreteras 2016, del MTC.

D.8.1)	Señalización Vertical

a) Señales Reglamentarias

La inclusión de señales reglamentarias generará un ordenamiento en el tránsito vehicular, además de dar a conocer al usuario de la vía sobre la existencia de las limitaciones y prohibiciones que regulan su uso. En el presente estudio se ha considerado la utilización de señales de carácter reglamentario, dentro de la clasificación de señales relativas al derecho de paso, prohibitivas o restrictivas y de sentido de circulación.

Los paneles de las señales se fabricarán con planchas de fibra de vidrio de 4 mm de espesor con resina poliéster y con una cara de textura similar al vidrio. La parte posterior del panel se pintará con doble mano de pintura esmalte de color negro.

Los postes de fijación o soporte de las señales serán de concreto armado prefabricado, los mismos que deberán pintarse con esmalte color negro y blanco, en franjas horizontales de 0.50 m. Las dimensiones, especificaciones y detalles constructivos están indicados en los planos que se adjuntan.

Relación de Señales Reglamentarias que serán utilizadas en el Proyecto. Ver Figura 25.

- Señales restrictivas o prohibitivas; de forma rectangular de 0.60x0.60 m, de fondo de color blanco con símbolo y marco negros, círculo de color rojo, así como la franja oblicua trazada del cuadrante superior izquierdo al cuadrante inferior derecho, que representa prohibición.

- Señales relativas al derecho de paso; señal “Pare” (R-1) de forma octogonal de 0.60 m entre lados paralelos, de fondo color rojo, letras y marco con tinta xerográfica de color blanco.

- (R-16) Señal Prohibido Adelantar, de forma y colores correspondientes a las señales prohibitivas. Se utilizará para indicar al conductor la prohibición de adelantar a otro vehículo, motivado generalmente por limitación de visibilidad. Se colocará al comienzo de las zonas de limitación.

- (R-30) Señal Velocidad Máxima, se utiliza para indicar la velocidad máxima permitida, según la velocidad directriz del proyecto, a la cual podrán circular los vehículos. Estas señales serán colocadas para recordar al usuario la velocidad reglamentaria y cuando por razones de las características geométricas de la vía o aproximación a determinadas zonas (urbanas, colegios, etc.), deben restringirse la velocidad.

| R-1 | R-16 | R-30 |
| --- | --- | --- |

Figura 25: Señales Reglamentarias.

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Choquequirao.

b) Señales Preventivas

Serán ubicadas y diseñadas según el alineamiento de la vía, en las zonas que representan un peligro real o potencial, que puede ser evitado disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando las precauciones del caso.

Las señales preventivas tienen una dimensión de 0.60 x 0.60 m con fondo de material retro reflectante de color amarillo; los símbolos, letras y borde del marco se pintarán con tinta xerográfica de color negro.

Los paneles de las señales serán fabricados en fibra de vidrio de 4 mm de espesor con resina poliéster y una cara de textura similar al vidrio. La parte posterior de los paneles se pintará con dos manos de pintura esmalte de color negro.

Los postes de fijación o soporte de las señales serán de concreto armado prefabricado, los mismos que deberán pintarse con esmalte color negro y blanco, en franjas horizontales de 0.50 m. Las dimensiones, especificaciones y detalles constructivos están indicados en los planos.

Relación de Señales Preventivas que serán utilizadas en el Proyecto. Ver Figura 26.

- (P-1ª) Señal de curva pronunciada a la derecha, (P-1B) Señal de curva pronunciada a la izquierda, serán utilizadas para prevenir la presencia de curvas de radio menor de 40 m y para aquellas de 40 a 80 m de radio, cuyo ángulo de deflexión sea mayor de 45°.

- (P-2ª) Señal Curva a la Derecha, (P-2B) a la Izquierda, se usarán para prevenir la presencia de curvas de radio de 40 m a 300 m con ángulo de deflexiones menor de 45º y para aquellas de radio entre 80 y 300 m cuyo ángulo de deflexión sea mayor de 45º.

- (P-3B) Señal Curva y Contracurva pronunciada de izquierda a la Derecha, (P-4B) Señal Curva y Contracurva de izquierda a derecha, se usarán para advertir la proximidad de curvas y contracurvas ya sean pronunciadas o moderadas.

- (P-5-1) Señal de camino sinuoso a la derecha, (P-5-1ª) Señal de camino sinuoso a la izquierda, se utilizarán para advertir al conductor la proximidad de un camino sinuoso.

- (P-5-2ª) Señal Curva en U a la derecha, (P-5-2B) Curva en U a la Izquierda, se emplearán para prevenir la presencia de curvas cuyas características geométricas la hacen sumamente pronunciadas.

- (P-34) Proximidad de Badén, se utilizarán para advertir al conductor de la proximidad de un badén.

| P-1ª | P-1B |  | P-2ª |
| --- | --- | --- | --- |
| P-2B | P-3B |  | P-4B |
| P-5-1 | P-5-1ª |  | P-5-2ª |
| P-5-2B | P-34 |  | P-35 |
| P-35C |  | P-61 |  |

Figura 26: Señales Preventivas.

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Choquequirao.

- (P-35) Fuerte Pendiente en Descenso, (P-35C) Fuerte Pendiente en Ascenso, se utilizará para prevenir al conductor sobre la proximidad de un tramo con fuerte pendiente de descenso o Ascenso

- (P-61) Delineador de curva horizontal “Chevron”, se utilizarán para advertir al conductor de la proximidad de una curva de vuelta.

- Señales Informativas

Tienen como finalidad guiar al conductor de un vehículo a través de una determinada ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino. También tienen por objeto identificar puntos notables o de interés, tales como ciudades, ríos, lugares históricos, etc. Y dar información precisa y oportuna que ayude al usuario que utilice la vía.

Las señales de información que se utilizarán en el proyecto serán las de dirección, localización, indicadoras de ruta y de información general, para dar a conocer los lugares o poblaciones más importantes en el trayecto de su destino. Asimismo, se emplearán señales con indicación de distancias, las cuales se utilizarán con la finalidad de informar al conductor del vehículo, sobre las distancias a las que se encuentran las poblaciones de importancia. Se utilizarán también postes de kilometraje.

Las señales informativas serán de forma rectangular con su mayor dimensión horizontal y de dimensiones variables, según el mensaje a transmitir. Dichas señales deberán ubicarse al lado derecho de la carretera, de manera que los conductores puedan distinguirlas de manera clara y oportuna.

Las estructuras de soporte para estas señales serán metálicas, constituidas principalmente por tubos negros standard de 3” de diámetro, los cuales serán recubiertos con pintura anticorrosiva y esmalte de color gris. Los carteles de las señales serán fabricados con fibra de vidrio de 4 mm de espesor con resina poliéster y con una cara de textura similar al vidrio. La cara posterior de los paneles se pintará con dos manos de pintura esmalte color negro.

El mensaje por comunicar, así como los bordes, se confeccionarán con láminas retro reflectantes de color blanco, mientras que para el fondo de la señal se utilizarán láminas retro reflectantes de color verde.

Relación de señales informativas que serán utilizadas en el Proyecto. Ver Figura 27.

- (I-8) Postes de kilometraje, se utilizarán para indicar la distancia al origen de la vía. Dichos postes se colocarán a intervalos de 1 kilómetro, considerando su instalación en el lado derecho para los números pares y al lado izquierdo los números impares.

- (I-18) Señal de Localización, se emplearán para indicar la proximidad de poblaciones o lugares de interés, tales como estaciones, ríos, etc.

| I-8 | I-18 (zona Norte) | I-18 (zona Sur) |
| --- | --- | --- |

Figura 27: Señales Informativas.

Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Choquequirao.

D.8.2)	Señalización Horizontal

Postes delineadores

Son elementos de guía óptica que se fijan sobre la calzada por medio de postes de concreto, los mismos que serán utilizados para demarcar la vía debido a las condiciones de diseño (geométricos) o condiciones atmosféricas (zonas de neblina o escasa visibilidad nocturna), que requieren ser resaltados.

Se colocarán en el borde exterior de la vía, serán postes de color blanco y láminas retro reflectivas de color blanco en el sentido del tráfico y de color rojo en sentido contrario.

D.8.3)	Seguridad Vial

Guardavías metálicos

Para el diseño de estas barreras se debe tener en cuenta lo indicado en el Manual de Seguridad Vial (2016) del MTC, las cuales serán utilizadas en aquellos sectores que se constituyen en un peligro al tránsito vehicular.

En forma complementaria se ha previsto el uso de capta faros, los mismos que serán colocados en cada viga de defensa, a fin de que los conductores se encuentren convenientemente orientados, principalmente durante la conducción nocturna u horas de poca visibilidad debido a la presencia de neblina.

  - EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

La definición de canteras para el abastecimiento de materiales y DME (Depósitos de materiales excedentes) ha sido desarrollada de manera preliminar en base a la información cartográfica disponible durante el desarrollo del proyecto y a una evaluación preliminar similar, sin llegar a efectuar determinaciones de calidad de las canteras y las fuentes agua. Por lo que deberá profundizarse en este aspecto durante el estudio definitivo.

  - DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

Son los lugares donde se colocarán todos los materiales sobrantes del proceso constructivo, como material vegetal, desechos del desbroce, limpieza, excavación; que deberán ser transportados considerando el centroide de la superficie del DME. Ver Figura 28.

Por ningún motivo los materiales de desecho deben ser incorporados en los terraplenes, ni en sitios donde puedan ocasionar perjuicios ambientales. Por la disponibilidad de terrenos, uso del suelo y por áreas protegidas naturales se propone la disposición de DME’s al lado de la vía proyectada.

Figura 28: Configuración de los DME’s.

Fuente: Manual DG-2018, MTC.

SECCIÓN 3: PARA LAS ESTACIONES CENTRALES

  - MARCO NORMATIVO APLICABLE

- A.010 Condiciones Generales de Diseño, que establece los criterios y requisitos mínimos que deberán cumplir las edificaciones en general, para garantizar la seguridad, funcionalidad, habitabilidad y adecuación al entorno y protección del medio ambiente.

- A.070 Comercio, que define y regula las características y requisitos que deben reunir las edificaciones destinadas a desarrollar actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes y servicios, con el fin de asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita su desarrollo.

- A.080 Oficinas, que define y regula las características y requisitos que deben reunir las edificaciones destinadas a la prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y afines de carácter público o privado.

- A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad, que define y regula las características y requisitos que deben tener las edificaciones en general para permitir que las personas con discapacidad puedan usar sus servicios.

- A.130 Requisitos de Seguridad, que define, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen por objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación.

  - PLANTEAMIENTO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Las estaciones centrales son edificaciones que recibirán a los visitantes, se ubican en los centros poblados cercanos al recurso turístico, desde aquí los visitantes podrán abordar los buses que los llevarán hacia las estaciones de salida del teleférico. Estas infraestructuras contendrán todos los requerimientos para la óptima operación y mantenimiento de los buses, también se ofrecerán distintos servicios complementarios para los visitantes como cafeterías, zonas de espera, módulos de información y orientación turística, entre otros.

La propuesta arquitectónica plantea la utilización de cubiertas ligeras que aterrizan en el suelo de forma puntual. De esta manera, se enfatiza el predominio y continuidad del paisaje natural sobre las intervenciones arquitectónicas. Asimismo, esta idea se refuerza con la elección de materiales ligeros que complementarán la lectura del lenguaje arquitectónico de la propuesta.

Dada la naturaleza del territorio en donde descansan las estaciones, se trabaja un esquema de emplazamiento y programa que pueda adaptarse a su topografía. Los espacios interiores que se requieren son albergados bajo una cubierta, la cual se dispone en el sentido perpendicular a la pendiente para hacer más eficiente su organización y reducir el volumen de excavación. El volumen de programa se techa con una cubierta a dos aguas. Se utilizan terrazas para condicionar espacio para el programa. Los espacios interiores se disponen en distintos niveles según la topografía. El programa techado se emplaza donde se necesite la menor cantidad de excavación/relleno. Se condicionan dos plazas: una de ingreso en el nivel superior, y una de embarque en el nivel inferior. Y la cubierta se adapta a las condiciones específicas de esta pendiente. Está cubierta se pliega para crear jerarquía interna y responder a las escalas de las plazas superior e inferior, consolidando el volumen y la dinámica de la instalación.

Es importante destacar que el planteamiento arquitectónico ha sido presentado en varias ocasiones al equipo técnico de la DDC Cusco y que sus opiniones y recomendaciones han sido considerados en esta propuesta, dado que la infraestructura se ubica dentro del área de un Parque Arqueológico bajo la administración de dicha entidad y es fundamental contar con su opinión técnica. Producto de estas reuniones se recoge el “Acta de Reunión de Trabajo -DGET – DPDT” de fecha 05 de marzo del 2019 en donde se concluye:

“Sin existir diferencias conceptuales entre lo expuesto por el Consorcio (la propuesta arquitectónica) y lo sustentado por la DDC-Cusco, se llegó al acuerdo que el equipo de arquitectura del Consorcio efectúe una evaluación de las propuestas de cubiertas”.

Esta evaluación fue realizada, motivo por el cual el planteamiento técnico comprende la propuesta de cubiertas a dos aguas.

DIMENSIONAMIENTO

La Estación Central alberga la mayor cantidad de funciones posibles del sistema de transporte multimodal debido a que se encuentra en los alrededores de un centro poblado.

Al llegar, el usuario podrá adquirir un boleto que incluya el servicio de transporte por cable y el derecho de entrada al Monumento Arqueológico de Choquequirao. Durante el tiempo de espera para abordar el bus lanzadera, la estación ofrecerá espacios comerciales, servicios de información, áreas de exposición interpretativa y lugares de espera.

Las zonas de espera y las circulaciones están calculadas para soportar este flujo; sin embargo, la estación cuenta con áreas complementarias como una galería de exposición interpretativa, cafetería y zona comercial. Asimismo, las zonas de embarque y desembarque han sido calculadas en función al número de buses requerido para el óptimo funcionamiento del sistema para cada ruta (ruta sur y ruta norte).

El número de buses que albergará cada estación ha sido calculado en función de la distancia entre la estación central y la Estación de salida más cercana, la capacidad de los buses (25 pasajeros), la velocidad de operación de los buses (30 km/h y 25 km/h) y la capacidad de transporte de los teleféricos. En ese sentido, se ha estimado un total de 21 buses para la Estación Central Yanama y 27 para la Estación Central Huanipaca. Sumando un total de 48 buses entre ambas estaciones.

Figura N°32: Dimensiones del bus turístico de diseño.

Fuente: Cotización de Bus County, Hyundai.

Adicionalmente, las áreas exteriores de la estación se encuentran calculadas para amortiguar el eventual auge de usuarios en fechas y horarios pico. Por ello, se está incorporando al diseño una plaza con la función de espacio de llegada y que permita albergar al exceso de usuarios en distintas situaciones. Dicha plaza se encuentra dimensionada para permitir diferentes actividades que aparecerán según los requerimientos del proyecto y su entorno urbano, como ferias comerciales, festivales culturales o eventos de entretenimiento. Además, se han incorporado las áreas necesarias para la administración y operación del servicio de transporte turístico; así como el espacio necesario para la circulación y el estacionamiento de los buses.

El dimensionamiento preliminar de las Estaciones Centrales se ha realizado considerando los aforos mínimos calculados en el dimensionamiento del Proyecto.

El dimensionamiento final, además del aforo mínimo, incluye áreas de servicio para los visitantes (zonas comerciales, restaurantes, áreas de interpretación, entre otras) y zonas de administrativas y mantenimiento para la operación del sistema. Las dimensiones de estos espacios han sido estimadas en base a los aforos máximos y las condiciones territoriales donde se implanta la propuesta. De forma complementaria, se han propuesto un tratamiento exterior que incluye accesos y plazas exteriores por seguridad, en caso de evacuación del edificio, o en caso se requiera por algún inconveniente en el funcionamiento del modelo de operación.

Tabla 30. CÁLCULO DE AFORO DE LA ESTACIÓN CENTRAL YANAMA

| EC01 – ESTACIÓN CENTRAL YANAMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | NIVEL | NOMBRE DE AMBIENTE | AFORO | ÍNDICE |  | ÁREA CONSTRUIDA |
| Áreas interiores |  |  | 604 |  |  | 3242.49 m2 |
| Administración y mantenimiento | 0.00 | Boletería | 6 | 3.00 | m2 por persona 1 | 16.80 m2 |
|  | 0.00 | Oficinas | 2 | 13.65 | m2 por persona 1 | 27.29 m2 |
|  | 0.00 | Depósito | - |  | * | 2.94 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos de Administración | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 2.80 m2 |
|  | -4.00 | Oficinas administrativas | 8 | 3.11 | m2 por persona 1 | 24.84 m2 |
|  | -4.00 | Comedor administrativo | 15 | 2.06 | m2 por persona 1 | 30.87 m2 |
|  | -4.00 | Servicios Higiénicos de Administración | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 6.49 m2 |
|  | -8.00 | Depósito mecánico | - |  | * | 7.13 m2 |
|  | -8.00 | Cuarto de bombas | - |  | * | 7.43 m2 |
|  | -8.00 | Cisterna | - |  | * | 13.11 m2 |
|  | -8.00 | Depósito | - |  | * | 3.66 m2 |
|  | -8.00 | Servicios Higiénicos de cuarto de máquinas | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 3.38 m2 |
| Servicios | 0.00 | Cajeros | 3 | 3.00 | m2 por persona 7 | 8.74 m2 |
|  | 0.00 | Casilleros | 3 | 3.00 | m2 por persona 7 | 7.67 m2 |
|  | 0.00 | Tópico | 3 | 5.07 | m2 por persona 1 | 15.21 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Hombres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 17.25 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Mujeres | - | 4.00 | bloques de aparatos 2 | 18.61 m2 |
|  | 0.00 | Depósito | - |  | * | 2.73 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Discapacitados | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 4.06 m2 |
|  | -4.00 | Servicios Higiénicos Mujeres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 20.79 m2 |
|  | -4.00 | Servicios Higiénicos Hombres | - | 4.00 | bloques de aparatos 2 | 20.79 m2 |
|  | -4.00 | Depósito | - |  | * | 4.27 m2 |
|  | -4.00 | Servicios Higiénicos Discapacitados | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 5.13 m2 |
| Cafetería | -4.00 | Cocina | 1 | 9.30 | m2 por persona 4 | 11.16 m2 |
|  | -4.00 | Servicios Higiénicos de cocina | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 3.37 m2 |
|  | -4.00 | Depósito de cocina | - |  | * | 2.70 m2 |
|  | -400 | Barra de atención | 2 | 5.00 | m2 por persona 5 | 11.64 m2 |
|  | -4.00 | Área de mesas | 46 | 1.50 | m2 por persona 6 | 68.29 m2 |
| Zonas de espera y abordaje | 0.00 | Espacio de interpretación | 124 | 3.00 | m2 por persona 7 | 370.74 m2 |
|  | 0.00 | Terraza mirador | 28 | 3.00 | m2 por persona 7 | 82.88 m2 |
|  | -4.00 | Sala de interpretación | 54 | 3.00 | m2 por persona 7 | 161.61 m2 |
|  | -4.00 | Terraza comedor | 37 | 3.00 | m2 por persona 7 | 110.22 m2 |
|  | -4.00 | Control de embarque | 28 | 0.80 | m2 por persona 8 | 22.63 m2 |
|  | -4.00 | Control de desembarque | 28 | 0.80 | m2 por persona 8 | 22.63 m2 |
|  | -4.00 | Área de interpretación | 34 | 3.00 | m2 por persona 7 | 101.06 m2 |
|  | -8.00 | Control de embarque | 10 | 3.00 | m2 por persona 7 | 30.23 m2 |
|  | -8.00 | Área de abordaje | - |  | ** | 104.86 m2 |
| Zona comercial | +0.70 | Tiendas comerciales | 69 | 2.80 | m2 por persona 9 | 192.00 m2 |
| Estacionamiento | -12.50 | Estacionamiento techado | - | 11.00 | espacios para buses | 543.03 m2 |
| Circulación y estructuras | 0.00 | Nivel de ingreso | - |  | ** | 249.22 m2 |
|  | -4.00 | Nivel de espera | - |  | ** | 498.45 m2 |
|  | -8.00 | Nivel de abordaje | - |  | ** | 383.78 m2 |
| Áreas exteriores |  |  | 515 |  |  | 4532.13 m2 |
| Visitantes | +0.70 | Plaza de ingreso* | 303 | 2.50 | m2 por persona 10 | 756.98 m2 |
|  | +4.45 | Bahía de estacionamiento para turistas | - | 7.00 | espacios para buses | 147.00 m2 |
|  | +4.50 | Circulación exterior | - |  | ** | 492.93 m2 |
|  | +4.50 | Circulación de vehículos | - |  | ** | 934.07 m2 |
| Buses: N° de buses 21 | -8.15 | Estacionamiento de abordaje | - | 3.00 | espacios para buses | 598.71 m2 |
|  | -12.50 | Área de estacionamiento de buses | - | 18.00 | espacios para buses | 442.36 m2 |
|  | -12.50 | Circulación de buses | - |  | ** | 1160.08 m2 |
| 1. El cálculo de aforo de estos espacios se ha determinado según la espacialidad y distribución del programa propuesto en el expediente de arquitectura. Dichos ambientes se han dimensionado según los requerimientos funcionales de la totalidad del edificio |  |  |  |  |  |  |
| 2. Según el artículo 7 de la Norma A.110 Transportes y Comunicaciones – RNE, se requerirán cuatro (4) sistemas de aparatos completos correspondientes el aforo máximo estimado. Sin embargo, debido a que existen dos niveles con alta confluencia de gente, se utilizarán bloques de baños de tres (3) aparatos en cada nivel. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Según el artículo 15 de la Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores – RNE, se requerirá un (1) sistema de aparatos sanitarios adicionales en cada batería de baños |  |  |  |  |  |  |
| 4. Se usa el índice de Restaurante – Cocina de la categoría Comercio del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 5. Se usa el índice de Comida rápida al paso – Cocina de la categoría Comercio del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 6. Se usa el índice de Restaurante – Área de Mesas de la categoría Comercio del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 7. Se usa el índice de Salas de exposición de la categoría Servicios Comunales del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 8. Se usa el índice de Salas de espera de la categoría Salud del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 9. Se usa el índice de Tienda independiente en 1er piso de la categoría Comercio del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 10. Se ha tomado un estimado de 2.5 m2 por persona para el cálculo de aforo de las plazas exteriores al edificio. |  |  |  |  |  |  |
| * Áreas complementarias o de servicio que no se dimensionan respecto al aforo |  |  |  |  |  |  |
| ** Áreas de transición y circulación que se dimensionan a partir de la propuesta de arquitectura |  |  |  |  |  |  |

Figura N°33: Propuesta de arquitectura de la Estación Central Yanama

Tabla 31. CÁLCULO DE AFORO DE LA ESTACIÓN CENTRAL HUANIPACA

| EC02 – ESTACIÓN CENTRAL HUANIPACA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | NIVEL | NOMBRE DE AMBIENTE | AFORO | ÍNDICE |  | ÁREA CONSTRUIDA |
| Áreas interiores |  |  | 544 |  |  | 1937.69 m2 |
| Administración y mantenimiento | 0.00 | Boletería | 5 | 3.00 | m2 por persona 1 | 15.45 m2 |
|  | 0.00 | Recepción | 1 | 7.00 | m2 por persona 1 | 7.02 m2 |
|  | 0.00 | Directorio | 1 | 8.50 | m2 por persona 1 | 8.55 m2 |
|  | 0.00 | Oficinas administrativas | 13 | 3.50 | m2 por persona 1 | 46.32 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos de Administración | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 4.70 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos de Administración | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 4.70 m2 |
|  | 0.00 | Comedor administrativo | 24 | 2.00 | m2 por persona 1 | 47.89 m2 |
|  | -4.00 | Almacén | - |  | * | 6.29 m2 |
|  | -4.00 | Cuarto de máquinas | - |  | * | 7.47 m2 |
|  | -4.00 | Cuarto de bombas | - |  | * | 9.73 m2 |
|  | -4.00 | Cisterna | - |  | * | 5.67 m2 |
|  | -4.00 | Depósito de basura | - |  | * | 9.58 m2 |
|  | -4.00 | Servicios Higiénicos de cuarto de máquinas | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 3.82 m2 |
| Servicios | 0.00 | Cajeros | 3 | 3.00 | m2 por persona 7 | 9.47 m2 |
|  | 0.00 | Casilleros | 3 | 3.00 | m2 por persona 7 | 8.99 m2 |
|  | 0.00 | Tópico | 3 | 3.00 | m2 por persona 1 | 8.98 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Hombres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 17.79 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Mujeres | - | 4.00 | bloques de aparatos 2 | 18.89 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Discapacitados | - | 1.00 | bloques de aparatos 3 | 4.43 m2 |
|  | 0.00 | Limpieza | - |  | ** | 4.08 m2 |
|  | -4.00 | Servicios Higiénicos Hombres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 18.88 m2 |
|  | -4.00 | Servicios Higiénicos Mujeres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 16.09 m2 |
|  | -4.00 | Servicios Higiénicos Discapacitados | - | 1.00 | bloques de aparatos 3 | 6.63 m2 |
|  | -4.00 | Limpieza | - |  | * | 2.94 m2 |
| Cafetería | 0.00 | Cocina | 2 | 9.30 | m2 por persona 4 | 18.18 m2 |
|  | 0.00 | Barra de atención | 2 | 5.00 | m2 por persona 5 | 10.93 m2 |
|  | 0.00 | Depósito de cocina | - |  | * | 7.29 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos de cocina | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 2.29 m2 |
|  | 0.00 | Área de mesas | 66 | 1.50 | m2 por persona 6 | 99.25 m2 |
| Zonas de espera | 0.00 | Espacio de interpretación | 82 | 3.00 | m2 por persona 7 | 246.82 m2 |
|  | -4.00 | Zona de embarque | 47 | 0.80 | m2 por persona 8 | 37.88 m2 |
|  | -4.00 | Zona de desembarque | 38 | 0.80 | m2 por persona 8 | 30.13 m2 |
|  | -4.00 | Zona de espera | 280 | 0.80 | m2 por persona 8 | 268.04 m2 |
|  | -4.00 | Área de abordaje | - |  | ** | 362.19 m2 |
| Zona comercial | 0.00 | Tiendas comerciales | 15 | 2.80 | m2 por persona 9 | 43.06 m2 |
|  | -4.00 | Tiendas comerciales | 7 | 2.80 | m2 por persona 9 | 18.48 m2 |
| Circulación y estructuras | 0.00 | Nivel de ingreso | - |  | ** | 311.68 m2 |
|  | -4.00 | Nivel de espera y abordaje | - |  | ** | 187.11 m2 |
| Áreas exteriores |  |  | 497 |  |  | 4905.45 m2 |
| Visitantes | 0.00 | Plaza de ingreso | 497 | 2.50 | m2 por persona 10 | 1241.36 m2 |
|  | 0.00 | Circulación exterior | - |  | ** | 1494.67 m2 |
|  | +4.50 | Circulación de vehículos | - |  | ** | 526.04 m2 |
| Buses N° de buses 27 | 0.00 | Estacionamiento de turistas / buses | - | 9.00 | espacios para buses | 220.50 m2 |
|  | -4.00 | Estacionamiento de abordaje | - | 3.00 | espacios para buses | 120.99 m2 |
|  | -4.00 | Área de estacionamiento de buses | - | 15.00 | espacios para buses | 505.86 m2 |
|  | -4.00 | Circulación de buses | - |  | ** | 796.03 m2 |
| 1. El cálculo de aforo de estos espacios se ha determinado según la espacialidad y distribución del programa propuesto en el expediente de arquitectura. Dichos ambientes se han dimensionado según los requerimientos funcionales de la totalidad del edificio |  |  |  |  |  |  |
| 2. Según el artículo 7 de la Norma A.110 Transportes y Comunicaciones – RNE, se requerirán cuatro (4) sistemas de aparatos completos correspondientes el aforo máximo estimado. Sin embargo, debido a que existen dos niveles con alta confluencia de gente, se utilizarán bloques de baños de tres (3) aparatos en cada nivel. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Según el artículo 15 de la Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores – RNE, se requerirá un (1) sistema de aparatos sanitarios adicionales en cada batería de baños |  |  |  |  |  |  |
| 4. Se usa el índice de Restaurante – Cocina de la categoría Comercio del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 5. Se usa el índice de Comida rápida al paso – Cocina de la categoría Comercio del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 6. Se usa el índice de Restaurante – Área de Mesas de la categoría Comercio del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 7. Se usa el índice de Salas de exposición de la categoría Servicios Comunales del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 8. Se usa el índice de Salas de espera de la categoría Salud del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 9. Se usa el índice de Tienda independiente en 1er piso de la categoría Comercio del Cálculo de aforo de CENEPRED |  |  |  |  |  |  |
| 10. Se ha tomado un estimado de 2.5 m2 por persona para el cálculo de aforo de las plazas exteriores al edificio. |  |  |  |  |  |  |
| * Áreas complementarias o de servicio que no se dimensionan respecto al aforo |  |  |  |  |  |  |
| ** Áreas de transición y circulación que se dimensionan a partir de la propuesta de arquitectura |  |  |  |  |  |  |

Figura N°34: Propuesta de arquitectura de la Estación Central Huanipaca

Elaboración: Consorcio Choquequirao.

TECNOLOGÍA

Las estaciones centrales se han diseñado a partir de un sistema constructivo mixto, detallado en la siguiente tabla:

Tabla 32. TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LAS ESTACIONES CENTRALES

| Estaciones Centrales – Tecnología |  |
| --- | --- |
| Componentes | Tipo |
| Cubierta | Tecno techo con aislamiento térmico |
| Vigas | Madera Laminada |
| Columnas | Concreto Armado |
| Muros | Concreto Armado |
| Piso | Concreto Armado |
| Cimentaciones | Concreto Armado |
| Tratamiento exterior | Contención de taludes con Geo celdas |

Elaboración: Consorcio Choquequirao.

Figura N°35: Vista 3D de espacio de espera en la Estación Central Yanama.

SECCIÓN 4: PARA LAS ESTACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE

Las Estaciones del Transporte por Cable son aquellas instalaciones donde se realizará el embarque y desembarque de pasajeros que harán uso de los teleféricos. El tamaño de las estaciones de salida y llegada está definido por la tecnología de transporte (teleféricos) y la capacidad de las cabinas (100 pasajeros). Por ello se requiere un área suficiente para el embarque y desembarque adecuado en las estaciones.

  - MARCO NORMATIVO APLICABLE

- A.010 DEL RNE Condiciones Generales de Diseño, que establece los criterios y requisitos mínimos que deberán cumplir las edificaciones en general, para garantizar la seguridad, funcionalidad, habitabilidad y adecuación al entorno y protección del medio ambiente.

- A.070 DEL RNE Comercio, que define y regula las características y requisitos que deben reunir las edificaciones destinadas a desarrollar actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes y servicios, con el fin de asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita su desarrollo.

- A.080 DEL RNE Oficinas, que define y regula las características y requisitos que deben reunir las edificaciones destinadas a la prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y afines de carácter público o privado.

  - A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad, que define y regula las características y requisitos que deben tener las edificaciones en general para permitir que las personas con discapacidad puedan usar sus servicios.

- A.130 Requisitos de Seguridad, que define, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen por objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación.

- Otras, según corresponda.

  - PLANTEAMIENTO TÉCNICO

ESTACIONES DE SALIDA

DESCRIPCIÓN

La Estación de Salida define el inicio de la ruta de teleférico y recibe a los visitantes que llegan desde estación Central a través de los buses lanzadera. A diferencia de las estaciones Centrales, la estación de salida no contará con servicios complementarios ya que servirá sólo para el abordaje de las cabinas. Ésta contendrá todos los componentes mecánicos para el óptimo funcionamiento del sistema de transporte por cable. La ubicación se planteará según los estudios de ingeniería mecánica que sustentarán la efectividad del trazado del sistema. Las estaciones de salida se encontrarán en los siguientes puntos según la alternativa propuesta, Abra San Juan (Ruta norte) y Kiuñalla (Ruta sur).

Los espacios para los visitantes son protegidos con cubiertas, alineadas a cada una de las líneas de cable. Debido a la distancia entre ambas plataformas de embarque y desembarque, las coberturas se separan para fragmentar las superficies y disminuir la escala de la intervención en lo posible. La parte posterior de la estación requiere una plaza de llegada y vía vehicular de acceso para la circulación de los buses lanzadera. De esta manera la estación de salida se compone en un edificio casi simétrico, que responde a las líneas de teleférico y al flujo de los usuarios

Localización

Al igual que el resto de las instalaciones turísticas propuestas, el emplazamiento no sólo se ha definido mediante el estudio técnico, sino con la validación de los polígonos de emplazamiento por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDC). Esta decisión parte de la evaluación de alternativas técnicas donde se determinó la ubicación de la estación de salida Abra San Juan (Ruta norte) y Huanipaca (Ruta sur).

Las estaciones de salida se emplazan en terrenos que no presenten compromiso arqueológico evidente (superficialmente), especialmente porque la tecnología de teleférico requiere implementar un espacio soterrado para la maquinaria que esté correctamente anclada al suelo.

DIMENSIONAMIENTO

Las Estaciones de salida contienen espacios tanto para los usuarios como para la maquinaria. El segundo aspecto es el que determina la magnitud de la edificación debido a sus dimensiones. La mayor parte de la maquinaria se encuentra en un espacio soterrado diseñado especialmente para su funcionamiento.

Los espacios destinados para el uso de los usuarios comprenden las bahías de estacionamiento de buses, la plaza de llegada, las zonas de espera, las plataformas de embarque y plataformas de desembarque. Los buses considerados para el diseño del sistema de lanzadera tienen una capacidad máxima de 25 a 31 pasajeros.

Por otro lado, para el funcionamiento de la estación se requiere una cabina de mando para ambas plataformas de embarque y espacios para los trabajadores del teleférico.

El dimensionamiento de las Estaciones de Salida se ha realizado considerando el aforo estimado proveniente del embarque y desembarque de las cabinas, las cuales tienen capacidad para 100 personas. Además del personal técnico que operara durante todo momento en las estaciones, por lo que, el aforo de las áreas interiores de ambas estaciones es de 208 personas. Adicionalmente, se proponen áreas exteriores que varían según el entorno y la topografía donde se emplaza cada estación. Finalmente, el aforo calculado para la Estación de Salida Abra San Juan es de 510 turistas y para la Estación de Salida Kiuñalla de 532 personas.

Por lo tanto, las Estaciones de Salida de Abra San Juan y de Kiuñalla cuentan con distintas áreas según el aforo requerido y el diseño específico del sistema de transporte por cable para cada línea.

Tabla 33. CÁLCULO DE AFORO DE LA ESTACIÓN DE SALIDA SAN JUAN

| ES01 – ESTACIÓN DE SALIDA ABRA SAN JUAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | NIVEL | NOMBRE DE AMBIENTE | AFORO | ÍNDICE |  | ÁREA CONSTRUIDA |
| Áreas interiores |  |  | 208 |  |  | 2194.53 m2 |
| Administración y mantenimiento | 0.00 | Local de Mando | 4 | 4.00 | m2 por persona 1 | 17.26 m2 |
|  | 0.00 | Comedor administrativo | 4 | 3.00 | m2 por persona 1 | 11.32 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos de Administración | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 6.99 m2 |
|  | 0.00 | Depósito de Basura | - |  | * | 10.07 m2 |
| Servicios | 0.00 | Tópico | 3 | 3.00 | m2 por persona 1 | 10.10 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Hombres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 19.04 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Mujeres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 14.63 m2 |
|  | 0.00 | Almacén | - |  | * | 3.02 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Discapacitados | - | 1.00 | bloques de aparatos 3 | 4.80 m2 |
| Área de maquinas | -3.00 | Mantenimiento | - |  | ** | 169.85 m2 |
|  | -3.00 | Paso de Cable | - |  | ** | 52.33 m2 |
|  | -6.80 | Pasillo de Conexión | - |  | ** | 145.88 m2 |
|  | -6.80 | Sala de Maquinas | - |  | ** | 460.28 m2 |
|  | -6.80 | Local generadores | - |  | ** | 73.11 m2 |
|  | -6.80 | Local de cuadros eléctricos | - |  | ** | 20.84 m2 |
|  | -6.80 | Local de transformadores | - |  | ** | 50.66 m2 |
| Zonas de espera y abordaje | 0.00 | Área de embarque | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 258.34 m2 |
|  | 0.00 | Área de desembarque | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 300.40 m2 |
| Circulación y estructuras | 0.00 | Nivel de ingreso | - |  | ** | 228.55 m2 |
|  | -3.00 | Nivel de máquinas | - |  | ** | 172.81 m2 |
|  | -6.80 | Nivel de máquinas | - |  | ** | 164.25 m2 |
| Áreas exteriores |  |  | 362 |  |  | 1294.62 m2 |
| Visitantes | 0.00 | Plaza de ingreso* | 210 | 2.00 | m2 por persona 5 | 419.91 m2 |
|  | 0.00 | Área de espera | 152 | 2.00 | m2 por persona 5 | 303.79 m2 |
| Buses | 0.00 | Anden de buses | - | 3.00 | espacios para buses | 252.58 m2 |
|  | -6.80 | Patio de mantenimiento | - |  | ** | 318.34 m2 |
| TOTAL |  |  | 510 |  |  | 3489.15 m2 |
| 1. El cálculo de aforo de estos espacios se ha determinado según la espacialidad y distribución del programa propuesto en el expediente de arquitectura. Dichos ambientes se han dimensionado según los requerimientos funcionales de la totalidad del edificio |  |  |  |  |  |  |
| 2. Según el artículo 7 de la Norma A.110 Transportes y Comunicaciones – RNE, se requerirán tres (3) sistemas de aparatos completos correspondientes el aforo máximo estimado. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Según el artículo 15 de la Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores – RNE, se requerirá un (1) sistema de aparatos sanitarios adicionales en cada batería de baños |  |  |  |  |  |  |
| 4. Las áreas de embarque y desembarque funcionan de manera intermitente por lo que el cálculo de áreas con el factor de aforo se divide a la mitad. Este aforo debe ser suficiente para cubrir el aforo de 100 pasajeros que permite la cabina. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Se ha tomado un estimado de 2.5 m2 por persona para el cálculo de aforo de las plazas exteriores al edificio. |  |  |  |  |  |  |
| * Áreas complementarias o de servicio que no se dimensionan respecto al aforo |  |  |  |  |  |  |
| ** Las áreas que albergan la maquinaria requerida por el sistema de transporte de cable se encuentran detalladas en el Estudio Específico N°9 Ingeniería de Diseño, del presente informe. |  |  |  |  |  |  |
| *** Áreas de transición y circulación que se dimensionan a partir de la propuesta de arquitectura |  |  |  |  |  |  |

Figura N° 36: Plano de distribución de Estación de Salida San Juan

Elaboración: Consorcio Choquequirao.

Figura N°37: Plano de elevación de Estación de Salida San Juan

Tabla 34. CÁLCULO DE AFORO DE LA ESTACIÓN DE SALIDA KIUÑALLA

| ES02 – ESTACIÓN DE SALIDA KIUÑALLA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | NIVEL | NOMBRE DE AMBIENTE | AFORO | ÍNDICE |  | ÁREA CONSTRUIDA |
| Áreas interiores |  |  | 208 |  |  | 2213.57 m2 |
| Administración y mantenimiento | 0.00 | Local de Mando | 4 | 4.00 | m2 por persona 1 | 16.53 m2 |
|  | 0.00 | Comedor administrativo | 4 | 3.00 | m2 por persona 1 | 11.32 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos de Administración | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 6.99 m2 |
|  | 0.00 | Depósito de Basura | - |  | * | 10.07 m2 |
| Servicios | 0.00 | Tópico | 3 | 3.00 | m2 por persona 1 | 10.10 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Hombres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 19.04 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Mujeres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 14.63 m2 |
|  | 0.00 | Almacén | - |  | * | 3.02 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Discapacitados | - | 1.00 | bloques de aparatos 3 | 4.80 m2 |
| Área de maquinas | -3.00 | Mantenimiento | - |  | ** | 124.40 m2 |
|  | -3.00 | Paso de Cable | - |  | ** | 38.35 m2 |
|  | -6.80 | Pasillo de Conexión | - |  | ** | 87.35 m2 |
|  | -6.80 | Sala de Maquinas | - |  | ** | 460.56 m2 |
|  | -6.80 | Local generadores | - |  | ** | 76.55 m2 |
|  | -6.80 | Local de cuadros eléctricos | - |  | ** | 16.42 m2 |
|  | -6.80 | Local de transformadores | - |  | ** | 28.79 m2 |
| Zonas de espera y abordaje | 0.00 | Área de embarque | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 235.65 m2 |
|  | 0.00 | Área de desembarque | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 312.90 m2 |
| Circulación y estructuras | 0.00 | Nivel de ingreso | - |  | *** | 302.14 m2 |
|  | -3.00 | Nivel de máquinas | - |  | *** | 159.17 m2 |
|  | -6.80 | Nivel de máquinas | - |  | *** | 274.79 m2 |
| Áreas exteriores |  |  | 324 |  |  | 1188.91 m2 |
| Visitantes | 0.00 | Plaza de ingreso* | 154 | 2.00 | m2 por persona 5 | 307.06 m2 |
|  | 0.00 | Área de espera | 170 | 2.00 | m2 por persona 5 | 340.37 m2 |
| Buses | 0.00 | Anden de buses | - | 3.00 | espacios para buses | 252.58 m2 |
|  | -6.80 | Patio de mantenimiento | - |  | ** | 288.90 m2 |
| TOTAL |  |  | 532 |  |  | 3402.48 m2 |
| 1. El cálculo de aforo de estos espacios se ha determinado según la espacialidad y distribución del programa propuesto en el expediente de arquitectura. Dichos ambientes se han dimensionado según los requerimientos funcionales de la totalidad del edificio |  |  |  |  |  |  |
| 2. Según el artículo 7 de la Norma A.110 Transportes y Comunicaciones – RNE, se requerirán tres (3) sistemas de aparatos completos correspondientes el aforo máximo estimado. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Según el artículo 15 de la Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores – RNE, se requerirá un (1) sistema de aparatos sanitarios adicionales en cada batería de baños |  |  |  |  |  |  |
| 4. Las áreas de embarque y desembarque funcionan de manera intermitente por lo que el cálculo de áreas con el factor de aforo se divide a la mitad. Este aforo debe ser suficiente para cubrir el aforo de 80 pasajeros que permite la cabina. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Se ha tomado un estimado de 2.5 m2 por persona para el cálculo de aforo de las plazas exteriores al edificio. |  |  |  |  |  |  |
| * Áreas complementarias o de servicio que no se dimensionan respecto al aforo |  |  |  |  |  |  |
| ** Las áreas que albergan la maquinaria requerida por el sistema de transporte de cable se encuentran detalladas en el Estudio Específico N°9 del presente informe. |  |  |  |  |  |  |
| *** Áreas de transición y circulación que se dimensionan a partir de la propuesta de arquitectura |  |  |  |  |  |  |

Figura N°38: Plano de distribución de Estación de Salida Kiuñalla

Figura N°39: Plano de elevación lateral de Estación de Salida Kiuñalla

Tecnología

El diseño preliminar de las estaciones de salida recomienda un sistema constructivo mixto, detallado en la siguiente tabla:

Tabla 35. TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LAS ESTACIONES DE SALIDA

| Estaciones Salida y Llegada – Tecnología |  |
| --- | --- |
| Componentes |  |
| Cubierta | Tecno techo con aislamiento térmico |
| Vigas | Madera Laminada |
| Columnas | Madera Compuesta |
| Muros | Concreto Armado |
| Piso | Concreto Armado |
| Cimentaciones | Concreto Armado |
| Tratamiento exterior | Contención de taludes con Geo celdas, Pavimentos de piedra, Vegetación arbórea y arbustiva. |

ESTACIÓN INTERMEDIA

Descripción

La estación Intermedia se encarga de conectar dos trazos de teleférico y transferir a sus pasajeros de una cabina a otra. Este tipo de estación aparece cuando no es posible la construcción un trazado único y directo entre la estación de Salida y la estación de Llegada; cuando la distancia es mayor a la soportada por el sistema; o cuando se requiere un cambio de Angulo. La ubicación es planteada de acuerdo a los estudios de ingeniería mecánica que sustentarán la efectividad del trazado del sistema.

Localización

La estación intermedia se ha propuesto solo para la Zona Norte, y se emplazará en la zona cercana al Campamento Maizal. Esta ubicación se plantea según los estudios de ingeniería mecánica que sustentarán la efectividad del trazado del sistema. Asimismo, al ser un lugar de transición, contará con los servicios mínimos y requeridos que requieran tanto los visitantes como para los operarios.

Resulta fundamental precisar que, para el polígono de la Estación Intermedia Maizal, se evaluaron 02 (dos) alternativas técnicas. La primera alternativa es la que topográficamente resulta en un menor impacto paisajístico y en un mejor volumen de afectación al territorio. Además de contar el espacio óptimo para la ubicación de las dos plantas técnicas que necesita la Estación Intermedia. Sin embargo, en una visita junto al equipo técnico de la DDC, recomendó buscar una alternativa distinta ya que esta encontraba cerca de componentes de interés arqueológico.

La segunda alternativa, recomendada por la DDC, fue aprobada debido a que no se evidenciaba compromiso arqueológico en dicha área. No obstante, las dimensiones resultantes por los requerimientos técnicos del sistema de transporte por cable y las condiciones de acceso vehicular exigen una considerable cantidad de excavación. Esto debido a las características geográficas del lugar, un pendiente promedio 45 grados, la cual demanda una excavación que resulta en taludes de aproximadamente 60 metros de altura para poder habilitar los componentes técnicos en mención. En este emplazamiento, es técnicamente imposible ubicar las dos plantas técnicas de ambas rutas de teleférico en la misma cota, por lo que se necesitaba salvar esta diferencia de nivel con rampas y accesos que definen esta alternativa como inviable.

Esta operación, no solo implica la modificación de la ruta de caminata, sino un considerable impacto al paisaje natural, y cultural; así como a los ecosistemas y morfología del entorno. Si bien se intentó resolver estas condiciones técnicas, con un costo elevado en la ejecución, se considera que esta acción contradice las virtudes que se busca lograr con la implementación del proyecto. Lograr una propuesta que armonice con el territorio no puede deteriorar un componente fundamental como es el valor paisajístico del lugar.

Finalmente, se decidió por continuar con la primera alternativa ya que es la única opción técnicamente factible por factor condicionante de topografía y en la que existe la menor afectación al paisaje natural y cultural del Monumento Arqueológico de Choquequirao.

DIMENSIONAMIENTO

La estación intermedia alberga una cantidad mínima de usos para reducir el impacto en el territorio, además de tener la función principal de ser un espacio de transición. Contiene los espacios mínimos requeridos tanto para los usuarios como para la maquinaria del sistema de transporte por cable. El segundo aspecto es el que determina la magnitud de la edificación debido a sus dimensiones. La mayor parte de la maquinaria se encuentra en un espacio soterrado diseñado especialmente para su funcionamiento.

Los espacios destinados para el uso de los usuarios comprenden las plataformas de embarque, plataformas de desembarque, los espacios de espera y el mirador, que se encuentra a la salida del edificio. Además, se brindan espacios de servicios higiénicos y tópico.

Por otro lado, para el funcionamiento de la estación se requiere una cabina de mando para ambas plataformas de embarque y espacios para los trabajadores del teleférico.

El dimensionamiento de la Estación Intermedia se ha realizado considerando el aforo estimado proveniente del embarque y desembarque de las cabinas de dos teleféricos, cada cabina con una capacidad de 100 personas. Además del personal técnico que operara durante todo momento en las estaciones, por lo que, el aforo de las áreas interiores de esta estación es de 407 personas.

Finalmente, la estación intermedia cuenta con distintas áreas según el aforo requerido y el diseño específico del sistema de transporte por cable para cada línea.

Tabla 36. CÁLCULO DE AFORO DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA MAIZAL

| EI01 - ESTACIÓN INTERMEDIA MAIZAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | NIVEL | NOMBRE DE AMBIENTE | AFORO | ÍNDICE |  | ÁREA CONSTRUIDA |
| Áreas interiores |  |  | 407 |  |  | 3712.74 m2 |
| Administración y mantenimiento | 0.00 | Local de Mando | 4 | 4.00 | m2 por persona 1 | 16.44 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos de Administración | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 4.05 m2 |
|  | 0.00 | Depósito de Basura | - |  | * | 18.29 m2 |
| Servicios | 0.00 | Tópico | 3 | 3.00 | m2 por persona 1 | 18.85 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Hombres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 26.48 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Mujeres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 20.66 m2 |
|  | 0.00 | Depósito | - |  | * | 16.91 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Discapacitados | - | 1.00 | bloques de aparatos 3 | 6.20 m2 |
| Área de maquinas | -6.80 | Local de generadores (Salida) | - |  | ** | 28.35 m2 |
|  | -6.80 | Cuarto eléctrico (Salida) | - |  | ** | 14.00 m2 |
|  | -6.80 | Local de transformadores (Salida) | - |  | ** | 19.43 m2 |
|  | -6.80 | Depósito (Salida) | - |  | ** | 52.38 m2 |
|  | -6.80 | Área de máquinas (Salida) | - |  | ** | 467.19 m2 |
|  | -3.50 | Área de máquinas (Llegada) | - |  | ** | 150.73 m2 |
|  | -4.50 | Área de máquinas (Llegada) | - |  | ** | 122.55 m2 |
|  | -9.10 | Foso de poleas (Llegada) | - |  | ** | 86.94 m2 |
| Zonas de espera y abordaje | 0.00 | Área de embarque (Salida) | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 221.53 m2 |
|  | 0.00 | Área de desembarque (Salida) | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 105.16 m2 |
|  | 0.00 | Área de embarque (Llegada) | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 142.56 m2 |
|  | 0.00 | Área de desembarque (Llegada) | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 99.14 m2 |
| Circulación y estructuras | 0.00 | Nivel de ingreso | - |  | ** | 1819.98 m2 |
|  | 6.80 | Nivel de máquinas | - |  | ** | 254.92 m2 |
| TOTAL |  |  | 407 |  |  | 3712.74 m2 |
| 1. El cálculo de aforo de estos espacios se ha determinado según la espacialidad y distribución del programa propuesto en el expediente de arquitectura. Dichos ambientes se han dimensionado según los requerimientos funcionales de la totalidad del edificio |  |  |  |  |  |  |
| 2. Según el artículo 7 de la Norma A.110 Transportes y Comunicaciones - RNE, se requerirán tres (3) sistemas de aparatos completos correspondientes el aforo máximo estimado. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Según el artículo 15 de la Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores - RNE, se requerirá un (1) sistema de aparatos sanitarios adicionales en cada batería de baños |  |  |  |  |  |  |
| 4. Las áreas de embarque y desembarque funcionan de manera intermitente por lo que el cálculo de áreas con el factor de aforo se divide a la mitad. Este aforo debe ser suficiente para cubrir el aforo de 100 pasajeros que permite la cabina. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Se ha tomado un estimado de 2.5 m2 por persona para el cálculo de aforo de las plazas exteriores al edificio. |  |  |  |  |  |  |
| * Áreas complementarias o de servicio que no se dimensionan respecto al aforo |  |  |  |  |  |  |
| ** Las áreas que albergan la maquinaria requerida por el sistema de transporte de cable se encuentran detalladas en el Estudio Específico N°9 Ingeniería de Diseño, del presente informe. |  |  |  |  |  |  |
| *** Áreas de transición y circulación que se dimensionan a partir de la propuesta de arquitectura |  |  |  |  |  |  |

Figura N°40: Plano de distribución de Estación Intermedia Maizal (Llegada del primer tramo)

Figura N°41: Plano de elevación lateral de Estación Intermedia Maizal (Llegada del primer tramo)

Tecnología

El diseño preliminar de las estaciones de salida recomienda un sistema constructivo mixto, detallado en la siguiente tabla:

Tabla 37. TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LAS ESTACIÓN INTERMEDIA

| Estación Intermedia - Tecnología |  |
| --- | --- |
| Componentes |  |
| Cubierta | Tecno techo con aislamiento térmico |
| Vigas | Madera Laminada |
| Columnas | Madera Compuesta |
| Muros | Concreto Armado |
| Piso | Concreto Armado |
| Cimentaciones | Concreto Armado |
| Tratamiento exterior | Contención de taludes con Geo celdas, Pavimentos de piedra , Vegetación arbórea y arbustiva. |

Elaboración: Consorcio Choquequirao.

ESTACIONES DE LLEGADA

Descripción

La estación de llegada define el punto final de la ruta de teleférico y se encarga de recibir a los visitantes que llegan al Monumento Arqueológico de Choquequirao a través de las cabinas. Ésta contará con espacios de espera y servicios complementarios tanto para los visitantes que llegan como para los que esperan el retorno a la estación de salida. La ubicación se plantea de acuerdo a los estudios de ingeniería mecánica que sustentarán la efectividad del trazado del sistema. Las estaciones de salida se encontrarán en los siguientes puntos según la alternativa propuesta, Abra Choquequirao (Zona Norte) y en el área cercana a Casa Sacerdotal denominada Lucas (Zona Sur).

Localización

El emplazamiento de las estaciones de llegada también se encuentra basado en los requerimientos del sistema de teleférico.  Debido a que el espacio de las estaciones de llegada es considerablemente más estrecho, se desarrolla una única cubierta que se adapta a la pendiente lateral del terreno. Las estaciones de llegada constan de un único espacio que se adapta a la pendiente del terreno para minimizar el impacto de la estación en el territorio

Tamaño

Las Estaciones de llegada albergan una cantidad mínima de usos para reducir el impacto en el MACH. Contienen espacios tanto para los usuarios como para la maquinaria del sistema de transporte por cable. El segundo aspecto es el que determina la magnitud de la edificación debido a sus dimensiones. La mayor parte de la maquinaria se encuentra en un espacio soterrado diseñado especialmente para su funcionamiento.

Los espacios destinados para el uso de los usuarios comprenden las plataformas de embarque, plataformas de desembarque, los espacios de espera y el mirador, que se encuentra a la salida del edificio. Además, se brindan espacios de servicios higiénicos y tópico.

Por otro lado, para el funcionamiento de la estación se requiere una cabina de mando para ambas plataformas de embarque y espacios para los trabajadores del teleférico.

El dimensionamiento de las Estaciones de Llegada se ha realizado considerando el aforo estimado proveniente del embarque y desembarque de las cabinas (100 personas por cabina), sumado a las colas que podrían generarse en estas estaciones debido al flujo de turistas calculado en el análisis técnico del Tamaño. Además del personal técnico que operara durante todo momento en las estaciones, por lo que, el aforo de las áreas interiores de ambas estaciones es alrededor de 370 personas. Adicionalmente, se proponen áreas exteriores que varían según el entorno y la topografía donde se emplaza cada estación. Finalmente, el aforo calculado para la Estación de Llegada Abra Choquequirao es de 531 turistas y para la Estación de Llegada Unión de 431 personas.

Finalmente, las Estaciones de Llegada de Abra Choquequirao y de Unión cuentan con distintas áreas según el aforo requerido y el diseño específico del sistema de transporte por cable para cada línea.

Tabla 38. CALCULO DE AFORO DE LA ESTACIÓN DE LLEGADA ABRA CHOQUEQUIRAO

| ELL01 - ESTACIÓN DE LLEGADA ABRA CHOQUEQUIRAO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | NIVEL | NOMBRE DE AMBIENTE | AFORO | ÍNDICE |  | ÁREA CONSTRUIDA |
| Áreas interiores |  |  | 372 |  |  | 1358.11 m2 |
| Administración y mantenimiento | 0.00 | Local de Mando | 2 | 4.00 | m2 por persona 1 | 8.22 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos de Administración | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 3.05 m2 |
|  | 0.00 | Depósito | - |  | * | 9.77 m2 |
| Servicios | 0.00 | Tópico | 3 | 4.00 | m2 por persona 1 | 12.24 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Hombres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 19.28 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Mujeres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 18.23 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Discapacitados | - | 1.00 | bloques de aparatos 3 | 5.70 m2 |
| Área de maquinas | -4.50 | Área de máquinas | - |  | ** | 191.09 m2 |
|  | -6.00 | Área de máquinas | - |  | ** | 130.65 m2 |
|  | -9.10 | Área de máquinas | - |  | ** | 39.42 m2 |
| Zonas de espera y abordaje | 0.00 | Área de espera | 167 | 2.00 | m2 por persona 4 | 333.03 m2 |
|  | 0.00 | Área de embarque | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 156.86 m2 |
|  | 0.00 | Área de desembarque | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 101.41 m2 |
| Circulación y estructuras | 0.00 | Nivel de ingreso | - |  | ** | 185.69 m2 |
|  | -4.50 | Nivel de máquinas | - |  | ** | 82.74 m2 |
|  | -6.00 | Nivel de máquinas | - |  | ** | 31.05 m2 |
|  | -9.10 | Nivel de máquinas | - |  | ** | 29.68 m2 |
| Áreas exteriores |  |  | 159 |  |  | 339.54 m2 |
| Visitantes | -3.00 | Plaza mirador | 159 | 2.00 | m2 por persona 5 | 318.43 m2 |
|  | 0.00 | Circulación exterior | - |  | *** | 21.11 m2 |
| TOTAL |  |  | 531 |  |  | 1697.65 m2 |
| 1. El cálculo de aforo de estos espacios se ha determinado según la espacialidad y distribución del programa propuesto en el expediente de arquitectura. Dichos ambientes se han dimensionado según los requerimientos funcionales de la totalidad del edificio |  |  |  |  |  |  |
| 2. Según el artículo 7 de la Norma A.110 Transportes y Comunicaciones - RNE, se requerirán tres (3) sistemas de aparatos completos correspondientes el aforo máximo estimado. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Según el artículo 15 de la Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores - RNE, se requerirá un (1) sistema de aparatos sanitarios adicionales en cada batería de baños |  |  |  |  |  |  |
| 4. Las áreas de embarque y desembarque funcionan de manera intermitente por lo que el cálculo de áreas con el factor de aforo se divide a la mitad. Este aforo debe ser suficiente para cubrir el aforo de 80 pasajeros que permite la cabina. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Se ha tomado un estimado de 2.00 m2 por persona para el cálculo de aforo de las plazas exteriores al edificio. |  |  |  |  |  |  |
| * Áreas complementarias o de servicio que no se dimensionan respecto al aforo |  |  |  |  |  |  |
| ** Las áreas que albergan la maquinaria requerida por el sistema de transporte de cable se encuentran detalladas en el Estudio Específico N°9 Ingeniería de Diseño, del presente informe. |  |  |  |  |  |  |
| *** Áreas de transición y circulación que se dimensionan a partir de la propuesta de arquitectura |  |  |  |  |  |  |

Elaboración: Consorcio Choquequirao.

Tabla 39. CALCULO DE AFORO DE LA ESTACIÓN DE LLEGADA UNIÓN

| ELL02 - ESTACIÓN DE LLEGADA UNIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | NIVEL | NOMBRE DE AMBIENTE | AFORO | ÍNDICE |  | ÁREA CONSTRUIDA |
| Áreas interiores |  |  | 365 |  |  | 1366.65 m2 |
| Administración y mantenimiento | 0.00 | Local de Mando | 2 | 4.00 | m2 por persona 1 | 7.89 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos de Administración | - | 1.00 | bloques de aparatos 1 | 3.05 m2 |
|  | 0.00 | Depósito | - |  | * | 9.76 m2 |
| Servicios | 0.00 | Tópico | 3 | 4.00 | m2 por persona 1 | 12.32 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Hombres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 19.28 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Mujeres | - | 3.00 | bloques de aparatos 2 | 15.77 m2 |
|  | 0.00 | Servicios Higiénicos Discapacitados | - | 1.00 | bloques de aparatos 3 | 5.70 m2 |
| Área de maquinas | -4.50 | Área de máquinas | - |  | ** | 171.28 m2 |
|  | -6.00 | Área de máquinas | - |  | ** | 151.89 m2 |
|  | -9.10 | Área de máquinas | - |  | ** | 68.05 m2 |
| Zonas de espera y abordaje | 0.00 | Área de espera | 160 | 2.00 | m2 por persona 4 | 319.33 m2 |
|  | 0.00 | Área de embarque | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 153.00 m2 |
|  | 0.00 | Área de desembarque | 100 | 0.80 | m2 por persona 4 | 111.55 m2 |
| Circulación y estructuras | 0.00 | Nivel de ingreso | - |  | ** | 195.83 m2 |
|  | -4.50 | Nivel de máquinas | - |  | ** | 71.84 m2 |
|  | -6.00 | Nivel de máquinas | - |  | ** | 7.87 m2 |
|  | -9.10 | Nivel de máquinas | - |  | ** | 42.24 m2 |
| Áreas exteriores |  |  | 67 |  |  | 154.67 m2 |
| Visitantes | -3.00 | Plaza mirador | 67 | 2.00 | m2 por persona 5 | 133.56 m2 |
|  | 0.00 | Circulación exterior | - |  | *** | 21.11 m2 |
| TOTAL |  |  | 431 |  |  | 1521.32 m2 |
| 1. El cálculo de aforo de estos espacios se ha determinado según la espacialidad y distribución del programa propuesto en el expediente de arquitectura. Dichos ambientes se han dimensionado según los requerimientos funcionales de la totalidad del edificio |  |  |  |  |  |  |
| 2. Según el artículo 7 de la Norma A.110 Transportes y Comunicaciones - RNE, se requerirán tres (3) sistemas de aparatos completos correspondientes el aforo máximo estimado. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Según el artículo 15 de la Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores - RNE, se requerirá un (1) sistema de aparatos sanitarios adicionales en cada batería de baños |  |  |  |  |  |  |
| 4. Las áreas de embarque y desembarque funcionan de manera intermitente por lo que el cálculo de áreas con el factor de aforo se divide a la mitad. Este aforo debe ser suficiente para cubrir el aforo de 80 pasajeros que permite la cabina. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Se ha tomado un estimado de 2.00 m2 por persona para el cálculo de aforo de las plazas exteriores al edificio. |  |  |  |  |  |  |
| * Áreas complementarias o de servicio que no se dimensionan respecto al aforo |  |  |  |  |  |  |
| ** Las áreas que albergan la maquinaria requerida por el sistema de transporte de cable se encuentran detalladas en el Estudio Específico N°9 Ingeniería de Diseño, del presente informe. |  |  |  |  |  |  |
| *** Áreas de transición y circulación que se dimensionan a partir de la propuesta de arquitectura |  |  |  |  |  |  |

Figura N°42: Plano de distribución de Estación de Llegada Unión

Figura N°43: Plano de elevación lateral de Estación de Llegada Unión.

Tecnología

El diseño preliminar de las estaciones de salida recomienda un sistema constructivo mixto, detallado en la siguiente tabla:

Tabla 40. TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LAS ESTACIONES DE LLEGADA

| Estaciones Salida y Llegada - Tecnología |  |
| --- | --- |
| Componentes |  |
| Cubierta | Tecno techo con aislamiento térmico |
| Vigas | Madera Laminada |
| Columnas | Madera Compuesta |
| Muros | Concreto Armado |
| Piso | Concreto Armado |
| Cimentaciones | Concreto Armado |
| Tratamiento exterior | Contención de taludes con Geo celdas, Pavimentos de piedra, Vegetación arbórea y arbustiva. |

Elaboración: Consorcio Choquequirao.

SECCIÓN 5: CAMINOS PEATONALES

Se propone la construcción de dos nuevos caminos peatonales que conectarán las futuras estaciones de llegada del transporte por cable, con los recorridos internos existentes.

El primer tramo inicia en la Estación de Llegada Abra Choquequirao y desciende con un desarrollo de aproximadamente 2.5 km hasta conectarse con el camino de herradura Yanama – Pinchaynuyoc – Mach, por la zona norte. Este tramo, será diseñado con un ancho de entre 1.0 a 1.5 metros, utilizando principalmente materiales naturales de la zona, como piedra y tierra compactada. Su diseño deberá minimizar la intervención sobre el terreno y respetar una pendiente preferentemente menor al 10%, con máximos de 12% hasta 15% en tramos cortos. Se incluirán sistemas de drenaje a lo largo del recorrido, como cunetas revestidas y pasos de agua, para evitar la erosión durante la temporada de lluvias. En áreas sensibles, como pendientes pronunciadas, se deberá prever el uso de escalones o elementos de contención.

Asimismo, se deberá implementar señalización informativa y orientativa para guiar a los visitantes y promover las buenas prácticas del Usuario en cumplimiento de las disposiciones nacionales y locales publicadas por entidades como el MINCETUR, ACR Choquequirao, MINCUL, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, entre otros. Finalmente, se deberá contemplar la instalación de al menos dos zonas de descansos entre el inicio y final del tramo.

El segundo tramo inicia en la Estación de Llegada Unión y continua por la misma cota hasta llegar al recorrido interno del MACH. El diseño de este tramo deberá contemplar la mínima intervención sobre el suelo natural al encontrarse cerca de la zona monumental de Choquequirao. El ancho promedio será de 1.0 metro. Para proteger el suelo natural, el diseño deberá contemplar el uso de sistemas de protección como el uso de pasarelas, entablados, geotextiles, plataformas u otros elementos que permita evitar el contacto directo del paso de los usuarios con el suelo.   El acabado será rústico, utilizando los materiales disponibles en la zona, como piedra y grava, para mantener la armonía visual con el entorno. El trazado seguirá las curvas de nivel para reducir el impacto sobre el suelo y minimizar riesgos de deslizamiento. Asimismo, se deberá contemplar la instalación de elementos de drenaje a lo largo del camino.

Figura N°44: Plano de ubicación de los Caminos Peatonales.

SECCIÓN 6: PARA LOS BUSES

  - ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A continuación, se presentan los aspectos técnicos mínimos que deberán cumplir los buses que serán adquiridos durante la Concesión, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad, eficiencia energética y accesibilidad necesarios para la operación del sistema de transporte. Los vehículos deberán encontrarse en conformidad con las normativas vigentes y responder adecuadamente a las necesidades de los usuarios.

Tabla 41. TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LAS ESTACIONES DE LLEGADA

| Estaciones Salida y Llegada - Tecnología |  |
| --- | --- |
| Motor y Suspensión |  |
| Torque Máximo | 59/1400 |
| Tipo de Combustible | Diesel u otros |
| Cilindrada (cc) | 3933 |
| Numero de Cilindros | 4.00 |
| Transmisión / N° de Velocidades | Mecánica / 5+1 |
| Tracción posterior | 4x2 |
| Dimensiones |  |
| Largo (mm) | 7065 |
| Ancho (mm) | 2035 |
| Altura (mm) | 2755 |
| Carga Útil (kg) | 1885 |
| Número de Pasajeros | 25 |
| Seguridad |  |
| Freno de motor | Con control electrónico y mando al vacío |
| Frenos delanteros | Tambor / Zapatas |
| Frenos posteriores | Tambor / Zapatas |
| Confort y Conveniencia |  |
| Aire Acondicionado | Si |
| Equipamiento Adicional |  |
| Número de Asientos | 26 |
| Tacógrafo Digital | Si |
| Radio | Si |
| GPS | Si |

# ANEXO 08: ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE OBRAS

## ANEXO 08 - APÉNDICE 1 – ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE LOS TELEFÉRICOS Y ESTACIONES DEL TELEFERICO

      - OBJETO

El siguiente documento tiene por objeto definir los requerimientos mínimos para la elaboración del EDI de Obras, así como los documentos que lo integran.

      - NORMATIVA

La ejecución del EDI de Obras deberá realizarse de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, considerando las normas técnicas respectivas, así como sus modificaciones y actualizaciones. En caso de contradicción o ambigüedad entre la normativa nacional y la norma internacional, prima la norma nacional.

El CONCESIONARIO es responsable de considerar las Leyes y Disposiciones Aplicables para el cumplimiento de sus obligaciones, entre las que se encuentran, como referencia, las siguientes:

2.1. BASE LEGAL NACIONAL

2.1.1. BASE LEGAL GENERAL

- Ley General del Ambiente, aprobada por la Ley Nro. 28611.

- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobada por la Ley Nro. 29664; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro.

- Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, aprobada por la Ley Nro. 29090, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 029-2019-VIVIENDA

- Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Legislativo Nro. 1362, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 240-2018-EF

- Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2022-2030, aprobado por Decreto Supremo Nro. 115-2022-PCM.

- Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, aprobado por Decreto Supremo 038-2021-PCM

- Reglamento de Valores Máximos Admisibles para las Descargas Residuales no Domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010-2019-VIVIENDA.

- Código Técnico de Construcción Sostenible, aprobado por Decreto Supremo Nro. 014 2021-VIVIENDA.

- Norma Técnica de Metrados, aprobada por Resolución Directoral Nro. 073 010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

- Norma Técnica “Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos Verticales”, aprobada por Resolución Jefatural Nro. 057-2016/IGN/UCNN.

- Formatos relativos a los procedimientos de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación, aprobado por Resolución Ministerial No. 326-2015-VIVIENDA.

2.1.2 NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006 VIVIENDA, en lo que corresponda.

- Resolución Ministerial No. 305-2017- VIVIENDA, mediante la cual se aprueban los Formatos y Formularios relativos a los procedimientos de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación bajo el marco de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

2.1.3. NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

2.1.3.1. Sistema de Seguridad

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007, Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la Información.

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2008, Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información.

- Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 – Señales de Seguridad

- Norma Técnica Peruana NTP-350.043-1 Extintores portátiles. Selección, Distribución, Inspección, Mantenimiento, Recarga y Pruebas Hidrostáticas.

- Norma Técnica Peruana NTP 399.009- Colores Patrones utilizados en Señales y Colores de Seguridad.

- Norma Técnica Peruana NTP 399.010-2016- Señales de seguridad.

- Norma Técnica Peruana NTP-833.030- Rotulado de Extintores.

- DS.042-F Reglamento de Seguridad Industrial.

- NFPA 72: Código Nacional de Alarmas de incendios.

- NFPA101: Life Safety Code.

2.1.3.2. Estructuras

- Norma Técnica E.020-Cargas, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.030 - Diseño Sismorresistente, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.050 - Suelos y Cimentaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.060 - Concreto Armado, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.070 - Albañilería, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.090 -Estructuras Metálicas, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

2.1.3.3. Mecánicas

- Norma Técnica de Edificación E.M. 040 - Instalaciones de Gas, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.M. 030 - Instalaciones de ventilación, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.M. 070 - Transporte Mecánico, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

2.1.3.4. Telecomunicaciones

- Norma EM.020 - Instalaciones de Comunicaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007, Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la Información.

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014, Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información.

2.1.3.5. Otros para cableado estructurado:

- Código Nacional de Electricidad (Utilización), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08

- Código Nacional de Electricidad (Suministro), aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 214-2011- MEM-DM

- Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexión a tierra (ECT)

- Las prescripciones del Estándar IEEE STD 142 – 1991 Tierra única

- Norma Técnica ANSI/TIA – 942

- Norma Técnica ANSI/TIA/EIA - 568B

- Norma Técnica EIA/TIA 568B.1

- Norma Técnica EIA/TIA 568B.2

- Norma Técnica EIA/TIA 568B.3

- Norma Técnica ANSI/TIA/EIA – 569-A

- Norma Técnica ANSI/TIA/EIA – 569-B

- Norma Técnica J-STD-607 A: Requerimiento para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones y edificios comerciales.

- Norma Técnica NFPA 75

- Norma Técnica NFPA 2001

- Norma Técnica NFPA 72

- Norma Técnica Norma NFPA 70, Artículo 250

- Norma Técnica Norma NFPA 101: Código de seguridad humana.

2.1.3.6. Eléctricas

- Código Nacional de Electricidad (Suministro), aprobado por Resolución Ministerial N° 214–2011–MEM/DM Código Nacional de Electricidad (Utilización), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08

- Norma EM.110 Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma EM.080 - Instalaciones de Energía Sola, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma EM.010. instalaciones Eléctricas Interiores, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución, aprobado por Resolución Ministerial N°RD-018-2002–EM/DGE

- Norma Técnica Peruana NTP-IEC 62305 (Tomo 2 “Evaluación del Riesgo” y Tomo 3 “Protección contra el rayo: Daño Físico a estructuras y riesgo humano)

- Norma Técnica Peruana NTP 370.101-2 - Etiquetado de eficiencia energética para lámparas fluorescentes compactas, circulares, lineales y similares de uso doméstico

- Norma Técnica Peruana 370.053 SEGURIDAD ELÉCTRICA. Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra. Conductores de protección de cobre

- Norma Técnica Peruana 370.252 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 450/750 V

- Norma Técnica Peruana 370 264-7-2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Materiales| de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. Parte 7: Compuestos termoplásticos libres de halógenos para aislamiento

- Norma Técnica Peruana 62612 Lámparas de LED con balasto propio para servicios de iluminación general con tensión de alimentación > 50 V

- Norma Técnica Peruana 60898-1:2004 Interruptores automáticos para protección contra sobrecorrientes en instalaciones domésticas y similares

2.1.3.7. Sanitarias

- Directiva Sanitaria N° 033-MINSA/DIGESA – V.01, Directiva Sanitaria para la Determinación del Índice de Calificación Sanitaria de las Piscinas Públicas y Privadas de Uso Colectivo, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 484-2010/MINSA

- Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA

- Norma Técnica IS.O1O - Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma OS.030 - Almacenamiento de agua para consumo humano, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma OS.050 - Redes de distribución de agua para consumo humano

- Norma OS0.70 - Redes de aguas residuales

- Norma OS.100 - Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria

2.1.3.8. Accesibilidad

- Norma A.120 - Accesibilidad universal en edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma Técnica Peruana - NTP 873.001 - 2018, Señalización para accesibilidad universal en edificaciones. Señalización braille, piso táctil o podotáctil y planos hápticos

2.1.3.9. Ecoeficiencia

- Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, aprobada por Ley Nro. 27345,

- Reglamento de Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, aprobado por Decreto Supremo Nro. 053-2007-EM

- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Legislativo Nro. 1278.

- Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1278, aprobado por Decreto Supremo Nro. 014-2017-MINAM

- Código Técnico de Construcción Sostenible, aprobado por Decreto Supremo Nro. 014 2021-VIVIENDA, que aprueba el que aprueba el Código Técnico de Construcción Sostenible y establece que las entidades del sector público deben considerar criterios de eficiencia energética, eficiencia hídrica, calidad ambiental interior, calidad urbana, manejo de residuos, ecomateriales e infraestructura para la movilidad sostenible

- Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública, aprobada por Decreto Supremo Nro. 016-2021-MINAM

- Régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aprobado por Decreto Supremo 009-2019-MINAM

- Procedimientos para la Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, aprobada por Resolución N° 027-2013/SBN. para la gestión de los RAEE

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 14044:2013. Gestión Ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices

- Norma Técnica Peruana NTP-RT/ISO TR 14049:2014. Gestión Ambiental. Análisis del ciclo de vida

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 14045:2013. Gestión Ambiental. Evaluación de la ecoeficiencia del sistema del producto. Principios, requisitos y directrices

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 900.058:2019. Gestión de residuos sólidos

2.1.3.10. Gestión ambiental

- Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 235-2021 – MINCETUR

2.1.3.11. Gestión de Riesgo de Desastres

- “Plan Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2023”, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 283-2023 – MINCETUR

- Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión, para la Resolución Jefatural Nro. 112-2014-CENEPRED

2.1.3.12. Normas Técnicas sobre BIM

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 19650-1:2021 - Organización y digitalización de la información sobre edificios y obras de ingeniería civil, incluyendo el modelado de la información de la construcción (BIM) – Gestión de la información mediante el modelado de la información de la construcción”

- Manual de Nomenclatura de documentos al utilizar BIM, elaborado por la Asociación BuldingSMART (denominada anteriormente International Alliance for Interoperability)

2.2. REFERENCIAS NORMATIVAS INTERNACIONALES

2.2.1. NORMATIVA TÉCNICA

2.2.1.1. Normas Técnicas sobre Instalaciones de Transporte por Cable

- Reglamento europeo (UE) 2016/424 del 9 de marzo de 2016, que regula los requisitos que deben cumplirse para la proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas.

- Normas Armonizadas sobre Instalaciones de Transporte por Cable, elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo:

- EN 1709 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Examen previo a la puesta en servicio, mantenimiento y controles en explotación.

- EN 1908 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Dispositivos de puesta en tensión.

- EN 1909 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Recuperación y evacuación.

- EN 12397 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Explotación.

- EN 12929-1 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Requisitos generales. Parte 1: Requisitos aplicables a todas las instalaciones.

- EN 12929-2 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Requisitos generales. Parte 2: Requisitos adicionales para teleféricos bicable de vaivén sin freno de carro.

- EN 12930 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Cálculos.

- EN 13107 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte de personas por cable. Obra Civi.

- EN 13223 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Accionamientos y otros dispositivos mecánicos.

- EN 13243 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Dispositivos eléctricos distintos del accionamiento.

- EN 13796-1 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte de personas por cable. Vehículos. Parte 1: Pinzas, carros, frenos de a bordo, cabinas, sillas, coches, vehículos de mantenimiento, arrastres.

- EN 13796-2 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte de personas por cable. Vehículos. Parte 2: Ensayo de resistencia al deslizamiento de las pinzas.

- EN 13796-3 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte de personas por cable. Vehículos. Parte 3: Ensayos de fatiga.

      - GENERALIDADES

Los EDI, se desarrollarán cumpliendo con las Leyes y Disposiciones Aplicables y de acuerdo con lo establecido en el Anexo 03 del Contrato de Concesión, y deberán incluir los contenidos descritos en el presente Anexo.

Se realizará un EDI por cada uno de los siguientes componentes del proyecto:

- Teleférico San Juan – Maizal y Teleférico Maizal – Abra. Incluyendo los estudios y diseños de las estaciones de teleférico: Estación de Salida San Juan, Estación Intermedia Maizal y Estación de Llegada Abra.

- Teleférico Kiuñalla – Unión. Incluyendo los estudios y diseños de las estaciones de teleférico: Estación de Salida Kiuñalla y Estación de Llegada Unión.

Todos los documentos que se elaboren como parte del EDI deberán ser de fácil comprensión, claros y precisos, evitando errores de interpretación durante el proceso constructivo.

Cada vez que se presente el entregable al Supervisor de Obra como parte de la elaboración del EDI, este deberá estar firmado por los especialistas participantes de acuerdo con su especialidad y el jefe de proyecto correspondiente por parte del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO será responsable por la información contenida en los EDI.

      - METODOLOGÍA BIM

El Proyecto será desarrollado mediante el uso de una metodología de trabajo Building Information Modeling – BIM conforme a los alcances señalados en el presente apartado. Para el desarrollo de la metodología BIM, el CONCESIONARIO deberá considerar el cumplimiento de los alcances, hitos, responsabilidades y requerimientos descritos en el Contrato y sus Anexos. El marco de trabajo BIM será el formato de trabajo para todos los integrantes del Proyecto: CONCEDENTE, CONCESIONARIO y Supervisor.

4.1 Alcances de la Metodología BIM para el desarrollo del Proyecto

La metodología BIM será implementada en los periodos del Proyecto, incluyendo el diseño y desarrollo de los EDI, la construcción de las Obras y el periodo de operación y mantenimiento.

4.1.1 Condiciones generales

- La metodología BIM no sustituirá ninguno de los aspectos previstos para la comunicación entre las Partes ni la entrega y revisión de documentos e información previstos en el Contrato de Concesión y sus Anexos. Las notificaciones, comunicaciones y respuestas entre las Partes deben presentarse conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión, incluyendo la entrega impresa y electrónica de los EDI, conforme a lo señalado en el Apartado 6 de la presente Sección.

- El acceso a la información que haga parte de la metodología BIM será otorgada al personal específico señalado por el CONCEDENTE y el Supervisor, según corresponda, permitiendo a éstos, hacer comentarios u observaciones a los EDI, y demás documentos de entrega obligatoria por parte del Concesionario, sin que dichas observaciones tengan carácter oficial u obligatorio hacia el CONCESIONARIO. Las observaciones emitidas por el CONCEDENTE y el Supervisor, serán presentadas de manera formal por escrito y conforme a los procesos de revisión señalados en el Capítulo VI del Contrato de Concesión. El personal que asignen el CONCEDENTE y el Supervisor deberá ser notificado al CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, y antes del plazo previsto para la entrega del Plan de Ejecución BIM.

- El CONCESIONARIO determinará a su cuenta, costo y riesgo las plataformas y software que harán parte de la metodología BIM, tomando como referencia lo indicado en el Apéndice del presente Anexo.

- La implementación de la metodología BIM no implicará acciones de capacitación ni de provisión de equipos de cómputo y software por parte del CONCESIONARIO, al CONCEDENTE ni al Supervisor.

- La metodología BIM que implemente el CONCESIONARIO deberá estar alineada con los estándares BIM nacionales e internacionales vigentes en el momento de la implementación, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- Los comentarios, opiniones, recomendaciones o requerimientos que emitan el Concedente o el Supervisor dentro del Entorno de Datos Comunes, así como en reuniones de trabajo colaborativo, no significarán una transferencia de los riesgos en el diseño, construcción, modificación de plazos ni de costos hacia el Concedente, siendo responsabilidad del Concesionario verificar dichos comentarios y atenderlos según considere, bajo su propio riesgo.

- Para la implementación de la metodología BIM, el Concesionario deberá cumplir los criterios aprobados en las Leyes y Disposiciones Aplicables, así como el Apéndice 7 del presente Anexo.

4.1.2 Alcances de la metodología BIM durante el desarrollo de los diseños

El CONCESIONARIO desarrollará los diseños de las Estaciones a través de un modelo virtual en 3D, implementando la información necesaria y suficiente para el desarrollo de las Obras, facilitando su verificación y seguimiento por parte del CONCEDENTE y del Supervisor. Como referencia, el nivel de detalle mínimo del modelo será LOD 350, sin que se limite al CONCESIONARIO de implementar mayores niveles de detalle, cuando lo considere conveniente.

El CONCESIONARIO emitirá los planos y documentos de los EDI por etapas, de acuerdo con lo señalado en el Apartado 5 del presente Apéndice, basándose en el desarrollo del modelo virtual.

El CONCESIONARIO implementará un Entorno Común de Datos en el cual integrará la información del Proyecto como parte del expediente técnico para todas los componentes del Proyecto; sin limitarse a lo siguiente:

- Los documentos de los EDI por etapas, como se refieren en el Apartado 5 del presente Apéndice, según hayan sido presentados, observados o declarados conformes por el CONCEDENTE y el Supervisor.

- Estudios elaborados a cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO, no requeridos como parte del Contrato.

- Leyes y Disposiciones aplicables al Proyecto.

- Licencias y permisos aplicables al Proyecto y su estatus de cumplimiento (solicitudes y respuestas) durante su gestión.

- Los documentos y entregables previstos para la prestación de los Servicios Obligatorios, conforme a los Capítulos VI y VII del Contrato; incluyendo el Manual de Operación de las Instalaciones, Listados de Equipamiento y Mobiliario, entre otros.

- Los documentos del Proyecto, según hayan sido presentados, observados o declarados conforme por el CONCEDENTE y el Supervisor.

- El Plan de Trabajo para cada componente del Proyecto, no observado por el CONCEDENTE y el Supervisor.

A través del Entorno Común de Datos, se proporcionará acceso a la información del Proyecto al personal del CONCEDENTE y del Supervisor, permitiendo que realicen opiniones, observaciones o recomendaciones. Quedará bajo discreción y responsabilidad del CONCESIONARIO atender las recomendaciones que emitan el CONCEDENTE y el Supervisor dentro del Entorno Común de Datos de la metodología BIM, ya que no sustituirán los motivos de las u observaciones que sean presentadas de manera formal por el CONCEDENTE y el Supervisor en los procesos de entrega y revisión referidos en los Capítulos VI y VII del Contrato.

Los permisos de acceso a la información serán propuestos por el CONCESIONARIO a través del Plan de Ejecución BIM que elabore y presente al CONCEDENTE.

4.1.3 Alcances de la metodología BIM durante la construcción de las Obras

A través del Entorno Común de Datos, El CONCESIONARIO tomará como referencia el modelo virtual en el que se generó la conformidad de los EDI por parte del CONCEDENTE, a fin de llevar a cabo el seguimiento de la construcción de los componentes del Proyecto, tanto por el CONCEDENTE como el Supervisor.

En caso de que surjan modificaciones al diseño durante el desarrollo de la construcción de los componentes del Proyecto y dichas modificaciones cuenten con la conformidad del CONCEDENTE y del Supervisor, el modelo virtual, así como los EDI respectivos, deberán ser actualizados por el CONCESIONARIO.

Durante el desarrollo de la construcción de los componentes del Proyecto, el CONCESIONARIO integrará al Entorno Común de Datos por cada componente, la siguiente información, sin limitarse a las siguientes:

- Actas de Entrega de los Bienes de la Concesión, referidos a las Áreas de emplazamiento de los componentes del Proyecto.

- Actas de Inicio de la Construcción por cada componente.

- La versión declarada conforme por el CONCEDENTE de los EDI para cada componente.

- Licencias y permisos otorgados y necesarios para el desarrollo de las Obras, para cada componente. Incluirán las renovaciones de aquellas que caduquen durante el respectivo Periodo Pre-operativo.

- Copia del cuaderno de obra correspondiente a cada componente.

- Reportes de Avance de Obra correspondiente a cada componente, conforme hayan sido observados y recibida conformidad del Supervisor.

- Cronograma de Ejecución de Obras por componente, con conformidad del CONCEDENTE y el Supervisor.

- Resultados de pruebas de laboratorio y de calidad ejecutados durante el desarrollo de las Obras.

- Copia de los reportes del Supervisor.

Durante los procesos de la Puesta en Marcha, se incluirán en el Entorno Común de Datos por componente, los siguientes datos:

- Copia del Manual de Operación de las Instalaciones, declarados conforme por el CONCEDENTE y el Supervisor.

- Copia de los Listados de Equipamiento por componente, declarados conforme por el CONCEDENTE y el Supervisor.

- Notificación de observaciones por componente que resulten de las visitas de verificación como parte de los procesos de la Puesta en Marcha.

- Certificados de Puesta en Marcha por componente, que hayan sido emitidos por el CONCEDENTE.

- Listado de Observaciones no Sustanciales por componente, que se encuentren pendientes de subsanar.

El modelo virtual deberá permitir el seguimiento del desarrollo de las Obras por componente para el CONCEDENTE y el Supervisor, identificando el avance de construcción, la implementación de matrices de interferencias, entre otros propuestos por el CONCESIONARIO para dar seguimiento al desarrollo de las Obras y que deberá proponer en Plan de Ejecución BIM.

4.1.3 Contenido del Plan de Ejecución BIM

El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE el Plan de Ejecución BIM para el desarrollo del Proyecto, el cual deberá incluir, como mínimo, la descripción y alcances de:

- Descripción del uso de la metodología BIM para el Proyecto, acorde a los alcances previstos en el Contrato para el desarrollo de los diseños y la construcción de las Obras.

- El nivel de información o desarrollo de los elementos BIM o modelo BIM, conforme a los niveles de detalle señalados en el Apéndice 7 del presente Anexo.

- Definición del Entorno Común de Datos,

- Señalará a los participantes de la metodología BIM entre el personal del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y el Supervisor.

- La definición de los roles, permisos de acceso y alcances para cada uno de los actores, respecto al modelo BIM y la información contenida en el Entorno Común de Datos; cumpliendo como mínimo, lo referido en el Contrato y sus Anexos.

- Descripción de la metodología de gestión de la información en la metodología BIM.

- Descripción de los procedimientos para la implementación de reuniones colaborativas entre el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO y el Supervisor, durante el desarrollo de los EDI (cuando corresponda).

      - ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA

5.1. ETAPA I - TRABAJOS PREVIOS Y RECONOCIMIENTO DE CAMPO

El CONCESIONARIO presentará los estudios preliminares o básicos, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa:

- Levantamiento Topográfico del terreno y su entorno, según el Apéndice 3 del presente Anexo.

- Estudio de Mecánica de Suelos, según lo establecido en el Apéndice 4 del presente Anexo.

Será responsabilidad del CONCESIONARIO llevar a cabo estudios adicionales a lo señalado en esta sección, a fin de determinar las condiciones de diseño que deban incluirse para el desarrollo de los diseños y el EDI respectivo para las estaciones y los teleféricos.

Será responsabilidad del CONCESIONARIO llevar a cabo estudios adicionales a lo señalado en esta sección a fin de determinar los parámetros de diseño de cada EDI y las condiciones preexistentes en las Áreas donde se emplazarán los componentes del Proyecto, que deban considerarse para el desarrollo de los EDI y de las Obras. Lo anterior incluirá la ejecución de los estudios técnicos necesarios para la identificación de posibles interferencias en las distintas Áreas donde se emplazarán los componentes del Proyecto, incluyendo estudios hidrológicos, de interferencias, entre otros.

Corresponderá al CONCESIONARIO, a su cuenta y costo, y bajo su propio riesgo, la liberación de las interferencias que se presenten en las Áreas donde se emplazarán los componentes del Proyecto incluyendo las acciones que se estimen como pertinentes y necesarias para permitir el desarrollo de las Obras para el cumplimiento de los requerimientos del Contrato; incluyendo, pero sin limitarse a:

- La ejecución de obras vinculadas a la liberación de las interferencias, cualquiera que estas sean, siempre que sean necesarias para el desarrollo de las Obras.

- Las gestiones que sean pertinentes ante las Autoridades Gubernamentales.

El CONCESIONARIO no podrá invocar la decisión de no ejecutar estudios técnicos complementarios como sustento para la modificación de los plazos y montos del Contrato, en caso de presentarse interferencias no identificadas previamente en las Áreas donde se emplazarán los componentes del Proyecto, que deban ser subsanadas por el CONCESIONARIO para desarrollar las Obras.

5.2. ETAPA II - ANTEPROYECTO

5.2.1. Estudio del Trazo de los Teleféricos

Con los resultados obtenidos a partir de los trabajos y estudios previos realizados en la Etapa I, el CONCESIONARIO diseñará el trazo definitivo de los teleféricos en base a las condiciones del terreno, a los requisitos detallados en el Anexo 03 y en la Normativa Europea para el diseño de Instalaciones de Transporte por Cable.

Deberá utilizar como información principal los estudios preliminares o básicos del terreno, como el Estudio de Mecánica de suelos y el Levantamiento Topográfico; y deberá definir el número de pilonas, los lotes y áreas requeridos para el emplazamiento de las estaciones y pilonas, y las áreas necesarias para albergar los componentes electromecánicos de los teleféricos dentro de las estaciones.

Esta información será el insumo inicial tanto para el anteproyecto de arquitectura como estructuras.

El estudio del trazo de los teleféricos contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

- Memoria Descriptiva general del trazo de los teleféricos, la cual debe incluir la geometría y longitud del trazo del teleférico, la ubicación de las estaciones y pilonas, así como sus respectivas cotas, la descripción de la tecnología a emplear y los principales componentes electromecánicos que la conforman.

- Planta General del Trazo, la cual debe incluir el levantamiento planimétrico de una franja de 20 metros (10 metros a cada lado del eje del trazo), así como la ubicación de las estaciones y pilonas a escala 1:5000, 1:7500 o 1:10000.

- Perfil Longitudinal del Trazo, que incluya la ubicación de las estaciones y pilonas. Adicionalmente, debe mostrar dos (02) perfiles longitudinales adicionales a 7.50 m de separación a cada lado del eje del trazo a escala 1:5000, 1:7500 o 1:10000.

- Planta General de Distribución de las Estaciones (con la ubicación y áreas requeridas para el emplazamiento de componentes electromecánicos) a escala 1:100.

- Cortes y Elevaciones en escala 1:100 (mínimo 02 cortes por cada estación), la ubicación de los cortes será por lugares donde se localicen componentes electromecánicos importantes, cambios de nivel de piso, etc.

5.2.2. Anteproyecto de Arquitectura

Con los resultados obtenidos a partir de los trabajos y estudios previos realizados en la Etapa I, y del Trazo definitivo de los Teleféricos, el CONCESIONARIO elaborará el anteproyecto de arquitectura con base a los ambientes detallados en el Anexo 03 y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La concepción de las edificaciones y espacios exteriores deben considerar y prever: condiciones arquitectónicas de paisaje, condiciones bioclimáticas adecuadas, pertinencia estructural y funcional, características de acceso a servicios básicos y otras que permitan la mejor solución de habitabilidad de las edificaciones proyectadas. Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir, mostrar vigencia tecnológica y ser sostenibles en el tiempo.

Las relaciones volumétricas, altura de las edificaciones, elevaciones y fachadas, relación funcional, circulación y flujos de usuarios, materialidad, seguridad particular interna y externa entre otros, deberán ser evaluadas y propuestas por el CONCESIONARIO cumpliendo las Leyes y Disposiciones Aplicables. La propuesta de emplazamiento, propuesta espacial y arquitectónica, así como la propuesta de materialidad, deberá corresponder a la zona bioclimática en la que se encuentra el terreno.

El anteproyecto arquitectónico contendrá el predimensionamiento geométrico general de la estructura, debiéndose representar las geometrías de los elementos estructurales (placas, columnas, losas, escaleras, etc.) en base al predimensionamiento planteado.

El anteproyecto de arquitectura será desarrollado como mínimo con el modelo BIM – AR LOD 350. Contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

- Plano de ubicación con parámetros según formato de la RM No. 305-2017- VIVIENDA, y cortes de calles aledañas y cuadro normativo indicando los parámetros urbanísticos. Incluirá Cuadro de áreas, información de áreas de estructuración urbana, según lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre habilitaciones urbanas y edificaciones, conforme al Apartado 2 de la presente sección.

- Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de arquitectura, que debe considerar el análisis de condicionantes externos que influyen para la implementación de la infraestructura arquitectónica.

- Análisis de accesibilidad peatonal y vehicular para finalmente concluir en las estrategias proyectuales tales como:

- Ingresos diferenciados

- Alturas de edificaciones

- Circulaciones horizontal y vertical

- Estrategias de ubicación de las áreas administrativas

- Estrategias de ubicación de las áreas de uso turístico

- Estrategias de ubicación del equipamiento específico para el correcto funcionamiento de los teleféricos, etc.

- Cuadro de áreas del anteproyecto (Programa Arquitectónico Definitivo).

- Planta General de Distribución (plantas arquitectónicas de todos los pisos) a escala 1:100, según corresponda, todos los ambientes deberán indicar sus respectivas áreas, y cuadro de vanos.

- Cortes y Elevaciones en escala 1:100 (mínimo 02 cortes longitudinales y 02 cortes transversales y las elevaciones que correspondan). El trazo de los cortes y elevaciones a presentar deben cumplir los requerimientos mínimos indicados anteriormente; además, deberán efectuarse por zonas complejas, donde se presenten cambios de nivel, escaleras, SSHH, topografía con desniveles, etc.

- Plano con la verificación de medidas (superposición de planos) entre el perímetro registral y el perímetro topográfico del predio, incluyendo las coordenadas UTM y la orientación, debidamente comentado al existir o no discrepancias entre las medidas perimétricas o linderos. Deberá incluir los niveles de piso terminado (N.P.T) cotas y ejes.

5.2.3. Anteproyecto de Estructuras

El anteproyecto de estructuras debe determinar el diseño preliminar de todos los elementos estructurales que comprenden las obras nuevas, tanto para las estaciones, como para las obras exteriores (cimentación de torres, cercos perimétricos, muros de contención, portadas de ingreso, cisterna, entre otros.).

Deberá utilizar como información principal los estudios preliminares o básicos del terreno, como el Estudio de Mecánica de suelos y el Levantamiento Topográfico; y deberá definir la alternativa de cimentación más idónea a utilizar, determinando las profundidades de cimentación, las dimensiones, la materialidad, entre otros.

Sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de Evaluación Estructural, se contemplarán partidas de seguridad, calzaduras de cimentaciones adyacentes de ser el caso, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad de las estructuras.

El anteproyecto de estructuras será desarrollado como mínimo en Mod BIM – AR LOD 350 y contendrá los siguientes documentos, como mínimo:

- Memoria Descriptiva general del anteproyecto de estructuras, la cual debe incluir el predimensionamiento de todos los elementos estructurales, cimentaciones, columnas, muros de corte y albañilería, vigas, losas macizas y aligeradas, muros de contención, cercos perimétricos, portadas, cisternas, entre otros elementos.

- Planta General de Distribución (todos los pisos y planta de techos) a escala 1:100.

- Cortes y Elevaciones en escala 1:100 (mínimo 02 cortes por bloque y todas las fachadas de cada bloque), la ubicación de los cortes será por lugares donde se localicen cambios de nivel de piso, etc.

El anteproyecto de estructuras debe alinearse a lo que establece las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre diseño sismorresistentes, incluyendo diseño de estructuras simétricas tanto en planta como en altura. La solución de la estructura propuesta no debe presentar irregularidad estructural.

Las verificaciones de irregularidades estructurales en Altura se indican en la Tabla Nº 8 de la Norma E.030 y las verificaciones de irregularidades en Planta se indican en la Tabla Nº 9 de la Norma E.030, es importante señalar que el Anteproyecto de Estructuras guarda concordancia con el Anteproyecto de Arquitectura, en esta etapa ambas especialidades deben dar su aprobación al planteamiento preliminar.

5.2.4. Estudio del trazo de los caminos peatonales

El CONCESIONARIO deberá presentar la propuesta del trazo de los caminos peatonales que conectarán las estaciones del sistema de transporte por cable (estaciones de llegada) con los caminos de herradura existentes en base a las condiciones del terreno y a los requisitos establecidos en el Anexo 07. Deberá identificar las zonas de peligro y proponer medidas para evitar o disminuir los riesgos, asimismo las zonas donde implementará obras de drenaje, obras de protección, zonas de descanso, miradores, señaléticas, etc.  Para ello, deberá utilizar información principal obtenida a partir de los estudios preliminares o básicos del terreno, como el Estudio de Mecánica de suelos y el Levantamiento Topográfico; entre otros.

El estudio del trazo de los caminos peatonales contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

- Memoria Descriptiva general del trazo, la cual debe incluir la geometría y longitud del trazo, la ubicación de las zonas de descanso, de la señalización, de las obras de drenaje, obras de contención, obras de protección u otras que sean necesarias. Así como sus respectivas progresivas y elevaciones.

- Planta General del Trazo, la cual debe incluir el levantamiento planimétrico de una franja de 10 metros (5 metros a cada lado del eje del trazo) a escala 1:5000, 1:7500 o 1:10000.

- Perfil Longitudinal del Trazo a escala 1:5000, 1:7500 o 1:10000.

- Planta General de Distribución (con la ubicación y áreas requeridas para la construcción del camino).

5.3. ETAPA III: ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA (EDI)

El CONCESIONARIO desarrollará las diferentes especialidades que componen los EDI con fines constructivos.

Los EDI comprenden la presentación del desarrollo del proyecto integral de las especialidades de Arquitectura, Seguridad y Evacuación ante Desastres, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Comunicaciones, Instalaciones Eléctricas y/o, Mecánicas e Instalaciones especiales (gas, voceo, cableado estructurado u otras correspondientes) debidamente compatibilizadas entre ellas, que incluyan los planos de obra, memorias descriptivas, memorias de cálculo.

El proyecto será desarrollado como mínimo en Mod BIM – AR LOD 350 y superiores, según se requiera para el nivel de detalle de cada especialidad, lo cual será determinado por el propio CONCESIONARIO bajo su responsabilidad.

Los EDI constarán de las siguientes especialidades:

5.3.1. ESTUDIO ELECTROMECÁNICO

Comprende los cálculos, diseño y especificaciones técnicas de las Instalaciones Electromecánicas del Teleférico para el trazo definido en el Estudio del Trazo, de acuerdo con la normativa internacional aplicable de Instalaciones de Transporte por Cable. En general, este estudio deberá ser provisto por el fabricante o proveedor electromecánico, y deberá incluir el diseño integral de la totalidad de sus componentes, tales como:

- Cables y pinzas de cables

- Equipo motor y frenos

- Dispositivos mecánicos:

  - Dispositivos de tensión de los cables

  - Dispositivos mecánicos en las estaciones

  - Dispositivos mecánicos en los soportes de línea

- Vehículos:

- Cabinas, sillas y dispositivos de arrastre

- Elementos de enganche

- Carros

- Sujeción a los cables

- Dispositivos electrotécnicos:

- Dispositivos de mando, control y seguridad

- Instalaciones de comunicación y de información

- Dispositivos de protección contra el rayo

- Dispositivos de salvamento:

- Dispositivos de salvamento fijos

- Dispositivos de salvamento móviles

Asimismo, comprende el diseño de las pilonas, macizos de apoyo de equipos en estaciones, sistema de control, sistemas hidráulicos o de aire, sistemas de información, y comunicaciones y otras partes, mecanismos o elementos de cualquier índole, que sean necesario para el adecuado funcionamiento del teleférico.

El Estudio Electromecánico deberá contener como mínimo:

- Memoria descriptiva, que incluya una descripción de la tecnología, el número de estaciones, longitud del trazo, diámetro de los cables, capacidad de diseño, demanda estimada, capacidad por cabina, velocidad máxima del sistema, numero de cabinas, numero de pilonas, tiempo de viaje por sentido, oferta del sistema, frecuencia de viaje, entre otros

- Memoria de cálculo. Que incluya los cálculos justificativos de las características técnicas del teleférico, de las pilonas, de las estructuras de apoyo, y otros elementos que se requieran para el adecuado funcionamiento del teleférico

- Especificaciones técnicas del fabricante

- Plan de Montaje

- Plan de Operación y Mantenimiento

- Plan de Explotación o Plan de Operación de las instalaciones

Planos.

  - Planos específicos de cimentación, estructuras o macizos de soporte de los componentes electromecánicos del teleférico a una escala conveniente 1/25, 1/50, 1/20, 1/10 o lo que se requiera

  - Plano de Planta General del Trazo, la cual debe incluir el levantamiento planimétrico de una franja de 20 metros (10 metros a cada lado del eje del trazo), así como la ubicación de las estaciones y pilonas a escala 1:5000, 1:7500 o 1:10000

  - Plano de Perfil Longitudinal del Trazo, que incluya la ubicación de las estaciones y pilonas. Adicionalmente, debe mostrar dos (02) perfiles longitudinales adicionales a 7.50 m de separación a cada lado del eje del trazo a escala 1:5000, 1:7500 o 1:10000

  - Plano de Planta General de Distribución de las Estaciones (con la distribución de toso los componentes del teleférico) a escala 1:100

5.3.2. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

Comprende la definición a nivel constructivo del anteproyecto aprobado e incluye todos los documentos necesarios para su definición y construcción, así como (i) la descripción del proyecto y áreas, especificaciones técnicas, planos, acabados de obra, compatibilización de especialidades, (ii) el análisis térmico de la envolvente de cada edificación y el cálculo de transmitancias de los elementos constructivos correspondientes, y (iii) un análisis solar con el asolamiento, generación de sombras e incidencia de luz solar de cada edificación.

La elaboración del EDI de arquitectura debe cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables. El EDI de arquitectura contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Cuadro de áreas.

- Cálculo de aparatos sanitarios

- Cálculo de estacionamientos

- Cálculo de cuarto de residuos sólidos

- Dimensionamiento de ancho de circulaciones

- Cuadro comparativo de metas de proyecto, EDI y Normativa

- Análisis térmico de las edificaciones

- Análisis de asolamiento solar

- Análisis de índice de ocupación por ambiente de acuerdo con el programa arquitectónico definitivo considerado por el Concesionario

- Cuadro de acabados

- Planteamiento de soluciones técnicas para cambios de niveles

- Análisis condicionantes externos que influyen para la implementación de la infraestructura arquitectónico

- Análisis de accesibilidad peatonal y vehicular

- Análisis de estrategias proyectuales

- Ingresos diferenciados

- Alturas de edificaciones

- Circulaciones horizontal y vertical

- Estrategias de ubicación de las áreas administrativas

- Estrategias de ubicación de las áreas de uso turístico

- Estrategias de ubicación del equipamiento específico para el correcto funcionamiento de los teleféricos, etc

- Análisis de áreas de expansión para consideraciones futuras (cuando sea factible)

- Especificaciones técnicas

- Modelamiento BIM

- Planos

- Plano de Localización y Ubicación de acuerdo con la norma vigente en escala 1:500, 1:10,000, según corresponda.

- Plano de Distribución General a escala 1:100, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles, planos de referencia, deberá contener ejes, cotas de niveles, orientación, cortes y elevaciones, especificación de detalles constructivos (como mínimo, dos (2) cortes longitudinales y dos (2) cortes transversales. En caso de considerarlo necesario, el CONCESIONARIO podrá acordar con el SUPERVISOR incrementar la cantidad de cortes y elevaciones. Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc.

- Plano de obras exteriores (patios, veredas, losas deportivas, etc.) a escala 1:100, indicando nombre, nivel, acabados, coberturas, mobiliario, vegetación, especificación de detalles constructivos, etc. La propuesta de vegetación debe considerar las condiciones particulares de la zona.

- Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener como mínimo, los detalles constructivos de puertas, ventanas, carpintería de cristal, metálica y de madera, pisos, techos y coberturas, cuadro de acabados, baños, vestidores, escaleras, rampas, cielo rasos, mobiliario fijo, elementos exteriores (jardineras, bancas, sardineles, muros, etc.), elementos de evacuación pluvial (canaletas, montantes, cunetas, etc.) y todo detalle que permita comprender las características de los elementos constructivos que serán considerados en la obra.

5.3.3. ESPECIALIDAD DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN ANTE DESASTRES

Comprende el diseño de rutas de evacuación, cálculo de aforo, señalización y elementos de seguridad indicando ubicación de mobiliario, equipos, así como todos los elementos indicados en el presente apartado.

El diseño comprende el plano de señalización, evacuación (indicando la ubicación de mobiliario y equipos) y plan de seguridad del proyecto arquitectónico, según las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre seguridad en estructuras y edificaciones, indicando el cálculo de evacuación máxima de demanda y otros. Los planos de evacuación y seguridad se realizarán a escala 1/50,1/25,1/10,1/5, según se requiera, y llevarán la denominación ‘EVS’, en el que se identificarán rutas, flujos, capacidad del ambiente y zonas de seguridad. Las rutas de evacuación se presentarán con líneas continuas y a colores, utilizando letras o números que indicarán la capacidad por ruta y la capacidad total del local de las estaciones. Asimismo, el entregable deberá considerar el cálculo de evacuación de todas las rutas.

El EDI de Seguridad y Evacuación ante Desastres contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva. - Incluirá el desarrollo de: escaleras, rutas de evacuación, sistemas de Seguridad, señalética, sistemas de control y protección contra incendios, especificaciones técnicas; así como características de equipos de seguridad: Puertas de evacuación, Barreras resistentes al fuego, sellos resistentes al fuego, señalización, luces de emergencia, extintores, etc., con los respectivos cálculos según las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo como parte del diseño, el cálculo de número de equipos de seguridad, cálculo de aforo y      tiempo de evacuación especificado para cada ruta de escape, los que deben ser presentadas en cada uno de los planos representativos.

- Plan de Seguridad y Evacuación. - Incluirá el desarrollo y contenido requerido para obtener las autorizaciones sobre defensa civil por la municipalidad correspondiente, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- Especificaciones técnicas.

- Modelamiento BIM.

- Planos.

- Planos de evacuación por nivel. - deberá incluir: mobiliarios respectivos, diagramas unifilares, además Certificados de puesta a tierra y operatividad de extintores y Considerar plano se seguridad (señalética, extintores, etc.)

- Plano de evacuación general.

- Planos de mobiliario.

- Diagramas unifilares.

- Planos de seguridad. - señalética, estaciones de alarma manual, ubicación de extintores, gabinetes contra incendios, areneros, luminarias y sonorización.

Como parte del expediente técnico del Proyecto, a presentarse antes del plazo previsto para la finalización de la Puesta en Marcha, el Concesionario presentará Certificados de puesta a tierra y operatividad de extintores.

5.3.4. ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

Comprende el diseño de todos los elementos estructurales que comprende las obras nuevas tanto para las estaciones, como para las obras exteriores (cimentación de torres, cercos perimétricos, muros de contención, portadas de ingreso, cisterna, etc.), tomando como información básica el Estudio de Mecánica de suelos, el anteproyecto ,levantamiento topográfico y estudio de evaluación de riesgos, debiendo definir la alternativa de cimentación más idónea a utilizar, determinando las profundidades de cimentación de las infraestructuras, especificaciones técnicas de los materiales, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicará el tratamiento que se deberá dar a la subrasante de pavimentos de acceso peatonal y vehicular, de acuerdo con las exigencias del Estudio de Suelos. Asimismo, sin importar el tipo de material que se considere en la solución estructural se debe cumplir con lo establecido conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre diseño de concreto y estructuras metálicas, conforme a lo establecido en el Numeral 2.1 del Apéndice 1 del presente anexo.

Se contemplarán partidas de seguridad, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad de las estructuras.

Para la solución estructural se debe realizar el modelo estructural tridimensional utilizando software especializado para el análisis dinámico modal espectral de edificaciones. Se determinarán las solicitaciones máximas por análisis de gravedad y sísmicas que se presentarán en la estructura de acuerdo con las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinarán los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre diseño sismorresistente.

El EDI de Estructuras contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva.

- Memoria de cálculo y modelamiento. En la memoria de cálculo se deben justificar los cálculos de las estructuras, mediante el análisis estructural y el diseño estructural de los elementos estructurales (zapata, columna, viga, placa, losa, etc.)

- Especificaciones técnicas.

- Modelamiento BIM.

- Planos.

  - Planos específicos de cimentación, columnas y placas, a una escala conveniente 1/25, 1/50, 1/20, 1/10 o lo que se requiera de todas las edificaciones que conforman el proyecto, incluyendo las torres de apoyo de los teleféricos, de acuerdo con normas vigentes.

  - Planos específicos de muros de contención, cisternas, calzaduras y escaleras con los detalles necesarios que permitan entender con claridad los alcances de su construcción, a una escala conveniente 1/25, 1/50, de todas las edificaciones que conforman el proyecto, incluyendo las torres de apoyo de los teleféricos, de acuerdo con normas vigentes. Para los muros de contención que cuenten con pendientes considerables, la presentación de planos debe ser en planta y perfil longitudinal, donde se muestre el nivel de terreno natural y proyectado, pendientes, distancias, y secciones a cada 10 metros donde se muestre todos los elementos que se encuentran en dicha sección.

  - Planos específicos de losas de entrepiso, techos y vigas con los detalles necesarios, a una escala conveniente 1/25, 1/50, de todas las edificaciones que conforman el proyecto, de acuerdo con las normas vigentes.

  - Planos específicos de cerco perimétrico (si se proyectasen) en el que se muestre el desarrollo en planta y elevación con las cotas de piso al interior y exterior. Para los cercos que cuenten con pendientes considerables, la presentación de planos debe ser en planta y perfil longitudinal, donde se muestre el nivel de terreno natural y proyectado, pendientes, distancias y secciones cada 10 metros donde se muestre todos los elementos que se encuentran en dicha sección.

  - Planos específicos de portadas de ingreso (si se proyectasen) y elementos exteriores ya sea de patios, veredas, rampas, coberturas, canaletas, etc. en el que se muestre el desarrollo en planta, elevación y las necesarias que permitan conocer los alcances de su construcción.

  - Planos específicos de ascensores y recintos de equipos especiales los cuales deben ser coherentes con los espacios requeridos por el equipo propuesto, adjuntar las fichas técnicas correspondientes.

  - Plano general con detalles de distancias mínimas de empalmes, anclajes, traslapes y otros.

5.3.5. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.3.5.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

Comprende el diseño del sistema eléctrico de baja tensión, incluyendo el cálculo de la máxima demanda, diseño de la red de alimentadores, circuitos derivados, estudio lumínico por ambiente, tomacorrientes, sistema de protección contra sobretensiones, protección contra descargas atmosféricas, sistema de puesta a tierra y cálculo de sistemas de protección.

Para el EDI de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión se desarrollarán las siguientes redes:

- Iluminación: comprende el cálculo lumínico por espacios de los ambientes interiores.

- Red de fuerza.

- Red de toma a tierra.

- Red de iluminación exterior, que comprende el cálculo lumínico.

- Red de distribución de conductores y alimentadores generales.

- Red de protección (pararrayos).

El EDI de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva: Deberá contener la ubicación del proyecto, antecedentes, objetivos, marco regulatorio, alcance del proyecto, características de cada uno de los componentes del sistema, pruebas a realizar, relación de planos. En la memoria descriptiva se debe incluir la descripción de medidas de ecoeficiencia que desarrolle el Concesionario en la solución de los EDI.

- Memoria de Calculo

  - Cálculo de la máxima demanda

  - Cálculo lumínico por ambiente

  - Cálculo de alimentadores, circuitos derivados

  - Cálculo de protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas

  - Cálculo del sistema de puesta a tierra por componente

  - Cálculo de corto circuito

  - Cálculo de coordinación de protecciones

- Especificaciones técnicas

- Metrados

- Modelamiento BIM

- Planos

Diagramas unifilares, esquemas generales y distribución de tableros

Planos generales de 1/200

Planos de distribución de 1/50

Planos de detalle de 1/25, 1/20 1/10 1/5

Plano de isométrico de la instalación

5.3.5.2. INSTALACIONES ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

El diseño del sistema eléctrico de media tensión comprende: subestación eléctrica, transformador, circuito de enlace, sistema de protección contra sobretensiones, protección contra descargas atmosféricas y sistema de puesta a tierra.

En este diseño se desarrollarán las siguientes redes:

- Red de sistema de puesta a tierra

- Red de distribución de conductores y alimentadores generales

- Red de protección (pararrayos, sobretensión)

- ET de electricidad de media tensión

- Red de enlace, subestación y transformación

El EDI de Instalaciones Eléctricas de Media Tensión contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Memoria de Cálculo

- Especificaciones técnicas de materiales y montaje

- Modelamiento BIM.

- Planos

- Plano general de redes de acometida 1/200 o 1/500

- Planos de distribución de 1/50

- Planos de detalle de 1/25, 1/20,1/10 según corresponda

- Diagramas unifilares y esquemas generales

5.3.6. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES MECÁNICAS

Comprende el diseño de las redes para cumplir las necesidades del sistema mecánico empleado en las estaciones; y efectuar el diseño integral de los siguientes sistemas:

- Sistema de ascensores para discapacitados (en caso de que sean necesarios)

- Sistemas de Instalaciones de gas, como GLP o gas natural (en caso de ser necesarios)

- Sistema de ventilación mecánica (en caso de ser necesarios)

- Sistemas de climatización (en caso de ser necesario)

El EDI de Instalaciones Mecánicas contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Memoria de Cálculo

- Cálculo de distribución de redes de tuberías para gas.

- Especificaciones técnicas

- Modelamiento BIM

- Planos

  - Planos redes generales de 1/200

  - Planos de distribución de 1/50 (Donde requiera instalación mecánica)

  - Planos de detalle de 1/25, 1/20 1/10

5.3.7. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

La especialidad de instalaciones sanitarias considera cálculo de la dotación, el cálculo del almacenamiento (volumen de cisterna y tanque elevado), cálculo del diámetro de medidor, cálculo del diámetro de la acometida, cálculo de la máxima demanda simultánea y caudal de bombeo, calculo hidráulico de la red de agua hasta el punto más desfavorable (presiones, velocidades, diámetros, etc.), el cálculo de la altura dinámica total, y la potencia de la bomba, cálculo para el diseño de la red de agua caliente y capacidad de la terma o calentadores, cálculo para el diseño de la red de desagüe, cálculo para el diseño del sistema de drenaje pluvial, y el cálculo para la red de sistema contra incendio, de acuerdo con el uso y requerimientos de cada edificación y conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Comprende los siguientes sistemas:

- Suministro y conexión domiciliaria (cálculo de conexión domiciliaria otorgada por empresa administradora de agua y saneamiento)

- Suministro e instalación de red de alimentación de agua (desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento de la infraestructura)

- Sistema de abastecimiento de agua (cisterna y/o tanque elevado): Sistema de abastecimiento de agua (cisterna y/o tanque elevado)

- Redes de agua caliente. El desarrollo de las redes de agua caliente será de acuerdo con los requerimientos de cada edificación

- Sistema de agua contra incendios

- Sistema de desagüe y ventilación

- Sistema de drenaje pluvial (canaletas de piso y canaletas aéreas)

- Sistema de agua para riego, el cual será definido por el Concesionario teniendo en cuenta la localización de cada edificación y las Leyes y Disposiciones Aplicables

El EDI de Instalaciones Sanitarias contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva, incluyendo descripción de medidas de ecoeficiencia

- Memoria de Cálculo

- Especificaciones técnicas

- Modelamiento BIM

- Planos

  - Planos redes generales de 1/200

  - Planos de distribución de 1/50

  - Planos de detalle de 1/25, 1/20, 1/10

5.3.8. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

Comprende el diseño y cálculo de las siguientes redes con el objeto de dar servicio a los diferentes espacios:

- Sistema de sonido

- Sistema de telefonía fija

- Sistema de video vigilancia

- Sistema de detección contraincendios general, por edificio (identificando el ambiente específico)

- Sistema de cableado estructurado

- Sistema de puesta a tierra

El EDI de Instalaciones de Telecomunicaciones contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Memoria de Cálculo

- Especificaciones técnicas

- Modelamiento BIM

- Planos

  - Planos redes generales de 1/200.

  - Planos de distribución de 1/50.

  - Planos de detalle de 1/25, 1/20 1/10

5.3.9. DISEÑO DE CAMINOS PEATONALES

Comprende el diseño definitivo de los caminos peatonales y obras complementarias tales como:

- Obras de drenaje: cunetas, drenajes transversales, zanjas.

- Obras de protección: muros de contención, revestimiento de taludes, barandas, pasarelas.

- Señalización.

- Descansos, miradores.

- Otras obras complementarias que sean necesarias.

Además de los planos presentados en la etapa anterior en el Estudio del trazo de los caminos peatonales, el EDI deberá incluir como mínimo, lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Especificaciones técnicas

- Planos

  - Planos de detalles de las obras de drenaje 1/10, 1/50 o 1/100.

  - Plano de detalles de las obras de protección 1/10, 1/50 o 1/100.

  - Plano de detalles de las zonas de descanso 1/10, 1/50 o 1/100.

  - Cortes y elevaciones en escala 1:100. Mínimo 01 corte cada 50 metros o en las zonas donde se proyecten obras de protección, zonas de descanso, cambios drásticos de las pendientes, etc.

5.3.10. METRADOS Y PRESUPUESTO

Se elaborará el metrado por especialidad en base a las especialidades y las especificaciones técnicas. Debe encontrarse alineado a las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre metrados de edificaciones.

El metrado se elaborará especificando los metrados por cada edificación o componente. Contendrá el presupuesto general y por especialidades, análisis de precios unitarios, relación de materiales, Consolidado del Presupuesto, Resumen del Presupuesto, Desagregado de Gastos Generales.

El EDI de metrados y presupuesto contendrá lo siguiente:

- Resumen de metrados por especialidad

- Sustento de metrados

- Listado de mobiliario

- Presupuesto general y consolidado

- Análisis de costos unitarios

- Listado de insumos

  - Presupuesto consolidado

  - Cronograma de adquisiciones

  - Cronograma de Ejecución de Obra y Equipamiento valorizado

  - Diagrama PERT – CPM

  - Diagrama GANTT

  - Desagregado de Gastos generales

5.4. LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y FACTIBILIDADES

5.4.1. ASPECTOS AMBIENTALES

La obtención de las licencias, permisos y autorizaciones en materia ambiental requeridas por las Leyes y Disposiciones Aplicables serán responsabilidad del CONCESIONARIO. Esto incluye certificaciones ambientales, planes de manejo de residuos, planes de remediación y otros Instrumentos de Gestión Ambiental, según corresponda.

5.4.2. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

La obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos será responsabilidad del CONCESIONARIO, en cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables e incluirá los documentos complementarios exigibles.

5.4.3. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Comprende la obtención de la autorización de la Resolución Directoral que autoriza el Plan de Monitoreo Arqueológico emitido por la Autoridad Gubernamental Competente, en caso resulte exigible conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

5.4.4. FACTIBILIDADES DE SERVICIOS

El CONCESIONARIO es responsable de la petición de factibilidad de los Servicios Esenciales, cuando corresponda. Los ingenieros de las especialidades correspondientes son los responsables de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a las Empresas Prestadoras de Servicios o al Organismo Regulador competente del sector, debiendo coordinar y presentar la información de acuerdo con los requisitos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo los siguientes documentos:

- Factibilidad de suministro eléctrico en Media o Baja Tensión y punto de acometida eléctrica para la Potencia requerida y Máxima demanda Proyectada, a la entidad prestadora de servicio o la Autoridad Gubernamental Competente correspondiente.

- Factibilidad de servicio de agua potable y desagüe, a fin de que el respectivo proyecto esté adecuado a las características de las redes públicas.

- Factibilidad de Telecomunicaciones a la empresa prestadora de servicios correspondiente. En caso de ser necesario se incluirán los proyectos de redes de enlace o complementarias, que deberán ser aprobadas por las empresas suministradoras, a costo y riesgo del CONCESIONARIO.

5.4.5. LICENCIAS MUNICIPALES

Comprende la petición de Licencia de Edificación y demolición, así como los certificados de parámetros urbanísticos, de zonificación y vías, de uso temporal de vía, entre otros documentos que deba solicitar el CONCESIONARIO a los gobiernos locales para la gestión del Proyecto.

5.5. RECORRIDO VIRTUAL Y VISTAS DEL PROYECTO

EL CONCESIONARIO debe presentar recorridos virtuales de los espacios interiores y exteriores del EDI que muestren con claridad la solución del proyecto, con una duración mínima de dos (2) minutos.

Adicional al recorrido virtual se debe incluir quince (15) imágenes fotorrealistas o ilustraciones tridimensionales a color (compuestas por ocho (8) imágenes de exteriores y siete (7) imágenes de interiores) que muestren con claridad el diseño del proyecto, incluyendo detalles de acabados, uso y tratamiento de paisaje.

      - FORMATOS DE ENTREGA

6.1. ENTREGAS IMPRESAS

6.1.1. DOCUMENTOS

Un (1) original Impreso en papel bond color blanco, tamaño A-4, y dos (2) copias con el formato del proyecto. La documentación deberá estar sellada y firmada por el jefe de proyecto, el especialista responsable de la especialidad que corresponda y el representante legal del CONCESIONARIO. Los documentos que contengan sellos y firmas escaneados e impresos no serán recibidos.

6.1.2. PLANOS

Impresos en tres (3) juegos de papel bond, con membrete del proyecto, en la escala solicitada conforme al Contrato. Los planos deberán estar sellados y firmados por el jefe de proyecto, el especialista responsable de la especialidad que corresponda y el representante legal del CONCESIONARIO.

6.2. ENTREGAS DIGITALES

Disco o discos de CD o DVD (no regrabable) conteniendo:

- Documentos de información fuente con todos los archivos editables:

  - Formatos de documentos en: editor de textos (doc, rtf, etc), hojas de cálculo (xls, etc.), documento digital (PDF)

  - Formatos de planos: documento digital (PDF), CAD (dwg, dxf, etc)

  - Modelado BIM (rvt, nwd, ifc, pln, pla, etc) en LOD 350 como mínimo

  - Fotografías: formato Jpg

  - Video de recorrido virtual

  - Modelamientos estructurales en el software establecidos por el CONCEDENTE

  - Cronogramas en el formato solicitado establecido por el CONCEDENTE

  - Otros formatos solicitados establecidos por el CONCEDENTE

- Documento digital escaneado (PDF)

## ANEXO 08 - APÉNDICE 2 – ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE LAS ESTACIONES CENTRALES

            - OBJETO

El siguiente documento tiene por objeto definir los requerimientos mínimos para la elaboración del EDI de Obras, así como los documentos que lo integran.

            - NORMATIVA

La ejecución del EDI de Obras deberá realizarse de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, considerando las normas técnicas respectivas, así como sus modificaciones y actualizaciones. En caso de contradicción o ambigüedad entre la normativa nacional y la norma internacional, prima la norma nacional.

El CONCESIONARIO es responsable de considerar las Leyes y Disposiciones Aplicables para el cumplimiento de sus obligaciones, entre las que se encuentran, como referencia, las siguientes:

2.1. BASE LEGAL NACIONAL

2.1.1. BASE LEGAL GENERAL

- Ley General del Ambiente, aprobada por la Ley Nro. 28611.

- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobada por la Ley Nro. 29664; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro.

- Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, aprobada por la Ley Nro. 29090, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 029-2019-VIVIENDA

- Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Legislativo Nro. 1362, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 240-2018-EF

- Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2022-2030, aprobado por Decreto Supremo Nro. 115-2022-PCM.

- Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, aprobado por Decreto Supremo 038-2021-PCM

- Reglamento de Valores Máximos Admisibles para las Descargas Residuales no Domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010-2019-VIVIENDA.

- Código Técnico de Construcción Sostenible, aprobado por Decreto Supremo Nro. 014 2021-VIVIENDA.

- Norma Técnica de Metrados, aprobada por Resolución Directoral Nro. 073 010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

- Norma Técnica “Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos Verticales”, aprobada por Resolución Jefatural Nro. 057-2016/IGN/UCNN.

- Formatos relativos a los procedimientos de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación, aprobado por Resolución Ministerial No. 326-2015-VIVIENDA.

2.1.2 NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006 VIVIENDA, en lo que corresponda.

- Resolución Ministerial No. 305-2017- VIVIENDA, mediante la cual se aprueban los Formatos y Formularios relativos a los procedimientos de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación bajo el marco de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

2.1.3. NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

2.1.3.1. Sistema de Seguridad

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007, Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la Información.

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2008, Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información.

- Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 – Señales de Seguridad

- Norma Técnica Peruana NTP-350.043-1 Extintores portátiles. Selección, Distribución, Inspección, Mantenimiento, Recarga y Pruebas Hidrostáticas.

- Norma Técnica Peruana NTP 399.009- Colores Patrones utilizados en Señales y Colores de Seguridad.

- Norma Técnica Peruana NTP 399.010-2016- Señales de seguridad.

- Norma Técnica Peruana NTP-833.030- Rotulado de Extintores.

- DS.042-F Reglamento de Seguridad Industrial

- NFPA 72: Código Nacional de Alarmas de incendios

- NFPA101: Life Safety Code.

2.1.3.2. Estructuras

- Norma Técnica E.020-Cargas, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.030 - Diseño Sismorresistente, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.050 - Suelos y Cimentaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.060 - Concreto Armado, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.070 - Albañilería, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.090 -Estructuras Metálicas, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

2.1.3.3. Mecánicas

- Norma Técnica de Edificación E.M. 040 - Instalaciones de Gas, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma Técnica E.M. 030 - Instalaciones de ventilación, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma Técnica E.M. 070 - Transporte Mecánico, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

2.1.3.4. Telecomunicaciones

- Norma EM.020 - Instalaciones de Comunicaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007, Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la Información.

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014, Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información.

2.1.3.5. Otros para cableado estructurado:

- Código Nacional de Electricidad (Utilización), , aprobado mediante Resolución Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08.

- Código Nacional de Electricidad (Suministro), aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 214-2011- MEM-DM.

- Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexión a tierra (ECT)

- Las prescripciones del Estándar IEEE STD 142 – 1991 Tierra única

- Norma Técnica ANSI/TIA – 942

- Norma Técnica ANSI/TIA/EIA - 568B

- Norma Técnica EIA/TIA 568B.1

- Norma Técnica EIA/TIA 568B.2

- Norma Técnica EIA/TIA 568B.3

- Norma Técnica ANSI/TIA/EIA – 569-A

- Norma Técnica ANSI/TIA/EIA – 569-B

- Norma Técnica J-STD-607 A: Requerimiento para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones y edificios comerciales.

- Norma Técnica NFPA 75

- Norma Técnica NFPA 2001

- Norma Técnica NFPA 72

- Norma Técnica Norma NFPA 70, Artículo 250

- Norma Técnica Norma NFPA 101: Código de seguridad humana.

2.1.3.6. Eléctricas

- Código Nacional de Electricidad (Suministro), aprobado por Resolución Ministerial N° 214–2011–MEM/DM Código Nacional de Electricidad (Utilización), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08

- Norma EM.110 Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma EM.080 - Instalaciones de Energía Sola, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma EM.010. instalaciones Eléctricas Interiores, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución, aprobado por Resolución Ministerial N°RD-018-2002–EM/DGE

- Norma Técnica Peruana NTP-IEC 62305 (Tomo 2 “Evaluación del Riesgo” y Tomo 3 “Protección contra el rayo: Daño Físico a estructuras y riesgo humano)

- Norma Técnica Peruana NTP 370.101-2 - Etiquetado de eficiencia energética para lámparas fluorescentes compactas, circulares, lineales y similares de uso doméstico

- Norma Técnica Peruana 370.053 SEGURIDAD ELÉCTRICA. Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra. Conductores de protección de cobre

- Norma Técnica Peruana 370.252 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 450/750 V.

- Norma Técnica Peruana 370 264-7-2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. Parte 7: Compuestos termoplásticos libres de halógenos para aislamiento

- Norma Técnica Peruana 62612 Lámparas de LED con balasto propio para servicios de iluminación general con tensión de alimentación > 50 V

- Norma Técnica Peruana 60898-1:2004 Interruptores automáticos para protección contra sobrecorrientes en instalaciones domésticas y similares

2.1.3.7. Sanitarias

- Directiva Sanitaria N° 033-MINSA/DIGESA – V.01, Directiva Sanitaria para la Determinación del Índice de Calificación Sanitaria de las Piscinas Públicas y Privadas de Uso Colectivo, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 484-2010/MINSA

- Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-2010-SA

- Norma Técnica IS.O1O - Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma OS.030 - Almacenamiento de agua para consumo humano, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma OS.050 - Redes de distribución de agua para consumo humano

- Norma OS0.70 - Redes de aguas residuales

- Norma OS.100 - Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria

2.1.3.8. Accesibilidad

- Norma A.120 - Accesibilidad universal en edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA

- Norma Técnica Peruana - NTP 873.001 - 2018, Señalización para accesibilidad universal en edificaciones. Señalización braille, piso táctil o podotáctil y planos hápticos

2.1.3.9. Ecoeficiencia

- Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, aprobada por Ley Nro. 27345,

- Reglamento de Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, aprobado por Decreto Supremo Nro. 053-2007-EM

- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Legislativo Nro. 1278

- Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1278, aprobado por Decreto Supremo Nro. 014-2017-MINAM

- Código Técnico de Construcción Sostenible, aprobado por Decreto Supremo Nro. 014 2021-VIVIENDA, que aprueba el que aprueba el Código Técnico de Construcción Sostenible y establece que las entidades del sector público deben considerar criterios de eficiencia energética, eficiencia hídrica, calidad ambiental interior, calidad urbana, manejo de residuos, ecomateriales e infraestructura para la movilidad sostenible

- Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública, aprobada por Decreto Supremo Nro. 016-2021-MINAM

- Régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aprobado por Decreto Supremo 009-2019-MINAM

- Procedimientos para la Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, aprobada por Resolución N° 027-2013/SBN. para la gestión de los RAEE

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 14044:2013. Gestión Ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices

- Norma Técnica Peruana NTP-RT/ISO TR 14049:2014. Gestión Ambiental. Análisis del ciclo de vida

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 14045:2013. Gestión Ambiental. Evaluación de la ecoeficiencia del sistema del producto. Principios, requisitos y directrices

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 900.058:2019. Gestión de residuos sólidos

2.1.3.10. Gestión ambiental

- Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 235-2021 – MINCETUR

2.1.3.11. Gestión de Riesgo de Desastres

- “Plan Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2023”, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 283-2023 – MINCETUR

- Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión, para la Resolución Jefatural Nro. 112-2014-CENEPRED

2.1.3.12. Normas Técnicas sobre BIM

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 19650-1:2021 - Organización y digitalización de la información sobre edificios y obras de ingeniería civil, incluyendo el modelado de la información de la construcción (BIM) – Gestión de la información mediante el modelado de la información de la construcción”

- Manual de Nomenclatura de documentos al utilizar BIM, elaborado por la Asociación BuldingSMART (denominada anteriormente International Alliance for Interoperability)

            - GENERALIDADES

Los EDI, se desarrollarán cumpliendo con las Leyes y Disposiciones Aplicables y de acuerdo con lo establecido en el Anexo 03 del Contrato de Concesión, y deberán incluir los contenidos descritos en el presente Anexo.

Se realizará un EDI por cada uno de los siguientes componentes del proyecto:

- Estación Central Yanama

- Estación Central Huanipaca

Todos los documentos que se elaboren como parte del EDI deberán ser de fácil comprensión, claros y precisos, evitando errores de interpretación durante el proceso constructivo.

Cada vez que se presente el entregable al Supervisor de Obra como parte de la elaboración del EDI, este deberá estar firmado por los especialistas participantes de acuerdo con su especialidad y el jefe de proyecto correspondiente por parte del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO será responsable por la información contenida en los EDI.

            - METODOLOGÍA BIM

El Proyecto será desarrollado mediante el uso de una metodología de trabajo Building Information Modeling – BIM conforme a los alcances señalados en el presente apartado. Para el desarrollo de la metodología BIM, el CONCESIONARIO deberá considerar el cumplimiento de los alcances, hitos, responsabilidades y requerimientos descritos en el Contrato y sus Anexos. El marco de trabajo BIM será el formato de trabajo para todos los integrantes del Proyecto: CONCEDENTE, CONCESIONARIO y Supervisor.

4.1 Alcances de la Metodología BIM para el desarrollo del Proyecto

La metodología BIM será implementada en los periodos del Proyecto, incluyendo el diseño y desarrollo de los EDI, la construcción de las Obras y el periodo de operación y mantenimiento.

4.1.1 Condiciones generales

- La metodología BIM no sustituirá ninguno de los aspectos previstos para la comunicación entre las Partes ni la entrega y revisión de documentos e información previstos en el Contrato de Concesión y sus Anexos. Las notificaciones, comunicaciones y respuestas entre las Partes deben presentarse conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión, incluyendo la entrega impresa y electrónica de los EDI, conforme a lo señalado en el Apartado 6 de la presente Sección.

- El acceso a la información que haga parte de la metodología BIM será otorgada al personal específico señalado por el CONCEDENTE y el Supervisor, según corresponda, permitiendo a éstos, hacer comentarios u observaciones a los EDI, y demás documentos de entrega obligatoria por parte del Concesionario, sin que dichas observaciones tengan carácter oficial u obligatorio hacia el CONCESIONARIO. Las observaciones emitidas por el CONCEDENTE y el Supervisor, serán presentadas de manera formal por escrito y conforme a los procesos de revisión señalados en el Capítulo VI del Contrato de Concesión. El personal que asignen el CONCEDENTE y el Supervisor deberá ser notificado al CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, y antes del plazo previsto para la entrega del Plan de Ejecución BIM

- El CONCESIONARIO determinará a su cuenta, costo y riesgo las plataformas y software que harán parte de la metodología BIM, tomando como referencia lo indicado en el Apéndice del presente Anexo.

- La implementación de la metodología BIM no implicará acciones de capacitación ni de provisión de equipos de cómputo y software por parte del CONCESIONARIO, al CONCEDENTE ni al Supervisor.

- La metodología BIM que implemente el CONCESIONARIO deberá estar alineada con los estándares BIM nacionales e internacionales vigentes en el momento de la implementación, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- Los comentarios, opiniones, recomendaciones o requerimientos que emitan el Concedente o el Supervisor dentro del Entorno de Datos Comunes, así como en reuniones de trabajo colaborativo, no significarán una transferencia de los riesgos en el diseño, construcción, modificación de plazos ni de costos hacia el Concedente, siendo responsabilidad del Concesionario verificar dichos comentarios y atenderlos según considere, bajo su propio riesgo.

- Para la implementación de la metodología BIM, el Concesionario deberá cumplir los criterios aprobados en las Leyes y Disposiciones Aplicables, así como el Apéndice 7 del presente Anexo.

4.1.2 Alcances de la metodología BIM durante el desarrollo de los diseños

El CONCESIONARIO desarrollará los diseños de las Estaciones a través de un modelo virtual en 3D, implementando la información necesaria y suficiente para el desarrollo de las Obras, facilitando su verificación y seguimiento por parte del CONCEDENTE y del Supervisor. Como referencia, el nivel de detalle mínimo del modelo será LOD 350, sin que se limite al CONCESIONARIO de implementar mayores niveles de detalle, cuando lo considere conveniente.

El CONCESIONARIO emitirá los planos y documentos de los EDI por etapas, de acuerdo con lo señalado en el Apartado 5 del presente Apéndice, basándose en el desarrollo del modelo virtual.

El CONCESIONARIO implementará un Entorno Común de Datos en el cual integrará la información del Proyecto como parte del expediente técnico para todas los componentes del Proyecto; sin limitarse a lo siguiente:

- Los documentos de los EDI por etapas, como se refieren en el Apartado 5 del presente Apéndice, según hayan sido presentados, observados o declarados conformes por el CONCEDENTE y el Supervisor

- Estudios elaborados a cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO, no requeridos como parte del Contrato

- Leyes y Disposiciones aplicables al Proyecto

- Licencias y permisos aplicables al Proyecto y su estatus de cumplimiento (solicitudes y respuestas) durante su gestión

- Los documentos y entregables previstos para la prestación de los Servicios Obligatorios, conforme a los Capítulos VI y VII del Contrato; incluyendo el Manual de Operación de las Instalaciones, Listados de Equipamiento y Mobiliario, entre otros

- Los documentos del Proyecto, según hayan sido presentados, observados o declarados conforme por el CONCEDENTE y el Supervisor

- El Plan de Trabajo para cada componente del Proyecto, no observado por el CONCEDENTE y el Supervisor

A través del Entorno Común de Datos, se proporcionará acceso a la información del Proyecto al personal del CONCEDENTE y del Supervisor, permitiendo que realicen opiniones, observaciones o recomendaciones. Quedará bajo discreción y responsabilidad del CONCESIONARIO atender las recomendaciones que emitan el CONCEDENTE y el Supervisor dentro del Entorno Común de Datos de la metodología BIM, ya que no sustituirán los motivos de las u observaciones que sean presentadas de manera formal por el CONCEDENTE y el Supervisor en los procesos de entrega y revisión referidos en los Capítulos VI y VII del Contrato.

Los permisos de acceso a la información serán propuestos por el CONCESIONARIO a través del Plan de Ejecución BIM que elabore y presente al CONCEDENTE.

4.1.3 Alcances de la metodología BIM durante la construcción de las Obras

A través del Entorno Común de Datos, El CONCESIONARIO tomará como referencia el modelo virtual en el que se generó la conformidad de los EDI por parte del CONCEDENTE, a fin de llevar a cabo el seguimiento de la construcción de los componentes del Proyecto, tanto por el CONCEDENTE como el Supervisor.

En caso de que surjan modificaciones al diseño durante el desarrollo de la construcción de los componentes del Proyecto y dichas modificaciones cuenten con la conformidad del CONCEDENTE y del Supervisor, el modelo virtual, así como los EDI respectivos, deberán ser actualizados por el CONCESIONARIO.

Durante el desarrollo de la construcción de los componentes del Proyecto, el CONCESIONARIO integrará al Entorno Común de Datos por cada componente, la siguiente información, sin limitarse a las siguientes:

- Actas de Entrega de los Bienes de la Concesión, referidos a las Áreas de emplazamiento de los componentes del Proyecto

- Actas de Inicio de la Construcción por cada componente

- La versión declarada conforme por el CONCEDENTE de los EDI para cada componente

- Licencias y permisos otorgados y necesarios para el desarrollo de las Obras, para cada componente. Incluirán las renovaciones de aquellas que caduquen durante el respectivo Periodo Pre-operativo

- Copia del cuaderno de obra correspondiente a cada componente

- Reportes de Avance de Obra correspondiente a cada componente, conforme hayan sido observados y recibida conformidad del Supervisor

- Cronograma de Ejecución de Obras por componente, con conformidad del CONCEDENTE y el Supervisor

- Resultados de pruebas de laboratorio y de calidad ejecutados durante el desarrollo de las Obras

- Copia de los reportes del Supervisor

Durante los procesos de la Puesta en Marcha, se incluirán en el Entorno Común de Datos por componente, los siguientes datos:

- Copia del Manual de Operación de las Instalaciones, declarados conforme por el CONCEDENTE y el Supervisor

- Copia de los Listados de Equipamiento por componente, declarados conforme por el CONCEDENTE y el Supervisor

- Notificación de observaciones por componente que resulten de las visitas de verificación como parte de los procesos de la Puesta en Marcha

- Certificados de Puesta en Marcha por componente, que hayan sido emitidos por el CONCEDENTE

- Listado de Observaciones no Sustanciales por componente, que se encuentren pendientes de subsanar

El modelo virtual deberá permitir el seguimiento del desarrollo de las Obras por componente para el CONCEDENTE y el Supervisor, identificando el avance de construcción, la implementación de matrices de interferencias, entre otros propuestos por el CONCESIONARIO para dar seguimiento al desarrollo de las Obras y que deberá proponer en Plan de Ejecución BIM.

4.1.3 Contenido del Plan de Ejecución BIM

El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE el Plan de Ejecución BIM para el desarrollo del Proyecto, el cual deberá incluir, como mínimo, la descripción y alcances de:

- Descripción del uso de la metodología BIM para el Proyecto, acorde a los alcances previstos en el Contrato para el desarrollo de los diseños y la construcción de las Obras

- El nivel de información o desarrollo de los elementos BIM o modelo BIM, conforme a los niveles de detalle señalados en el Apéndice 7 del presente Anexo

- Definición del Entorno Común de Datos

- Señalará a los participantes de la metodología BIM entre el personal del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y el Supervisor

- La definición de los roles, permisos de acceso y alcances para cada uno de los actores, respecto al modelo BIM y la información contenida en el Entorno Común de Datos; cumpliendo como mínimo, lo referido en el Contrato y sus Anexos

- Descripción de la metodología de gestión de la información en la metodología BIM

- Descripción de los procedimientos para la implementación de reuniones colaborativas entre el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO y el Supervisor, durante el desarrollo de los EDI (cuando corresponda)

            - ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA

5.1. ETAPA I - TRABAJOS PREVIOS Y RECONOCIMIENTO DE CAMPO

El CONCESIONARIO presentará los estudios preliminares o básicos, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa:

- Levantamiento Topográfico del terreno y su entorno, según el Apéndice 3 del presente Anexo.

- Estudio de Mecánica de Suelos, según lo establecido en el Apéndice 4 del presente Anexo.

Será responsabilidad del CONCESIONARIO llevar a cabo estudios adicionales a lo señalado en esta sección, a fin de determinar las condiciones de diseño que deban incluirse para el desarrollo de los diseños y el EDI respectivo para las estaciones y los teleféricos.

Será responsabilidad del CONCESIONARIO llevar a cabo estudios adicionales a lo señalado en esta sección a fin de determinar los parámetros de diseño de cada EDI y las condiciones preexistentes en las Áreas donde se emplazarán los componentes del Proyecto, que deban considerarse para el desarrollo de los EDI y de las Obras. Lo anterior incluirá la ejecución de los estudios técnicos necesarios para la identificación de posibles interferencias en las distintas Áreas donde se emplazarán los componentes del Proyecto, incluyendo estudios hidrológicos, de interferencias, entre otros.

Corresponderá al CONCESIONARIO, a su cuenta y costo, y bajo su propio riesgo, la liberación de las interferencias que se presenten en las Áreas donde se emplazarán los componentes del Proyecto incluyendo las acciones que se estimen como pertinentes y necesarias para permitir el desarrollo de las Obras para el cumplimiento de los requerimientos del Contrato; incluyendo, pero sin limitarse a:

- La ejecución de obras vinculadas a la liberación de las interferencias, cualquiera que estas sean, siempre que sean necesarias para el desarrollo de las Obras

- Las gestiones que sean pertinentes ante las Autoridades Gubernamentales

El CONCESIONARIO no podrá invocar la decisión de no ejecutar estudios técnicos complementarios como sustento para la modificación de los plazos y montos del Contrato, en caso de presentarse interferencias no identificadas previamente en las Áreas donde se emplazarán los componentes del Proyecto, que deban ser subsanadas por el CONCESIONARIO para desarrollar las Obras.

5.2. ETAPA II - ANTEPROYECTO

5.2.1. Anteproyecto de Arquitectura

Con los resultados obtenidos a partir de los trabajos y estudios previos realizados en la Etapa I, y del Trazo definitivo de los Teleféricos, el CONCESIONARIO elaborará el anteproyecto de arquitectura con base a los ambientes detallados en el Anexo 03 y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La concepción de las edificaciones y espacios exteriores deben considerar y prever: condiciones arquitectónicas urbanas, condiciones bioclimáticas adecuadas, el contexto urbano, pertinencia estructural y funcional, características de acceso a servicios básicos y otras que permitan la mejor solución de habitabilidad de las edificaciones proyectadas. Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir, mostrar vigencia tecnológica y ser sostenibles en el tiempo.

Las relaciones volumétricas, altura de las edificaciones, elevaciones y fachadas, relación funcional, circulación y flujos de usuarios, materialidad, seguridad particular interna y externa entre otros, deberán ser evaluadas y propuestas por el CONCESIONARIO cumpliendo las Leyes y Disposiciones Aplicables. La propuesta de emplazamiento, propuesta espacial y arquitectónica, así como la propuesta de materialidad, deberá corresponder a la zona bioclimática en la que se encuentra el terreno.

El anteproyecto arquitectónico contendrá el predimensionamiento geométrico general de la estructura, debiéndose representar las geometrías de los elementos estructurales (placas, columnas, losas, escaleras, etc.) en base al predimensionamiento planteado.

El anteproyecto de arquitectura será desarrollado como mínimo con el modelo BIM – AR LOD 350. Contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

- Plano de ubicación con parámetros según formato de la RM No. 305-2017- VIVIENDA, y cortes de calles aledañas y cuadro normativo indicando los parámetros urbanísticos. Incluirá Cuadro de áreas, información de áreas de estructuración urbana, según lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre habilitaciones urbanas y edificaciones, conforme al Apartado 2 de la presente sección

- Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de arquitectura, que debe considerar el análisis de condicionantes externos que influyen para la implementación de la infraestructura arquitectónica

- Análisis de accesibilidad peatonal y vehicular para finalmente concluir en las estrategias proyectuales tales como:

  - Ingresos diferenciados

  - Alturas de edificaciones

  - Circulaciones horizontal y vertical

  - Estrategias de ubicación de las áreas administrativas

  - Estrategias de ubicación de las áreas de uso turístico

  - Estrategias de ubicación del equipamiento específico para el correcto funcionamiento de los teleféricos, etc

- Cuadro de áreas del anteproyecto (Programa Arquitectónico Definitivo)

- Planta General de Distribución (plantas arquitectónicas de todos los pisos) a escala 1:100, según corresponda, todos los ambientes deberán indicar sus respectivas áreas y cuadro de vanos.

- Cortes y Elevaciones en escala 1:100 (mínimo 02 cortes longitudinales y 02 cortes transversales y las elevaciones que correspondan). El trazo de los cortes y elevaciones a presentar deben cumplir los requerimientos mínimos indicados anteriormente; además, deberán efectuarse por zonas complejas, donde se presenten cambios de nivel, escaleras, SSHH, topografía con desniveles, etc.

- Plano con la verificación de medidas (superposición de planos) entre el perímetro registral y el perímetro topográfico del predio, incluyendo las coordenadas UTM y la orientación, debidamente comentado al existir o no discrepancias entre las medidas perimétricas o linderos. Deberá incluir los niveles de piso terminado (N.P.T) cotas y ejes.

5.2.2. Anteproyecto de Estructuras

El anteproyecto de estructuras debe determinar el diseño preliminar de todos los elementos estructurales que comprenden las obras nuevas, tanto para las estaciones, como para las obras exteriores (cimentación de torres, cercos perimétricos, muros de contención, portadas de ingreso, cisterna, entre otros).

Deberá utilizar como información principal los estudios preliminares o básicos del terreno, como el Estudio de Mecánica de suelos y el Levantamiento Topográfico; y deberá definir la alternativa de cimentación más idónea a utilizar, determinando las profundidades de cimentación, las dimensiones, la materialidad, entre otros.

Sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de Evaluación Estructural, se contemplarán partidas de seguridad, calzaduras de cimentaciones adyacentes de ser el caso, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad de las estructuras.

El anteproyecto de estructuras será desarrollado como mínimo en Mod BIM – AR LOD 350 y contendrá los siguientes documentos, como mínimo:

- Memoria Descriptiva general del anteproyecto de estructuras, la cual debe incluir el predimensionamiento de todos los elementos estructurales, cimentaciones, columnas, muros de corte y albañilería, vigas, losas macizas y aligeradas, muros de contención, cercos perimétricos, portadas, cisternas, entre otros elementos.

- Planta General de Distribución (todos los pisos y planta de techos) a escala 1:100.

- Cortes y Elevaciones en escala 1:100 (mínimo 02 cortes por bloque y todas las fachadas de cada bloque), la ubicación de los cortes será por lugares donde se localicen cambios de nivel de piso, etc.

El anteproyecto de estructuras debe alinearse a lo que establece las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre diseño sismorresistentes, incluyendo diseño de estructuras simétricas tanto en planta como en altura. La solución de la estructura propuesta no debe presentar irregularidad estructural.

Las verificaciones de irregularidades estructurales en Altura se indican en la Tabla Nº 8 de la Norma E.030 y las verificaciones de irregularidades en Planta se indican en la Tabla Nº 9 de la Norma E.030, es importante señalar que el Anteproyecto de Estructuras guarda concordancia con el Anteproyecto de Arquitectura, en esta etapa ambas especialidades deben dar su aprobación al planteamiento preliminar.

5.3. ETAPA III: ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA (EDI)

El CONCESIONARIO desarrollará las diferentes especialidades que componen los EDI con fines constructivos.

Los EDI comprenden la presentación del desarrollo del proyecto integral de las especialidades de Arquitectura, Seguridad y Evacuación ante Desastres, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Comunicaciones, Instalaciones Eléctricas y/o, Mecánicas e Instalaciones especiales (gas, voceo, cableado estructurado u otras correspondientes) debidamente compatibilizadas entre ellas, que incluyan los planos de obra, memorias descriptivas, memorias de cálculo.

El proyecto será desarrollado como mínimo en Mod BIM – AR LOD 350 y superiores, según se requiera para el nivel de detalle de cada especialidad, lo cual será determinado por el propio CONCESIONARIO bajo su responsabilidad.

Los EDI constarán de las siguientes especialidades:

5.3.1. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

Comprende la definición a nivel constructivo del anteproyecto aprobado e incluye todos los documentos necesarios para su definición y construcción, así como (i) la descripción del proyecto y áreas, especificaciones técnicas, planos, acabados de obra, compatibilización de especialidades, (ii) el análisis térmico de la envolvente de cada edificación y el cálculo de transmitancias de los elementos constructivos correspondientes, y (iii) un análisis solar con el asolamiento, generación de sombras e incidencia de luz solar de cada edificación.

La elaboración del EDI de arquitectura debe cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables. El EDI de arquitectura contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva

  - Cuadro de áreas.

  - Cálculo de aparatos sanitarios

  - Cálculo de estacionamientos

  - Cálculo de cuarto de residuos sólidos

  - Dimensionamiento de ancho de circulaciones

  - Cuadro comparativo de metas de proyecto, EDI y Normativa

  - Análisis térmico de las edificaciones

  - Análisis de asolamiento solar

  - Análisis de índice de ocupación por ambiente de acuerdo con el programa arquitectónico definitivo considerado por el Concesionario

  - Cuadro de acabados

  - Planteamiento de soluciones técnicas para cambios de niveles

  - Análisis condicionantes externos q influyen para la implementación de la infraestructura arquitectónico

  - Análisis de accesibilidad peatonal y vehicular

  - Análisis de estrategias proyectuales:

    - Ingresos diferenciados

    - Alturas de edificaciones

    - Circulaciones horizontal y vertical

    - Estrategias de ubicación de las áreas administrativas

    - Estrategias de ubicación de las áreas de uso turístico

    - Estrategias de ubicación del equipamiento específico para el correcto funcionamiento de los teleféricos, etc.

    - Análisis de áreas de expansión para consideraciones futuras (cuando sea factible)

- Especificaciones técnicas

- Modelamiento BIM

- Planos

  - Plano de Localización y Ubicación de acuerdo con la norma vigente en escala 1:500, 1:10,000, según corresponda.

  - Plano de Distribución General a escala 1:100, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles, planos de referencia, deberá contener ejes, cotas de niveles, orientación, cortes y elevaciones, especificación de detalles constructivos (como mínimo, dos (2) cortes longitudinales y dos (2) cortes transversales. En caso de considerarlo necesario, el CONCESIONARIO podrá acordar con el SUPERVISOR incrementar la cantidad de cortes y elevaciones. Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc.

  - Plano de obras exteriores (patios, veredas, losas deportivas, etc.) a escala 1:100, indicando nombre, nivel, acabados, coberturas, mobiliario, vegetación, especificación de detalles constructivos, etc. La propuesta de vegetación debe considerar las condiciones particulares de la zona.

  - Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener como mínimo, los detalles constructivos de puertas, ventanas, carpintería de cristal, metálica y de madera, pisos, techos y coberturas, cuadro de acabados, baños, vestidores, escaleras, rampas, cielo rasos, mobiliario fijo, elementos exteriores (jardineras, bancas, sardineles, muros, etc.), elementos de evacuación pluvial (canaletas, montantes, cunetas, etc.) y todo detalle que permita comprender las características de los elementos constructivos que serán considerados en la obra.

5.3.2. ESPECIALIDAD DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN ANTE DESASTRES

Comprende el diseño de rutas de evacuación, cálculo de aforo, señalización y elementos de seguridad indicando ubicación de mobiliario, equipos, así como todos los elementos indicados en el presente apartado.

El diseño comprende el plano de señalización, evacuación (indicando la ubicación de mobiliario y equipos) y plan de seguridad del proyecto arquitectónico, según las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre seguridad en estructuras y edificaciones, indicando el cálculo de evacuación máxima de demanda y otros. Los planos de evacuación y seguridad se realizarán a escala 1/50,1/25,1/10,1/5, según se requiera, y llevarán la denominación ‘EVS’, en el que se identificarán rutas, flujos, capacidad del ambiente y zonas de seguridad. Las rutas de evacuación se presentarán con líneas continuas y a colores, utilizando letras o números que indicarán la capacidad por ruta y la capacidad total del local de las estaciones. Asimismo, el entregable deberá considerar el cálculo de evacuación de todas las rutas.

El EDI de Seguridad y Evacuación ante Desastres contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva. - Incluirá el desarrollo de: escaleras, rutas de evacuación, sistemas de Seguridad, señalética, sistemas de control y protección contra incendios, especificaciones técnicas; así como características de equipos de seguridad: Puertas de evacuación, Barreras resistentes al fuego, sellos resistentes al fuego, señalización, luces de emergencia, extintores, etc., con los respectivos cálculos según las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo como parte del diseño, el cálculo de número de equipos de seguridad, cálculo de tiempo de evacuación especificado para cada ruta de escape, los que deben ser presentadas en cada uno de los planos representativos

- Plan de Seguridad y Evacuación. - Incluirá el desarrollo y contenido requerido para obtener las autorizaciones sobre defensa civil por la municipalidad correspondiente, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables

- Especificaciones técnicas

- Modelamiento BIM

- Planos

- Planos de evacuación por nivel. - deberá incluir: mobiliarios respectivos, diagramas unifilares, además Certificados de puesta a tierra y operatividad de extintores y Considerar plano se seguridad (señalética, extintores)

- Plano de evacuación general

- Planos de mobiliario

- Diagramas unifilares

- Planos de seguridad. - señalética, estaciones de alarma manual, ubicación de extintores, gabinetes contra incendios, areneros, luminarias y sonorización

Como parte del expediente técnico del Proyecto, a presentarse antes del plazo previsto para la finalización de la Puesta en Marcha, el Concesionario presentará Certificados de puesta a tierra y operatividad de extintores.

5.3.3. ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

Comprende el diseño de todos los elementos estructurales que comprende las obras nuevas tanto para las estaciones, como para las obras exteriores (cimentación de torres, cercos perimétricos, muros de contención, portadas de ingreso, cisterna, etc.), tomando como información básica el Estudio de Mecánica de suelos, el anteproyecto ,levantamiento topográfico y estudio de evaluación de riesgos, debiendo definir la alternativa de cimentación más idónea a utilizar, determinando las profundidades de cimentación de las infraestructuras, especificaciones técnicas de los materiales, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicará el tratamiento que se deberá dar a la subrasante de pavimentos de acceso peatonal y vehicular, de acuerdo con las exigencias del Estudio de Suelos. Asimismo, sin importar el tipo de material que se considere en la solución estructural se debe cumplir con lo establecido conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre diseño de concreto y estructuras metálicas, conforme a lo establecido en el Numeral 2.1 del Apéndice 1 del presente anexo.

Se contemplarán partidas de seguridad, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad de las estructuras.

Para la solución estructural de debe realizar el modelo estructural tridimensional utilizando software especializado para el análisis dinámico modal espectral de edificaciones. Se determinarán las solicitaciones máximas por análisis de gravedad y sísmicas que se presentarán en la estructura de acuerdo con las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinarán los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre diseño sismorresistente.

El EDI de Estructuras contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Memoria de cálculo y modelamiento. En la memoria de cálculo se deben justificar los cálculos de las estructuras, mediante el análisis estructural y el diseño estructural de los elementos estructurales (zapata, columna, viga, placa, losa, etc.)

- Especificaciones técnicas

- Modelamiento BIM

- Planos

  - Planos específicos de cimentación, columnas y placas, a una escala conveniente 1/25, 1/50, 1/20, 1/10 o lo que se requiera de todas las edificaciones que conforman el proyecto, incluyendo las torres de apoyo de los teleféricos, de acuerdo con normas vigentes.

  - Planos específicos de muros de contención, cisternas, calzaduras y escaleras con los detalles necesarios que permitan entender con claridad los alcances de su construcción, a una escala conveniente 1/25, 1/50, de todas las edificaciones que conforman el proyecto, incluyendo las torres de apoyo de los teleféricos, de acuerdo con normas vigentes. Para los muros de contención que cuenten con pendientes considerables, la presentación de planos debe ser en planta y perfil longitudinal, donde se muestre el nivel de terreno natural y proyectado, pendientes, distancias, y secciones a cada 10 metros donde se muestre todos los elementos que se encuentran en dicha sección.

  - Planos específicos de losas de entrepiso, techos y vigas con los detalles necesarios, a una escala conveniente 1/25, 1/50, de todas las edificaciones que conforman el proyecto, de acuerdo con las normas vigentes.

  - Planos específicos de cerco perimétrico (si se proyectasen) en el que se muestre el desarrollo en planta y elevación con las cotas de piso al interior y exterior. Para los cercos que cuenten con pendientes considerables, la presentación de planos debe ser en planta y perfil longitudinal, donde se muestre el nivel de terreno natural y proyectado, pendientes, distancias y secciones cada 10 metros donde se muestre todos los elementos que se encuentran en dicha sección.

  - Planos específicos de portadas de ingreso (si se proyectasen) y elementos exteriores ya sea de patios, veredas, rampas, coberturas, canaletas, etc. en el que se muestre el desarrollo en planta, elevación y las necesarias que permitan conocer los alcances de su construcción.

  - Planos específicos de ascensores y recintos de equipos especiales los cuales deben ser coherentes con los espacios requeridos por el equipo propuesto, adjuntar las fichas técnicas correspondientes.

  - Plano general con detalles de distancias mínimas de empalmes, anclajes, traslapes y otros.

5.3.4. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.3.4.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

Comprende el diseño del sistema eléctrico de baja tensión, incluyendo el cálculo de la máxima demanda, diseño de la red de alimentadores, circuitos derivados, estudio lumínico por ambiente, tomacorrientes, sistema de protección contra sobretensiones, protección contra descargas atmosféricas, sistema de puesta a tierra y cálculo de sistemas de protección.

Para el EDI de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión se desarrollarán las siguientes redes:

- Iluminación: comprende el cálculo lumínico por espacios de los ambientes interiores

- Red de fuerza

- Red de toma a tierra

- Red de iluminación exterior, que comprende el cálculo lumínico

- Red de distribución de conductores y alimentadores generales

- Red de protección (pararrayos)

El EDI de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva: Deberá contener la ubicación del proyecto, antecedentes, objetivos, marco regulatorio, alcance del proyecto, características de cada uno de los componentes del sistema, pruebas a realizar, relación de planos. En la memoria descriptiva se debe incluir la descripción de medidas de ecoeficiencia que desarrolle el Concesionario en la solución de los EDI.

- Memoria de Calculo

  - Cálculo de la máxima demanda

  - Cálculo lumínico por ambiente

  - Cálculo de alimentadores, circuitos derivados

  - Cálculo de protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas

  - Cálculo del sistema de puesta a tierra por componente

  - Cálculo de corto circuito

  - Cálculo de coordinación de protecciones.

- Especificaciones técnicas

- Metrados

- Modelamiento BIM

- Planos

  - Diagramas unifilares, esquemas generales y distribución de tableros

  - Planos generales de 1/200

  - Planos de distribución de 1/50

  - Planos de detalle de 1/25, 1/20 1/10 1/5

  - Plano de isométrico de la instalación

5.3.4.2. INSTALACIONES ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

El diseño del sistema eléctrico de media tensión comprende: subestación eléctrica, transformador, circuito de enlace, sistema de protección contra sobretensiones, protección contra descargas atmosféricas y sistema de puesta a tierra.

En este diseño se desarrollarán las siguientes redes:

- Red de sistema de puesta a tierra

- Red de distribución de conductores y alimentadores generales

- Red de protección (pararrayos, sobretensión)

- ET de electricidad de media tensión

- Red de enlace, subestación y transformación

El EDI de Instalaciones Eléctricas de Media Tensión contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Memoria de Cálculo

- Especificaciones técnicas de materiales y montaje

- Modelamiento BIM

- Planos

  - Plano general de redes de acometida 1/200 o 1/500

  - Planos de distribución de 1/50

  - Planos de detalle de 1/25, 1/20,1/10 según corresponda

  - Diagramas unifilares y esquemas generales

5.3.5. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES MECÁNICAS

Comprende el diseño de las redes para cumplir las necesidades del sistema mecánico empleado en las estaciones; y efectuar el diseño integral de los siguientes sistemas:

- Sistema de ascensores para discapacitados (en caso de que sean necesarios)

- Sistemas de Instalaciones de gas, como GLP o gas natural (en caso de ser necesarios)

- Sistema de ventilación mecánica (en caso de ser necesarios)

- Sistemas de climatización (en caso de ser necesario)

El EDI de Instalaciones Mecánicas contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Memoria de Cálculo

- Cálculo de distribución de redes de tuberías para gas.

- Especificaciones técnicas

- Modelamiento BIM

- Planos

  - Planos redes generales de 1/200

  - Planos de distribución de 1/50 (Donde requiera instalación mecánica)

  - Planos de detalle de 1/25, 1/20 1/10

5.3.6. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

La especialidad de instalaciones sanitarias considera cálculo de la dotación, el cálculo del almacenamiento (volumen de cisterna y tanque elevado), cálculo del diámetro de medidor, cálculo del diámetro de la acometida, cálculo de la máxima demanda simultánea y caudal de bombeo, calculo hidráulico de la red de agua hasta el punto más desfavorable (presiones, velocidades, diámetros, etc.), el cálculo de la altura dinámica total, y la potencia de la bomba, cálculo para el diseño de la red de agua caliente y capacidad de la terma o calentadores, cálculo para el diseño de la red de desagüe, cálculo para el diseño del sistema de drenaje pluvial, y el cálculo para la red de sistema contra incendio, de acuerdo con el uso y requerimientos de cada edificación y conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Comprende los siguientes sistemas:

- Suministro y conexión domiciliaria (cálculo de conexión domiciliaria otorgada por empresa administradora de agua y saneamiento)

- Suministro e instalación de red de alimentación de agua (desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento de la infraestructura)

- Sistema de abastecimiento de agua (cisterna y/o tanque elevado): Sistema de abastecimiento de agua (cisterna y/o tanque elevado)

- Redes de agua caliente. El desarrollo de las redes de agua caliente será de acuerdo a los requerimientos de cada edificación

- Sistema de agua contra incendios

- Sistema de desagüe y ventilación

- Sistema de drenaje pluvial (canaletas de piso y canaletas aéreas)

- Sistema de agua para riego, el cual será definido por el Concesionario teniendo en cuenta la localización de cada edificación y las Leyes y Disposiciones Aplicables

El EDI de Instalaciones Sanitarias contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva, incluyendo descripción de medidas de ecoeficiencia

- Memoria de Cálculo

- Especificaciones técnicas

- Modelamiento BIM.

- Planos

  - Planos redes generales de 1/200

  - Planos de distribución de 1/50

  - Planos de detalle de 1/25, 1/20, 1/10

5.3.7. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

Comprende el diseño y cálculo de las siguientes redes con el objeto de dar servicio a los diferentes espacios:

- Sistema de sonido.

- Sistema de telefonía fija.

- Sistema de video vigilancia

- Sistema de detección contraincendios general, por edificio (identificando el ambiente específico)

- Sistema de cableado estructurado

- Sistema de puesta a tierra

El EDI de Instalaciones de Telecomunicaciones contendrá lo siguiente:

- Memoria descriptiva

- Memoria de Cálculo

- Especificaciones técnicas

- Modelamiento BIM

- Planos

  - Planos redes generales de 1/200

  - Planos de distribución de 1/50

  - Planos de detalle de 1/25, 1/20 1/10

5.3.8. METRADOS Y PRESUPUESTO

Se elaborará el metrado por especialidad en base a las especialidades y las especificaciones técnicas. Debe encontrarse alineado a las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre metrados de edificaciones.

El metrado se elaborará especificando los metrados por cada edificación o componente. Contendrá el presupuesto general y por especialidades, análisis de precios unitarios, relación de materiales, Consolidado del Presupuesto, Resumen del Presupuesto, Desagregado de Gastos Generales.

El EDI de metrados y presupuesto contendrá lo siguiente:

- Resumen de metrados por especialidad

- Sustento de metrados

- Presupuesto general y consolidado

- Análisis de costos unitarios

- Listado de insumos

  - Presupuesto consolidado

  - Cronograma de adquisiciones

  - Cronograma de Ejecución de Obra y Equipamiento valorizado

  - Diagrama PERT – CPM

  - Diagrama GANTT

  - Desagregado de Gastos generales

5.4. LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y FACTIBILIDADES

5.4.1. ASPECTOS AMBIENTALES

La obtención de las licencias, permisos y autorizaciones en materia ambiental requeridas por las Leyes y Disposiciones Aplicables serán responsabilidad del CONCESIONARIO. Esto incluye certificaciones ambientales, planes de manejo de residuos, planes de remediación y otros Instrumentos de Gestión Ambiental, según corresponda.

5.4.2. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

La obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos será responsabilidad del CONCESIONARIO, en cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables e incluirá los documentos complementarios exigibles.

5.4.3. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Comprende la obtención de la autorización de la Resolución Directoral que autoriza el Plan de Monitoreo Arqueológico emitido por la Autoridad Gubernamental Competente, en caso resulte exigible conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

5.4.4. FACTIBILIDADES DE SERVICIOS

El CONCESIONARIO es responsable de la petición de factibilidad de los Servicios Esenciales, cuando corresponda. Los ingenieros de las especialidades correspondientes son los responsables de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a las Empresas Prestadoras de Servicios o al Organismo Regulador competente del sector, debiendo coordinar y presentar la información de acuerdo con los requisitos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo los siguientes documentos:

- Factibilidad de suministro eléctrico en Media o Baja Tensión y punto de acometida eléctrica para la Potencia requerida y Máxima demanda Proyectada, a la entidad prestadora de servicio o la Autoridad Gubernamental Competente correspondiente.

- Factibilidad de servicio de agua potable y desagüe, a fin de que el respectivo proyecto esté adecuado a las características de las redes públicas.

- Factibilidad de Telecomunicaciones a la empresa prestadora de servicios correspondiente. En caso de ser necesario se incluirán los proyectos de redes de enlace o complementarias, que deberán ser aprobadas por las empresas suministradoras, a costo y riesgo del CONCESIONARIO.

5.4.5. LICENCIAS MUNICIPALES

Comprende la petición de Licencia de Edificación y demolición, así como los certificados de parámetros urbanísticos, de zonificación y vías, de uso temporal de vía, entre otros documentos que deba solicitar el CONCESIONARIO a los gobiernos locales para la gestión del Proyecto.

5.5. RECORRIDO VIRTUAL Y VISTAS DEL PROYECTO

EL CONCESIONARIO debe presentar recorridos virtuales de los espacios interiores y exteriores del EDI que muestren con claridad la solución del proyecto, con una duración mínima de dos (2) minutos.

Adicional al recorrido virtual se debe incluir quince (15) imágenes fotorrealistas o ilustraciones tridimensionales a color (compuestas por ocho (8) imágenes de exteriores y siete (7) imágenes de interiores) que muestren con claridad el diseño del proyecto, incluyendo detalles de acabados, uso y tratamiento de paisaje.

6. 	FORMATOS DE ENTREGA

6.1. ENTREGAS IMPRESAS

6.1.1. DOCUMENTOS

Un (1) original Impreso en papel bond color blanco, tamaño A-4, y dos (2) copias con el formato del proyecto. La documentación deberá estar sellada y firmada por el jefe de proyecto, el especialista responsable de la especialidad que corresponda y el representante legal del CONCESIONARIO. Los documentos que contengan sellos y firmas escaneados e impresos no serán recibidos.

6.1.2. PLANOS

Impresos en tres (3) juegos de papel bond, con membrete del proyecto, en la escala solicitada conforme al Contrato. Los planos deberán estar sellados y firmados por el jefe de proyecto, el especialista responsable de la especialidad que corresponda y el representante legal del CONCESIONARIO.

6.2. ENTREGAS DIGITALES

Disco o discos de CD o DVD (no regrabable) conteniendo:

- Documentos de información fuente con todos los archivos editables:

  - Formatos de documentos en: editor de textos (doc, rtf, etc), hojas de cálculo (xls, etc.), documento digital (PDF).

  - Formatos de planos: documento digital (PDF), CAD (dwg, dxf, etc).

  - Modelado BIM (rvt, nwd, ifc, pln, pla, etc) en LOD 350 como mínimo.

  - Fotografías: formato Jpg.

  - Video de recorrido virtual.

  - Modelamientos estructurales en el software establecidos por el CONCEDENTE.

  - Cronogramas en el formato solicitado establecido por el CONCEDENTE.

  - Otros formatos solicitados establecidos por el CONCEDENTE.

- Documento digital escaneado (PDF).

## ANEXO 08 - APÉNDICE 3 – ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE LAS VÍAS TURÍSTICAS

      - OBJETO

El siguiente documento tiene por objeto definir los requerimientos mínimos para la elaboración del EDI de Obras de las Vías Turísticas, así como los documentos que lo integran.

      - NORMATIVA

La ejecución del EDI de Obras deberá realizarse de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, considerando las normas técnicas respectivas, así como sus modificaciones y actualizaciones. En caso de contradicción o ambigüedad entre la normativa nacional y la norma internacional, prima la norma nacional.

El CONCESIONARIO es responsable de considerar las Leyes y Disposiciones Aplicables para el cumplimiento de sus obligaciones, entre las que se encuentran, como referencia, las siguientes:

2.1. BASE LEGAL NACIONAL

2.1.1. BASE LEGAL GENERAL

- Ley General del Ambiente, aprobada por la Ley Nro. 28611.

- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobada por la Ley Nro. 29664; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro.

- Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Legislativo Nro. 1362, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 240-2018-EF

- Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2022-2030, aprobado por Decreto Supremo Nro. 115-2022-PCM.

- Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, aprobado por Decreto Supremo 038-2021-PCM

- Norma Técnica de Metrados, aprobada por Resolución Directoral Nro. 073 010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

- Norma Técnica “Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos Verticales”, aprobada por Resolución Jefatural Nro. 057-2016/IGN/UCNN.

2.1.2 NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS

- Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo Nro. 034-2008 – MTC, y modificado por los Decretos Supremos N° 003-2009-MTC y N° 011-2009-MTC y N° 012-201 – MTC.

2.1.3. NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

2.1.3.1. Manual de Carreteras

- RD N° 22-2013-MTC/14 “(Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción”

- RD N° 03-2018-MTC 14 “Manual de Carreteras: Diseño Geométrico “

- RD N° 36-2016-MTC14 “Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras Complementarias”

- RD N° 19-2018-MTC14 “Manual de Carreteras: Puentes”

- RD Nº 10-2014-MTC14 “Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos”

- RD Nº 18-2016-MTC14 “Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales”

- RD N° 20-2011-MTC14 “Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje”

- RD Nº 05-2016-MTC14 “Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial y Parte IV”

- RD Nº 16-2016-MTC14 “Manual de Carreteras: Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras”

- RD N° 05-2017-MTC14 “Manual de Carreteras: Seguridad Vial”

- RD Nº 22-2015-MTC14 “Manual de Carreteras: Manual de Inventarios Viales y Parte IV”

2.1.3.2. Estructuras

- Norma Técnica E.020-Cargas, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.030 - Diseño Sismorresistente, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.050 - Suelos y Cimentaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

- Norma Técnica E.060 - Concreto Armado, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA.

2.1.3.3. Gestión ambiental

Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 235-2021 – MINCETUR.

2.1.3.4. Gestión de Riesgo de Desastres

- “Plan Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2023”, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 283-2023 – MINCETUR.

- Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión, para la Resolución Jefatural Nro. 112-2014-CENEPRED.

2.1.3.5. Normas Técnicas sobre BIM

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 19650-1:2021 - Organización y digitalización de la información sobre edificios y obras de ingeniería civil, incluyendo el modelado de la información de la construcción (BIM) – Gestión de la información mediante el modelado de la información de la construcción”.

- Manual de Nomenclatura de documentos al utilizar BIM, elaborado por la Asociación BuldingSMART (denominada anteriormente International Alliance for Interoperability).

2.2. REFERENCIAS NORMATIVAS INTERNACIONALES

A policy on geometric design of highways and streets 2011 (Green book), American Association of State Highway and Transportation Officials - AASHTO.

      - GENERALIDADES

Los EDI, se desarrollarán cumpliendo con las Leyes y Disposiciones Aplicables y de acuerdo con lo establecido en el Anexo 03 del Contrato de Concesión, y deberán incluir los contenidos descritos en el presente Anexo.

Se realizará un EDI por cada una de las vías del proyecto:

- Vía Turística Kiuñalla – Estación Kiuñalla

- Vía Turística Yanama – Estación San Juan

Todos los documentos que se elaboren como parte del EDI deberán ser de fácil comprensión, claros y precisos, evitando errores de interpretación durante el proceso constructivo.

Cada vez que se presente el entregable al Supervisor de Obra como parte de la elaboración del EDI, este deberá estar firmado por los especialistas participantes de acuerdo con su especialidad y el jefe de proyecto correspondiente por parte del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO será responsable por la información contenida en los EDI.

      - METODOLOGÍA BIM

El Proyecto será desarrollado mediante el uso de una metodología de trabajo Building Information Modeling – BIM conforme a los alcances señalados en el presente apartado. Para el desarrollo de la metodología BIM, el CONCESIONARIO deberá considerar el cumplimiento de los alcances, hitos, responsabilidades y requerimientos descritos en el Contrato y sus Anexos. El marco de trabajo BIM será el formato de trabajo para todos los integrantes del Proyecto: CONCEDENTE, CONCESIONARIO y Supervisor.

4.1 Alcances de la Metodología BIM para el desarrollo del Proyecto

La metodología BIM será implementada en los periodos del Proyecto, incluyendo el diseño y desarrollo de los EDI, la construcción de las Obras y el periodo de operación y mantenimiento.

4.1.1 Condiciones generales

- La metodología BIM no sustituirá ninguno de los aspectos previstos para la comunicación entre las Partes ni la entrega y revisión de documentos e información previstos en el Contrato de Concesión y sus Anexos. Las notificaciones, comunicaciones y respuestas entre las Partes deben presentarse conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión, incluyendo la entrega impresa y electrónica de los EDI, conforme a lo señalado en el Apartado 6 de la presente Sección.

- El acceso a la información que haga parte de la metodología BIM será otorgada al personal específico señalado por el CONCEDENTE y el Supervisor, según corresponda, permitiendo a éstos, hacer comentarios u observaciones a los EDI, y demás documentos de entrega obligatoria por parte del Concesionario, sin que dichas observaciones tengan carácter oficial u obligatorio hacia el CONCESIONARIO. Las observaciones emitidas por el CONCEDENTE y el Supervisor, serán presentadas de manera formal por escrito y conforme a los procesos de revisión señalados en el Capítulo VI del Contrato de Concesión. El personal que asignen el CONCEDENTE y el Supervisor deberá ser notificado al CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, y antes del plazo previsto para la entrega del Plan de Ejecución BIM

- El CONCESIONARIO determinará a su cuenta, costo y riesgo las plataformas y software que harán parte de la metodología BIM, tomando como referencia lo indicado en el Apéndice del presente Anexo.

- La implementación de la metodología BIM no implicará acciones de capacitación ni de provisión de equipos de cómputo y software por parte del CONCESIONARIO, al CONCEDENTE ni al Supervisor.

- La metodología BIM que implemente el CONCESIONARIO deberá estar alineada con los estándares BIM nacionales e internacionales vigentes en el momento de la implementación, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- Los comentarios, opiniones, recomendaciones o requerimientos que emitan el Concedente o el Supervisor dentro del Entorno de Datos Comunes, así como en reuniones de trabajo colaborativo, no significarán una transferencia de los riesgos en el diseño, construcción, modificación de plazos ni de costos hacia el Concedente, siendo responsabilidad del Concesionario verificar dichos comentarios y atenderlos según considere, bajo su propio riesgo.

- Para la implementación de la metodología BIM, el Concesionario deberá cumplir los criterios aprobados en las Leyes y Disposiciones Aplicables, así como el Apéndice 7 del presente Anexo.

4.1.2 Alcances de la metodología BIM durante el desarrollo de los diseños

El CONCESIONARIO desarrollará los diseños de las Vías Turísticas a través de un modelo virtual en 3D, implementando la información necesaria y suficiente para el desarrollo de las Obras, facilitando su verificación y seguimiento por parte del CONCEDENTE y del Supervisor. Como referencia, el nivel de detalle mínimo del modelo será LOD 350, sin que se limite al CONCESIONARIO de implementar mayores niveles de detalle, cuando lo considere conveniente.

El CONCESIONARIO emitirá los planos y documentos de los EDI por etapas, de acuerdo con lo señalado en el Apartado 5 del presente Apéndice, basándose en el desarrollo del modelo virtual.

El CONCESIONARIO implementará un Entorno Común de Datos en el cual integrará la información del Proyecto como parte del expediente técnico para todas las Vías Turísticas; sin limitarse a lo siguiente:

- Los documentos de los EDI por etapas, como se refieren en el Apartado 5 del presente Apéndice, según hayan sido presentados, observados o declarados conformes por el CONCEDENTE y el Supervisor.

- Estudios elaborados a cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO, no requeridos como parte del Contrato.

- Leyes y Disposiciones aplicables al Proyecto.

- Licencias y permisos aplicables al Proyecto y su estatus de cumplimiento (solicitudes y respuestas) durante su gestión

- Los documentos y entregables previstos para la prestación de los Servicios Obligatorios, conforme a los Capítulos VI y VII del Contrato.

- Los documentos del Proyecto, según hayan sido presentados, observados o declarados conforme por el CONCEDENTE y el Supervisor.

- El Plan de Trabajo para cada Vía Turística, no observado por el CONCEDENTE y el Supervisor.

A través del Entorno Común de Datos, se proporcionará acceso a la información del Proyecto al personal del CONCEDENTE y del Supervisor, permitiendo que realicen opiniones, observaciones o recomendaciones. Quedará bajo discreción y responsabilidad del CONCESIONARIO atender las recomendaciones que emitan el CONCEDENTE y el Supervisor dentro del Entorno Común de Datos de la metodología BIM, ya que no sustituirán los motivos de las u observaciones que sean presentadas de manera formal por el CONCEDENTE y el Supervisor en los procesos de entrega y revisión referidos en los Capítulos VI y VII del Contrato.

Los permisos de acceso a la información serán propuestos por el CONCESIONARIO a través del Plan de Ejecución BIM que elabore y presente al CONCEDENTE.

4.1.3 Alcances de la metodología BIM durante la construcción de las Obras

A través del Entorno Común de Datos, El CONCESIONARIO tomará como referencia el modelo virtual en el que se generó la conformidad de los EDI por parte del CONCEDENTE, a fin de llevar a cabo el seguimiento de la construcción de las Vías Turísticas, tanto por el CONCEDENTE como el Supervisor.

En caso de que surjan modificaciones al diseño durante el desarrollo de la construcción de las Vías Turísticas y dichas modificaciones cuenten con la conformidad del CONCEDENTE y del Supervisor, el modelo virtual, así como los EDI respectivos, deberán ser actualizados por el CONCESIONARIO.

Durante el desarrollo de la construcción de las Vías Turísticas, el CONCESIONARIO integrará al Entorno Común de Datos por cada Vía Turística, la siguiente información, sin limitarse a las siguientes:

- Actas de Entrega de los Bienes de la Concesión, referidos a las Áreas de las Vías Turísticas.

- Actas de Inicio de la Construcción por cada Vía Turística.

- La versión declarada conforme por el CONCEDENTE de los EDI para cada Vía Turística.

- Licencias y permisos otorgados y necesarios para el desarrollo de las Obras, para cada Vía Turística. Incluirán las renovaciones de aquellas que caduquen durante el respectivo Periodo Pre-operativo.

- Copia del cuaderno de obra correspondiente a cada Vía Turística.

- Reportes de Avance de Obra correspondiente a cada Vía Turística, conforme hayan sido observados y recibida conformidad del Supervisor.

- Cronograma de Ejecución de Obras de cada Vía Turística, con conformidad del CONCEDENTE y el Supervisor.

- Resultados de pruebas de laboratorio y de calidad ejecutados durante el desarrollo de las Obras.

- Copia de los reportes del Supervisor.

El modelo virtual deberá permitir el seguimiento del desarrollo de las Obras por parte del CONCEDENTE y el Supervisor, identificando el avance de construcción, la implementación de matrices de interferencias, entre otros propuestos por el CONCESIONARIO para dar seguimiento al desarrollo de las Obras y que deberá proponer en Plan de Ejecución BIM.

4.1.3 Contenido del Plan de Ejecución BIM

El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE el Plan de Ejecución BIM para el desarrollo del Proyecto, el cual deberá incluir, como mínimo, la descripción y alcances de:

- Descripción del uso de la metodología BIM para el Proyecto, acorde a los alcances previstos en el Contrato para el desarrollo de los diseños y la construcción de las Obras.

- El nivel de información o desarrollo de los elementos BIM o modelo BIM, conforme a los niveles de detalle señalados en el Apéndice 7 del presente Anexo.

- Definición del Entorno Común de Datos,

- Señalará a los participantes de la metodología BIM entre el personal del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y el Supervisor.

- La definición de los roles, permisos de acceso y alcances para cada uno de los actores, respecto al modelo BIM y la información contenida en el Entorno Común de Datos; cumpliendo como mínimo, lo referido en el Contrato y sus Anexos.

- Descripción de la metodología de gestión de la información en la metodología BIM.

- Descripción de los procedimientos para la implementación de reuniones colaborativas entre el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO y el Supervisor, durante el desarrollo de los EDI (cuando corresponda).

      - ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA

5.1. ETAPA I - TRABAJOS PREVIOS y RECONOCIMIENTO DE CAMPO

El CONCESIONARIO presentará los estudios preliminares o básicos, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa:

- Levantamiento Topográfico del terreno y su entorno, según el Apéndice 3 del presente Anexo.

- Estudio de Suelos, canteras y fuentes de agua, según lo establecido en el Apéndice 5 del presente Anexo.

- Estudio de Hidrología e Hidráulica, según lo establecido en el Apéndice 6 del presente Anexo.

Será responsabilidad del CONCESIONARIO llevar a cabo estudios adicionales a lo señalado en esta sección, a fin de determinar las condiciones de diseño que deban incluirse para el desarrollo de los diseños y el EDI respectivo para cada vía.

Será responsabilidad del CONCESIONARIO llevar a cabo estudios adicionales a lo señalado en esta sección a fin de determinar los parámetros de diseño de cada EDI y las condiciones preexistentes en las Áreas de las vías, que deban considerarse para el desarrollo de los EDI y de las Obras. Lo anterior incluirá la ejecución de los estudios técnicos necesarios para la identificación de posibles interferencias en las distintas Áreas de las vías.

Corresponderá al CONCESIONARIO, a su cuenta y costo, y bajo su propio riesgo, la liberación de las interferencias que se presenten en las Áreas de las vías, incluyendo las acciones que se estimen como pertinentes y necesarias para permitir el desarrollo de las Obras para el cumplimiento de los requerimientos del Contrato; incluyendo, pero sin limitarse a:

- La ejecución de obras vinculadas a la liberación de las interferencias, cualquiera que estas sean, siempre que sean necesarias para el desarrollo de las Obras.

- Las gestiones que sean pertinentes ante las Autoridades Gubernamentales.

El CONCESIONARIO no podrá invocar la decisión de no ejecutar estudios técnicos complementarios como sustento para la modificación de los plazos y montos del Contrato, en caso de presentarse interferencias no identificadas previamente en las Áreas de las vías de la Concesión que deban ser subsanadas por el CONCESIONARIO para desarrollar las Obras.

5.2. ETAPA II: ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA (EDI)

El CONCESIONARIO desarrollará el EDI de las vías con fines constructivos. Los EDI comprenden la presentación del desarrollo del proyecto integral de las vías el cual incluye: Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos, Diseño de Estructuras, Diseño de Drenaje, Seguridad Vial y Señalización, Planos, Metrados y Presupuestos y Especificaciones Técnicas.

El proyecto será desarrollado como mínimo en Mod BIM – AR LOD 350 y superiores, según se requiera para el nivel de detalle determinado por el propio CONCESIONARIO bajo su responsabilidad.

Los EDI, además de incluir los estudios desarrollados en la etapa anterior, se deberá elaborar lo siguiente:

5.2.1. DISEÑO

5.2.1.1. GEOMÉTRICO

Comprende el diseño geométrico del trazo de las vías (alineamiento horizontal y vertical). El CONCESIONARIO diseñará el trazo de las vías en base a la demanda estimada y las características detalladas en el Anexo 03 y en las Leyes y Disposiciones Aplicables, conteniendo la memoria de cálculo, planos y demás documentos, según corresponda y teniendo en consideración lo siguiente:

- Criterios técnicos generales adoptados para el diseño geométrico en planta, perfil y sección transversal del proyecto.

- Clasificación del proyecto.

- Velocidades de diseño del proyecto por tramos homogéneos.

- Visibilidad, curvas horizontales y verticales, tangentes, pendientes, peraltes, sección transversal, taludes, intersecciones, etc.

- Memoria de cálculo, planos y otros, de acuerdo con los requerimientos del CONCEDENTE.

5.2.1.2. PAVIMENTOS

Comprende el diseño de la estructura del pavimento de las vías. El CONCESIONARIO diseñará el trazo de las vías en base a los resultados obtenidos en el estudio de suelos y a las Leyes y Disposiciones Aplicables, conteniendo la memoria de cálculo, planos y demás documentos, según corresponda y teniendo en consideración lo siguiente:

- Resumen de los parámetros de diseño de la estructura de pavimento.

- Presentación de los análisis de laboratorio efectuados, sustentando adecuadamente las metodologías usadas.

- Estrategia de mantenimiento o conservación, en función a la evolución de daños en el tiempo y las medidas correctivas correspondientes.

- Resumen de las distintas acciones que se deberán efectuarse desde el inicio hasta el final de la vida útil del proyecto.

5.2.1.3. ESTRUCTURAS

Comprende el diseño de los diferentes tipos de estructuras que acompañaran o complementarán las vías, tales como puentes, túneles, obras de drenaje, muros, obras complementarias y otros, debiendo cumplir la normatividad vigente sobre la materia, conteniendo la memoria de cálculo, planos y demás documentos, según corresponda y teniendo en consideración básicamente lo siguiente:

- Los criterios de diseño utilizados.

- La justificación técnica, del tipo y magnitud de las cargas.

- Mediciones, ensayos y evaluaciones para determinar la condición funcional y estructural de las obras de drenaje existentes.

- Resúmenes de los principales resultados y comprobaciones.

5.2.1.4. DRENAJE

Comprende los resultados del diseño hidráulico de las obras de drenaje requeridas por el proyecto, tales como alcantarillas, cunetas, zanjas de coronación, subdrenes, disipadores de energía, badenes, etc., en base a los resultados obtenidos en el estudio de hidrología y a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y contendrá la memoria de cálculo, planos y demás documentos, según corresponda, teniendo básicamente en consideración lo siguiente:

- Diseño de los sistemas de drenaje requeridos, cuyo funcionamiento debe ser integral y eficiente.

- Diseño de rehabilitación o reparación de estructuras existentes que se mantienen en el proyecto y diseño de las obras de reemplazo.

- Diseño adecuado de la altura de la rasante de la vía, en zonas de topografía plana o terrenos de cultivo bajo riego adyacentes, para evitar efectos de inundación y saturación de la plataforma.

- Diseño de manejo adecuado de la precipitación pluvial, que posibilite el restablecimiento de la cobertura vegetal.

5.2.1.5. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

Comprenderá el diseño de los dispositivos de control del tránsito vehicular y los elementos de seguridad vial de las vías, incluyendo los planos de señalización y los procedimientos de control, en concordancia con las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo básicamente lo siguiente:

- Diseño de la señalización en concordancia con lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, y las Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, vigentes.

- Diseño de la ubicación de los elementos de seguridad vial tales como sistema de contención tipo barreras de seguridad, sistemas de control satelital de velocidades, reductores de velocidad tipo resaltos, tachas reflectivas y otros según corresponda.

5.2.2. PLANOS

Los planos de las vías del proyecto serán presentados en las escalas, formatos, tamaños, cantidades y demás requerimientos del Supervisor y el CONCEDENTE, y de la normativa vigente. Además, deberán estar debidamente identificados, numerados, codificados y protegidos; asimismo, contendrán una leyenda en la que entre otros se indicará la fecha, el nombre del responsable de su elaboración y aprobación, sello y firma, según corresponda. Básicamente abarcará lo siguientes planos:

- Ubicación Geográfica del Proyecto

- Clave

- Secciones tipo

- Planta y perfil del proyecto

- Secciones transversales

- Intersecciones

- Diagrama de masas

- Canteras y puntos de agua

- Depósitos de materiales excedentes (DME)

- Pavimentos

- Estructuras (puentes y túneles), obras de drenaje y complementarias

- Taludes y Estabilizaciones

- Señalización y seguridad vial

- Impacto ambiental

5.2.3. METRADOS Y PRESUPUESTO

5.2.3.1. METRADOS

Contiene el metrado de las actividades o partidas a ejecutar, tanto en forma específica como global precisando su unidad y los criterios seguidos para su formulación, en concordancia con lo establecido las Leyes y Disposiciones Aplicables para obras de rehabilitación mejoramiento y construcción de carreteras, abarcando como mínimo, lo siguiente:

- Trabajos preliminares

- Movimiento de tierras

- Pavimentos

- Drenaje y obras complementarias

- Transporte

- Señalización y seguridad vial

- Protección ambiental

- Otros

5.2.3.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Comprende el análisis de los precios unitarios que abarcan los costos de los recursos de mano de obra, materiales y equipos necesarios para cumplir la actividad o partida correspondiente. Este deberá estar conformado por:

- Bases de cálculo de los costos

- Análisis de costo directo

- Análisis de costos indirectos

- Resumen de los costos

5.2.3.3. PRESUPUESTO

Constituye la determinación del costo total del proyecto, y comprenderá las partidas genéricas y específicas, alcances, definiciones y unidades de medida en concordancia con lo establecido las Leyes y Disposiciones Aplicables para obras de rehabilitación mejoramiento y construcción de carreteras; asimismo, será determinado en base a los metrados y precios unitarios correspondientes e incluirá los gastos generales, utilidades, impuestos y demás requeridos por el Supervisor y el CONCEDENTE.

5.2.3.4. CRONOGRAMAS

El cronograma de obras de las vías comprende la programación de la ejecución secuencial y ordenada de las partidas genéricas y específicas establecidas en el estudio, estableciendo la Ruta Critica correspondiente, con la finalidad de alcanzar los objetivos del proyecto. Incluye, además, los cronogramas de utilización de materiales y equipos. Los cronogramas, serán elaborados de acuerdo al método de programación que establezca el Supervisor y el CONCEDENTE.

5.2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serán las correspondientes a las establecidas por el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. En caso de que las particularidades del proyecto, requiera la inclusión de actividades no contempladas en el indicado Manual, se anexará las correspondientes “Especificaciones Especiales”, que serán aprobadas por el Supervisor y el CONCEDENTE.

5.3. LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y FACTIBILIDADES

5.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

La obtención de las licencias, permisos y autorizaciones en materia ambiental requeridas por las Leyes y Disposiciones Aplicables serán responsabilidad del CONCESIONARIO. Esto incluye certificaciones ambientales, planes de manejo de residuos, planes de remediación y otros Instrumentos de Gestión Ambiental, según corresponda.

5.3.2. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

La obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos será responsabilidad del CONCESIONARIO, en cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables e incluirá los documentos complementarios exigibles.

5.3.3. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Comprende la obtención de la autorización de la Resolución Directoral que autoriza el Plan de Monitoreo Arqueológico emitido por la Autoridad Gubernamental Competente, en caso resulte exigible conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

5.3.4. LICENCIAS MUNICIPALES

Comprende la petición de Licencia de Edificación y demolición, así como los certificados de parámetros urbanísticos, de zonificación y vías, de uso temporal de vía, entre otros documentos que deba solicitar el CONCESIONARIO a los gobiernos locales para la gestión del Proyecto.

5.4. RECORRIDO VIRTUAL Y VISTAS DEL PROYECTO

EL CONCESIONARIO debe presentar recorridos virtuales de los espacios interiores y exteriores del EDI que muestren con claridad la solución del proyecto, con una duración mínima de dos (2) minutos.

Adicional al recorrido virtual se debe incluir quince (15) imágenes fotorrealistas o ilustraciones tridimensionales a color (compuestas por ocho (8) imágenes de exteriores y siete (7) imágenes de interiores) que muestren con claridad el diseño del proyecto, incluyendo detalles de acabados, uso y tratamiento de paisaje.

      - FORMATOS DE ENTREGA

6.1. ENTREGAS IMPRESAS

6.1.1. DOCUMENTOS

Un (1) original Impreso en papel bond color blanco, tamaño A-4, y dos (2) copias con el formato del proyecto. La documentación deberá estar sellada y firmada por el jefe de proyecto, el especialista responsable de la especialidad que corresponda y el representante legal del CONCESIONARIO. Los documentos que contengan sellos y firmas escaneados e impresos no serán recibidos.

6.1.2. PLANOS

Impresos en tres (3) juegos de papel bond, con membrete del proyecto, en la escala solicitada conforme al Contrato. Los planos deberán estar sellados y firmados por el jefe de proyecto, el especialista responsable de la especialidad que corresponda y el representante legal del CONCESIONARIO.

6.2. ENTREGAS DIGITALES

Disco o discos de CD o DVD (no regrabable) conteniendo:

- Documentos de información fuente con todos los archivos editables:

- Formatos de documentos en: editor de textos (doc, rtf, etc), hojas de cálculo (xls, etc.), documento digital (PDF).

- Formatos de planos: documento digital (PDF), CAD (dwg, dxf, etc).

- Modelado BIM (rvt, nwd, ifc, pln, pla, etc) en LOD 350 como mínimo.

- Fotografías: formato Jpg.

- Video de recorrido virtual.

- Cronogramas en el formato solicitado establecido por el CONCEDENTE.

- Otros formatos solicitados establecidos por el CONCEDENTE.

- Documento digital escaneado (PDF).

## ANEXO 08 - APÉNDICE 4 – CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN del levantamiento TOPOGRÁFICO

Las especificaciones señaladas en el presente Apéndice no eximirán al CONCESIONARIO de su responsabilidad por el contenido de los estudios necesarios para determinar las especificaciones de los diseños y de la infraestructura del Proyecto. Si bien el contenido de este documento será el mínimo requerido por el CONCEDENTE para la verificación y seguimiento del Proyecto, el CONCESIONARIO podrá, bajo su propio criterio, incluir los parámetros y contenido adicionales que determine necesarios para determinar las condiciones en el diseño e infraestructura que deban tomarse en cuenta para alcanzar los objetivos del Proyecto. El contenido referido en el presente Apéndice será el mínimo requerido, sin perjuicio de la información requerida y señalada en las Leyes y Disposiciones Aplicables para la elaboración de estos estudios. El CONCESIONARIO deberá llevar a cabo el levantamiento topográfico para cada una de las infraestructuras del Proyecto.

            - TRABAJOS A REALIZAR

El CONCESIONARIO deberá realizar la georreferenciación y levantamiento topográfico para cada terreno de cada Área de las Estaciones Centrales, Estaciones de Teleféricos, Trazo de los Teleféricos y Vías Turísticas del Proyecto.

  - CONTROL GEODÉSICO Y GEORREFERENCIACIÓN

EL CONCESIONARIO establecerá dos (2) puntos de control geodésico en las áreas donde se realizará el levantamiento, enlazados a las Estaciones de Rastreo Permanente de la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo que se encuentran distribuidas dentro del ámbito del territorio nacional. Para el caso de las Vías Turísticas, EL CONCESIONARIO establecerá dos (2) puntos de control geodésico cada cinco (05) kilómetros a lo largo de la vía, incluyendo el inicio y fin del tramo.

Teniendo en cuenta los estándares de precisión geométrica del IGN para determinar el orden del punto de la Tabla 1. Se recomienda utilizar como mínimo los puntos de Orden C para la colocación de estos.

Los puntos de control del proyecto deberán estar ubicados en lugares despejados para evitar las interferencias de la señal satelital y protegidos para su seguridad, los pares de puntos deben tener visibilidad entre sí, para permitir la respectiva medición de distancia.

Tabla 1 (Especificaciones Técnicas para Posicionamiento)

1.2 POLIGONAL DE APOYO TOPOGRÁFICO

Se ubicarán los puntos de control horizontal y vertical.

1.2.1. Control horizontal

Comprende la medición y compensación de la poligonal de apoyo.

- Se ubicarán puntos de control topográfico, los cuales servirán de poligonal de apoyo al levantamiento topográfico y serán debidamente monumentados. Estos puntos tendrán que ser visibles entre sí para la medición de la poligonal.

- La medición de la poligonal de apoyo consistirá en obtener directamente los ángulos en los vértices y las distancias de cada uno de los lados de la poligonal.

- Para el cierre angular de la poligonal de apoyo, el error admisible se determinará mediante la siguiente expresión:

Eadm=±R√n

Donde: R= precisión del equipo utilizado

n= número de vértices de la poligonal

- Para el cierre lineal de la poligonal de apoyo, el error relativo mínimo será: Er= 1/5,000.

- La Memoria de los trabajos de la poligonal de apoyo topográfico incluirá: Metodología, croquis de ubicación y referenciación de los vértices de la poligonal de apoyo enlazados con los puntos de control geodésico, cálculo y ajustes de la poligonal de apoyo, cuadro de resultados, panel fotográfico, especificaciones técnicas de los equipos y materiales utilizados, así como la presentación de los certificados de Calibración de los Equipos.

1.2.2. Control vertical:

El control vertical del levantamiento topográfico se llevará a cabo mediante una nivelación geométrica o diferencial.

- Se ubicará y obtendrá información de los BM establecidos por la Autoridad Gubernamental Competente, para trasladar la cota oficial al proyecto.

- La nivelación tendrá que ser compuesta y en circuito cerrado y usando como error permisible la expresión: ± 0.02 ∗ √k; siendo “k” la distancia nivelada en kilómetros.

- Se ubicará y monumentará estratégicamente en la zona del proyecto, dos (2) BM para cada área del proyecto, en lugares que no sean alcanzados por los trabajos durante la ejecución de obras y sean visibles entre sí para fines de replanteo de obra. Para estos hitos deberá establecerse, además, sus coordenadas UTM. Para su fácil ubicación se construirán con la siguiente especificación: factor de resistencia a la compresión del concreto (f’c) = 140 Kg/cm2 de 20x20x40 de profundidad colocándole una plancha de bronce (tipo registro de 4”), en el cual estará indicado el BM. Para el caso de las Vías Turísticas, se ubicará y monumentará un BM cada 500, igualmente en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados a puntos inamovibles, tomando como referencia las cotas de los hitos de control vertical del IGN más cercanos que existan en la zona.

- En caso de no encontrarse BM de la Red Nacional de Nivelación Nacional del IGN relativamente cerca de la zona del proyecto, previa comunicación e informe sustentatorio, debidamente revisado y aprobado por el Supervisor, el CONCESIONARIO podrá emplear la altura geoidal resultado de un punto, procesado con el Modelo Geoidal EGM96, medido a partir de un BM Oficial, mediante métodos geodésicos.

- La memoria del trabajo del control vertical incluirá: Metodología de la toma de datos, ajuste y compensación de los circuitos de nivelación considerados, cuadro de resultados, croquis, y copia de libreta de campo.

1.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO

- El levantamiento topográfico se realizará sobre las bases topográficas realizadas para la poligonal de apoyo, los cuales contarán con coordenadas UTM, WGS-84.

- Las mediciones para el levantamiento topográfico se realizarán con equipo Estación total, con precisión angular máximo de o cinco segundos (5”).

- Las mediciones se realizarán por el método de radiación, tomado desde cada vértice de la poligonal de apoyo, mediante las cuales se obtendrán las coordenadas (E, N) y cota por cada punto. Adicionalmente cada punto contará con una numeración correlativa y una descripción leída por la estación total.

- Adicionalmente, EL CONCEDENTE podrá proponer el uso de otras metodologías, tal come Fotogrametría o el uso de la geodesia mediante el método RTK, el cual deberá ser aprobado por El Supervisor. En tal caso los costos que devienen de dichos trabajos serán asumidos por EL CONCEDENTE

- En la información obtenida se deberá incluir los detalles planimétricos y altimétricos de las estructuras existentes dentro del área que involucre el proyecto, interior y exterior al terreno designado para el proyecto.

- La memoria de los trabajos del Levantamiento Topográfico incluirá: Metodología, plano topográfico con curvas de nivel, plano perimétrico, plano de ubicación y plano de perfiles y secciones transversales, a escala conveniente. Panel Fotográfico, especificaciones técnicas de los equipos y materiales utilizados, y certificación de calibración de los equipos utilizados.

2.    CONTENIDO DE PLANOS

2.1. PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

El plano de ubicación y localización deberá contener indicaciones de los hitos más notorios de la zona (tales como las plazas de armas, centros educativos, municipios, ríos, quebradas o el propio monumento arqueológico) e incluir la ruta óptima a seguir desde dichos hitos notorios.

2.2. PLANO PERIMÉTRICO

El formato debe estar diseñado para un plano a escala 1/500 para el área de las estaciones y 1/2,000 para las vías, para la presentación digital el modo LAYOUT, conservando en el MODEL la escala 1/1 y su georreferenciación, La presentación es en físico y en digital, y debe contener:

- La Poligonal del predio, con sus medidas perimétricas, área y colindancias; y se indicarán los vértices, nombrados con números, iniciando a la izquierda del frente del predio y siguiendo la dirección de las manecillas del reloj.

- Orientación de Norte magnético o Norte. - La orientación indicada deberá coincidir con la que conste en el plano de ubicación y el plano de planta;

- Cuadro de Datos Técnicos. - Consignará los vértices, los lados, distancias especificadas en metros y hasta con dos (2) decimales; así como el ángulo de cada vértice en grados-minutos-segundos; y, los valores de las coordenadas de los vértices Este (X) y Norte (Y) – referidos hasta con tres decimales. En este cuadro deberá aparecer el área del terreno.

- DATUM, Sistema de Coordenadas, Zona, Escala. - se consignará el DATUM oficial WGS84 y el Sistema de Coordenadas UTM, se colocará la Zona UTM donde se encuentra el predio levantado (17, 18 o 19).

- Poligonal de apoyo topográfico utilizado para el levantamiento.

- Plano de Localización.

- La poligonal obtenida deberá ser contrastada con los datos técnicos del título de propiedad, con el fin de determinar las posibles diferencias que ameriten un procedimiento de rectificación o la identificación de áreas de terreno adicional.

2.3. PLANO TOPOGRÁFICO

Al efectuar el levantamiento topográfico, el número de puntos y estaciones debe ser tal que se obtenga una superficie que represente con precisión la morfología del terreno. En algunos casos por necesidad se deberán indicar más detalles. El plano topográfico contendrá mínimamente lo siguiente:

- Las curvas de nivel serán definidas por EL CONCEDENTE y aprobadas por El Supervisor de acuerdo a las necesidades específicas de cada levantamiento (estaciones, trazo del teleférico y vías turísticas).

- Los puntos de relleno topográfico obligatoriamente se mantendrán en el plano, apareciendo solo la cota de cada uno de ellos y en un formato que no perturbe la visibilidad del resto de los elementos del plano. Estos puntos, se colocarán en una capa independiente para poderlas visualizar o apagar.

- Ubicación y localización exacta de los BM requeridos para el control vertical, los cuales deberán dejarse bien monumentados en el terreno en un lugar y de manera que perdure con la siguiente especificación: resistencia a la compresión del concreto (f’c) = 140 Kg/cm2 de 20x20x40 de profundidad colocándole una plancha de bronce (tipo registro de 4”), en el cual estará indicado el BM.

- Indicación de los exteriores del terreno, calles perimétricas indicando necesariamente los puntos o cotas exteriores del perímetro o lindero. Se deben presentar las Secciones de Vías proyectadas.

- Área del terreno, que debe ser compatibilizada con la documentación legal, y área construida por niveles. Se debe indicar los linderos según título de propiedad.

- Verificar la existencia de redes eléctricas públicas. De existir, indicar si el suministro es trifásico o monofásico, debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterránea) y la ubicación de medidores de energía existentes. Verificar el número de suministro, la potencia contratada, etc., asimismo, de existir, indicar la presencia de grupo de postes existentes, así como de subestación eléctrica. En algunas localidades en que los municipios generan y distribuyen la electricidad, se debe indicar el tipo de la generación, que puede ser por mini-centrales hidroeléctricas o por Grupos Electrógenos. El resultado de la verificación deberá ser plasmada en un plano.

- Verificar si existen o no redes públicas de desagüe y agua potable, comentando si se encuentran operativas e indicar quien es la entidad o empresa a cargo del servicio de agua potable y desagüe. Asimismo, si es que existieran, se debe indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones que se ubican en las vías públicas colindantes al predio. El resultado de la verificación deberá ser plasmada en un plano

- Con respecto a los terrenos y construcciones vecinas, el CONCESIONARIO debe indicar con precisión las curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como mínimo 3.00 m. más allá de los linderos existentes y en el caso de calles, en todo su ancho. De existir construcciones vecinas, señalar el tipo de construcción, materiales, alturas y datos de la cimentación.

2.4. PLANO DE PERFILES Y SECCIONES TRANSVERSALES

Se deberán presentar, como mínimo, tres cortes longitudinales que atraviesen el terreno incluyendo el ancho de las calles colindantes y tres cortes transversales con las mismas características. Este plano contendrá lo siguiente:

- Perfil longitudinal de los cortes longitudinales y transversales obligatorios, mostrando la cota de terreno a cada 10 m. Se indicará en dichos perfiles la ubicación de los límites de propiedad del predio. En caso de limitar con construcciones vecinas, se debe indicar en lo posible, los niveles y cotas en estas, el número de pisos y el material de construcción utilizado.

- Perfil longitudinal de todo el perímetro del predio iniciando en el punto 1 del perímetro y en sentido de las agujas de reloj, mostrando la cota de terreno a cada 10 m.

- Secciones transversales del perímetro a cada 10m de espaciamiento y en un ancho que abarque 10 m. a cada lado de la poligonal perimétrica.

- Perfiles longitudinales de todas las calles adyacentes, indicando si existiese, la ubicación de los buzones existentes su cota de tapa y cota de fondo.

3.    PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

El contenido de la memoria descriptiva presentada por el CONCESIONARIO deberá contemplar lo siguiente:

- Descripción del procedimiento topográfico utilizado, tanto en campo como en gabinete, así como memorias de cálculo de la poligonal de apoyo y de los circuitos de nivelación,

- Indicar los linderos colindantes, área y perímetro del terreno.

- Anexar vistas fotográficas como mínimo incluyendo panorámicas que sustente:

  - Entorno urbano, calles, accesos, etc.

  - Entorno rural, quebradas, ríos, etc.

  - El levantamiento topográfico, profesional responsable y personal realizando las labores topográficas.

  - Configuración del terreno (curvas de nivel, cambios de nivel, etc.)

  - Hitos monumentados, pintados y enumerados de la poligonal de apoyo, BMs y poligonal perimétrica.

- Fichas técnicas, de acuerdo con los formatos predefinidos por el Supervisor, selladas por el profesional responsable.

- Verificación de la existencia de redes eléctricas públicas. De existir, indicar si el suministro es trifásico o monofásico, debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterránea) y la ubicación del medidor de energía existente, así como el número de suministro, la potencia contratada, etc., y, de existir, la presencia de grupo de subestación eléctrica. En caso las redes eléctricas sean gestionadas por municipios o gobiernos locales, se debe indicar la fuente de generación energética, como mini centrales hidroeléctricas o grupos electrógenos.

- En caso de no existir servicio de agua potable público, indicar si existe otra fuente de agua potable.

- De existir, Breve descripción sobre el Estado de Conservación de las redes sanitarias, eléctricas y drenajes existentes, con su respectivo panel fotográfico.

      - ESCALA DE PLANOS

La escala para utilizar será la siguiente:

- Plano topográfico y replanteo:  Esc. 1/200

- Plano de localización: Esc. 1/1000 o 1/10000

- Plano Perimétrico: Esc. 1/500 o 1/2000

- Plano de Ubicación: Esc.1/1000 o 1/5000

## ANEXO 08 - APÉNDICE 5 – CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LAS ESTACIONES Y CIMENTACIONES DEL TELEFERICO

El CONCESIONARIO llevará a cabo el estudio de mecánica de suelos bajo su propia responsabilidad y de acuerdo con la metodología que establezca para el desarrollo de los estudios y de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, quedando a su discreción la incorporación de parámetros distintos y complementarios a los referidos en el presente Apéndice, los cuales deberán considerarse sólo como referencia y de contenido mínimo. Los parámetros referidos en el presente documento no eximirán al CONCESIONARIO de su responsabilidad en el diseño de la infraestructura del Proyecto, de manera que se cumplan los objetivos del Proyecto, así como las Leyes y Disposiciones Aplicable. El estudio deberá contener como mínimo:

- GENERALIDADES

1.1. OBJETO

Ejecución del estudio de mecánica de suelos con fines de determinar o sustentar las características de los sistemas de cimentación para los componentes del Proyecto.

El estudio de suelos contemplará alternativas de análisis de capacidad admisible del suelo de fundación para cimentaciones apropiadas para los componentes del Proyecto.

1.2. NORMATIVIDAD

Es responsabilidad del CONCESIONARIO considerar las Leyes y Disposiciones Aplicables para el cumplimiento de sus obligaciones. Los estudios de suelos deberán realizarse de acuerdo con dichas Leyes y Disposiciones Aplicables, y considerando las normas técnicas respectivas.

1.3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO

- Área en estudio, conforme a los predios referidos en el Anexo 02.

- Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación en el mismo informe de EMS. georreferenciado en coordenadas UTM en el sistema WGS84 y zona correspondiente.

1.4. DATOS GENERALES DE LA ZONA

El estudio de mecánica de suelos deberá anotar, si se conoce la información, los usos anteriores del terreno (cultivo, cantera, relleno sanitario, zona de depósito de desmonte, etc.).

1.5. ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO

El estudio de mecánica de suelos deberá describir el acceso al área de estudio y los medios de transporte existentes en la zona, así como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las principales localidades cercanas.

1.6. METODOLOGÍA

Se deberá describir la metodología a implementar para el desarrollo de los estudios, teniendo en cuenta el cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- GEOLOGÍA Y SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO

2.1. GEOLOGÍA

El componente de geología y sismicidad contendrá:

- Descripción de los principales aspectos geológicos, incluyendo una figura que localice el proyecto a ejecutar en el mapa geológico correspondiente (cartas geológicas de INGEMMET).

- Aspectos de geodinámica interna y externa que pudieran afectar los trabajos a ejecutar.

2.2. SISMICIDAD

- Apoyarse de mapas de microzonificación sísmica o de zonificación geotécnica publicadas por las Autoridades Gubernamentales Competentes.

- Adjuntar mapa de zonificación sísmica (conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre diseño sismorresistente). En caso existan fallas geológicas cuaternarias a menos de cuarenta (40) km, que hayan sido reportadas en el Mapa de Fallas Geológicas Cuaternarias del Perú aprobado por la Autoridad Gubernamental Competente, el estudio deberá analizar dicho peligro geológico y recomendar las consideraciones necesarias respecto a su peligrosidad sísmica.

- Se describirá y definirán los parámetros sísmicos (Z, U, TP (s), TL (s), S, C). Se incluirá la gráfica del espectro de diseño genérico específico de la zona de estudio.

Se recomienda que el componente de sismicidad incluya los aspectos de microzonificación sísmica definiendo los parámetros de diseño a tener en cuenta.

- INVESTIGACIÓN DE CAMPO

- Descripción de las características de la investigación realizada,

- Indicar el tipo de exploración realizada (calicata, perforaciones, SPT, DPL, etc.), la cantidad y aplicación del tipo de ensayo debe estar en el marco de las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre suelos y cimentaciones.

- Presentar un resumen de los trabajos efectuados de campo, acompañadas de vistas fotográficas, donde se muestren los estratos encontrados y los sondajes realizados.

En el caso de encontrar suelos arenosos o en los que geológicamente la zona de interés esté influenciada por depósitos de arenas y que, a su vez, se encuentren niveles freáticos altos y no sea posible la ejecución de calicatas o se evidencie la necesidad de evaluar el fenómeno de licuación de suelos, el CONCESIONARIO deberá realizar las coordinaciones con el Supervisor con el fin de determinar mayores alcances sobre la necesidad de complementar la investigación de campo con el ensayo de penetración estándar (SPT) que estarán a cargo, costo y riesgo del CONCESIONARIO.

- CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA

Se deberá tener en cuenta que las propuestas de cimentaciones contemplarán estructuras apoyadas en cimientos corridos, zapatas cuadradas, zapatas rectangulares, cisternas, etc.

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplará:

- Diversas dimensiones de cimientos corridos, zapatas y plateas aplicables para diversas profundidades de empotramiento y que sean útiles para el posterior diseño estructural considerando edificaciones de 1 a 3 niveles.

- En los estudios de suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 kg/cm2, se deberán presentar alternativas de solución.

- ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizarán obligatoriamente los siguientes ensayos:

- Granulometría.

- Contenido de humedad.

- Límites de Atterberg (límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad).

- Clasificación de suelos.

- Análisis químico de agresividad del suelo (contenido de SST, Cloruros, Sulfatos, pH).

- Análisis químico de agresividad del agua (cuando exista napa freática)

- Densidad in situ método de reemplazo de agua para el caso de suelos granulares o peso volumétrico para el caso de suelos finos.

- Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo con las condiciones encontradas en el campo.

- Ensayo de colapso en caso de evidenciarse estratos de suelos con dichas características (cementados, carbonatados o caliches) con el propósito de evaluar su índice de colapso “Ic”.

- Ensayo de compresión no confinada en caso de suelos cohesivos (arcillas que correspondan al terreno de fundación).

- Ensayo de consolidación de suelos en caso de arcillas que correspondan al terreno de fundación (considerando cargas apropiadas según estructura proyecto).

- Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos elásticos y por consolidación.

- CBR (California Bearing Ratio) + Proctor Modificado.

- PERFILES ESTRATIGRÁFICOS

Para cada sondaje, se realizará la descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado, se indicará información relevante de acuerdo con la normativa técnica sobre elaboración de Manual de Uso de Suelos, conforme al Apéndice 2 del presente Anexo 10.

6.1. PERFILES UNIDIMENSIONALES

Se desarrollarán perfiles para todos los sondajes directos e indirectos desarrollados, se indicará información relevante en su descripción según normativa técnica sobre elaboración de Manual de Uso de Suelos, conforme al Numeral 1.2 del presente Apéndice.

6.2. PERFILES BIDIMENSIONALES

Se deberá presentar diversos perfiles longitudinales y transversales que atraviesen las áreas a intervenir donde se defina claramente el nivel de terreno natural (N.T.N.), estratos de suelos, nivel de napa freática (si existiese), niveles de rellenos encontrados, niveles de fondo de cimentación N.F.C. recomendados. En los perfiles bidimensionales también deberán figurar los montículos de desmonte superficial que se encuentren en la zona de estudio.

- ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN

7.1. PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN

El análisis de cimentación detallará la profundidad recomendada para cada alternativa, e incluirá un cuadro resumen en el que se detalle las estructuras consideradas, su profundidad de empotramiento Df (m), su N.P.T más bajo y su N.F.C. Asimismo, incluirá información para las obras menores, como casetas, cercos perimétricos, así como (otras estructuras complementarias tales como tanques elevados, cisternas, etc., según corresponda.

7.2. EL TIPO DE CIMENTACIÓN

El análisis de cimentación de detalla, como mínimo, las alternativas de cimentación tipo cimientos corridos, zapatas, plateas, e incluye también información para las obras menores como casetas, cercos perimétricos, así como (de ser el caso) otras estructuras complementarias tales como tanques elevados, cisternas, etc.

Salvo casos excepcionales, deberá considerarse cimentaciones profundas (de ser requerido ya sea por problemas de suelos, peligros geológicos o climáticos, o por exigencias de capacidad de carga de las estructuras proyectadas) y otras técnicas de mejoramiento de suelos o cimentaciones especiales que sean ameritadas.

7.3. CÁLCULO Y ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA

7.3.1. El análisis de cimentación deberá presentar la correspondiente memoria de cálculo de la capacidad admisible de carga mostrando el sustento teórico, fuentes de información, parámetros y valores numéricos que se están empleando, según sea el caso, fundamentando los criterios para el empleo de la formulación propuesta.

Deberá emplear el factor de seguridad según lo establecido a la normativa aplicable o sus modificaciones.

7.3.2. El análisis de cimentación deberá presentar alternativas de solución para diferentes tipos de cimentaciones aplicables a las estructuras proyectadas, tanto principales (módulos, pabellones, etc.) como obras menores (cercos perimétricos, casetas, edificaciones menores), y de ser el caso, para piscinas, cisternas, tanques elevados, entre otros.

7.4. CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS

7.4.1. El análisis de cimentación deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de los asentamientos producidos por la presión inducida y se señalarán explícitamente los valores de los coeficientes utilizados y la fuente de información de las formulaciones empleadas.

Se detallará y se sustentará los parámetros empleados en los cálculos de asentamientos de las fundaciones.

7.4.2. En los casos de suelos problemáticos (p. ej.: suelos colapsables), la capacidad admisible deberá ser reformulada ya sea por consecuencia del empleo de una cimentación no convencional tal como plateas, pilotes, micropilotes, entre otros, o bien por la necesidad de realizar rellenos de ingeniería (rellenos controlados) o aplicar técnicas de mejoramiento del suelo. Para cualquiera de los casos, se deberá incluir la memoria de cálculo de capacidad admisible del y deberá estar correlacionada con los asentamientos máximos permisibles.

7.5. CÁLCULO DE EMPUJES EN ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

El estudio de mecánica de suelos deberá contener el cálculo de empujes en elementos de contención de acuerdo con la normatividad vigente, para calcular los tipos de coeficientes de empuje, que permitan el diseño de las estructuras de contención.

En el caso de presencia de nivel freático en el terreno, el Informe de Mecánica de Suelos debe dar recomendaciones sobre el planteamiento de subdrenaje para aguas subterráneas, debe especificar si el caculo de la capacidad portante lo está calculando en condición saturada y/o seca, para el cálculo de la capacidad portante del suelo debe de plasmar varias medidas de la zapata para que el Concesionario tenga varias alternativas a usar.

- DISEÑO DE PAVIMENTOS

El diseño y características del paquete estructural del pavimento deberá respetar las Leyes y Disposiciones Aplicables y las normas técnicas sobre diseño y construcción suelos y pavimentos.

De manera complementaria, el diseño de pavimentos podrá considerar la normativa AASHTO.

En caso de que la subrasante califique como inapropiada, se deberá brindar todas las recomendaciones necesarias para la estabilización de los suelos o su correspondiente reemplazo.

Los diseños de pavimento flexible serán para periodos de diez (10) y quince (15) años de vida útil; mientras que, para el caso de pavimento rígido, los periodos de vida útil serán de veinte (20) y treinta (30) años. En caso de pavimentos interiores, se deberá realizar la estimación del conteo vehicular, tasa de crecimiento de tráfico, y los ejes equivalentes sobre la base del número de estacionamientos y uso de los pavimentos.

Además del diseño del pavimento rígido y flexible (para el tránsito de vehículos), el diseño incluirá las recomendaciones necesarias para el caso de losas de interiores y exteriores, aceras o veredas, y pasajes peatonales.

Se deberá incluir un cuadro resumen con el diseño de los pavimentos, así como los esquemas gráficos resumen de los materiales y espesores que conforman la estructura de los pavimentos.

- AGRESIÓN DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN

Se deberá adjuntar los resultados obtenidos del análisis químico de suelos, con los porcentajes de contenidos en las muestras representativas.

En el caso que se evidencie la presencia de napa freática, el diseño deberá adjuntar en el estudio el análisis químico del agua.

De acuerdo con estos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.

Las recomendaciones del tipo de cemento deben ser concordantes con lo estipulado en las normas técnicas sobre concreto armado. En el caso de que los resultados de agresividad química indiquen diferentes niveles de severidad que conlleven a distintos tipos de cemento a emplear, se deberá incluir un mapa de zonificación de agresividad química.

- CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS

10.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se deberá describir las alternativas de solución recomendadas, tales como tipo de estrato de apoyo de la cimentación, profundidad de empotramiento de la cimentación, N.F.C., capacidad admisible de carga, asentamiento diferencial o total, tipo de cemento a emplear, etc.

Se deberá presentar un Resumen con las Condiciones de Cimentación, siguiendo lo dispuesto en las normas técnicas sobre suelos y cimentaciones, así como incluir los parámetros sísmicos (Z, U, TP (s), TL (s), S, C) y los parámetros para el diseño y construcción de obras de sostenimiento.

Se deberán presentar los resultados del diseño de pavimentos rígido y flexible para las vías de acceso y estacionamiento.

Considerará todas las recomendaciones necesarias para los materiales de base, sub base, y tratamiento de subrasante de ser el caso.

10.2. FIGURAS Y PLANO DE UBICACIÓN DE SONDAJES

Además de la imagen de ubicación del Proyecto, se incluirá el plano de ubicación de sondajes con coordenadas UTM (norte, este y cota) que permita ubicar suposición. Para la ubicación de las calicatas se deberá utilizar el plano topográfico más reciente.

10.3. TABLAS

Se deberán presentar, como mínimo, las siguientes cuatro (4) tablas:

- Resumen de trabajos de campo basándose en sondajes directos e indirectos.

- Cantidad de ensayos de laboratorio, acompañado de la norma técnica correspondiente.

- Resumen de ensayos de laboratorio (tabla de resultados de ensayos estándar y otra para ensayos especiales).

- Elementos químicos agresivos a la cimentación, conforme a las normas técnicas establecidas.

10.4. ANEXO I

Se mostrará todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

10.5. ANEXO II

Se mostrará todos los ensayos de laboratorio (estándares y especiales) así como los ensayos químicos.

- OTROS

11.1. PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

En las fotografías a presentar en el informe de suelos se debe identificar y mostrar las exploraciones realizadas, el material extraído y los tipos de estratos encontrados.

Debe incluirse, de ser posible, una fotografía panorámica de las áreas de las estaciones, torres o tramos de las vías en donde se realice la exploración, indicando su ubicación. Las vistas fotográficas deben mostrar la siguiente información:

- Vista general del terreno donde se ubica cada sondaje antes de ser intervenido.

- Vista general de cada sondaje donde se aprecie el material retirado de la exploración. Además, para el caso de hallarse bolonería o bloques, deberá incluirse una fotografía de esta evidencia en la que se reporta el Tamaño Máximo en pulgadas.

- Vista a profundidad de la excavación/exploración en la que se aprecie sus estratos de suelo.

- En el caso de encontrarse gravas, bolonería, o bloques, se incluirá una vista del Tamaño Máximo en pulgadas.

- Clausura de la excavación al término de los trabajos de campo.

Se incluirán también vistas fotográficas panorámicas que muestren toda el área de estudio indicando la ubicación de las exploraciones.

11.2. NÚMERO DE CALICATAS MÍNIMAS

El número y distribución de las exploraciones será determinado por el CONCEDENTE y aprobado por el Supervisor, de manera que estas cubran la mayor extensión posible del área donde se ubicará la infraestructura.

Para todas las calicatas, la profundidad mínima de exploración deberá cumplir con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio.

La profundidad mínima deberá satisfacer todas las estructuras proyectadas, incluyendo aquellas de gran profundidad, tales como cisterna y demás estructuras que pudiesen estar enterradas.

11.3. CASO DE TERRENOS ARCILLOSOS

Cuando los terrenos sean arcillosos, se deberá realizar ensayos de consolidación y, para terrenos con altos índices expansivos, deberán realizarse ensayos de expansión libre o controlada. Para estos casos se deberá coordinar con el Supervisor con el fin de estimar un plazo apropiado para la ejecución de estos ensayos

11.4. CASOS DE NIVELES FREÁTICOS ALTOS

11.4.1. En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos en estratos de suelos arenosos, deberá comunicarse al Supervisor la necesidad de efectuar los análisis probabilísticos y determinísticos del potencial de licuación de los suelos de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre suelos y cimentaciones. Para tales fines, con el Supervisor se coordinará programar la ejecución de un programa de investigación complementario que incluya la ejecución de sondajes SPT.

11.4.2. En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos en estratos de suelos blandos, deberá comunicarse al Supervisor la necesidad de efectuar un programa de investigación complementario que incluya la ejecución de sondajes “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)” con muestreos inalterados por el método de tubo shelby y consecuentes ensayos de consolidación de suelos y compresiones uniaxiales no confinadas en laboratorio.

11.5. CASO DE ESTRATOS DE RELLENOS MAYORES A 2.5 M.

En caso de encontrarse estratos de relleno a más de 2.50 m de profundidad, es necesario realizar “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)" o “Ensayos de Penetración Ligera (DPL)” (siempre y cuando el terreno lo permita y teniendo en cuenta limitaciones de los ensayos en las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre suelos y cimentación). El número de exploraciones a realizar deberá ser el suficiente para cubrir el área a investigar, la profundidad de estos será hasta llegar a terreno firme apto para la ejecución de cimentaciones, dependerá del criterio profesional si a la profundidad que se llegue a terreno firme es adecuada desde el punto de vista de la factibilidad del proyecto.

En el eventual caso de detectar rellenos no controlados a profundidades no mayores a tres (3) metros, se permite retirar estos materiales hasta dejar una superficie de terreno natural sobre la que se inicia la ejecución de los ensayos SPT. En el caso que la profundidad sea mayor que tres (3) metros, se debe cambiar el sistema de perforación a rotativa mecánico sin la necesidad de eliminar el relleno no controlado.

La ejecución de estos métodos de exploración debe ser comunicada al Supervisor.

11.6. DESNIVELES, PLATAFORMAS Y CALZADURAS

Se deberá presentar desniveles de plataformas interiores o desniveles con respecto al perímetro de las Estaciones, se recomienda analizar los siguientes coeficientes para elementos de sostenimiento tales como: Profundidad (establecido por tramos estático, peso unitario, cohesión, ángulo de fricción, coeficiente pasivo estático, factor de reducción del empuje e activo dinámico, coeficiente en reposo dinámico, coeficiente pasivo dinámico, coeficiente de fricción bajo la cimentación. Además, donde sea aplicable, se deberá incluir todas las recomendaciones necesarias de sostenimiento de las edificaciones, muros perimetrales, pistas y terrenos vecinos, considerando que estos pueden ser desestabilizados como consecuencia de un sismo o sobrecargas durante la ejecución de obra, lo cual deberá ser consignado en cálculos respectivos.

Para cumplir con lo indicado, se deberá proporcionar toda la información referente al perfil de suelos que será involucrado por la obra de calzadura o sostenimiento. Dicha información deberá incluir como mínimo: el perfil del suelo mostrando sus diferentes estratos y el nivel freático, las características físicas, el peso unitario, el valor de la cohesión y el ángulo de fricción interno de los diferentes estratos que lo comprometen, según se aplique, debiendo obtenerse siguiendo las normas técnicas sobre suelos y cimentación. Estos mismos parámetros deben ser proporcionados para el caso de una eventual saturación del suelo.

En el caso de ser requerido el bombeo de napa freática para la construcción de las obras de calzadura o sostenimiento, se deberá proponer coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical del terreno, aplicables al cálculo del caudal de agua a extraer, y deberá prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar a la obra o a las edificaciones existentes el acto de bombear o abatir la napa freática.

11.7. PARA CASOS DE OBRAS MENORES

Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, casetas, losas deportivas, gradas, rampas o escaleras exteriores, se deberá presentar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmiten cargas mínimas, motivo por el cual, se deberán incluir una gama de alternativas de cimentaciones de zapatas superficiales y cimientos corridos para estas obras menores.

En caso de la existencia de cercos perimétricos en predios colindantes, se deberá tener todas las precisiones para que las obras que se proyecten no afecten a dichos terceros.

11.8. RECOMENDACIÓN REFERIDA A TRATAMIENTO DE SUBRASANTE

Se deberá presentar recomendaciones del tratamiento de las rasantes en los pisos, losas deportivas, patios, veredas, estacionamientos, entre otros, indicando los espesores de corte (ya sea por relleno superficial), espesores de relleno estructural, incluyendo sus especificaciones granulométricas, modo de colocación (número de capas y grado de compactación o CBR), espesor de capas, así como los ensayos de control de calidad, valores mínimos para aceptación de capas colocadas y frecuencia de ejecución de ensayos de control de calidad.

Para los casos donde se encuentren rellenos superficiales no controlados o material orgánico, se deberá recomendar el tratamiento adecuado para estos casos, que incluirá remoción de material de relleno con reemplazo de capas de afirmado o material granular, indicando los espesores de éstos y los grados de compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, entre otros.

De la misma manera, se procederá para las obras interiores, es decir, los pisos interiores; en ambos casos, se señalará el tratamiento de la subrasante. Estas recomendaciones deben ser concordantes con las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre pavimentos urbanos y suelos y cimentaciones.

El Estudio de Suelos entregará como data de entrada para el diseño de pavimentos, el tipo de material (clasificación SUCS), la granulometría integral (incluyendo bolonería), ensayo CBR y ensayo Proctor Modificado, tomando en consideración las Leyes y Disposiciones Aplicables y las normas técnicas sobre pavimentos urbanos. Sobre esta base y tomando en consideración los accesos, estacionamientos, ciclovías, accesos, estacionamientos, vías interiores, entre otros, se realizará el diseño de los pavimentos rígidos o flexibles.

11.9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, ENSAYOS, CERTIFICADOS

Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los responsables y avalados por el profesional que ha recibido el encargo del estudio.

## ANEXO 08 - APÉNDICE 6 - CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA PARA LAS VÍAS TURÍSTICAS

ESTUDIO DE SUELOS

- Se recopilará información sobre las características y estado del terreno a lo largo del tramo donde se proyecta la vía.

- El Concesionario deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1/10000 y Vertical 1:12.5) del suelo por donde se proyecte la vía a construir.

- Para la definición del Perfil Estratigráfico, el CONCESIONARIO deberá efectuar prospecciones de estudio. Las prospecciones no deben ser menores de a dos (02) por cada kilómetro de vía, distanciadas uniformemente, en forma alternada (izquierda – derecha) y dentro de la franja de la vía proyectada. En caso de haber diferenciación en las características de los estratos entre calicatas contiguas, se hará una calicata adicional entre ambas. El Concesionario podrá utilizar como información referencial, los resultados de las calicatas obtenidas de estudios previos que se hayan realizado en la zona; asimismo, presentará las vistas fotográficas de la totalidad de calicatas efectuadas, en la que se aprecien los estratos encontrados y la profundidad de cada calicata.

- La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de subrasante proyectada; de encontrarse suelos orgánicos o expansivos, se deberá aumentar la profundidad de la exploración de tal manera que se pueda determinar la potencia de estratos más profundos. La evaluación deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos o expansivos, a fin de recomendar acciones concretas sobre el tratamiento a realizarse en dichas zonas durante el proceso constructivo.

- El Concesionario presentará por cada calicata, un Registro de Excavación (columna estratigráfica), donde:

  - Indique los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados, (incluyendo la capa superficial).

  - Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de cada excavación.

- Las calicatas deberán protegerse para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal (alineamiento de la vía proyectada) para su ubicación. Por seguridad, las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez se haya concluido la evaluación y muestre de cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecución de los correspondientes ensayos de laboratorio.

- La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBRs.

- El Concesionario analizara y evaluara las muestras, ejecutando ensayos en el laboratorio de suelos y materiales en conformidad con las Normas EM-2000, ASTM, AASHTO y NTP, mismas que debe estar respaldados por certificados expedidos por un laboratorio reconocido, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

- Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada prospección (calicata), se desarrollarán de acuerdo con el manual de Ensayo de Materiales para Carreteras del MTC y serán:

  - Análisis Granulométrico por tamizado

  - Humedad Natural

  - Límites de Atterberg (Limite Líquido, Limite Plástico, Índice de Plasticidad)

  - Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

- Un valor del CBR del terreno de fundación deberá obtenerse por cada tipo de suelo y como control de permanencia de esta cada dos (02) kilómetros como máximo, con la finalidad de obtener luego de un análisis estadístico, la determinación del CBR de diseño, que corresponda con el Perfil Estratigráfico (cada sector y/o subtramo de características homogéneas).

- El Concesionario elaborara el Perfil Estratigráfico de la vía proyectada, considerando las cotas del terreno, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio; indicando tipo, espesor de los diferentes estratos de suelos, asimismo sus características como densidad, humedad, valor soporte, plasticidad, etc.

- Evaluará el Perfil estratigráfico y de acuerdo a las características físico – mecánicas, determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

- Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de la carretere de ser posible. El CBR de diseño, para la estructura del pavimento, se podrá establecer en base al valor de mayor incidencia en el sector, o en base al cálculo estadístico de todos los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados.

- El Concesionario, además de los certificados de ensayos de laboratorio, deberá presentar cuadros con el resumen y sistematización de los resultados de dichos ensayos, en donde se indique: número de calicata, progresiva, muestra, profundidad del estrato, porcentajes de material retenido en las Mallas N°04 y N°200, constantes físicas (Límite Líquido e Índice de Plasticidad), humedad natural, clasificación SUCS y AASHTO, Proctor (máxima densidad seca y optimo contenido de humedad) y CBR (al 95 y 100% del MDS).

- El Concesionario elaborara el Perfil estratigráfico de la vía, considerando cotas del terreno y las cotas de la subrasante proyectada, así como también en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y representara en forma gráfica los tipos de suelos y características físico – mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático y demás observaciones que considere necesarios. Asimismo, evaluara el perfil y, de acuerdo a las características físicas – mecánicas, determinara sectores críticos y sectores de características homogéneas, indicando las recomendaciones sobre el tratamiento que deben recibir durante la construcción de obra.

- El Perfil deberá incluir toda información que pudiera explicar la condición del suelo de la superficie y terreno natural en un espesor no menor de 1.50 m de profundidad por debajo de la subrasante proyectada. Se debe indicar las zonas con problemas de estabilidad de taludes, fuertes pendientes, curvas cerradas, etc.

- En el Perfil, de acuerdo con lo señalado por la Highway Resear Board, se representará en forma gráfica, los tipos de suelos, espesor de los diferentes estratos, características físico – mecánicas de cada uno de los estratos de acuerdo con los resultados de ensayos de laboratorio, nivel freático y demás observaciones que considere el Concesionario.

- La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie y condición estructural del terreno de fundación, ubicación de materiales inadecuados (suelos orgánicos o expansivos), suelos débiles (si los hubiera) presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere el Concesionario.

- El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de aquellos sectores donde se efectuarán mejoramientos, ya sea por la existencia de materiales inadecuados, suelos débiles del trazo proyectado, así como de los cortes de taludes o ensanches de plataforma, indicando las características del material para el mejoramiento, el procedimiento constructivo y los metrados correspondientes.

- Se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de la vía de ser posible. El CBR de diseño para estructuración del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector, por lo que, su cálculo obedece a la estadística de todos los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego dicho CBR de Diseño se empleará para establecer la estructura del pavimento.

- El Concesionario analizara y evaluara las muestras en el laboratorio de suelos y materiales, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

- Se localizarán las canteras que serán utilizadas en la conformación de la capa de afirmado y preparación de mezclas para concreto. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción de la obra y que cumplan con los requisitos establecidos en las normas aplicables, además de contar con los criterios ambientales establecidos en el informe de evaluación ambiental.

- Los trabajos por efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete estarán orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico – mecánicas de los agregados procedentes de las canteras a fin de determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de obra.

- Se localizará como mínimo una (01) cantera para cada vía proyectada, las cuales serán utilizadas en las distintas capas estructurales del pavimento (rellenos, afirmado, etc.), áreas de préstamo de material para conformar los rellenos, así como agregados pétreos para la elaboración de concretos hidráulicos, a las que inicialmente se propondrán con las estimaciones necesarias o serán descartadas según la experiencia del profesional responsable.

- Se efectuará el levantamiento topográfico solo de aquellas canteras que se utilizaran en el proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, deben ser delimitados en el terreno mediante hitos de fácil ubicación. Asimismo, se precisarán las coordenadas con GPS dichas canteras.

- Las canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento, accesibilidad, estado de las vías de acceso y por su situación legal (libre disponibilidad).

- El Concesionario calculara el volumen de material utilizable y desechable y recomendara, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso; señalara el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleados en la obra.

- El Concesionario recomendará, de ser el caso, los tipos de plantas para la producción de agregados, para los diferentes husos granulométricos, señalará los requerimientos de rendimientos de producción.

- La calidad de los agregados de la Cantera estará dada por el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones Técnicas Básicas del Proyecto.

- Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, rendimientos y potencia de las canteras, el CONCESIONARIO realizara exploraciones (mínimo 02 prospecciones por cada área menor o igual a una hectárea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de profundidades no menores de la profundidad máxima de explotación. En caso de que la profundidad de explotación sea mayor, El Concesionario deberá profundizar las calicatas y/o efectuara calicatas complementarias, a fin de alcanzar la profundidad de explotación y garantizar la real potencia del Banco de Materiales.

- El Concesionario presentará un Registro de Excavación para cada una de las calicatas que realice en las canteras estudiadas, en donde detallará las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, etc.

- Los ensayos de laboratorio para determinar las características físico, químicas y mecánicas de los materiales de cantera, se efectuarán de acuerdo a las normas aplicables, y serán de acuerdo al uso propuesto, entre las cuales se encuentran los siguientes:

  - Ensayos Estándar:

    - Análisis Granulométrico por tamizado

    - Material que pasa la malla n°200

    - Humedad Natural

    - Porcentaje de Absorción (agregado grueso y fino)

    - Límites de Atterberg (material que pasa la Malla N°40)

    - Clasificación de suelos por los métodos SUCS y AASHTO

  - Ensayos Especiales:

    - Proctor Modificado

    - California Bearing Ratio (CBR)

    - Porcentaje de partículas chatas y alargadas

    - Porcentaje de partículas con una y dos caras de fractura

    - Porcentaje de absorción (agregado grueso y fino)

    - Equivalente de arena

    - Abrasión

    - Durabilidad (agregado grueso y fino)

    - Carbón y lignito (agregado grueso y fino)

    - Sales solubles totales

    - Contenido de sulfatos y cloruros (agregado grueso y fino)

    - Impurezas orgánicas (agregado grueso y fino)

    - Terrones de arcilla (agregado grueso y fino)

    - Pesos volumétricos (suelto y compactado, agregado grueso y fino)

    - Pesos específicos (suelto y compactado, agregado grueso y fino)

- En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuesto como cantera, los ensayos de calidad contemplaran, además:

Descripción petrográfica macroscópica de la roca.

Definición de las características del afloramiento (volumen, fracturamiento, dimensionamiento de bloques, etc.)

Recomendación de la metodología de procesamiento de explotación (método de voladura, chancado, etc.).

- La Memoria Descriptiva debe establecer la información correspondiente a: ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo (longitud y estado), tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, potencia, rendimiento, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación, propietario y demás información que considere pertinente el Concesionario.

- Deberá determina la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas de concreto, capas granulares y otros). Debiendo como mínimo realizar los siguientes ensayos: sales solubles, materia orgánica, PH, contenido de ion cloruros e ion sulfatos.

- Deberá evaluar los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las necesidades de construirlos o mejorarlos, señalara también si los accesos se ubican dentro de propiedades de terceros.

- El Concesionario presentará un plano de canteras y fuentes de agua, en el cual detallará la forma concreta y resumida de los resultados de las investigaciones de campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos tales como: ubicación de las canteras y puntos de agua, longitud y estado de los accesos, características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación).

- El Concesionario deberá establecer las condiciones legales y técnicas o posibles derechos de explotación de canteras, para realizar los trámites correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el Proyecto.

- En el caso de tratarse de canteras de ríos (cauces) y fuentes de agua, el Concesionario deberá realizar las gestiones correspondientes para la obtención de los permisos de disponibilidad ante la Autoridad Nacional de Agua.

- Las canteras y fuentes de agua no deberán ubicarse en zonas arqueológicas o colindantes a ellas, debiendo reconsiderar una nueva cantera y/o fuente de agua.

## ANEXO 08 - APÉNDICE 7 - CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE PARA LAS VÍAS TURÍSTICAS

OBJETO

Ejecución del estudio de Hidrología y Drenaje de las Vías Turísticas del Proyecto, a fin de proponer el sistema de drenaje más adecuado (alcantarillas, tajeas, badenes, desviadores de agua, etc.) que permita la durabilidad y preservación de la vida útil de la calzada y el medio ambiente.

NORMATIVIDAD

Es responsabilidad del CONCESIONARIO considerar las Leyes y Disposiciones Aplicables para el cumplimiento de sus obligaciones. Los estudios de suelos deberán realizarse de acuerdo con dichas Leyes y Disposiciones Aplicables, y considerando las normas técnicas respectivas.

GENERALIDADES

El estudio de hidrología y drenaje deberá incluir la ubicación del área de estudio, así como una breve descripción de la misma. Para ello se deberá apoyar en imágenes, mapas, o cualquier material gráfico que permita la identificación del área de estudio y del tramo de la vía turística.

Por otro lado, se deberá definir claramente el alcance de los trabajos realizados y del contenido del estudio.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Para la realización del estudio Hidrológico del sistema de drenaje de las vías, se deberá indicar y presentar los registros de precipitación provenientes de las estaciones hidrometereológicas que se encuentren cerca del área de estudio. Asimismo, se deberá indicar su ubicación. Los registros de precipitación deben contar al menos con 10 años.

En caso no se cuente con estaciones hidrometereológicas cerca o no se cuente con el tiempo mínimo de registro, El CONCESIONARIO podrá considerar el uso de otras fuentes a fin de poder estimar los caudales que se generarán en el área ocupada por la vía. Ello deberá ser debidamente justificado y comunicado al Supervisor, quien deberá evaluar y aprobar el uso de estas fuentes.

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

Se deberá obtener la información cartográfica a partir de la carta nacional proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional a una escala adecuada, en la cual se ubicará el tramo de la vía, así como también, las fuentes de agua y cursos principales que inciden sobre esta. A partir de ella, se deberá elaborar el plano de subcuencas.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

A partir de la información recolectada de fuentes oficiales y las visitas de campo realizadas por el profesional responsable, se sistematizará y analizará la información obtenida.

Por otro lado, se deberá realizar el análisis de frecuencia, indicando la metodología seguida, así como el tipo de distribución a emplear y los periodos de retorno. Para ello, El CONCESIONARIO podrá apoyarse del uso de software especializado, el cual deberá ser comunicado a El Supervisor. Finalmente, deberá presentar los resultados obtenidos.

DETERMINACIÓN DE SUB CUENCAS Y CAUDALES DE DISEÑO

A partir de la información cartográfica, se deberá ubicar y delimitar las cuencas y sub cuencas hidrográficas cuyas quebradas incidan en la vía. Las características de las sub cuencas referidas al área, longitud de cauce principal, pendiente media del curso y tiempo de concentración serán utilizadas en los cálculos para la obtención de los caudales de diseño.

Para la estimación de los caudales de diseño El CONCESIONARIO podrá utilizar diferentes métodos tales como el de Mack Matt, Método Racional, Hidrograma Triangular, Hec HMS, entre otros. El método por emplear deberá ser comunicado previamente al Supervisor y aprobado por este.

OBRAS DE DRENAJE

El CONCESIONARIO deberá proyectar el sistema de drenaje más adecuado para las vías turísticas, además de indicar el número, ubicación y características de las cunetas y alcantarillas proyectadas para el desfogue de las aguas (de paso o de alivio), teniendo en cuenta que la solución planteada garantice la operatividad del drenaje superficial y sub superficial en las épocas de avenida.

Asimismo, deberá presentar el diseño de los elementos propuestos, las especificaciones técnicas y los detalles constructivos para su implementación en obra.

PLANOS

- Ubicación Política y Geográfica

- Plano de cuencas y subcuencas

- Ubicación de estaciones hidrometereológicas, en las cuales se visualice claramente, el tramo de la vía turística.

- Plano de ubicación del sistema de drenaje proyectado.

- Plano de detalles del sistema de drenaje proyectado.

## ANEXO 08 - APÉNDICE 8 – REQUISITOS BIM

INTRODUCCIÓN

Se implementará el uso de la metodología BIM (Building Information Modeling) como parte del proceso de generación del Estudio Definitivo de Ingeniería establecido en el Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, operación y mantenimiento del proyecto “Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico Choquequirao” (en adelante, el Contrato de Concesión), con todas las especialidades que este comprenda (arquitectura, estructura, seguridad, mecánicas, telecomunicaciones, eléctricas, sanitarias) en la etapa de Diseño, y respecto de las etapas de Ejecución de Obras y de Operación y Mantenimiento, según las disposiciones establecidas en el Contrato de Concesión y el presente documento que define los requisitos BIM que serán desarrollados.

De acuerdo con la NTP-ISO 19650-1:2021, BIM es el “uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, con la finalidad de contar con una base confiable para la toma de decisiones”. Esta representación digital integra toda la información de una inversión, tanto gráfica como no grafica.

En este sentido, en el marco de la adopción en el Perú y de acuerdo con su Guía Nacional, BIM se define como una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública, que hace uso de un modelo de información creado por las partes involucradas, para facilitar la programación multianual, formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base confiable para la toma de decisiones.

La metodología BIM tiene por objetivo, ordenar personas, procesos y herramientas, la cual garantiza la integración y comunicación entre todos los actores involucrados.

Personas

Considera la definición de la estructura organizacional. Los roles BIM, son las funciones que realizará una o más personas en el desarrollo de una inversión aplicando BIM. Estos no definen una nueva disciplina o un nuevo cargo, más bien implican asumir responsabilidades sobre determinadas acciones que deberán cumplir las partes involucradas en el proceso de Gestión de la Información BIM. Estos roles deben ser desarrollados por personas que cuenten con las competencias necesarias para desempeñar actividades específicas, no obstante, es importante realizar capacitaciones y desarrollar, de manera progresiva, el conocimiento de BIM a nivel organizacional.

Procesos

Se enfoca en entender cómo se realizan las actividades necesarias para crear o modificar productos y/o servicios a través de BIM, identificando los responsables y sus roles, y los flujos de información asociados.

Las acciones vinculadas a este pilar buscan generar una mejora continua, y la gestión, seguimiento y control efectivo para el buen uso de todos los recursos.

Herramientas

Este pilar involucra las herramientas tecnológicas (hardware y software) para la realización de las actividades vinculadas a la implementación de BIM, estos recursos tecnológicos deben estar alineados a las necesidades identificadas en todas las fases de la inversión. Sin embargo, no solo esta representación digital integra toda la información de una inversión, tanto gráfica (como, por ejemplo, tuberías tridimensionales) como no gráfica.

El uso de Metodología BIM permitirá desarrollar el Proyecto de manera más eficiente en las entregas de los Estudios Definitivos de Ingeniería.

OBJETO

El objetivo de este ANEXO es establecer los estándares, estrategias de colaboración y requisitos del CONCEDENTE para el uso de la Metodología BIM, para el proyecto “Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”. Además, la base de trabajo para el desarrollo del Proyecto utilizando la Metodología BIM, en la cual todos los participantes a lo largo de las diferentes entregas del desarrollo del Proyecto pueden producir y recibir información de manera colaborativa permitiendo el intercambio de información asertiva y eficiente entre los productos desarrollados e incluidos en el Modelo por las diferentes especialidades sin necesidad de repetir y/o duplicar esfuerzos siendo más eficientes en el desarrollo y revisión de los entregables.

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del empleo de la Metodología BIM en la etapa de elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería es asegurar la constructibilidad desde la etapa de conceptualización del diseño, anticipando y detectando todos aquellos problemas derivados de interferencias o deficiencias en la integración total del Proyecto y de esta manera reducir pérdidas de tiempo y de modificaciones adicionales al Proyecto, aportando fuertemente eficiencia y economía al proceso.

En la etapa de Ejecución de obra, el BIM se convierte en una herramienta de organización y documentación que contempla todos los modelos BIM involucrados dentro del proyecto, actualizados durante la etapa de construcción con las respectivas modificaciones efectuadas en obra, para representar un modelo fidedigno con lo construido.

En la etapa de Operación y Mantenimiento se convierte en una herramienta de actualización constante de las diferentes especialidades de los modelos BIM, mediante una matriz de información que permite añadir datos sobre el ciclo de vida de los equipos o elementos instalados, programando avisos cuando sea necesario el mantenimiento preventivo o la renovación; también permite identificar los componentes en cuanto a sus especificaciones técnicas, de modo de reemplazar los equipos en mal estado y mantener un registro de las modificaciones realizadas de la edificación

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería:

- Desarrollar los Estudios Definitivos de Ingeniería mediante el Modelo BIM.

- Mejorar la comunicación mediante un flujo de trabajo basado en estándares BIM y el uso de tecnología de Entorno de Datos Comunes (CDE) entre las partes involucradas y contar con información confiable y en tiempo real para la toma de decisiones adecuada.

- Integrar los modelos BIM de las diferentes especialidades o disciplinas al CDE para la colaboración del diseño, identificación de conflictos, revisión y gestión de incidencias desde las primeras etapas del Proyecto.

- Verificar, a través del Modelo BIM, el cumplimiento de las Norma Técnicas utilizadas.

- Aportar al Proyecto coherencia, transparencia y trazabilidad con el objetivo que este sea construible.

- Visualizar y realizar recorridos virtuales en el modelo 3D.

- Auditar, por parte del CONCEDENTE del avance de los trabajos y de difusión de las soluciones, tanto de manera interna como externa.

- Utilizar modelos BIM como fuente de información durante el Diseño del Proyecto, siendo la fuente principal de documentación 2D para los entregables.

- Utilizar modelos BIM (coordinación 3D) para el mejor estudio de las fases de obra a proponer, coordinación del proyecto integrado y definir el diseño del anteproyecto y proyecto.

- Controlar, mediante el modelo BIM, la dinámica del Proyecto.

- Reducir la incertidumbre del valor de la obra y consultas de obra, extrayendo de manera más eficiente, rápida y precisa las cantidades directamente de los Modelos BIM para las partidas y valores unitarios (5D).

- De manera optativa, el modelo BIM deberá ser capaz de integrarse a plataformas para la realización de eficiencia energética (6D).

En la ejecución de obra:

- Asegurar la entrega de información cierta de la obra acabada (Modelo BIM as built).

En la Operación y Mantenimiento:

- Actualizar el Modelo BIM As Built en función a las modificaciones realizadas a las Infraestructuras del Proyecto anualmente.

DEFINICIONES

Los siguientes términos han sido desarrollados para el desarrollo de la gestión de la información bajo la metodología BIM de acuerdo con lo establecido en la Guía Nacional BIM de plan de implementación BIM del Perú:

Activo: Ítem, objeto o elemento que tiene potencial o valor actual para una organización. Estos recursos son controlados por una entidad pública como consecuencia de hechos pasados (adquisición, transferencia, construcción, donación, etc.), de los cuales se espera recibir beneficios económicos futuros o un potencial de prestaciones, y que contribuyen al desarrollo de la función administrativa o cometido público.

Inversiones: Son intervenciones temporales que comprenden a los proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición - IOARR (Reglamento del DL 1252, aprobado por el DS 284-2018-EF). El proceso mediante el cual una inversión es concebida, diseñada, evaluada, ejecutada y genera sus beneficios para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país se denomina Ciclo de inversión, el cual consta de 4 fases: Programación Multianual de Inversiones, Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento.

BIM: Modelado de la Información de la Construcción o Building Information Modelling, en inglés. Es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública, que hace uso de un modelo de información creado por las partes involucradas, para facilitar la programación multianual, formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base confiable para la toma de decisiones.

CAD: Computer Aided Design, en inglés. (Diseño Asistido por Computadora)

CDE: Entorno de Datos Comunes o Common Data Environment, en inglés. Fuente de información acordada para cualquier proyecto o activo dado, para la colección, gestión y difusión de cada contenedor de la información a través de un proceso de gestión.

Contenedor de información: Conjunto de información persistente y recuperable desde un archivo, sistema o aplicación de almacenamiento jerarquizado. Algunos ejemplos de contenedor de información son: un archivo (modelos 3D, documentos, una tabla de información, un reporte, grabaciones y videos), una base de datos o un subconjunto, tal como un capítulo o sección o capa o símbolo.

Cuadros de Metrados: Conjunto de datos obtenidos mediante tablas de cuantificación de partidas

FM: Facility Management (Gestión de edificios y servicios)

Modelo de información: Es equivalente a modelo de información. Es el conjunto de contenedores de información estructurada y no estructurada. Comprende toda la documentación desarrollada durante una inversión, la cual se encuentra en una base confiable de información

Modelo Federado: Modelo de Información compuesto a partir de contenedores de información separados, los cuales pueden provenir de diferentes equipos de trabajo

Metadato: Los metadatos suministran información sobre los datos producidos, es decir, son “datos acerca de los datos”. Describen el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos producidos. Además, proveen un inventario estandarizado de los datos georreferenciados existentes en una organización, por lo cual son útiles para los usuarios que buscan cerciorarse si un dato o conjunto de datos son apropiados para su necesidad, o para aquéllos que necesitan localizar datos en bases de datos de diferentes organizaciones.

LOD: El nivel de desarrollo (LOD) para todos los elementos modelados en las distintas disciplinas seguirá lo especificado en el último estándar publicado de “Level of Development Specifications” del BIM Forum. Diciembre 2020, referencia a nivel mundial.

Reportes de Interferencias: Incluyen incompatibilidades y/o interferencias entre las diferentes Especialidades, incluyendo sus respectivos Sistemas y/o Servicios

Reuniones ICE: Las Reuniones ICE, por sus siglas en inglés, Integrated Concurrent Engineering (Ingeniería Concurrente Integrada) tienen por objeto enseñar el avance del Modelado de las diferentes Especialidades, así como de aclarar cualquier duda que surja como parte de la falta de información de los planos.

CONDICIONES

Se establecen las siguientes condiciones para el desarrollo del Proyecto en BIM:

Desarrollar un Modelo BIM por cada especialidad o disciplina.

- Desarrollar un Modelo BIM Federado a partir de Modelos de Información separados de las distintas especialidades o disciplinas.

- Garantizar que los modelos sean translativos entre las diferentes instancias. El modelo deberá responder fácilmente en cada fase o etapa del Proyecto.

- Desarrollar los Modelos BIM con los objetos/elementos que permitan cumplir con los objetivos y Usos BIM esperados.

- Todos los objetos/elementos modelados necesarios deben contar con información paramétrica (metadato) coherente con los objetivos del Proyecto.

- Mantener los Modelos de Información como la única fuente de información del Proyecto, tanto en 3D como en 2D en las etapas necesarias, siendo posible poder trabajar en AutoCAD la información que no se pueda extraer del modelo por el nivel de desarrollo al que se ajustan los objetivos BIM planteados, esta información deberá pasar por validación del CONCEDENTE.

- Mantener los Modelos de Información actualizados de manera constante en todas las etapas del Proyecto, los cuales se deben presentar en las reuniones establecidas y solicitadas por el CONCEDENTE, previa coordinación con el CONCESIONARIO.

- Adherirse a los Requisitos BIM definidos en el presente documento para la elaboración del Plan de Ejecución BIM (PEB) y desarrollo de los modelos inteligentes.

- Usar una plataforma de colaboración o Entorno Común de Datos (CDE) de última generación para el desarrollo compartido a tiempo real y la socialización de los modelos entre todos los involucrados en el Proyecto. La opción a utilizar será establecida en el Plan de Ejecución BIM y validada por el CONCEDENTE.

- El intercambio de información buscará ser el más eficiente, de tal forma que pueda ser monitoreado por el CONCEDENTE, y al mismo tiempo permita agilizar los procesos para que los revisores estén al tanto y hagan validaciones previas de los avances de los entregables del CONCESIONARIO, de corresponder, durante el desarrollo del Estudio Definitivo de Ingeniería.

- El software a utilizar se definirá en el PEB, siendo estos propuestos por el CONCESIONARIO en función de la necesidad del Proyecto.

- El CONCESIONARIO podrá proponer Pluggins que hagan el proceso más eficiente o que sirvan para la colaboración y monitoreo de los Estudios Definitivos de Ingeniería.

RESPONSABILIDADES

El uso de la metodología BIM es un recurso que se emplea para reducir la incertidumbre y lograr procesos más eficientes y mejores entregables. Con la finalidad de cumplir con estos objetivos, se establece los siguientes roles y funciones BIM a presentar por el CONCESIONARIO como parte integral del desarrollo de proyectos BIM.

Los derechos y responsabilidades de los actores del proceso de edificación, que intervienen como personas naturales o jurídicas, se encuentran determinados en la norma G.030 Derechos y responsabilidades, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Adicionalmente a esto, se tendrá las siguientes responsabilidades para la correcta ejecución y coordinación de los modelos BIM, por lo que el CONCESIONARIO deberá velar por la calidad de estas:

- El CONCESIONARIO deberá proveer acceso a los modelos inteligentes de gestión BIM de las diferentes especialidades que forman parte del proyecto BIM a lo largo de todo el desarrollo de este y a todos los participantes autorizados por el CONCEDENTE.

- El CONCESIONARIO deberá proveer acceso al Entorno Común de Datos (CDE) a las personas autorizadas por el CONCEDENTE y se les otorgará permisos de ver, descarga, revisión, creación de gráficos y notas de revisión y generación de incidencias, generación de espacios de coordinación y otras opciones que permitan el control de calidad del modelo.

- A efectos de realizar recomendaciones para la rápida absolución de interferencias, se sugiere la remisión del reporte de interferencias antes de las Reuniones ICE, para la revisión y análisis correspondiente por parte de los especialistas involucrados a fin de tener un conocimiento previo de las interferencias para proponer posibles soluciones en dichas reuniones.

- El CONCESIONARIO deberá utilizar los Modelos BIM en las Reuniones ICE (Ingeniería Concurrente Integrada) entre el Concesionario, Concedente y el Supervisor, conforme a lo establecido en el Plan de Ejecución BIM.

- El CONCESIONARIO, CONCEDENTE y SUPERVISOR participarán de las Reuniones ICE de acuerdo con el Cronograma establecido por el CONCESIONARIO en el Plan de Ejecución BIM (PEB).

- El CONCESIONARIO deberá desarrollar un proyecto integrado y consolidado que esté compuesto de referencias de Modelos BIM de las diferentes especialidades o disciplinas que forman parte del Proyecto.

- El CONCESIONARIO deberá concretar el proceso de coordinación y compatibilización con Modelos BIM libres de Interferencias que se puedan considerar como graves y medias (implican cambios en el diseño o la cooperación interdisciplinaria para su resolución). Las interferencias consideradas leves serán revisadas por el SUPERVISOR como tales y se resolverán siempre y cuando el SUPERVISOR las considere necesarias.

- El CONCESIONARIO deberá obtener los metrados o cuantificaciones del Proyecto, a partir de los Modelos BIM de todas las especialidades desarrolladas en el LOD requerido en los entregables correspondientes. La especificación será detallada en el PEB, si es necesario modelar un objeto a un nivel de detalle elevado al requerido en los entregables.

- El CONCESIONARIO deberá emitir entregas parciales del EDI según propuesta de desarrollo, considerando en cada entrega el nivel de desarrollo en el que se encuentren. Asimismo, el CONCESIONARIO determinará la metodología a utilizar para la entrega del total del EDI, según un cronograma que proponga de todos los entregables bajo metodología BIM. Este cronograma deberá respetar los plazos establecidos en el Contrato de Concesión para el desarrollo del Proyecto.

- El CONCESIONARIO deberá entregar sus modelos finales BIM al CONCEDENTE. Estos deberán estar basados en los estándares nacionales e internacionales (Guía Nacional BIM, ISO 19650, PAS 1192 u otros)

- El CONCESIONARIO deberá permitir el acceso al SUPERVISOR para las auditorías de cada uno de los Modelos que conforman el proyecto con base en los hitos definidos en la programación del esquema de trabajo contenido en el Plan de Ejecución BIM.

- El CONCESIONARIO deberá permitir el acceso al SUPERVISOR para las auditorías del Entorno Común de Datos de acuerdo a lo establecido en la ISO 19650 y la Guía Nacional BIM.

- El CONCESIONARIO deberá permitir al SUPERVISOR realizar seguimiento permanente de los modelos, el entorno común de datos (CDE), el reporte de interferencias, los entregables de los usos BIM, el plan de ejecución BIM y otros que considere el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO debe desarrollar el Proyecto desde el modelo, siendo así que debe asegurar que tanto el Líder BIM, así como los demás roles BIM identificados para el contexto nacional, trabajen con los especialistas, y no simplemente que el modelador sirva como dibujante de lo que realice el especialista, además se debe asegurar que los modeladores conozcan de la especialidad a desarrollar.

El Líder BIM y demás roles propios de los procesos BIM en la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería, son responsables de la elaboración, aprobación, actualización del modelo, así como de los datos extraídos de él, conforme los roles establecidos, no son responsables de los aspectos técnico-normativos del Proyecto.

Los profesionales responsables deben firmar los planos, especificaciones y demás documentos de los cuales son autores, y que hayan elaborado como parte del Estudio Definitivo de Ingeniería, el CONCESIONARIO es responsable por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del Proyecto.

CONSIDERACIONES GENERALES

La Plataforma por utilizar para el desarrollo de Modelos BIM deberá de estar basada en:

- Dependiendo del grado de detalle (LOD) exigido para el desarrollo de la plataforma BIM no todos los objetos/elementos serán Modelados en 3D dentro del Modelo, por lo que algunos objetos/elementos tendrán que representarse únicamente en 2D o ser referenciados, pero de ser necesario, estos elementos contendrán información complementaria y podrán ser visualizados en todas las vistas de detalle que lo requiera el Proyecto.

- El desarrollo de propuestas de diseño en formato 2D de AutoCAD en paralelo al modelado será permitido previo consenso con el SUPERVISOR y CONCEDENTE. Se podrán usar archivos 2D en formato .dwg para el desarrollo de detalles, los mismos que tendrán que ser convertidos al formato 2D de la plataforma de modelado BIM.

- El (o los) software y los formatos con los que se deberá presentar los modelos BIM se definirán en el PEB, en donde serán seleccionadas herramientas comerciales que cuenten con amplia conectividad con otras plataformas. El o los softwares elegidos deberán permitir la revisión del CONCEDENTE en cualquiera de sus entregas sin problema alguno.

- El CONCESIONARIO deberá proponer en el BEP un Entorno de Datos Comunes (CDE) para respaldar el proyecto y el trabajo colaborativo interdisciplinario, el cual será compatible con el Software de modelado propuesto. La plataforma de colaboración deberá garantizar una correcta notificación de la gestión de los modelos, incidencias, inmediatez, accesibilidad desde diferentes dispositivos, trazabilidad, archivo, impresión e intercambio de información.

- El BEP es un documento que acompaña y define los alcances BIM del Proyecto siguiendo los Objetivos y Usos BIM del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 14.1.

PROPIEDADES DE LOS RESULTADOS

El Modelo BIM Federado generado para el Proyecto, es parte del Contrato de Concesión, es propiedad del CONCEDENTE e incluye los diseños, planos, cuadros, imágenes, cronogramas, metrados, tablas, memorias, especificaciones técnicas, entre otros, contenidos en el mismo. Esto incluye al contenido mismo dentro del Modelo BIM Federado y cualquier otro contenido proveniente de otros equipos de trabajo presentados como parte de este.

Queda prohibida, bajo responsabilidad del CONCESIONARIO, la difusión o comunicación de los planos, modelos y demás información proporcionada por el CONCEDENTE o generadas en el proceso, sin autorización expresa del CONCEDENTE. El CONCESIONARIO es responsable del cumplimiento de esta condición de confidencialidad según corresponda

PLATAFORMA

La Plataforma BIM a usar deberá definirse en el BEPy ser multidisciplinaria, basada en ecosistemas BIM y que permitan integrar modelos de diferente especialidad con diferentes formatos de intercambio de información digital (extensión) permitiendo, la administración, revisión y análisis de las distintas especialidades de manera uniforme, coherente y sin pérdida ni distorsión de la información.

Entre las funcionabilidades que deberá tener, es la de ser un sistema escalable, con control de accesos y seguridad, con creación de procesos, control de requisitos, control de documentos y modelo federado (único) con diferentes estados como trabajo en Curso (Work In Progress), Compartido (Shared), Publicado (Published) y Archivado (Archive), de acuerdo con lo indicado en la Guía Nacional BIM.

La Plataforma BIM a usar deberá ser lo suficientemente robusta como para contener toda la información del Proyecto, tanto en 3D como en 2D y deberá permitir importar y exportar información en CAD y formatos IFC por especialidad hacia y desde el Modelo BIM respectivamente.

La Plataforma BIM a usar deberá vincular su información con un Entorno de Datos Comunes (CDE).

Se recomienda que la Plataforma BIM a usar tenga la posibilidad de vincular su información con Sistemas de Gestión de costos, Sistemas de Gestión de obra y Sistemas de Gestión de Activos. A tal efecto, se deberá proponer los Usos BIM correspondientes.

ESTANDARES

El CONCESIONARIO será el responsable de definir un esquema de Estandarización basado en los principios de la Metodología BIM como el ISO 19650, la Guía Nacional BIM, PAS 1192 y otros. Deberá incluir Flujos de Trabajo, Procesos, Procedimientos, Mejores Prácticas, etc, los cuales son críticos a la hora de desarrollar un proyecto utilizando Tecnología BIM.

El modelo debe cumplir con los principios de OPEN BIM (enfoque universal al diseño colaborativo independiente de las herramientas de software que utilicen) mismas que correspondan y faciliten la interoperabilidad entre los diferentes programas. Asimismo, el modelo debe cumplir las características mínimas de constructibilidad en más de una especialidad.

Los formatos IFC (por sus siglas en inglés Industry Foundation Classes), es un estándar común para el intercambio de datos, deberán ser exportados de manera correcta del archivo nativo, teniendo en consideración el tipo de IFC compatible para el software y MVD (Model View Definition) correspondiente.

VERSIÓN

La versión del software a utilizar será la más actualizada. Considerando que podrá utilizarse más de un software, deberá preverse la versión de cada uno de ellos de manera que pueda asegurarse la integración y la conversión al formato IFC.

El Modelo Final será entregado en archivo nativo definido en el BEP, incluyendo todas las librerías, familias y objetos.

El Modelo Final podrá ser entregado en formato IFC previo consenso con el SUPERVISOR y CONCEDENTE.

REQUERIMIENTOS SUGERIDOS PARA LOS ROLES BIM

A continuación, se presentan los requerimientos sugeridos para los roles BIM, que deberán ser asignados por el CONCESIONARIO, según las responsabilidades sobre determinadas acciones que deberán cumplir las partes involucradas en el proceso de Gestión de la Información BIM de acuerdo con lo establecido en la Guía Nacional BIM reconociendo esta, 5 roles principales mismos que se detallan más adelante.

Líder BIM

Encargado de gestionar, liderar y diseñar, de manera exitosa, los procesos y estrategias para la adopción de BIM a nivel organizacional, de acuerdo con las necesidades y objetivos de cada entidad.

Las principales responsabilidades del Líder BIM son:

- Desarrollar estrategias y procesos de implementación BIM.

- Supervisar la aplicación de BIM en el marco organizacional.

- Recopilar las lecciones aprendidas.

- Desarrollar estrategias para el desarrollo de capacidades del personal.

- Evaluar y Establecer los Requisitos de Información Organizacional.

Gestor BIM

Encargado del proceso de Gestión de la Información BIM y el responsable de establecer los Requisitos de Información de las inversiones, en coordinación con el Líder BIM. Debe transmitir claramente los Requisitos de Información a los Equipos de Proyecto, manteniendo comunicación y coordinación constante con el Coordinador BIM.

Las principales responsabilidades del Gestor BIM son:

- Evaluar y establecer los Requisitos de Información de la inversión.

- Evaluar y establecer los hitos de entrega de la información de la inversión.

- Evaluar y establecer los estándares de información.

- Evaluar y proponer métodos y procedimientos para la producción de información.

- Evaluar, establecer y gestionar la información a través del Entorno de Datos Comunes (CDE).

- Establece la organización y el flujo de intercambio de los contenedores de información.

- Evaluar y desarrollar el Plan de Ejecución BIM (BEP).

- Elaborar la planificación y cronograma de los hitos de entrega del proyecto.

- Definir la implementación de Infraestructura Tecnológica (TI).

- Asegurar la comunicación entre la entidad y el Equipo de Proyecto.

- Evalúa y aprueba la entrega de información, según el cumplimiento de los requisitos de información de la prestación requerida en el desarrollo de la inversión.

- Gestionar las lecciones aprendidas.

Coordinador BIM

Encargado de coordinar la ejecución de los modelos de información de las distintas especialidades, asegurando el cumplimiento de los Requisitos de Información, normativas y procedimientos establecidos para Gestión de la Información BIM, manteniendo la comunicación y coordinación con el Gestor BIM y el Equipo de Trabajo.

Las principales responsabilidades del Coordinador BIM son:

Apoyar al Gestor BIM en el desarrollo del Plan de Ejecución BIM.

- Encargado de confirmar y asegurar la correcta implementación e interoperabilidad de los Recursos y Tecnología de Información (TI).

- Coordinar la elaboración del Modelo de Información.

- Desarrollar y coordinar los procesos de trabajo con el Equipo de Trabajo.

- Configurar los Contenedores de Información.

- Revisar y validar la integración de modelos de información federados de las distintas especialidades.

- Revisar y plantear soluciones a las incompatibilidades e interferencias del Modelo de Información.

- Asegurar que los modelos de información se mantengan actualizados.

- Asegurar que los modelos de información cumplan con los estándares definidos por el Gestor BIM.

- Definir la estrategia para el desarrollo de los Modelos de Información.

- Asegurar la comunicación dentro del Equipo de Trabajo. Asimismo, mantener comunicación con el Gestor BIM.

- Extraer información y documentación a partir del Modelo de Información.

Modelador BIM

Encargado del desarrollo de los Modelos de Información, según los Requisitos de Información, considerando el Nivel de Información Necesaria (LOIN), manteniendo la comunicación y coordinación constante con el Coordinador BIM y con los miembros del Equipo de Trabajo.

Las principales responsabilidades del Modelador BIM son:

- Desarrollar los Modelos de Información según la especialidad.

- Generar archivos de intercambio de la información en diferentes formatos.

- Modelar e introducir la información necesaria en los modelos o los elementos del modelo requeridos según el Nivel de Información Necesaria.

- Utilizar y crear nuevos objetos de acuerdo con las necesidades del proyecto.

- Asegurar la calidad de los entregables, manteniendo la coordinación con las distintas especialidades.

Supervisor BIM

Responsable de realizar revisiones periódicas a los Contenedores de Información y verificar que el Modelo de Información se realice según los Requisitos de Información, en colaboración con el Coordinador BIM, antes de la entrega del Modelo de Información al Gestor BIM.

Las principales responsabilidades del Supervisor BIM son:

- Apoyar en el desarrollo del Plan de Ejecución BIM (BEP).

- Supervisar los procesos de ejecución de los Modelos de Información.

- Revisar y validar los modelos de información generados por parte del equipo de Ejecución.

RESPONSABILIDADES COLECTIVAS

Competen a todos los involucrados en la ejecución del Proyecto, entre ellas se encuentran:

- Participar en la Reunión de Orientación de Inicio de Proyecto, en donde se definirá los Alcances, Objetivos y Cronograma del Proyecto previo a la elaboración del BEP. Estará a cargo del CONCEDENTE y SUPERVISOR con la participación del CONCESIONARIO

- Participar en las Reuniones de Ingeniería Concurrente Integrada (ICE), de acuerdo con el Cronograma establecido y aprobado en el BEP. El Plan de Ejecución BIM debe precisar el método para obtener el máximo beneficio de las reuniones ICE. Responsable: CONCESIONARIO, SUPERVISOR y CONCEDENTE

- Otras Actividades Colectivas que se puedan definir en el Plan de Ejecución BIM.

METODOLOGIA

La Metodología por usar será BIM (Building Information Modeling) que está basada en el desarrollo de un Modelo BIM utilizando una dinámica de trabajo colaborativa y coordinada.

El liderazgo de la implementación de la Metodología BIM, deberá estar a cargo del CONCESIONARIO, que pueda articular la implementación de esta metodología en el Proyecto, de ser el caso. Así mismo, el Líder BIM deberá considerarse para el Equipo de Supervisión a fin de tener un profesional responsable que acompañe, analice y reporte con propuestas de mejoras al Proyecto. Las funciones y responsabilidades del Gestor, Coordinador y del Modelador BIM, están especificadas en el numeral 12 precedente, basado en la Guía Nacional BIM, por lo que cualquier cambio o modificación al presente rol, deberá ser consensuado con el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO deberá tener la capacidad de desarrollar los siguientes puntos:

13.1 PLAN DE EJECUCION BIM (BEP)

El Plan de Ejecución BIM o BIM Execution Plan, en inglés será presentado en los primeros quince (15) Días Calendario contados desde la Fecha de Cierre, por el CONCESIONARIO, considerando como mínimo el presente Anexo 1 Requisitos BIM y las recomendaciones de la “Guia Nacional BIM” será revisado por el SUPERVISOR y CONCEDENTE. El BEP será realizado por el profesional con rol de Coordinador BIM tal como se definen las funciones para este rol.

El objetivo del Plan de Ejecución BIM es definir el marco en el cual el CONCEDENTE, SUPERVISOR y CONCESIONARIO utilicen la Metodología BIM bajo un mismo esquema de trabajo.

El Plan de Ejecución BIM explica la metodología de trabajo, los procesos, las características técnicas, los roles BIM, las responsabilidades y los entregables que responden a los requisitos de información del CONCEDENTE y que las partes involucradas deben seguir para el desarrollo del Proyecto.

Cabe mencionar que el BEP es un documento que se irá actualizando a lo largo del diseño y conforme se avance el desarrollo del Proyecto, con la previa opinión del SUPERVISOR. El carácter de estos cambios siempre irá alineado al éxito del Proyecto, asegurando siempre el correcto uso del Estudio Definitivo de Ingeniería en la Ejecución de la obra. Todos los cambios deberán ser perfectamente documentados y al finalizar el desarrollo del Estudio Definitivo de Ingeniería, en el último entregable, se presentará una versión final de este documento donde se hagan todas las precisiones de cómo se trabajó el Proyecto.

Su desarrollo deberá considerar lo siguiente:

- Descripción del Proyecto y datos de los responsables de la gestión de la información en nombre del Equipo de Ejecución.

- Una estrategia de desarrollo de información.

- Una estrategia de federación

- Matriz de Responsabilidades. (Ver Anexo H. Formato N°07: Matriz de Responsabilidades de la Guía Nacional BIM).

- Propuesta para añadir o modificar las normas de información del Proyecto

- Métodos y procedimientos de producción de información

- Lista de software y plataformas de coordinación.

13.2 REUNIONES ICE (INGENIERÍA CONCURRENTE INTEGRADA)

Las Reuniones ICE, por sus siglas en inglés, Integrated Concurrent Engineering (Ingeniería Concurrente Integrada) tienen por objeto enseñar el avance del Modelado de las diferentes Especialidades, así como de aclarar cualquier duda que surja como parte de la falta de información de los planos. Estas se realizarán con frecuencia quincenal para revisar los avances del Proyecto, cada reunión ICE deberá documentarse con actas.

La clave de estas Reuniones ICE es el contar con los participantes correctos, es decir, los representantes acreditados del CONCESIONARIO, SUPERVISOR y CONCEDENTE, ya que estas reuniones son sesiones de trabajo en las cuales se darán soluciones a los problemas de diseño expresados en el modelo BIM. Estas sesiones ICE contendrán actas, las cuales deberán estar firmadas, de ser el caso, virtualmente, por todos los asistentes para verificar así su participación y acuerdos arribados en las mismas.

Toda Reunión ICE deberá contener como mínimo dos documentos: Agenda de Sesión ICE y Acta de Sesión ICE, las cuales deberán ir firmadas por los involucrados de ambas partes.

En estas reuniones se recorre el Modelo BIM de manera virtual levantando observaciones de diseño, flujos, procesos, interferencias, etc.

Las reuniones se efectuarán con la disponibilidad del programa BIM y modelo en sala, para mayor comprensión de eventuales interferencias, siempre que sean presenciales. En caso de reuniones a través de plataformas virtuales, estás no tendrán limitaciones.

El Plan de Ejecución BIM debe describir las reglas y procedimientos necesarios a fin de obtener el máximo beneficio de las Reuniones ICE.

NIVEL DE INFORMACION (LOIN)

El nivel de información necesaria LOIN (por sus siglas en inglés, Level of Information Need) satisface los objetivos relacionados a la información de un Proyecto, en cada proceso de intercambio de información. Este, deberá contener los datos esenciales para cumplir con los objetivos y requisitos de Información del proyecto y puede incluir el Nivel de Información Gráfica o detalles geométricos (por ejemplo: elementos tridimensionales), el Nivel de Información no Gráfica o alcance de conjuntos de datos (por ejemplo: tablas de contenido e información alfanumérica) y la documentación asociada al Contenedor de Información (por ejemplo: informes técnicos).

La definición del Nivel de Información Gráfica se hará a través del Nivel de Detalle (LOD) y para definir al Nivel de Información no Gráfica se hará a través del Nivel de Información (LOI). Ambos, LOD y LOI, son igual de importantes y definen el Nivel de Información Necesaria (LOIN), tal como se muestra a continuación:

Fuente: Guía Nacional BIM – Plan BIM Perú.

En ese sentido, la progresividad del Nivel de Información Necesaria (LOIN) implica que, tanto el Nivel de Detalle (LOD) como el Nivel de Información (LOI), aumenta la cantidad y confiabilidad de la información, a medida que avanza el desarrollo de un Proyecto.

NIVEL DE DETALLE (LOD)

El nivel de detalle (LOD) se refiere al Nivel de información gráfica relacionada al detalle y precisión de cada uno de los objetos modelados en 3D. Para todos los elementos modelados en las distintas disciplinas se seguirá lo especificado en la Guía Nacional BIM.

El LOD del proyecto es acumulativo y debe avanzar de un nivel a otro.

No se admitirán propuestas con niveles de desarrollo inferiores a los especificados.

Para el Estudio Definitivo de Ingeniería se definirá los LOD como sigue:

15.1 NIVEL DE DETALLE (LOD 2)

El nivel de detalle LOD 2 (Representación genérica), se describe en la Guía Nacional BIM como se muestra a continuación:

Fuente: Guía Nacional BIM – Plan BIM Perú.

El LOD 2 incluye elementos en que se han utilizado componentes genéricos donde las características de los elementos son sólo generales y volumétricos (por ejemplo, un muro) con cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación aproximados). Este nivel corresponde al Anteproyecto de arquitectura y estructuras, en la que se permite la compatibilización mediante la visualización de interferencias.

Fuente: Guía Nacional BIM – Plan BIM Perú.

15.2 NIVEL DE DETALLE (LOD3)

El nivel de detalle LOD 3 (Representación definida), se describe en la Guía Nacional BIM como se muestra a continuación:

Fuente: Guía Nacional BIM – Plan BIM Perú.

El LOD 3 incluye elementos en que los cuales los componentes genéricos han sido remplazados por materiales totalmente definidos. Este nivel corresponde al segundo entregable, en la que se permite obtener Cuadros de Metrados exactos basados en los diferentes materiales del modelo BIM.

Se representa gráficamente como un sistema, objeto o ensamblaje específico con características de cantidad, tamaño, forma, ubicación, orientación e interacción con otros sistemas del edificio u obra de construcción.

Se incluye información no gráfica específica en cada Elemento BIM Modelado (por ejemplo, especificaciones técnicas, componentes, materiales, costos, fechas de determinación del presupuesto, análisis de precios, etc.). El Modelo BIM está en total capacidad de producir planos y demás documentos propios del Estudio Definitivo de Ingeniería. Las características no deberían cambiar en la siguiente etapa, pero sí pueden definirse más características con mayor definición.

Como se mencionó anteriormente, este nivel corresponde al proyecto de arquitectura, estructuras e instalaciones.

Fuente: Guía Nacional BIM – Plan BIM Perú.

15.3 NIVEL DE INFORMACIÓN (LOI)

Es el nivel de información no gráfica relacionada a las especificaciones técnicas y/o documentación insertada, vinculada o anexada, con el fin de complementar la información de los del modelo 3D.

Todos los objetos/elementos contarán con información paramétrica (meta data). Para ello, se deberá considerar lo indicado en Guía Nacional BIM. La información ingresada final se realizará en el segundo entregable del Estudio Definitivo de Ingeniería

En el Estudio Definitivo de Ingeniería (entregable final) el CONCESIONARIO realizará los procesos necesarios para la extracción de cuantificaciones detalladas a partir de los modelos BIM, esta exportación será adaptada a la Norma Técnica de Metrados y opcionalmente a otro sistema de clasificación con la conformidad del CONCEDENTE.

15.4 GRANULARIDAD

Se asume que no todos los objetos/elementos de una edificación se pueden modelar en 3D dentro del entorno BIM ya que haría los archivos demasiado grandes y difíciles de administrar, por lo tanto, se considera que los Modelos BIM no podrán representar de manera exacta todos los elementos a incluir en la realidad. Por consiguiente, se recomienda que los objetos que no le aporten nada al metrado o desarrollo de planimetría se puedan representar en 2D dentro del modelo o con un modelo simple o geométrico. En caso algún elemento no tenga relevancia en el metrado y sus dimensiones sean despreciables, se propondrá en el BEP a criterio del CONCESIONARIO no considerar el elemento en el modelado o agregar solo una descripción como meta datos, lo cual deberá ser aprobado por el CONCEDENTE, previa opinión del SUPERVISOR.

La excepción a esta regla son objetos/elementos que el Software de modelamiento BIM construye automáticamente como parte de algunos de sus sistemas, tales como Codos de Conductos, Reductores de Tuberías, Rejillas de Ductos, y todo aquel de importancia en el modelado e información del Proyecto.

15.5 EXCLUSIONES

El Modelo virtual es un producto intermedio y un Activo del CONCEDENTE para su uso posterior, por lo que es posible considerar que en el desarrollo del Proyecto algunos elementos no serán necesarios de modelar a detalle, para definir estos puntos se presentará en el PEB una propuesta que tendrá que ser evaluada por el CONCEDENTE, previa opinión del SUPERVISOR, a fin de dar conformidad a los elementos que no serán modelados. Esto no quiere decir que en estos casos dichos elementos no se encuentren en el proyecto, ya que en algunos casos algunos de estos elementos que no se modelarán se visualizarán con información en 2D con información

Otras exclusiones, siempre y cuando tengan la finalidad de aportar eficiencia y efectividad al proceso sin afectar el alcance ni la calidad de la ejecución real del Proyecto, deben contar con la autorización expresa del CONCEDENTE, previa opinión del SUPERVISOR.

ENTREGABLES BIM

Estos se realizarán de acuerdo con los entregables definidos en el Contrato de Concesión para los Estudios Definitivos de Ingeniería, de acuerdo a lo indicado a continuación:

16.1 ENTREGABLES BIM DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA

16.1.1 Primer Entregable

El CONCESIONARIO definirá, en conjunto con el CONCEDENTE, la información vertida en sus modelados con base en los alcances detallados para la Fase de Anteproyecto. Al respecto, la información a modelar deberá tener en promedio un LOD 2, propio del nivel de la etapa, pero esto se definirá a mayor detalle en el BEP.

Asimismo, el CONCESIONARIO presentará documentación a partir del modelado, el cual mostrar las intenciones de diseño y ser validada por el CONCEDENTE, a través del SUPERVISOR

16.1.2 Segundo Entregable

El CONCESIONARIO propondrá la información vertida en los modelados con base en los alcances detallados en el LOD que alcanzará cada partida de este entregable. El nivel de LOD deberá responder a los objetivos de los Estudios Definitivos de Ingeniería.

En esta etapa el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE deberán definir en el Plan de Ejecución BIM la presentación de la planimetría correspondiente al nivel de desarrollo del modelado BIM que permita revisar y validar la propuesta

16.1.3 Tercer Entregable

Las mediciones deben realizarse desde el modelo BIM hacia una Plataforma de mediciones y presupuestos, sugiriéndose que el flujo sea bidireccional, es decir, las mediciones se podrían gestionar también desde la Plataforma de mediciones y presupuestos hacia el modelo BIM.

El sistema de clasificación o códigos deberá ser propuesto por el CONCESIONARIO y validado por el SUPERVISOR y CONCEDENTE siguiendo los requerimientos definidos en el Plan de Ejecución BIM. Es responsabilidad del CONCESIONARIO la Generación de Metrados de cada uno de los elementos definidos en este documento.

De ser solicitado por el SUPERVISOR y/o CONCESIONARIO alguna información adicional necesario para la revisión del Proyecto será responsabilidad del CONCESIONARIO obtener esta del modelo BIM o de la plataforma de mediciones y presupuestos.

Los formatos de esquemas y listados serán propuestos por el CONCESIONARIO, estos deberán estar debidamente estructuradas y ordenadas por Módulos, pisos, ambientes, etc. y tener la información necesaria para su ubicación y comprobación dependiendo de la magnitud y unidad de cada elemento u objeto, sugiriéndose el siguiente orden.

- Código

- Elemento / objeto

- Unidad

- Largo

- Ancho

- Altura

- Area

- Cantidad

- Volumen

16.2 ENTREGABLES BIM DE EJECUCIÓN DE OBRAS

En esta etapa se presentarán las actualizaciones del Modelo Federado y del Plan de Ejecución BIM (BEP), así como los planos As Built. Cualquier otro entregable BIM en la etapa de Ejecución de obras se definirá en una actualización del Plan de ejecución BIM (BEP) de acuerdo con el consenso entre el CONCESIONARIO, SUPERVISOR y el CONCEDENTE.

16.3 ENTREGABLES BIM DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Comprende la actualización del modelo As Built.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Es clave que existan métodos establecidos y conocidos por todos, tanto para la gestión de la información como para su intercambio.

Es decir, debe definirse una estrategia de colaboración que deberá estar apoyada por plataformas habilitantes que faciliten la comunicación, que permitan tener trazabilidad de la información, y trazabilidad en la toma de decisiones del Proyecto.

17.1 ENTORNO DE DATOS COMUNES (CDE)

El Entorno de Datos Comunes (CDE, por sus siglas en inglés Common Data Environment) tiene un rol fundamental en el desarrollo de trabajo colaborativo y la gestión de la información para el desarrollo de inversiones aplicando BIM.

El CDE es la fuente de información que utiliza el equipo del proyecto en las inversiones desarrolladas aplicando BIM para la recopilación, gestión y difusión de cada contenedor de información generado por los involucrados en la inversión. Este equipo del proyecto está conformado por la CONCEDENTE (Parte que Designa), CONCESIONARIO (Parte Designada Principal) y SUPERVISOR (las Partes Designadas) tal como se muestra en la figura 40 (UK BIM Framework, 2020b)

Fuente: Guía Nacional BIM – Plan BIM Perú.

El CDE se basa en una combinación de dos enfoques: flujo de trabajo y tecnología. El flujo de trabajo de un CDE describe los procesos que se utilizarán para recopilar, administrar y difundir la información estructurada o no estructurada (por ejemplo: modelos 3D, contratos, videos, informes, costos, etc.). Una vez definidos los flujos necesarios se opta por una o varias soluciones tecnológicas, que pueden estar o no relacionadas a través del Interfaz del Programa de Aplicación (API) respondiendo a los flujos requeridos. Es importante resaltar que es posible utilizar diferentes y/o múltiples tecnologías dentro de un solo flujo de trabajo.

Asimismo, existe la idea errónea de que el CDE se trata más de tecnología y menos de flujos de trabajo. Sin embargo, es fundamental que, en la práctica, los flujos de trabajo se desarrollen primero y las soluciones tecnológicas se adapten y se seleccionen para facilitar el flujo de trabajo de acuerdo con las necesidades de la inversión. La unión de los procesos y las soluciones tecnológicas permitirán gestionar adecuadamente la información y extraer beneficios de ello.

De acuerdo con el propósito del contenedor de información dentro de la inversión, es preciso evaluar las opciones de software de CDE, para que los flujos de trabajo necesarios puedan desarrollarse de manera eficiente. En esta parte se destaca la idea de que una inversión puede trabajar con diferentes soluciones de CDE, de acuerdo con sus necesidades y al tipo de contenedores con los que se va a trabajar. Por ejemplo, si el contenedor de información está orientado al propósito de diseño colaborativo (Modelo-3D), será necesario buscar una solución de CDE que tenga flujos de trabajo que permitan colaborar en tiempo real, controlar versiones, entre otros. Por otro lado, si el contenedor de información está dirigido a la gestión de contratos, se debe buscar una solución de CDE que tenga flujos de trabajo para hacer seguimiento a los contratos, seguimiento de pagos, valorizaciones, que incluya estadísticas, entre otros.

Debe existir un ambiente de colaboración en las diferentes etapas del ciclo de los Activos, esta debe permitir que los actores del Proyecto accedan a la información para realizar sus diferentes funciones y puede ser implementado de diferentes maneras, según el nivel de madurez del solicitante y del proveedor. Este ambiente se conoce como Entorno de Datos Comunes.

El Entorno de Datos Comunes es una fuente única de información para recopilar, gestionar y difundir documentos y modelos entre los actores del Proyecto, a través de un proceso estandarizado.

En un CDE debe considerarse la seguridad y la calidad de la Información

La norma ISO 19650 – 1 indica que, dado que la información de un proyecto puede estar distribuida en múltiples ubicaciones, el CDE facilita el flujo de trabajo, conectado distintos sistemas informáticos o plataformas.

El CDE puede estar conformado por una plataforma o por la suma de diferentes sistemas que permiten COLABORAR, GESTIONAR, REGISTRAR y darle TRAZABILIDAD a la información transferida entre los actores

El CDE permitirá gestionar la información durante la gestión de Activos y el desarrollo del proyecto.

El CDE permitirá integrar a todos los miembros de los equipos intervinientes en el proyecto:

Fuente: Guía Nacional BIM – Plan BIM Perú.

17.2 COMPONENTES MÍNIMOS DEL ENTORNO DE DATOS COMUNES (CDE)

17.2.1 Plataforma de colaboración

Esta plataforma, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.0, debe permitir trabajar con información unificada y centralizada, siguiendo la estrategia de consolidación seleccionada (Modelos Federados o Integrados), administrando y respaldando los Modelos BIM de manera segura.

17.2.2 Plataforma de gestión documental

De igual manera, esta plataforma debe permitir el control de los procesos de intercambio de documentación y modelos BIM, gestionando los cambios y haciendo el seguimiento del Proyecto.

17.2.3 Plataforma de coordinación de modelos

Esta plataforma debe permitir la coordinación de modelos de diferentes disciplinas, se gestionarán revisiones y cambios. Será usada sin restricciones por el CONCESIONARIO, Supervisor y CONCEDENTE.

17.3 FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN

Los comentarios, incidencias y revisiones de los Modelos BIM deben realizarse a través de formatos que permitan el registro y trazabilidad de estos.

17.4 ESTADOS DEL CONTENEDOR DE INFORMACIÓN

A medida que se desarrolla un contenedor de información, estos contendores o sus contenidos, pueden encontrase en diferentes estados, como parte de un flujo de trabajo, del contenedor de información, dentro del Entorno de Datos Comunes (CDE), tal como se muestra a continuación

Fuente: Guía Nacional BIM – Plan BIM Perú.

- Trabajo en Proceso: (WIP con las siglas en inglés de Work in Progress): Información que está siendo desarrollada por su creador o equipo de trabajo, no visible ni accesible para nadie más. Dentro de una inversión puede haber varios sitios WIP, por lo general cada involucrado en una inversión tiene su propio sitio WIP.

- Compartido: La información se revisa para validar que es adecuada para el uso de otros equipos de trabajo, equipos de ejecución o con el CONCEDENTE. Esta validación la hace CONCESIONARIO.

- Publicado: Información autorizada por el CONCEDENTE para su uso en las siguientes etapas que requieran de diseños más detallados, para la construcción o para la gestión de activos. Ejemplo de ello son los entregables contractuales

- Archivado: Información registrada a través de flujos de trabajo, creando automáticamente un archivo de inversión. Registra cada progreso en cada hito de la inversión y debe llevar un registro de todos los intercambios y cambios para proporcionar trazabilidad a la gestión de la información para la inspección y comparación en caso de consulta y/o disputa.

Derivado de lo anterior la aplicación de equivalentes a estos estados del contenedor de información ocurre en la mayoría de los procesos de producción de información convencional, incluidos los correos electrónicos, aunque este proceso, a menudo, es invisible para el usuario.

17.5 ESTRATEGIA DE REUNIONES

Al inicio del Proyecto se debe realizar una reunión con todos los actores involucrados para confirmar la disponibilidad de recursos y capacidades con relación a Usos BIM solicitados y consensuar y validar información para el desarrollo del BEP.

Adicionalmente para lograr un proceso colaborativo durante el desarrollo del Proyecto, se deben programar reuniones de control de avance de las actividades que lo requieran. Previo a las reuniones se deben definir un objetivo claro, sus participantes, y la frecuencia y la modalidad de estas.

Fuente: Guía Nacional BIM – Plan BIM Perú.

Se debe establecer los siguientes requerimientos para convocar reuniones:

- Realizar reuniones de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión.

- Las reuniones pueden realizarse en las oficinas del CONCEDENTE, del CONCESIONARIO o de manera virtual.

- La reunión de inicio de proyecto, así como, las reuniones periódicas de control de avance de actividades deben integrar a los especialistas del CONCESIONARIO con los especialistas del CONCEDENTE y SUPERVISOR.

Es responsabilidad del CONCESIONARIO proponer el número y frecuencia de las reuniones en su Plan, de acuerdo con las necesidades del Proyecto.

NOMENCLATURA Y METADATOS

El CONCESIONARIO debe proponer la nomenclatura y metadatos para el Proyecto, en base a los estándares nacionales (Guía Nacional BIM) e internacionales (ISO 19650 y “Manual de Nomenclatura de documentos al utilizar BIM”, elaborado por la Building Smart), estandarizando la nomenclatura de los contenedores de información tanto en el Entorno de Datos Cumunes, los modelos BIM, los entregables BIM y la documentación generada.

18.1 CONVENIO DE NOMENCLATURA Y METADATOS

Se definirá a profundidad el componente: convenio de nomenclatura y metadatos para los contenedores de información dentro del CDE:

Un código de estado (p.ej. S1, A1, etc.) – Un código de revisión (p.ej. P01.01) – Un código de clasificación (p.ej. PM_40_40_01: Planos 2D).

Sin embargo, el alcance de la asignación de metadatos puede expandirse más allá de las recomendaciones y requisitos de este documento. Por ejemplo, para incluir información centrada en Activos.

18.2 ESTÁNDAR DE NOMENCLATURA DE CONTENEDORES DE INFORMACIÓN

Los proyectos que se desarrollen bajo la metodología BIM, deben estandarizar una nomenclatura a nivel específico de cada proyecto. Dicha nomenclatura se debe ver reflejada y detallada dentro del Plan de Ejecución BIM (BEP) para conocimiento de todos los involucrados.

En la siguiente ilustración se presenta el estándar de nomenclatura de contenedores de información que se deberá considerar como referencia en el desarrollo de los proyectos:

Ejemplo de estándar de nomenclatura de un contenedor de información.

Fuente: Guía Nacional BIM – Plan BIM Perú.

PLAZOS BIM

Una vez iniciado el desarrollo del Proyecto, se procederá a elaborar los Modelos BIM, los cuales serán sometidos a revisión por parte del SUPERVISOR y CONCEDENTE al finalizar cada Entregable.

Los modelos deberán ser compartidos a través del CDE al SUPERVISOR y CONCEDENTE, el CDE es una plataforma de comunicación previamente establecida y aportada por el CONCESIONARIO, para lo cual se establecerán niveles de acceso como revisión, debiendo estar siempre accesible su contenido para el SUPERVISOR y el CONCEDENTE. El CDE es una plataforma basada en el Estándar 19650-1.

Durante el proceso de elaboración del EDI se realizará Reuniones ICE o Mesas de Trabajo según corresponda, para verificar la integración de las diferentes especialidades y revisar la inexistencia de interferencias entre ellas, así como para dar Ingeniería de Valor al Proyecto, estando obligado el CONCESIONARIO a realizar estas reuniones con frecuencia quincenal, según lo establecido en el Contrato de Concesión o cuando así se requiera según el avance del Proyecto.

Luego de las presentaciones, el SUPERVISOR verificará los análisis realizados al modelo, reportes de interferencias, reportes de cuantificación, esquemas, listados, etc. pudiendo hacer observaciones y recomendaciones. Los plazos para estas actividades deberán estar señalados en el BEP, respetando los plazos establecidos en el Contrato de Concesión y en el contrato de supervisión.

FLUJOS BIM RECOMENDADOS

A continuación, se describen los flujos de trabajo, técnicas de modelado, organización de vistas, etc. recomendados. El CONCESIONARIO deberá precisarlas en su Plan de Ejecución BIM (BEP) y respetarlas a lo largo del Proyecto a fin de mantener una estructura y configuración única y uniforme, debiendo brindar todas las facilidades al SUPERVISOR y CONCEDENTE a fin de que verifique su cumplimiento y otorgue su aprobación según corresponda.

20.1 CONTROL DE DESARROLLO DEL MODELO

El desarrollo del Control de Avance del Proyecto realizado por el CONCESIONARIO será evaluado de acuerdo con el Nivel de Desarrollo definido en el Plan de Ejecución BIM (BEP), ya que esto permitirá evaluar de forma exacta la cantidad y calidad del Modelo BIM.

20.2 FLUJOS DE TRABAJO BIM

Los siguientes son los Flujos de Trabajo BIM sugeridos para el inicio del desarrollo del Proyecto, sin embargo, no son los únicos que el CONCESIONARIO debería de desarrollar. Puede plantearse otras formas de realizar lo solicitado, pero deben definirse en el Plan de Ejecución BIM (BEP).

- Se desarrollará el Plan de Ejecución BIM (BEP), luego será revisado por el SUPERVISOR, se realizará Reuniones ICE donde el Coordinador BIM expondrá el contenido del BEP y se aprobará por el CONCEDENTE previa opinión favorable del SUPERVISOR.

- La Especialidad de Arquitectura desarrolla un planteamiento de diseño basado en la Programación Espacial / Requerimiento de Áreas del Proyecto y que incluirá ciertos elementos estructurales (placas, columnas, losas, etc).

- Una vez el diseño haya alcanzado un grado de madurez, este será compartido con la Especialidad de Estructuras.

- La Especialidad de Estructuras desarrollará, a partir de la versión del Modelo entregado por la Especialidad de Arquitectura, su planteamiento Estructural. El Modelo estructural recogerá los elementos estructurales planteados por la Especialidad de Arquitectura y los redimensionará y/o adicionará a estos más elementos estructurales (vigas, cimientos, etc.) si fuera necesario.

- Una vez que el diseño ha alcanzado un grado de madurez, este será compartido de regreso con la Especialidad de Arquitectura.

- La Especialidad de Arquitectura vinculará el Modelo Estructural y eliminará todas aquellas instancias estructurales originalmente planteadas.

- Ambas Especialidades, Arquitectura y Estructuras, se coordinarán para confirmar sus planteamientos de diseño.

- Los modelos de las Especialidades de Arquitectura y Estructuras serán compartidos con las Especialidades de Instalaciones y Equipamiento para que estas inicien su diseño.

- Las Especialidades de Instalaciones y Equipamiento iniciarán su diseño mediante el desarrollo de los Equipos, Montantes y Redes Principales.

- Todas las Especialidades participarán en una Reunión ICE, verificarán que los Equipos, Montantes y Redes Principales no interfieren con el diseño planteado por las Especialidades de Arquitectura y Estructuras.

- Las Especialidades de Instalaciones y Equipamiento seguirán su proceso de diseño mediante el desarrollo de las Redes Secundarias.

- Las Reuniones ICE se desarrollarán con frecuencia quincenal para revisar los avances del Proyecto. Se recomienda que estas reuniones sean virtuales y se utilicen las plataformas del Entorno de Datos Comunes (CDE) para la visualización de los modelos y la documentación.

20.3 ORGANIZACIÓN DE VISTAS

El CONCESIONARIO es responsable de organizar toda la información de Vistas (2D y 3D) contenida en el Modelo mediante una codificación y estandarización de nombres que permita la identificación de las vistas de manera rápida y ordenada, separando las vistas que son de trabajo y las vistas que son las usadas para las entregas. Se recomienda que las vistas sean nombradas de manera alfanumérica para que el orden de estas se genere de manera automática.

20.4 TÉCNICAS DE MODELADO

El CONCESIONARIO es responsable de generar los Modelos BIM de las diferentes especialidades que forman este Proyecto. Esto es crucial para el correcto metrado de los mismos y futuras entregas de construcción. El CONCESIONARIO deberá presentar las técnicas de modelado en el Plan de Ejecución BIM (BEP), las cuales serán revisadas por el SUPERVISOR y CONCEDENTE.

20.5 COORDENADAS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

En el caso que se vinculen modelos en un único proyecto, se deberá utilizar coordenadas compartidas para establecer la posición de los archivos relacionados entre sí. Las coordenadas compartidas deben provenir de los BM del levantamiento topográfico.

El modelo deberá precisar la ubicación geográfica y también las estaciones meteorológicas en caso se realice modelo de análisis energético.

20.6 INTERFERENCIAS

Es responsabilidad del CONCESIONARIO generar Reportes de Interferencias bajo el esquema de colores de las herramientas de coordinación del Entorno Común de Datos, para facilitar la identificación de los diferentes sistemas y/o elementos del Modelo para la Generación de Reportes de Interferencias en la plataforma que considere necesario. El CONCESIONARIO deberá proponer el esquema de colores es referencial en el BEP y deberá ser validada por el SUPERVISOR y CONCEDENTE.

CONTROL DE CALIDAD

El Líder BIM del CONCESIONARIO y del SUPERVISOR deberán realizar Controles de Calidad de los diferentes Modelos que forman parte de este Proyecto para verificar su integridad, conforme se desarrolla el Proceso de Diseño.

21.1 REPORTE DE AUDITORIA BIM

El Coordinador BIM generará Reportes de Auditoria BIM, que incluirán lo siguiente:

- Inspección visual

- Integridad del Modelo

- Duplicado de Elementos

- Estándares BIM

21.2 REPORTES DE INTERFERENCIAS

A lo largo del proceso de elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería se generarán Reportes de Interferencias, los cuales serán la base de las Reuniones de Ingeniería Concurrente Integrada (ICE) para la revisión y análisis correspondiente por parte de los especialistas involucrados a fin de tener conocimiento de cómo se están identificando y levantando las Interferencias por parte del CONCESIONARIO, a fin de brindar soporte técnico, de ser el caso, para la rápida absolución de interferencias críticas.

No se trata de un Entregable; sin embargo, durante las Reuniones ICE, el CONCESIONARIO presentará los Reportes que muestren el levantamiento de las interferencias en un formato definido por las partes, siendo que, al concluir el Estudio Definitivo de Ingeniería, éste deberá estar libre de interferencias.

El reporte deberá estar acompañado del modelo federado del que se extrae el reporte.

El CONCESIONARIO puede hacer sus revisiones en la plataforma que considere necesario. El CONCEDENTE y SUPERVISOR utilizarán el CDE u otra plataforma de vinculación directa con el modelo BIM para realizar las revisiones del modelo y otros datos en tiempo real y en los momentos que consideren necesario.

El CONCESIONARIO no puede limitar las revisiones del SUPERVISOR y CONCEDENTE.

# ANEXO 09: NIVELES DE SERVICIO

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este Anexo es establecer los Niveles de Servicio mínimos, junto con los Indicadores y procedimientos para el control de la prestación de los Servicios Obligatorios a cargo del CONCESIONARIO, a partir de la Puesta en Marcha y durante el Plazo de la Concesión. Todo ello con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad, regularidad, capacidad y confort de los servicios ofrecidos.

El incumplimiento de los Niveles de Servicio y de los Indicadores establecidos en el presente Anexo, conllevará a la aplicación de deducciones al Pago por Disponibilidad (PPD), sin perjuicio de otras consecuencias derivadas del Contrato.

SERVICIOS OBLIGATORIOS A CARGO DEL CONCESIONARIO

Durante la Operación del Proyecto el CONCESIONARIO deberá prestar los siguientes Servicios Obligatorios:

- Servicio de Conservación y Mantenimiento: Comprende las labores y actividades de Conservación y Mantenimiento de las Obras (Estaciones Centrales, Estaciones del Teleférico, Vías Turísticas y Caminos Peatonales), del Equipamiento Electromecánico (Cables, Cabinas, Pinzas, etc.) y de los Buses con los siguientes métodos:

- Mantenimiento Preventivo (actividades rutinarias o periódicas)

- Mantenimiento Correctivo

- Reposición de Insumos y Componentes

- Reposición de Bienes y Mobiliario

- Servicio de Aseo y Limpieza: Comprende los siguientes servicios:

- Servicio de Aseo y Limpieza en las Estaciones Centrales y Estaciones de los Teleféricos

- Servicio de Aseo y Limpieza del Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos

- Servicio de Aseo y Limpieza de Buses

- Servicio de Gestión de Residuos Sólidos generados dentro de las Estaciones, Cabinas y Buses

- Servicio de Control de Plagas

- Servicio de Seguridad y Vigilancia:

- Vigilancia dentro de las Estaciones

- Vigilancia rutinaria

- Vigilancia correctiva o Atención de Emergencias

- Implementación de cámaras de videovigilancia

- Servicio de Transporte por Teleférico y Buses:

- Servicio de Transporte por Teleférico

- Servicio de Transporte Terrestre en Bus (entre las estaciones centrales y estaciones de salida)

- Gestión y Control de Accesos de Usuarios

- Gestión de embarque y desembarque de Usuarios en Estaciones (gestión de colas y aglomeraciones).

- Accesibilidad para personas con discapacidad y personas adultas mayores

- Servicio de Información y Atención al Usuario en castellano, quechua e inglés

- Servicio de Orientación (señalética) en castellano, quechua e inglés.

- Servicio de la Administración de los Servicios Obligatorios:

- Elaboración de Informes Mensuales de Actividades

- Evaluación periódica de los Niveles de Servicio e Indicadores

- Registro y documentación de Actividades de Operación

- Cumplimiento de los Instrumentos de Gestión Ambiental

- Gestión documentaria

DEFINICIONES

Anomalía o Incidente: Toda parada o interrupción imprevista en los teleféricos o buses, ya sea de forma automática o manual.

No se consideran Anomalías o Incidentes aquellas interrupciones causadas por fuerza mayor o eventos fortuitos ajenos a la responsabilidad del Concesionario, como condiciones climáticas adversas, cortes en el suministro eléctrico por parte de la compañía proveedora, incidentes con pasajeros, entre otros.

Conservación: Conjunto de operaciones destinadas a conservar el estado especificado de las edificaciones, obras, instalaciones y equipamiento electromecánico, así como el de sus estructuras, subestructuras, elementos o subcomponentes.

Indicadores de Niveles de Servicio: Es el puntaje que resulta del promedio ponderado de la calificación de los Niveles de Servicio realizada por el Supervisor.

Informe Especial: Documento solicitado por el Supervisor y elaborado por el CONCESIONARIO durante la Operación, donde se detalle, aclare o explique cualquier situación o aspecto relacionado a la prestación de los Servicios Obligatorios del Contrato de Concesión.

Informe Mensual de Actividades: Documento elaborado por el CONCESIONARIO, que contendrá el listado y descripción de las actividades ejecutadas durante el mes para el cumplimiento de la prestación de los Servicios Obligatorios de acuerdo a lo estipulado en los planes anuales. Además, del cálculo mensual de los Indicadores de los Niveles de Servicio de acuerdo a lo establecido en el Apéndice I del presente anexo.

Mantenimiento: Conjunto de operaciones necesarias para mantener o restablecer, según corresponde, el estado especificado de las edificaciones, obras, instalaciones y equipamiento electromecánico, así como el de sus estructuras, subestructuras, elementos o subcomponentes, y la constatación y evaluación de su estado efectivo.

Mantenimiento correctivo: Conjunto de operaciones necesarias para restablecer o restaurar el estado especifico de un componente luego de la ocurrencia Anomalías o Incidentes. Puede implicar la reparación o sustitución de componentes dañados, y que no hayan sido previstas.

Mantenimiento preventivo: Conjunto de operaciones que se realizan de manera anticipada y planificada con el objetivo de mantener en buen estado y/o el correcto funcionamiento de un componente a fin de evitar la ocurrencia de Anomalías o Incidentes, o cualquier otra falla potencial.

Niveles de Servicio: Parámetros y estándares mínimos de calidad de los Servicios Obligatorios, medidos mediante sus correspondientes indicadores, que el CONCESIONARIO debe lograr y mantener en los rangos o márgenes estipulados en el presente anexo, durante la Operación, de acuerdo con lo establecido en el presente anexo.

Plan Anual de Conservación y Mantenimiento: Documento de gestión elaborado por el CONCESIONARIO, que contendrá las estrategias, políticas, actividades, frecuencias de ejecución y recursos necesario para la Prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Obras y Equipamiento, así como también la definición de cada uno de los indicadores, sus rangos permisibles y el cumplimiento de los Niveles de Servicio para el periodo de un año.

Plan Anual de Aseo y Limpieza: Documento de gestión elaborado por el CONCESIONARIO, que contendrá las estrategias, políticas, actividades, frecuencias de ejecución y recursos necesario para la Prestación del Servicio de Aseo y Limpieza de las Obras y Equipamiento, así como también la definición de cada uno de los indicadores, sus rangos permisibles y el cumplimiento de los Niveles de Servicio para el periodo de un año.

Plan Anual de Operación: Documento de gestión elaborado por el CONCESIONARIO, que contendrá las estrategias, políticas, actividades, frecuencias de ejecución y recursos necesario para la Prestación del Servicio de Transporte Teleférico, así como también la definición de cada uno de los indicadores, sus rangos permisibles y el cumplimiento de los Niveles de Servicio para el periodo de un año.

Plan Anual de Seguridad y Vigilancia: Documento de gestión elaborado por el CONCESIONARIO, que contendrá las estrategias, políticas, actividades, frecuencias de ejecución y recursos necesario para la Prestación del Servicio Seguridad y Vigilancia, así como también la definición de cada uno de los indicadores, sus rangos permisibles y el cumplimiento de los Niveles de Servicio para el periodo de un año.

Plan de Contingencias:  Documento de gestión que define los objetivos, estrategias y programas que orientan las actividades a realizar por el CONCESIONARIO para la prevención, la reducción de riesgos, la atención de emergencias y la rehabilitación en casos de desastres permitiendo disminuir o minimizar los daños, víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a consecuencia de fenómenos naturales o tecnológicos, potencialmente dañinos.

Registro de Explotación: Instrumento de control a cargo del CONCESIONARIO, en el que se registrará diariamente, la información relativa a la operación y mantenimiento de los teleféricos.

Reglamento de Explotación: Documento establecido por el operador, en este caso el CONCESIONARIO, encargado de la operación, que define las disposiciones que el personal deberá implementar para garantizar la seguridad y la regularidad de la operación.

Reparación: operaciones destinadas a restablecer el estado óptimo especificado de las edificaciones, obras, instalaciones y equipamiento electromecánico, así como el de sus estructuras, subestructuras, elementos o subcomponentes.

SECCIÓN 1: SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

1.1. PRINCIPIOS GENERALES

Todos los Bienes de la Concesión serán construidos, fabricados, instalados, probados y/o sometidos a labores de Conservación y Mantenimiento para proteger la vida humana y garantizar la seguridad de las personas y el óptimo funcionamiento de los mismos.

Las labores de Conservación y Mantenimiento deberán realizarse en forma oportuna, respetando los estándares internacionales de seguridad y calidad.

Por regla general, la Conservación deberá mantener en todo momento la funcionalidad o el propósito original para los cuales fueron ejecutadas tanto las Obras como el Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos.

No serán aceptables políticas o prácticas de Conservación y Mantenimiento que produzcan defectos que comprometan la funcionalidad, durabilidad, utilidad o estética tanto de las Obras como del Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos.

1.2. NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN

El estado de los Bienes de la Concesión se expresará a través de parámetros de condición, que harán referencia a diversos aspectos de Conservación de los sistemas que componen los Bienes de la Concesión. Los límites de los parámetros de condición que deberán cumplirse se denominan “Niveles de Servicio de Conservación y Mantenimiento”, los cuales se establecerán en cumplimiento de los estándares internacionales de mantenimiento propuestos por el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO deberá elaborar un Plan Anual de Conservación y Mantenimiento en el cual se detallen las labores de conservación y mantenimiento proyectadas para las instalaciones, equipos, infraestructuras y otros Bienes de la Concesión, sobre la base de las recomendaciones y estándares internacionales y los manuales proporcionados por los fabricantes especializados.

Es obligación del CONCESIONARIO programar y ejecutar oportunamente las tareas de Conservación y Mantenimiento, durante todo el Plazo de la Concesión, de manera que los Niveles de Servicio de Conservación y Mantenimiento sean iguales o estén siempre por encima de los umbrales mínimos establecidos en este Anexo.

El CONCESIONARIO deberá monitorear los parámetros de condición y detectar aquellos cuya medida eventualmente se encuentre por debajo de los limites admisibles y adoptar las medidas necesarias para su corrección oportuna, para estar siempre dentro de los Niveles de Servicio de Conservación definidos en este Anexo.

El CONCESIONARIO dispondrá en todo momento de la estructura, organización y recursos (físicos, técnicos y administrativos) que le permitan programar y ejecutar a lo largo del Plazo de la Concesión las tareas de Conservación necesarias para que la medida de los parámetros de condición se mantenga dentro de los Niveles de Servicio de Conservación definidos en este Anexo.

El CONCESIONARIO deberá realizar el control de calidad de los trabajos realizados desde el inicio de la Operación y obtener a más tardar en el segundo año contado a partir de la Fecha de Aceptación de las Obras, la certificación de cumplimiento de la norma ISO 9001 para las actividades de mantenimiento, expedida por una entidad debidamente autorizada para tal efecto.

El CONCESIONARIO deberá mantener actualizado el historial de mantenimiento de los Bienes de la Concesión que se contemplen en el Plan Anual de Conservación y Mantenimiento, dentro de los tres (3) Días de realizado dicho mantenimiento.

El Supervisor inspeccionará, supervisará y controlará el cumplimiento de todas las obligaciones del CONCESIONARIO de manera continua e inopinadamente, con el fin de detectar oportunamente las desviaciones y exigir que se corrijan las deficiencias encontradas.

1.3. PROCEDIMIENTOS GENERALES

Plan Anual de Conservación y Mantenimiento

El CONCESIONARIO deberá presentar el Plan Anual de Conservación y Mantenimiento al CONCEDENTE, con copia al Supervisor. El CONCEDENTE contará con un plazo de diez (10) Días Calendario contados desde el día siguiente de su recepción para brindar su opinión favorable, previa opinión del Supervisor. Vencido dicho plazo, el CONCEDENTE debe emitir su pronunciamiento, aun cuando el Supervisor no se haya pronunciado. En caso el CONCEDENTE formule observaciones o recomendaciones, el procedimiento se encuentra regulado en las Cláusulas 7.7 y 7.8.

El primer Plan Anual de Conservación y Mantenimiento será presentado al Supervisor, con copia al CONCEDENTE, a más tardar noventa (90) Días Calendario previos a la suscripción del Acta de Inicio de la Operación.

Los planes subsecuentes deberán ser entregados hasta el último Día del mes de setiembre del año anterior a su entrada en vigencia y regirán desde enero hasta diciembre del año respectivo.

El Plan Anual de Conservación y Mantenimiento estará debidamente justificado en sus aspectos técnicos, indicando el análisis del estado actual, los estándares internacionales de mantenimiento considerados y las políticas aplicadas para la toma de decisiones.

Informe Mensual de Actividades

Dentro de los primeros diez (10) Días Calendario de cada mes, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE con copia al Supervisor, la relación de los trabajos de Conservación y Mantenimiento realizados durante el mes anterior, y de corresponder, deberá indicar las variaciones que hubiera efectuado respecto de lo establecido en el Plan Anual de Conservación y Mantenimiento con la debida justificación.

La relación de los trabajos realizados formará parte del Informe Mensual de Actividades, descrito en la Sección 5 del presente Anexo.

Etapa de Ejecución de Obras

Durante la Etapa de Ejecución de Obras no se evaluará los Niveles de Servicio de Conservación estipulados en el presente Anexo.

Una vez finalizada la Etapa de Ejecución de obras, el CONCESIONARIO deberá realizar todas aquellas tareas de Conservación necesarias para recuperar y mantener los Niveles de Servicio de Conservación de las Obras definido en este Anexo, durante el Plazo de la Concesión.

SECCIÓN 2: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA

2.1. PRINCIPIOS GENERALES

El CONCESIONARIO deberá prestar el Servicio de Aseo y Limpieza dentro y fuera de las estaciones, cabinas y buses. Asimismo, estará a cargo de la Gestión de los Residuos Sólidos generados dentro de las estaciones, cabinas y buses.

Las actividades de Aseo y Limpieza y la Gestión de Residuos Sólidos, deberán realizarse de forma oportuna, respetando los estándares internacionales y las normativas nacionales vigentes.

No serán aceptables políticas o prácticas que produzcan impactos negativos en el medio ambiente.

2.2. NIVELES DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA

El Aseo y Limpieza de los Bienes de la Concesión se expresará a través del cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos en este anexo y de los Indicadores establecidos en el Apéndice I del presente anexo.

El CONCESIONARIO deberá considerar la provisión y reposición de todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios higiénicos, tales como jabones, papel higiénico, alcohol, toallas para manos, etc.

Para cada día de funcionamiento y durante toda la Operación, el CONCESIONARIO deberá iniciar el servicio con cabinas y buses limpios desodorizadas, desinfectadas y desinsectadas. Se entiende por cabina o bus limpio aquellos cuya superficie interna y externa, exteriores, asientos, respaldares, vidrios, pisos, techo, se encuentren libres de polvo, suciedad y manchas de cualquier tipo y origen.

El CONCESIONARIO deberá efectuar como mínimo una (1) vez por semana la limpieza profunda y completa de cada cabina y bus, incluyendo su lavado, tanto exterior como interiormente.

El CONCESIONARIO deberá hacerse cargo del retiro de basura y residuos generados dentro de las Estaciones, cabinas y buses. Para ello deberá establecer la metodología adecuada en coordinación con las entidades o prestadores de servicios público a cargo de la deposición final de los residuos sólidos, en cumplimiento de la normativa nacional vigente y los estándares internacionales. En caso lo requiera, podrá tercerizar el servicio, lo cual no lo exonerará del cumplimiento de lo establecido en este anexo.

Es obligación del CONCESIONARIO programar y ejecutar oportunamente y en la frecuencia necesaria las tareas de aseo y limpieza, durante todo el Plazo de la Concesión, de tal manera que se cumplan los Niveles de Servicio e Indicadores definidos en este Anexo.

El CONCESIONARIO deberá elaborar un Plan Anual de Aseo y Limpieza que comprenda todas las actividades de aseo y limpieza requeridas para cada uno de los ambientes internos y externos de las Estaciones, Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos y buses. Así como también, la frecuencia, insumos y recursos necesarios para su ejecución; así como el programa y la metodología para la gestión de residuos sólidos, en cumplimiento de los estándares internacionales, la normativa vigente y los criterios mínimos para el aseo y limpieza detallados en el Apéndice 2 del presente Anexo.

El CONCESIONARIO dispondrá en todo momento de la estructura, organización y recursos (físicos y administrativos) que le permitan programar y ejecutar a lo largo del Plazo de la Concesión las tareas de Aseo y Limpieza necesarias para mantener los Niveles de Servicio e Indicadores de Aseo y Limpieza definidos en este Anexo.

El CONCESIONARIO deberá documentar, registrar y mantener actualizado el historial de todas las actividades de aseo y limpieza ejecutadas en el día.

2.3. PROCEDIMIENTOS GENERALES

Plan Anual de Aseo y Limpieza

El CONCESIONARIO deberá presentar el Plan Anual de Aseo y Limpieza al CONCEDENTE, con copia al Supervisor. El CONCEDENTE contará con un plazo de diez (10) Días Calendario contados desde el día siguiente de su recepción para brindar su opinión favorable, previa opinión del Supervisor. Vencido dicho plazo, el CONCEDENTE debe emitir su pronunciamiento, aun cuando el Supervisor no se haya pronunciado. En caso el CONCEDENTE formule observaciones o recomendaciones, el procedimiento se encuentra regulado en las Cláusulas 7.7 y 7.8.

El primer Plan Anual de Aseo y Limpieza será entregado al Supervisor, con copia al CONCEDENTE, a más tardar noventa (90) Días Calendario previos a la suscripción del Acta de Inicio de la Operación.

Los planes subsecuentes deberán ser entregados hasta el último Día del mes de setiembre del año anterior a su entrada en vigencia y regirán desde enero hasta diciembre del año respectivo..

El CONCESIONARIO deberá cumplir con el cronograma de actividades propuesto en el Plan Anual de Aseo y Limpieza. Este podrá modificar la programación de las actividades, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado, para lo cual deberá actualizar el plan anual vigente y presentarlo al CONCEDENTE, quince (15) Días Calendario antes de que entre en vigencia.

Se deberá tener en cuenta que los recursos a emplear en la limpieza de estaciones, cabinas y buses estarán en relación a la modalidad habitual de comportamiento de los Usuario. El comportamiento incorrecto de los Usuarios no será eximente de la responsabilidad del CONCESIONARIO en el cumplimiento de esta obligación, salvo en casos que, a juicio del Supervisor, resulten excepcionales.

Informe Mensual de Actividades

Dentro de los primeros diez (10) Días Calendario de cada mes, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE con copia al Supervisor, la relación de los trabajos de Aseo y Limpieza realizados durante el mes anterior, y de corresponder, deberá indicar las variaciones que hubiera efectuado respecto de lo establecido en el Plan Anual de Aseo y Limpieza con la debida justificación.

La relación de los trabajos realizados formará parte del Informe Mensual de Actividades, descrito en la Sección 5 del presente Anexo.

SECCIÓN 3: SERVICIO DE TRANSPORTE POR TELEFÉRICO Y BUSES

3.1. PRINCIPIOS GENERALES

La prestación del Servicio deberá llevarse a cabo protegiendo la vida humana y garantizando la seguridad de las personas.

La prestación del Servicio deberá realizarse respetando los estándares internacionales de operación, seguridad y calidad de instalaciones de transporte por cable.

El CONCESIONARIO deberá cumplir todas las disposiciones relacionadas con la prestación del servicio que se establecen en los reglamentos y Leyes Aplicables. En caso una disposición contenida en los reglamentos o Leyes Aplicables tenga una obligación referida a seguridad más exigente que alguna de las previstas a continuación, prevalecerá lo establecido en los reglamentos o Leyes Aplicables.

3.2. NIVELES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los límites de los parámetros mínimos que deberán cumplirse durante la etapa de prestación del Servicio se denominan “Niveles de Prestación del Servicio”, los cuales se establecen en cumplimiento de los estándares internacionales de operación, seguridad y calidad propuestos por el CONCESIONARIO.

Los estándares internacionales de operación, seguridad y calidad propuestos deberán ser entregados al CONCEDENTE y al Supervisor para su aprobación, a más tardar treinta (30) Días Calendario antes de la entrega del Plan Anual de Operación.

Es obligación del CONCESIONARIO programar y ejecutar oportunamente las tareas vinculadas a la prestación del Servicio, durante todo el Plazo de la Concesión, de tal manera que los Niveles de Prestación del Servicio sean iguales o estén siempre por encima de los umbrales mínimos establecidos por los Niveles de Prestación del Servicio.

El CONCESIONARIO deberá elaborar un Plan Anual de Operación que comprenda todas las actividades requeridas para la correcta ejecución del Servicio, cumpliendo con estándares de operación, seguridad y calidad reconocidos internacionalmente. Dichas actividades, deberán plasmarse en un cronograma donde se indique la frecuencia diaria, semanal, mensual, anual, etc. Según corresponda.

El CONCESIONARIO dispondrá en todo momento de la estructura, organización y recursos (físico, técnicos y administrativos) que le permitan programar y ejecutar a lo largo del Plazo de la Concesión las tareas relacionadas con la prestación del Servicio.

El CONCESIONARIO deberá realizar el control de calidad del Servicio ofrecido desde el Inicio de Operación y obtener a más tardar en el segundo año contado a partir de la fecha de Inicio de Operación, la certificación de cumplimiento de la norma ISO 9001 para las actividades de operación, expedida por una entidad debidamente autorizada para el efecto.

El CONCESIONARIO deberá contar con un Registro de Explotación donde se registre la siguiente información:

- Nombre del personal de explotación presente.

- Horario de apertura y cierre en la atención al público.

- Lectura de los contadores horarios o de trayectos.

- Lectura del número de pasajeros por viaje.

- Resultado de los controles en explotación y efectos.

- Incidentes, accidentes e intervenciones de toda naturaleza, precisando sus causas y efectos.

- Velocidades de funcionamiento

- Condiciones atmosféricas en el momento de la apertura al público y cualquier cambio que afecte las condiciones de explotación.

- Otra información que considere necesaria el CONCESIONARIO o el Supervisor.

El Registro de Explotación deberá ser automatizado vía software y registrado en el SIDIG. Tanto el CONCEDENTE como el Supervisor podrán solicitar en cualquier momento el Registro de Explotación.

El CONCESIONARIO deberá contar con una Oficina de Información y Atención al Usuario en las Estaciones Centrales para atender los reclamos y sugerencias de los Usuarios, incluyendo los libros de reclamaciones exigidos por la normativa aplicable. La oficina de Información y Atención al Usuario deberá clasificar y analizar cada reclamo, pedido o sugerencia y luego, si el caso lo amerita, en un plazo no mayor de siete (7) Días Calendario emitirá la absolución de los mismos.

El Supervisor inspeccionará, supervisará y controlará el cumplimiento de todas las obligaciones del CONCESIONARIO de manera continua e inopinadamente, con el fin de detectar oportunamente las desviaciones y exigir que se corrijan las deficiencias encontradas.

Parámetros Mínimos de los Niveles de Prestación del Servicio

Horarios y condiciones de operación

El CONCESIONARIO deberá ofrecer el Servicio de Transporte por Teleférico y Bus a partir del Inicio de la Operación, respetando los horarios de apertura y cierre de las instalaciones, bajo las siguientes condiciones:

- Periodo de alta demanda:

Comprende lo meses de Junio, Julio y Agosto.

En este periodo, el Servicio será de martes a domingos, incluidos feriados:

- El horario mínimo de la prestación del Servicio será de doce (12) horas al día.

- El horario de apertura será de 06:00 a 18:00. Considerando el ultimo horario de retorno de bus a las 17:30 y/o hasta el cierre de ingreso al monumento de Choquequirao.

- Periodo de baja demanda:

Comprende el resto de los meses fuera del periodo de alta demanda.

En este periodo, el Servicio será de martes a domingo, incluidos feriados:

- El horario mínimo de prestación del Servicio será de ocho (8) horas al día.

- El horario de apertura será de 08:00 a 16:00. Considerando el ultimo horario de retorno de bus a las 15:30 y/o hasta el cierre de ingreso al monumento de Choquequirao.

El CONCESIONARIO no estará obligado a prestar el Servicio de Transporte por Teleférico y Bus cuando se realicen actividades de mantenimiento programadas previamente en el Plan Anual de Conservación y Mantenimiento, o en caso de presentarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como:

- Vandalismo

- Sabotaje

- Desastres naturales

- Terrorismo, rebelión, sedición, motín, manifestaciones sociales, actuación de las fuerzas armadas en estados de emergencia.

- Incendios ajenos a la operación del teleférico o cualquier otro servicio prestado por el CONCESIONARIO, que puedan poner en peligro a los usuarios y a los activos de la Concesión.

- Corte del suministro eléctrico por parte de la compañía proveedora.

Disponibilidad en la prestación del Servicio

El CONCESIONARIO deberá garantizar la disponibilidad del servicio de transporte por teleférico y bus en los horarios y condiciones previamente señaladas y en conformidad con lo establecido en su Plan Anual de Operación.

Se entenderá que el servicio de transporte por teleférico se encuentra indisponible en los siguientes casos:

- Durante la ejecución de labores de mantenimiento correctivo en los teleféricos.

- Durante la ejecución de labores de mantenimiento preventivo no programadas en los teleféricos.

- Durante el tiempo de Anomalías o Incidentes en los Teleféricos.

- Durante condiciones climatológicas que impidan la operación del Teleférico de acuerdo a lo estipulado en la norma EN 12397:2006.

De igual manera, se entenderá que el servicio de transporte por bus se encuentra indisponible en los siguientes casos:

- Durante la ejecución de labores de mantenimiento correctivo en los buses.

- Durante la ejecución de labores de mantenimiento preventivo no programadas en los buses.

- Durante el tiempo de Anomalías o Incidentes en los Buses.

En caso de que el servicio de transporte por teleférico o bus, se encuentren indisponibles, el CONCESIONARIO deberá reembolsar a los usuarios la totalidad de la tarifa pagada por el servicio.

El Servicio de Transporte por Teleférico y Bus no se considerará indisponible durante la ejecución de labores de mantenimiento programadas en el Plan Anual de Conservación y Mantenimiento, o en caso de presentarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

La Disponibilidad del Servicio de Transporte por Teleférico, se calculará a partir de la siguiente formula:

Disponibilidad= TFT TOTx100 = TOT-  TITTOTx100

- TOT = Tiempo de Operación Programado de los Teleféricos de acuerdo al Plan Anual de Operación.

- TFT = Tiempo de Funcionamiento de los Teleféricos.

- TIT = Tiempo en que el Servicio de Transporte por Teleférico se encuentra Indisponible.

De manera análoga, la Disponibilidad del Servicio de Transporte por Bus se calculará a partir de la siguiente formula:

Disponibilidad= TFB TOBx100 = TOB-  TIBTOBx100

- TOT = Tiempo de Operación Programado de los Buses de acuerdo al Plan Anual de Operación.

- TFT = Tiempo de Funcionamiento de los Buses.

- TIT = Tiempo en que el Servicio de Transporte por Bus se encuentra Indisponible.

En caso de que el CONCESIONARIO se vea en la obligación de anular o cancelar un viaje de Teleférico o Bus, deberá reembolsar a los usuarios afectados, la totalidad de la tarifa pagada por el servicio. Asimismo, deberá justificar el motivo de la anulación o cancelación, indicar las causas e informarlas al CONCEDENTE y Supervisor en un plazo máximo de un (1) Día Calendario. Toda anulación o cancelación deberá registrarse en el SIDIG.

Capacidad de transporte y confort

El CONCESIONARIO estará obligado a garantizar la atención oportuna y eficiente a todos los Usuarios, sin excepción, independientemente del nivel de demanda presente en un momento dado. Deberá asegurar que el servicio de transporte por teleférico y bus se preste de manera continua y accesible, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos, independientemente del número de Usuarios que accedan al servicio en cualquier momento dado.

En ese sentido, establecerá las frecuencias de salidas de teleféricos y buses de manera sincronizada con la finalidad de atender al mayor número de Usuarios posible en todo momento. Deberá tener en cuenta la capacidad máxima de las cabinas y de los buses, el número de buses disponibles y las velocidades máximas indicadas en el siguiente cuadro.

|  | Capacidad máxima del vehículo | Velocidad máxima |
| --- | --- | --- |
| Transporte por Teleférico - Cabinas | 100 pasajeros | 12 m/s ó 43 km/h |
| Transporte terrestre - Buses | 23 pasajeros | 8 m/s ó 30 km/h |

El CONCESIONARIO deberá mantener las Vías Turísticas en condiciones adecuadas para el tránsito de buses, en cumplimiento de los estándares nacionales aplicables al mantenimiento y conservación vial, de forma que se garantice el confort y seguridad de los Usuarios en todo momento.

Atención al Usuario

El CONCESIONARIO deberá contar con una Oficina de Información y Atención al Usuario en las estaciones centrales. Las oficinas deberán contar con personal capacitado para recibir, guiar, orientar, informar, auxiliar en tareas de embarco y desembarco, incluyendo la atención de personas mayores o con habilidades especiales. Asimismo, deberán contar con un buzón para reclamos y sugerencias y un Libro de Reclamaciones físico y virtual previstos en la normativa vigente.

La Oficina de Información y Atención al Usuario también se encargará de recibir, registrar, almacenar y gestionar objetos que hayan sido extraviados por los Usuarios en las estaciones, cabinas y buses, con el objetivo de facilitar la recuperación de pertenencias por parte de sus propietarios

El CONCESIONARIO deberá elaborar y administrar una Plataforma Web que contenga como mínimo información actualizada mensualmente sobre la prestación del Servicio, horarios, promociones, medidas de seguridad y boletines informativos, así como la posibilidad de registrar los reclamos y sugerencias de los usuarios respecto a los servicios brindados. La Plataforma Web deberá entrar en vigencia a partir del inicio de la Operación.

El CONCESIONARIO se encargará de registrar y centralizar los reclamos y sugerencias que hayan sido realizados por los Usuarios en el Libro de Reclamaciones y/o en la Plataforma Web, y deberá atenderlos en un plazo no mayor a siete (7) Días Calendario.

En cualquier momento, el Supervisor o el CONCEDENTE podrán verificar la vigencia de la información consignada en la página web y en caso de no encontrarse actualizada, el CONCEDENTE comunicará al CONCESIONARIO para que este subsane la observación en un plazo no mayor a un (01) Dia Calendario.

El CONCESIONARIO deberá emitir y difundir guías y/o boletines informativos para los Usuarios por lo menos cada semestre donde se consignará la información de interés sobre la prestación del Servicio y las medidas de seguridad a ser adoptadas por los Usuarios en diferentes casos.

El CONCESIONARIO deberá implementar un servicio de evaluación de los usuarios en tiempo real, mediante plataformas o soportes digitales tales como tabletas, pantallas táctiles, aplicativos de celulares, entre otros.

Asimismo, el CONCESIONARIO realizará encuestas mensuales para determinar el índice de Satisfacción del Usuario. Para la encuesta, se definirá un tamaño muestral que sea robusta y estadísticamente representativo. El diseño de la encuesta y los atributos (variables a medir) serán definidos en coordinación con el CONCEDENTE y el Supervisor. La encuesta deberá permitir la identificación del perfil del turista que hace uso del servicio, categoría socioeconómica, motivo de viaje, etc.

Como mínimo las encuestas deberán contemplar las siguientes variables o aspectos del servicio: frecuencia del Servicio, tiempo de viaje, puntualidad, limpieza de cabinas, buses y estaciones, información por demoras, trato del personal, iluminación en estaciones, estado general de cabinas, buses y estaciones, estado general de los caminos peatonales entre las estaciones y el monumento, estado de la señalética, facilidad para la adquisición de boletos y tiempo de espera en boleterías, estado general de plataformas web de información y atención de reclamos virtual, accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, comodidad del viaje, interrupciones, seguridad por accidentes, seguridad frente a delitos y otros servicios complementarios que el Concesionario pueda ofertar dentro del Área de la Concesión.

Para medir la calidad de los servicios, se empleará una escala de Likert, permitiendo a los encuestados evaluar cada aspecto asignando uno de los siguientes valores:

- Malo

- Regular

- Bueno

- Muy Bueno

- Excelente

El resultado de las encuestas mensuales deberá registrarse en el SIDIG en un plazo no mayor de quince (15) Días Calendario luego de su realización. El CONCEDENTE y el Supervisor, tendrán acceso, en todo momento a esta información.

3.3. PROCEDIMIENTOS GENERALES

Plan Anual de Operación

El CONCESIONARIO deberá presentar el Plan Anual de Operación al CONCEDENTE, con copia al Supervisor. El CONCEDENTE contará con un plazo de diez (10) Días Calendario contados desde el día siguiente de su recepción para brindar su opinión favorable, previa opinión del Supervisor. Vencido dicho plazo, el CONCEDENTE debe emitir su pronunciamiento, aun cuando el Supervisor no se haya pronunciado. En caso el CONCEDENTE formule observaciones o recomendaciones, el procedimiento se encuentra regulado en las Cláusulas 7.7 y 7.8.

El primer Plan Anual de Operación será presentado al Supervisor, con copia al CONCEDENTE, a más tardar noventa (90) Días Calendario previos a la suscripción del Acta de Inicio de la Operación.

Los planes subsecuentes deberán ser entregados hasta el último Día del mes de setiembre del año anterior a su entrada en vigencia y regirán desde enero hasta diciembre del año respectivo.

El Plan Anual de Operación estará debidamente justificado en sus aspectos técnicos, indicando los estándares internacionales de operación consideras y las políticas aplicadas para la toma de decisiones.

El Plan Anual de Operación deberá incluir como mínimo, el contenido exigido en la Norma UNE-EN 12397:2006 referido al Plan de Explotación para Instalaciones de Transporte por Cable:

- Nombre y características de la instalación

- Personal y responsabilidades

- Documentos Técnicos

- Modalidades de explotación en servicio normal

- Modalidades de explotación en caso de circunstancias excepcionales

- Mantenimiento y controles en explotación

- Incidentes y accidentes

- Plan de evacuación

Además de los aspectos relacionados a la prestación del servicio, tales como:

- Descripción de los servicios ofertados

- Cobertura del Servicio

- Horarios de operación y frecuencia de salida de los Buses

- Horarios de operación y frecuencia de salida de los Teleféricos

- Gestión de horarios: Coordinación de los horarios de salida y llegada para minimizar los tiempos de espera.

- Personal y Organización Jerárquica

- Protocolos de seguridad: Procedimientos para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Informe Mensual de Actividades

Dentro de los primeros diez (10) Días Calendario de cada mes, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, con copia al Supervisor, la relación de las actividades de operación realizadas durante el mes anterior, y de corresponder, deberá indicar las variaciones que hubiera efectuado respecto de lo establecido en el Plan Anual de Operación con la debida justificación.

La relación de los trabajos realizados formará parte del Informe Mensual de Actividades, descrito en la Sección 5 del presente Anexo. El CONCESIONARIO deberá adjuntar una copia del Registro de Explotación con la información correspondiente del respectivo.

SECCIÓN 4: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

4.1. PRINCIPIOS GENERALES

El CONCESIONARIO deberá proporcionar el Servicio Seguridad y Vigilancia al interior y exterior de las Estaciones, a fin de garantizar en todo momento la integridad y resguardo de los Usuarios.

4.2. NIVELES DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

El CONCESIONARIO está obligado a prestar el servicio de seguridad al Usuario en el interior de las estaciones, así como también el servicio de vigilancia dentro de las mismas.

Para ello, deberá contar con personal debidamente capacitado en las estaciones e instalar cámaras de videovigilancia, sistemas de CCTV u otros. Además, deberá implementar dispositivos de grabación tanto en las cabinas como en los buses, para contar con un registro diario de los eventos que puedan suscitarse durante el desplazamiento de los vehículos.

Las Estaciones Centrales, deberán estar equipadas con los recursos mínimos para brindar atención medica básica a los Usuarios durante situaciones de riesgo que puedan suscitarse dentro del Área de la Concesión. Asimismo, la Estación Abra Choquequirao y Estación Unión, deberán contar con equipos de oxígeno de manera permanente y ser puestos a disposición de los Usuarios en caso de emergencias.

4.3. PROCEDIMIENTOS GENERALES

Plan Anual de Seguridad y Vigilancia

El CONCESIONARIO deberá presentar el Plan Anual de Seguridad y Vigilancia al CONCEDENTE, con copia al Supervisor. El CONCEDENTE contará con un plazo de diez (10) Días Calendario contados desde el día siguiente de su recepción para brindar su opinión favorable, previa opinión del Supervisor. Vencido dicho plazo, el CONCEDENTE debe emitir su pronunciamiento, aun cuando el Supervisor no se haya pronunciado. En caso el CONCEDENTE formule observaciones o recomendaciones, el procedimiento se encuentra regulado en las Cláusulas 7.7 y 7.8.

El primer Plan Anual de Seguridad y Vigilancia será presentado al Supervisor, con copia al CONCEDENTE, a más tardar noventa (90) Días Calendario previos a la suscripción del Acta de Inicio de la Operación.

Los planes subsecuentes deberán ser entregados hasta el último Día del mes de setiembre del año anterior a su entrada en vigencia desde enero hasta diciembre del año respectivo.

El Plan Anual de Seguridad y Vigilancia deberá especificar el personal y los equipos necesarios para cumplir con este servicio.

El Plan Anual de Seguridad y Vigilancia estará debidamente justificado, indicando el análisis del estado actual, los estándares internacionales y las políticas aplicadas para la toma de decisiones.

Informe Mensual de Actividades

Dentro de los primeros diez (10) Días Calendario de cada mes, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE con copia al Supervisor, la relación de los trabajos de Seguridad y Vigilancia realizados durante el mes anterior, y de corresponder, deberá indicar las variaciones que hubiera efectuado respecto de lo establecido en el Plan Anual de Seguridad y Vigilancia con la debida justificación.

La relación de los trabajos realizados formará parte del Informe Mensual de Actividades, descrito en la Sección 5 del presente Anexo.

Plan de Contingencias

El CONCESIONARIO deberá elaborar y presentar al Supervisor y CONCEDENTE para su aprobación el Plan de Contingencias que contendrá como mínimo lo siguiente:

- Plan de contingencias en caso de incendios, lluvias intensas, inundaciones y huaicos

- Plan de contingencias en caso de sismos

- Plan de contingencias operativo

El Plan de Contingencias deberá presentarse al CONCEDENTE con copia al Supervisor, en el plazo máximo de noventa (90) Días Calendario previos a la suscripción del Acta del Inicio de la Operación. En ningún caso se podrá iniciar el Servicio sin contar con la aprobación de los planes de contingencias previstos.

Con anterioridad a su presentación al CONCEDENTE, este Plan deberá contar con la conformidad del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, la Policía Nacional del Perú - PNP y el Cuerpo General de Bomberos del Perú. En ese contexto, el CONCEDENTE contará con un plazo de treinta (30) Días Calendario para pronunciarse, con anterioridad a la suscripción del Acta de Inicio de Operaciones respectiva. Una vez aprobado, deberá ser remitido al Supervisor. De no existir pronunciamiento por parte del CONCEDENTE dentro del plazo establecido, el plan se entenderá aprobado.

Los planes de contingencias serán actualizados con una frecuencia anual. Cualquier modificación deberá ser aprobada por el CONCEDENTE, previa opinión favorable de la entidad competente del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI): Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, la Policía Nacional del Perú - PNP y el Cuerpo General de Bomberos del Perú.

El plan de contingencias operativo contendrá como mínimo los siguientes procedimientos:

- Operación en condiciones atmosféricas excepcionales.

- Operación en condiciones degradadas de los sistemas de electricidad, señalización, automatización y telecomunicaciones.

- Acciones ante: corte del suministro eléctrico, accidentes, sismos, incendios, inundaciones, choques y otros.

- Acciones para la evacuación de las cabinas de acuerdo al “Plan de Evacuación” en caso de averías o detención total de los Teleféricos.

- Paralización del Servicio por actos vandálicos en las estaciones

- Acciones ante actos de sabotaje y terrorismo.

- Acciones ante bloqueo en las vías turísticas.

SECCIÓN 5: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS

5.1. PRINCIPIOS GENERALES

El CONCESIONARIO deberá garantizar la administración, control, registro y comunicación al Supervisor y CONCEDENTE sobre las actividades y ocurrencias relacionadas a la prestación de los servicios obligatorios contenidos en este anexo y el Contrato de Concesión.

5.2. NIVELES DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS

El CONCESIONARIO deberá mantener registro de las actividades diarias realizadas para la Conservación y Mantenimiento, Aseo y Limpieza, Servicio de Transporte por Teleférico, y Seguridad y Vigilancia en el SIDIG. De igual manera, deberán registrarse las anomalías o incidentes, las rectificaciones o incumplimientos de los niveles de servicio detectados, las solicitudes registradas y atendidas, las quejas y reclamos realizados por los Usuarios, y otras actividades relacionadas a la prestación del servicio tales como reuniones, participantes, visitas, etc.

De igual manera, el CONCESIONARIO deberá registrar diariamente en el SIDIG la información del Registro de Explotación de acuerdo a lo descrito en la sección 3 de este anexo.

A partir de la información registrada, el CONCESIONARIO deberá implementar una herramienta informática, que le permita calcular los valores de los Indicadores de los Niveles de Servicio de y registrarlas en el SIDIG durante el periodo de la Concesión.

En cualquier momento, el CONCEDENTE y Supervisor, podrán solicitar la información registrada en el SIDIG respecto a las actividades relacionadas al cumplimiento de los Servicios Obligatorios del CONCESIONARIO.

Mensualmente, el CONCESIONARIO deberá presentar un informe de actividades (El Informe Mensual de Actividades), donde reporte las labores ejecutadas relacionadas a los Servicios Obligatorios de acuerdo a lo estipulado en los planes anuales. Asimismo, deberá incluir el cálculo de los Indicadores de los Niveles de Servicio de acuerdo a lo establecido en el Apéndice I del presente anexo.

5.3. PROCEDIMIENTOS GENERALES

Informe Mensual de Actividades

El CONCESIONARIO deberá presentar el Informe Mensual de Actividades al Supervisor, con copia al CONCEDENTE, dentro de los diez (10) Días Calendario siguientes a la finalización del mes objeto del informe. En caso el Supervisor requiera mayor información respecto al reporte de actividades, podrá solicitar dicha información, estableciendo un plazo razonable para la respuesta del CONCESIONARIO.

El Informe Mensual de Actividades deberá contener como mínimo lo siguiente:

- Reporte de las actividades de los Servicios Obligatorios del CONCESIONARIO ejecutadas durante el periodo de acuerdo a los planes anuales.

- Reporte respecto a rectificaciones de incumplimientos.

- Reporte de las solicitudes registrados y atendidos durante el período.

- Reporte de las quejas y reclamos registrados por los Usuarios y atendidos por el CONCESIONARIO durante el período.

- Resumen de actividades realizadas durante el mes (reuniones, participantes, visitas, etc.).

- Sobre los resultados de los niveles de servicio del mes, los mismos que serán insumo para la evaluación trimestral del Servicio.

Informes Especiales Solicitados por el Supervisor

A solicitud del Supervisor o el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deberá elaborar informes especiales que puedan ayudar a detallar, clarificar o explicar cualquier situación relacionada con la prestación de los Servicios Obligatorios del Contrato de Concesión.

El CONCESIONARIO deberá presentar estos informes especiales dentro de los quince (15) Días Calendario después de realizada la solicitud por parte del Supervisor.

SECCIÓN 6: EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO E INDICADORES

6.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES

Programa de Evaluación de la Prestación del Servicio

Para asegurarse que los Niveles de Prestación del Servicio que brinda el CONCESIONARIO se encuentre siempre dentro de los valores admisibles, el Supervisor elaborará un Programa de Evaluación de la Prestación de los Servicios Obligatorios brindados por el CONCESIONARIO.

Los objetivos específicos del programa son:

- Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Conservación y Mantenimiento elaborado por el CONCESIONARIO.

- Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Aseo y Limpieza elaborado por el CONCESIONARIO.

- Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Vigilancia elaborado por el CONCESIONARIO.

- Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Operación elaborado por el CONCESIONARIO.

- Identificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio y de los Indicadores.

- Verificar la correcta y oportuna subsanación de los incumplimientos de los Niveles de Servicio encontrados.

El Supervisor comunicará al CONCEDENTE y CONCESIONARIO con la debida anticipación la implementación del Programa de Evaluación de la Prestación del Servicio, para determinar los Indicadores de los Niveles de Servicio correspondientes al trimestre de evaluación.

Evaluaciones

El Supervisor realizará evaluaciones mensuales con el objetivo de verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio y de los Indicadores para el control de la prestación de los Servicios Obligatorios. El Supervisor también podrá fiscalizar las condiciones o prácticas de trabajo del CONCESIONARIO para que no resulten inseguras para los Usuarios y su propio personal, y podrá fiscalizar los procedimientos empleados y las demás obligaciones contractuales.

El Supervisor efectuará las evaluaciones sin necesidad de previo aviso al CONCESIONARIO. También podrá emplear la información proporcionada por el CONCEDENTE y/o la información registrada en el SIDIG para detectar el eventual incumplimiento de los Niveles de Servicio.

De la evaluación realizada se elaborará un acta con un (1) original y dos (2) copias, en donde se detallarán los incumplimientos de los Niveles de Servicio, localización de los mismos, y las observaciones que pueda realizar el Supervisor. El Supervisor y el CONCESIONARIO conservarán una copia del Acta, quedando el original para el CONCEDENTE. La ausencia del personal designado por el CONCESIONARIO y/o la falta de descargos en el Acta, se tomará como conformidad del mismo con el resultado de la evaluación realizada.

Si en una evaluación cualquiera, se detectan incumplimiento de los Niveles de Servicio, el Supervisor emitirá una “Notificación de Incumplimiento de Niveles de Servicio”.

Una vez recibida una “Notificación de Incumplimiento de Niveles de Servicio”, el CONCESIONARIO deberá ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad a los Niveles de Servicio exigidos, en el plazo que fije el Supervisor.

Cuando el CONCESIONARIO subsane completamente los incumplimientos detallados en la “Notificación de Incumplimiento de Niveles de Servicio”, comunicará al Supervisor informando la finalización de la subsanación.

Deducciones

Los Pagos por Disponibilidad (PPD) trimestrales que reciba el CONCESIONARIO estarán condicionados al cumplimiento periódico, sostenido y verificable de los Niveles de Servicio a partir de los Indicadores calculados para el periodo de evaluación durante la Operación.

## ANEXO 09 - APÉNDICE 1: INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO

| Servicio | Cod | Indicador | Frecuencia de registro de la actividad | Periodo de calculo del indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | CM.1 | Cumplimiento de las Actividades de Conservación y Mantenimiento Programadas en el Plan de Conservación Anual. | Diario | Mensual |
|  | CM.2 | Atención de las solicitudes de anomalías o incidentes en las obras. | Según ocurrencia | Mensual |
|  | CM.3 | Atención de las solicitudes de anomalías o incidentes en el Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos. | Según ocurrencia | Mensual |
|  | CM.4 | Atención de las solicitudes de anomalías o incidentes en los Buses. | Según ocurrencia | Mensual |
| ASEO Y LIMPIEZA | AL.1 | Cumplimiento de las Actividades de Aseo y Limpieza según frecuencia y procedimientos establecidos en el Plan Anual de Aseo y Limpieza. | Diario | Mensual |
|  | AL.2 | Cumplimiento de la gestión de residuos sólidos de acuerdo a la normativa vigente aplicable. | Diario | Mensual |
|  | AL.3 | Cumplimiento del control de plagas de acuerdo a la normativa vigente aplicable. | Trimestral | Trimestral |
|  | AL.4 | El CONCESIONARIO se encarga de proporcionar y mantener todos los consumibles en los servicios higiénicos. | Diario | Mensual |
|  | AL.5 | Atención a las solicitudes de limpieza y control de plagas. | Según ocurrencia | Trimestral |
| TRANSPORTE POR TELEFÉRICO | STT.1 | Disponibilidad del Servicio de Transporte por Teleférico | Diario | Mensual |
|  | STT.2 | Disponibilidad del Servicio de Transporte en Bus | Diario | Mensual |
|  | STT.3 | Nivel de Satisfacción del Usuario | Trimestral | Trimestral |
|  | STT.4 | El Concesionario debe contar con una Oficina de Información y Atención al Usuario | Trimestral | Trimestral |
|  | STT.5 | El Concesionario debe atender los reclamos realizados por los usuarios en el Libro de Reclamaciones o Plataformas Web oficiales. | Según ocurrencia | Trimestral |
|  | STT.6 | Disponibilidad de Plataformas Web oficiales. | Diario | Mensual |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SV.1 | El CONCESIONARIO debe prestar el servicio de seguridad dentro de las estaciones. | Trimestral | Trimestral |
|  | SV.2 | Disponibilidad de cámaras de video vigilancia. | Diario | Trimestral |
|  | SV.3 | Atención a las situaciones de riesgo suscitadas dentro del Área de la Concesión. | Según ocurrencia | Trimestral |
|  | SV.4 | El CONCESIONARIO se encarga de proporcionar, reponer y mantener en correcto estado todos los equipos y materiales dentro de las estaciones para la atención a situaciones de riesgo suscitadas dentro del Area de la Concesión. | Mensual | Mensual |
| ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS | ADM.1 | La entrega oportuna del Informe Mensual de Actividades | Mensual | Mensual |
|  | ADM.2 | La entrega oportuna de los Informes Especiales solicitados por el Supervisor | Según ocurrencia | Trimestral |
|  | ADM.3 | La documentación oportuna de todas las actividades ejecutadas dentro del Contrato durante la Operación. | Diario | Trimestral |

SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Conservación y Mantenimiento |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | CM.1 |  | Peso | 1.25 % |
| Parámetro | Cumplimiento de las Actividades de Conservación y Mantenimiento Programadas en el Plan de Conservación Anual. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo del indicador es verificar el cumplimiento de las actividades de conservación y mantenimiento de las obras y equipamiento electromecánico de los teleféricos programadas por el CONCESIONARIO de acuerdo al Plan Anual de Conservación, elaborado a partir de la normativa nacional e internacional, manuales de fabricantes, entre otros. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | N° de actividades de conservacion y mantenimiento ejecutadas N° de actividades de conservacion y mantenimiento programadas x 100 |  |  |  |
| Método de Medición | Documentación: Revisión de la documentación registrada en el SIDIG por el CONCESIONARIO respecto a la ejecución de actividades de conservación y mantenimiento. |  |  |  |
|  | Visual: Inspección de auditoría técnica in situ del cumplimiento de las actividades de conservación y mantenimiento programadas en el Plan Anual de Conservación. |  |  |  |
| Alcance | El alcance de este indicador comprende el mantenimiento de lo siguiente: - Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos. - Vías Turísticas - Caminos Peatonales - Buses - Arquitectura (pisos, muros, cielorrasos, pavimentos, coberturas, carpintería, cerrajería, vidrios y similares, pintura, señalización). - Estructuras (columnas, muros, vigas, losas, escaleras, cisternas, tanques elevados, estructuras metálicas, estructuras de madera, juntas). - Instalaciones sanitarias (red de distribución de agua potable (agua fría y caliente), red de desagüe de aguas residuales, baterías sanitarias). - Instalaciones eléctricas (líneas generales de alimentación, sistema de puesta a tierra, tablero general de distribución y protección, interruptor principal, cajas de protección, fusiles de protección, tomacorrientes, instalaciones interiores, grupo electrógeno). - Instalaciones mecánicas (sistema climatización, ventilación). - Instalaciones de telecomunicaciones (sistema de cableado estructurado, sistema de sonido, sistema de acceso a internet, sistema de video vigilancia, sistema de alarma contra robo). - Sistema de emergencias (sistema de extinción, sistema de detección y alarma contra incendio). - Sistema de riego. - Mobiliario y equipamiento. - Áreas exteriores (pavimentos, estacionamiento, veredas, sardineles, patios, área de ingreso, cunetas, escaleras y rampas exteriores). - Áreas verdes. |  |  |  |
| Especificaciones | El CONCESIONARIO deberá registrar en el SIDIG las actividades de mantenimiento ejecutadas por el personal técnico. Los documentos en los que se apoyará el Supervisor para la medición del indicador son los siguientes: - Plan Anual de Conservación y Mantenimiento del CONCESIONARIO. - Reportes de incumplimientos registrados en el SIDIG y su documentación. - Programación de actividades de conservación mantenimiento, fecha y hora registrada por el CONCESIONARIO en el SIDIG. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 95 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí (X) |  | Hasta 2 Días Calendario |  |  |
| No ( ) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Conservación y Mantenimiento |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | CM.2 |  | Peso | 1.25 % |
| Parámetro | Atención de las solicitudes de incidentes en las obras. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | Este indicador tiene por objetivo garantizar la atención de las solicitudes de incidentes en las obras, que comprenden: Las edificaciones (estaciones), las vías turísticas y los caminos peatonales. A causa de un accidente circunstancial, uso inadecuado, la falta de mantenimiento preventivo, entre otros, se pueden presentar averías o fallas que conllevarán a la realización de labores de mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo considera trabajos de reparación de carácter puntual y están orientados a corregir averías o fallas que no permiten el funcionamiento de la edificación, sus componentes, instalaciones eléctricas o sanitarias, de las vías turísticas, el pavimento, drenaje y obras de arte, en condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad esperados. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Cuando todas las solicitudes de incidentes registradas en el SIDIG sean atendidas en el plazo previsto se puntuará como 100; caso contrario, de no atender alguna solicitud de incidente en el plazo previsto se puntuará como 0. Si en el periodo de evaluación, no se registraron solicitudes de incidentes, se considerará un puntaje de 100. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentaria: El Supervisor revisará la documentación registrada en el SIDIG respecto a las solicitudes de atención de incidentes, análisis de los casos registrados. |  |  |  |
|  | Visual: Inspección visual aleatoria del Supervisor. |  |  |  |
| Alcance | - El alcance del indicador comprende todas las solicitudes de atención de incidentes registradas en el SIDIG respecto a componentes de la edificación y de las vías turísticas. |  |  |  |
| Especificaciones | Los documentos en los que se apoyará el Supervisor para la medición del indicador son los siguientes: - Reportes de solicitudes de servicio registrados en el SIDIG y su documentación. - Reporte de inspección del CONCESIONARIO. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Conservación y Mantenimiento |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | CM.3 |  | Peso | 1.25 % |
| Parámetro | Atención de las solicitudes de anomalías o incidentes en el Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | Este indicador tiene por objetivo garantizar la atención de las solicitudes de anomalías o incidentes en los componentes de los teleféricos y su equipamiento electromecánico. A causa de un accidente circunstancial, uso inadecuado, la falta de mantenimiento preventivo, entre otros, se pueden presentar averías o fallas que conllevarán a la realización de labores de mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo considera trabajos de reparación de carácter puntual y están orientados a corregir averías o fallas que no permiten el funcionamiento de los teleféricos en condiciones de seguridad, y funcionalidad esperados. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Cuando todas las solicitudes de incidentes registradas en el SIDIG sean atendidas en el plazo previsto se puntuará como 100; caso contrario, de no atender alguna solicitud de incidente en el plazo previsto se puntuará como 0. Si en el periodo de evaluación, no se registraron solicitudes de incidentes, se considerará un puntaje de 100. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentaria: El Supervisor revisará la documentación registrada en el SIDIG respecto a solitudes de atención de incidentes, análisis de los casos registrados. |  |  |  |
|  | Visual: Inspección visual aleatoria del Supervisor. |  |  |  |
| Alcance | - El alcance del indicador comprende todas las solicitudes de atención de incidentes registradas en el SIDIG respecto a componentes de los teleféricos. |  |  |  |
| Especificaciones | Los documentos en los que se apoyará el Supervisor para la medición del indicador son los siguientes: - Reportes de solicitudes de servicio registrados en el SIDIG y su documentación. - Reporte de inspección del CONCESIONARIO. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Conservación y Mantenimiento |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | CM.4 |  | Peso | 1.25 % |
| Parámetro | Atención de las solicitudes de anomalías o incidentes en los Buses. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | Este indicador tiene por objetivo garantizar la atención de las solicitudes de anomalías o incidentes en los buses. A causa de un accidente circunstancial, uso inadecuado, la falta de mantenimiento preventivo, entre otros, se pueden presentar averías o fallas que conllevarán a la realización de labores de mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo considera trabajos de reparación de carácter puntual y están orientados a corregir averías o fallas que no permiten el funcionamiento de los buses en condiciones de seguridad, y funcionalidad esperados. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Cuando todas las solicitudes de incidentes registradas en el SIDIG sean atendidas en el plazo previsto se puntuará como 100; caso contrario, de no atender alguna solicitud de incidente en el plazo previsto se puntuará como 0. Si en el periodo de evaluación, no se registraron solicitudes de incidentes, se considerará un puntaje de 100. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentaria: El Supervisor revisará la documentación registrada en el SIDIG respecto a solitudes de atención de incidentes, análisis de los casos registrados. |  |  |  |
|  | Visual: Inspección visual aleatoria del Supervisor. |  |  |  |
| Alcance | - El alcance del indicador comprende todas las solicitudes de atención de incidentes registradas en el SIDIG respecto a componentes de los teleféricos. |  |  |  |
| Especificaciones | Los documentos en los que se apoyará el Supervisor para la medición del indicador son los siguientes: - Reportes de solicitudes de servicio registrados en el SIDIG y su documentación. - Reporte de inspección del CONCESIONARIO. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Aseo y Limpieza |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | AL.1 |  | Peso | 0.40 % |
| Parámetro | Cumplimiento de las Actividades de Aseo y Limpieza según frecuencia y procedimientos establecidos en el Plan Anual de Aseo y Limpieza. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que los ambientes en las estaciones, cabinas y buses se encuentren limpios, ordenados y desinfectados. El CONCESIONARIO deberá presentar en el Plan Anual de Aseo y Limpieza que contenga el programa de las actividades de aseo y limpieza por ambientes, y componentes como cabinas y buses. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | N° de ambientes evaluados que cumplen con los criterios de limpiezaN° de ambientes evaluados para limpieza x 100 |  |  |  |
| Método de Medición | Documentaria: Análisis de registros de las actividades de aseo y limpieza en el SIDIG, respecto a lo consignado en el Plan Anual de Aseo y Limpieza. |  |  |  |
|  | Visual: El Supervisor realizará la verificación in situ, de manera aleatoria durante la semana, del estado de aseo y limpieza de los ambientes. Tamaño de la muestra: El número de ambientes supervisados en cada medición será una muestra aleatoria de al menos el 25% del total de ambientes. Además de los ambientes supervisados, el Supervisor verificará el estado de las cabinas y buses. |  |  |  |
| Alcance | El servicio de aseo y limpieza incluye todos los ambientes de las estaciones, el interior y exterior de las cabinas de los teleféricos y los buses. |  |  |  |
| Especificaciones | Los Criterios de Aseo y Limpieza se muestran en el Apéndice 3 del presente anexo. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 95 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí (X) |  | Hasta 3 horas |  |  |
| No () |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área | X | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio |  |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Aseo y Limpieza |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | AL.2 |  | Peso | 0.40 % |
| Parámetro | Cumplimiento de la gestión de residuos sólidos de acuerdo a la normativa vigente aplicable. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que los procesos para la gestión de residuos sólidos se realicen en cumplimiento con la normativa vigente aplicable y en aplicación de los protocolos y procedimientos aprobados en Plan Anual de Aseo y Limpieza. El control de los residuos generados en estaciones, cabinas y buses tiene como fin de reducir sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | N° de actividades de gestión de resiudos que cumplen con la normativa vigenteN° total de actividades de gestión de residuosx 100 |  |  |  |
| Método de Medición | Documentario: Revisión de la documentación que debe realizar el CONCESIONARIO de acuerdo a la normativa vigente aplicable, deberá estar siempre actualizada. |  |  |  |
|  | Visual: El Supervisor realizará la verificación in situ, de manera aleatoria durante el mes, de la ejecución de las actividades programadas para la adecuada gestión de residuos. |  |  |  |
| Alcance | El alcance del indicador aplica a los procesos de gestión de residuo solidos en las estaciones, cabinas y buses. El servicio de manejo de residuos sólidos debe cumplir con la siguiente normativa y sus actualizaciones: - Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Legislativo N° 1218 y su reglamento. - Gestión de Residuos Peligrosos en el Perú. DIGESA. - Resolución N° 027-2013/SBN: Directiva N° 003-2013/SBN, que aprueba el Procedimiento para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE. - Norma Técnica Peruana de Colores. NTP 900.058.2019. |  |  |  |
| Especificaciones | Ante parámetros que difieran de los contractuales, prevalecen los de mayor calidad o mayor exigencia para la medición del indicador. El Supervisor se apoyará para realizar la medición de este indicador de la siguiente documentación: - Plan Anual de Aseo y Limpieza del CONCESIONARIO. - Programación de actividades, registrados según fecha y hora por el CONCESIONARIO en el SIDIG. - Documentos de gestión de residuos, elaborados por el CONCESIONARIO y registrados en el SIDIG. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí (X) |  | Hasta 1 hora |  |  |
| No () |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Aseo y Limpieza |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | AL.3 |  | Peso | 0.40 % |
| Parámetro | Cumplimiento del control de plagas de acuerdo a la normativa vigente aplicable. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que las actividades de control de plagas en los ambientes de las estaciones se realicen de acuerdo a lo programado y en cumplimiento con la normativa vigente aplicable. El control de plagas en los ambientes de las estaciones se realiza con el fin de evitar o eliminar las condiciones que favorezcan la proliferación de microorganismos, insectos u otra fauna transmisora de enfermedades para las personas. El Supervisor deberá verificar que el CONCESIONARIO cuente con los certificados de saneamiento ambiental vigentes otorgados por una empresa autorizada por DIGESA que demuestren el cumplimiento de las actividades preventivas programadas. Además, deberá verificar que los trabajos de saneamiento ambiental se realicen en cumplimiento con la normativa vigente aplicable: - Preparación del local. - Aplicación de sustancias químicas autorizadas en función del volumen del espacio y según las indicaciones del fabricante. - Implementación de medidas de seguridad. - Limpieza de los ambientes, mobiliario y equipos posterior al saneamiento. En el Plan Anual de Aseo y Limpieza, el CONCESIONARIO deberá detallar las actividades de control de plagas y frecuencia para los siguientes trabajos: - Desratización: técnica de saneamiento que se aplica para la exterminación de roedores comensales (rata gris - rattus norvegicus, rata negra - rattus y ratón doméstico - mus musculus). - Desinsectación: técnica de saneamiento dirigida a eliminar o controlar la población de insectos y otros artrópodos. - Desinfectación: técnica de saneamiento que se aplica para la eliminación de microorganismos patógenos y perjudiciales para el hombre en el medio ambiente cerrado donde se desenvuelve la vida humana. - Prevención de la aparición de nidos de aves. Plagas especiales: Prevención y eliminación de cualquier clase de fauna nociva, correspondiente al hábitat donde se encuentre localizado la estación. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | N° de actividades para el control de plagas realizadas y que cumplen con la normativa vigenteN° de actividades para el control de plagas programadas x 100 Si en el periodo de evaluación, no se programaron actividades para el control de plagas, se considerará un puntaje de 100. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentario: Revisión de la documentación registrada por el CONCESIONARIO en el SIDIG que sustenta la ejecución de las actividades de saneamiento ambiental y cumplimiento de la normativa. |  |  |  |
|  | Visual: El Supervisor verificará in situ, de manera aleatoria durante el trimestre, que las actividades de saneamiento ambiental programadas sean realizadas en cumplimiento con la normativa vigente aplicable. |  |  |  |
| Alcance | El alcance del indicador aplica a todos los ambientes interiores de las Estaciones. El control de plagas debe cumplir con la siguiente normativa y sus actualizaciones: - Reglamento Sanitario para las actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2011-SA. - Norma Sanitaria para trabajos de desinsectación, desratización, desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques sépticos, aprobado por Resolución ministerial N° 449-2001-SA/DM. |  |  |  |
| Especificaciones | Ante parámetros que difieran de los contractuales, prevalecen los de mayor calidad o mayor exigencia para la medición del indicador. El Supervisor se apoyará para realizar la medición de este indicador de la siguiente documentación: - Plan Anual de Aseo y Limpieza del CONCESIONARIO. - Certificado(s) de saneamiento ambiental registrados en el SIDIG. - Otra documentación relacionada a le ejecución del saneamiento ambiental, registrada en el SIDIG. - Programación de control de plagas, registrados según fecha y hora por el CONCESIONARIO en el SIDIG. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Trimestral | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Aseo y Limpieza |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | AL.4 |  | Peso | 0.40 % |
| Parámetro | El CONCESIONARIO se encarga de proporcionar y mantener todos los consumibles en los servicios higiénicos. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | Este indicador tiene como objetivo garantizar que los Usuarios y el Personal dispongan de consumibles en los servicios higiénicos dentro de las Estaciones. Por consumible se entiende lo siguiente: jabón de tocador (líquido o en barra), papel higiénico, papel toalla. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | N° de servicios higiénicos evaluados que cuentan con los consumiblesN° total de servicios higiénicos evaluados x 100 |  |  |  |
| Método de Medición | Visual: Verificación in situ, aleatoria semanal, de consumibles en los servicios higiénicos de las Estaciones. |  |  |  |
| Alcance | Este indicador aplica a todos los servicios higiénicos de las Estaciones. |  |  |  |
| Especificaciones | - No aplica |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí (X) |  | Hasta 30 minutos |  |  |
| No () |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Aseo y Limpieza |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | AL.5 |  | Peso | 0.40 % |
| Parámetro | Atención a las solicitudes de limpieza y control de plagas. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que el CONCESIONARIO atiende las solicitudes de limpieza y control de plagas que puedan suscitarse de manera imprevista o que no hayan sido contempladas en el Plan Anual de Aseo y Limpieza. En el funcionamiento de las Estaciones se pueden suscitar solicitudes por: - Accidentes circunstanciales (caída de algún agente, derrame de líquidos, entre otros casos) de los usuarios e incidentes en las estaciones que requieran el servicio de limpieza. - Eliminación de presencia roedores, insectos, fauna nociva, entre otros. El CONCESIONARIO deberá realizar las acciones cumpliendo con los protocolos y procedimientos de tal forma que el ambiente afectado mantenga las condiciones de salubridad e higiene. El personal o Supervisor podrá reportar una solicitud, la cual deberá ser registrada en el SIDIG y atendida por el CONCESIONARIO en el plazo de atención respectivo. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | N° de solicitudes de limpieza y control de plagas registradas y atendidas N° total de solicitudes de limpieza y control de plagas registradas x 100 Si en el periodo de evaluación, no se registraron solicitudes de limpieza y control de plagas se considerará un puntaje de 100. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentario: Revisión de la documentación registrada en el SIDIG respecto a solicitudes de limpieza y de control de plagas, análisis de los casos registrados. |  |  |  |
| Alcance | Este indicador aplica a todos los ambientes pertenecientes a las Estaciones. |  |  |  |
| Especificaciones | - El plazo de atención para las solicitudes de servicio será de hasta 60 minutos para el aseo o limpieza, y de hasta 1 Día Calendario para el control de plagas. - Si la solicitud se reporta en una hora que no corresponde a la jornada laboral del personal de prestación del servicio, el inicio del plazo de atención contará desde el inicio del siguiente turno de trabajo. Los documentos en los que se apoyará el Supervisor para la medición del indicador son los siguientes: - Reportes de solicitudes de servicio registrados en el SIDIG y su documentación. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TELEFÉRICO

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Transporte por Teleférico |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | STT.1 |  | Peso | 72.00 % |
| Parámetro | Disponibilidad del Servicio de Transporte por Teleférico |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que el servicio de transporte por teleféricos entre las Estaciones de Salida y el Monumento Arqueológico de Choquequirao se encuentre disponible para el Usuario. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | De acuerdo con la Sección 3 del Anexo 9 |  |  |  |
| Método de Medición | Documentario: Revisión del Registro de Explotación integrado al SIDIG. |  |  |  |
| Alcance | El alcance del indicador comprende a la disponibilidad del servicio de transporte por teleférico a cargo del CONCESIONARIO, a través del Registro de Explotación, el tiempo de funcionamiento programado de los teleféricos y el tiempo que encuentran indisponibles. |  |  |  |
| Especificaciones | No se debería considerar indisponible los teleféricos en caso se de mantenimiento programado, de acuerdo al Plan Anual de Conservación y Mantenimiento y que haya sido previamente comunicado al Supervisor. El Supervisor se apoyará para realizar la medición de este indicador de la siguiente información: - Plan Anual de Conservación y Mantenimiento. - Registro de Explotación |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Diario | Puntos |  | 90 – Hasta el tercer año de operación. 95 – A partir del cuarto año de operación. |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores diarios para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Transporte por Teleférico |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | STT.2 |  | Peso | 9.00 % |
| Parámetro | Disponibilidad del Servicio de Transporte por Bus |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que el servicio de transporte por bus entre las Estaciones Centrales y Estaciones de Salida se encuentre disponible para el Usuario. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | De acuerdo con la Sección 3 del Anexo 9 |  |  |  |
| Método de Medición | Documentario: Revisión del registro de actividades en el SIDIG. |  |  |  |
| Alcance | El alcance del indicador comprende a la disponibilidad del servicio de transporte por bus a cargo del CONCESIONARIO, a través del registro de actividades en el SIDIG, el tiempo de funcionamiento programado de los buses y el tiempo que se encuentran indisponibles. |  |  |  |
| Especificaciones | No se debería considerar indisponible los buses en caso se de mantenimiento programado, de acuerdo al Plan Anual de Conservación y Mantenimiento y que haya sido previamente comunicado al Supervisor. El Supervisor se apoyará para realizar la medición de este indicador de la siguiente información: - Plan Anual de Conservación y Mantenimiento. - Registro de actividades en el SIDIG. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Diario | Puntos |  | 90 – Hasta el tercer año de operación. 95 – A partir del cuarto año de operación. |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores diarios para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Transporte por Teleférico |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | STT.3 |  | Peso | 3.00 % |
| Parámetro | Nivel de Satisfacción del Usuario |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es estimar el nivel de satisfacción del Usuario respecto a los servicios prestados por el CONCESIONARIO. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | N° de preguntas que obtuvieron un puntaje de 3,4 y 5 en la encuesta N° total de preguntas en la encuesta x 100 |  |  |  |
| Método de Medición | Documentario: Realización de encuestas de Satisfacción al Usuario. |  |  |  |
| Alcance | El alcance del indicador comprende la medición del nivel de satisfacción por parte de los Usuarios respecto a los servicios prestados por el CONCESIONARIO. |  |  |  |
| Especificaciones | El CONCESIONARIO realizará encuestas mensuales para determinar el índice de Satisfacción del Usuario. Para la encuesta, se definirá un tamaño muestral que sea robusta y estadísticamente representativo. El diseño de la encuesta y los atributos (variables a medir) serán definidos en coordinación con el CONCEDENTE y el Supervisor. La encuesta deberá permitir la identificación del perfil del turista que hace uso del servicio, categoría socioeconómica, motivo de viaje, etc. Como mínimo las encuestas deberán contemplar las siguientes variables o aspectos del servicio: frecuencia del Servicio, tiempo de viaje, puntualidad, limpieza de cabinas, buses y estaciones, información por demoras, trato del personal, iluminación en estaciones, estado general de cabinas, buses y estaciones, estado general de los caminos peatonales entre las estaciones y el monumento, estado de la señalética, facilidad para la adquisición de boletos y tiempo de espera en boleterías, estado general de plataformas web de información y atención de reclamos virtual, accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, comodidad del viaje, interrupciones, seguridad por accidentes, seguridad frente a delitos y otros servicios complementarios que el Concesionario pueda ofertar dentro del Área de la Concesión. Para medir la calidad de los servicios, se empleará una escala de Likert, permitiendo a los encuestados evaluar cada aspecto asignando uno de los siguientes valores: - Malo - Regular - Bueno - Muy Bueno - Excelente El resultado de las encuestas mensuales deberá registrarse en el SIDIG en un plazo no mayor de quince (15) Días Calendario luego de su realización. El CONCEDENTE y el Supervisor, tendrán acceso, en todo momento a esta información. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 75 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Transporte por Teleférico |  | Medición | Visual |
| Código | STT.4 |  | Peso | 3.00 % |
| Parámetro | El Concesionario debe contar con una Oficina de Información y Atención al Usuario. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que el CONCESIONARIO cuenta con una Oficina de Información y Atención al Usuario en las Estaciones Centrales de Yanama y Huanipaca. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Si el CONCESIONARIO cuenta con una Oficina de Información y Atención al Usuario en las Estaciones Centrales de Yanama y Huanipaca, se puntuará como 100; caso contario se puntuará como 0. |  |  |  |
| Método de Medición | Visual: El Supervisor deberá verificar in-situ la existencia de una Oficina de Atención de Usuarios. |  |  |  |
| Alcance | El Supervisor confirmará si el CONCESIONARIO cuenta con una Oficina de Atención de Usuarios. |  |  |  |
| Especificaciones | No aplica |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Trimestral | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Puntaje obtenido a partir del Indicador Trimestral |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Transporte por Teleférico |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | STT.5 |  | Peso | 1.50 % |
| Parámetro | El Concesionario debe atender los reclamos realizados por los usuarios en el Libro de Reclamaciones o Plataformas Web oficiales. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que el CONCESIONARIO atienda los reclamos realizados por los usuarios en el Libro de Reclamaciones o en las Plataformas Web oficiales. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | N° de reclamos registrados y atendidos N° reclamos registrados x 100 Si en el periodo de evaluación, no se registraron reclamos ni en el Libro de Reclamaciones, ni en las Plataformas Web Oficiales, se considerará un puntaje de 100. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentaria: El Supervisor deberá verificará en el SIDIG, en el Libro de Reclamaciones y en las Plataformas Web Oficiales, si el CONCESIONARIO atendió o dio respuesta a los reclamos realizados por los Usuarios. |  |  |  |
| Alcance | El alcance del indicador comprende el registro y atención de los reclamos realizados por los Usuarios, tanto en Libro de Reclamaciones como en la plataforma Web. Solo se considerarán aquellos reclamos relacionados a los servicios obligatorios prestados por el CONCESIONARIO. Cualquier reclamo, queja, comentario o sugerencia sobre los servicios turísticos públicos o privados, ofrecidos por terceros (agencias turísticas, hoteles, personal del Parque Arqueológico de Choquequirao, etc.) no serán tomados en cuenta para el cálculo de este Indicador. |  |  |  |
| Especificaciones | El Supervisor podrá apoyarse en la información obtenida de: - El SIDIG. - El Libro de Reclamaciones - Plataformas Web Oficiales |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 90 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Transporte por Teleférico |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | STT.6 |  | Peso | 1.50 % |
| Parámetro | Disponibilidad de Plataformas Web oficiales. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que el CONCESIONARIO mantenga disponible las Plataformas Web oficiales donde se informe y oferte el servicio brindado. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Tiempo de actividad Tiempo de actividad programado x 100 Se considera como tiempo de actividad, el tiempo real en el que el servicio de Plataforma Web oficial se encuentra disponible al público. Se considera como tiempo de actividad programado, el tiempo total para el periodo de evaluación (día o mes). En caso que las Plataformas Web oficiales se encuentren indisponibles por acciones de mantenimiento debidamente programadas, el tiempo en el que se encuentren indisponibles se restará del tiempo total para el periodo de evaluación. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentaria: El Concesionario deberá llevar un registro digital del tiempo de actividad de todas las Plataformas Web oficiales y registrarlas debidamente en el SIDIG. El Supervisor podrá verificará en el SIDIG, tales registros a fin de validar el calculo del Indicador para el periodo de evaluación. |  |  |  |
| Alcance | El alcance del indicador comprende únicamente aquellas Plataformas Web oficiales operadas por el Concesionario, destinadas única y exclusivamente a los Servicios Obligatorios del Concesionario. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 95 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Seguridad y Vigilancia |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | SV.1 |  | Peso | 0.50 % |
| Parámetro | El CONCESIONARIO debe prestar el servicio de seguridad dentro de las estaciones. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que el CONCESIONARIO cuenta con prestar el servicio de seguridad dentro de las estaciones. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Si el CONCESIONARIO presta el servicio de seguridad en las Estaciones se puntuará como 100; caso contario se puntuará como 0. |  |  |  |
| Método de Medición | Visual: Verificación in situ aleatoria mensual para la verificación de la prestación del servicio de seguridad en las estaciones. |  |  |  |
| Alcance | No aplica |  |  |  |
| Especificaciones | No aplica |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio Simple de los indicadores mensuales |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No Aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Seguridad y Vigilancia |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | SV.2 |  | Peso | 0.50 % |
| Parámetro | Disponibilidad de cámaras de video vigilancia. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que las cámaras de video vigilancia instaladas en las se encuentran operativas de tal forma que se asegure el control de seguridad en las Estaciones. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | N° de cámaras de video vigilancia operativasN° total de cámaras de video vigilanciax 100 |  |  |  |
| Método de Medición | Visual: Verificación in situ de la operatividad de los equipos en Estaciones. |  |  |  |
| Alcance | El alcance del indicador comprende a las cámaras de seguridad y vigilancia que el CONCESIONARIO haya implementado de acuerdo a su Plan Anual de Seguridad y Vigilancia. |  |  |  |
| Especificaciones | No se debería considerar que un equipo se encuentra inoperativo en caso de mantenimiento programado, que haya sido previamente comunicado al Supervisor. El Supervisor se apoyará para realizar la medición de este indicador de la siguiente información: - Plan Anual de Seguridad y Vigilancia. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Trimestral | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Seguridad y Vigilancia |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | SV.3 |  | Peso | 0.50 % |
| Parámetro | Atención a las situaciones de riesgo suscitadas dentro del Área de la Concesión. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar el cumplimiento en la atención de situaciones de riesgo relacionadas al servicio de seguridad que se presenten dentro de las Estaciones, Vías Turísticas, Cabinas y Buses a cargo de la administración del CONCESIONARIO. Se considera que una situación de riesgo es atendida cuando el CONCESIONARIO adoptó todas las medidas de seguridad y protocolos establecidos en Plan Anual de Seguridad y Vigilancia. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Cuando no se registren situaciones de riesgo no atendidas se puntuará como 100; caso contrario, si se detectan situaciones de riesgo no atendidas se puntuará como 0. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentario: El Supervisor revisará y analizará la documentación registrada en el SIDIG por el CONCESIONARIO respecto a situaciones de riesgos (reportes diarios). Se podrá apoyar de las grabaciones de las cámaras de vigilancia. |  |  |  |
| Alcance | Este indicador comprende la atención de las diferentes de situaciones de riesgo de seguridad que ocurren dentro de Estaciones, Vías Turísticas, Cabinas y Buses a cargo de la administración del CONCESIONARIO. |  |  |  |
| Especificaciones | En situaciones de riesgo se deberá verificar las acciones de seguridad tomadas por el CONCESIONARIO y el periodo de respuesta desde que se identifica la situación de riesgo hasta que el personal de Seguridad llega al lugar de los hechos. El Supervisor para realizar la medición de este indicador deberá tener acceso a la siguiente información: - Plan Anual de Seguridad y Vigilancia del CONCESIONARIO. - Reporte diario de incidentes, registrados por el CONCESIONARIO en el SIDIG. - Grabaciones de cámaras de video vigilancia del CONCESIONARIO. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Trimestral | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Servicio de Seguridad y Vigilancia |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | SV.4 |  | Peso | 0.50 % |
| Parámetro | El CONCESIONARIO se encarga de proporcionar, reponer y mantener en correcto estado todos los equipos y materiales dentro de las estaciones para la atención a situaciones de riesgo suscitadas dentro del Área de la Concesión. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo de este indicador es verificar que el Concesionario cuente y mantenga en óptimas condiciones con los equipos y materiales necesarios para la atención a situaciones de riesgos dentro de las estaciones centrales y estaciones del teleférico. Se considera que los equipos se encuentran en óptimas condiciones si se encuentran disponibles para su uso inmediato (a menos que se encuentre en uso al momento de la evaluación) y calibrados, |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Cuando se registren equipos o materiales que no se encuentren disponibles o en óptimas condiciones se puntuará como 0; caso contrario, se puntuará como 0. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentario/Visual: El Supervisor verificará si el Concesionario cuenta o no con los equipos y materiales en óptimas condiciones dentro de las estaciones. Además, podrá solicitar los certificados de calibración o el registro de calibración de los equipos que lo requiriesen. |  |  |  |
| Alcance |  |  |  |  |
| Especificaciones | En situaciones de riesgo se deberá verificar las acciones de seguridad tomadas por el CONCESIONARIO y el periodo de respuesta desde que se identifica la situación de riesgo hasta que el personal de Seguridad llega al lugar de los hechos. El Supervisor para realizar la medición de este indicador deberá tener acceso a la siguiente información: - Plan Anual de Seguridad y Vigilancia del CONCESIONARIO. - Reporte diario de incidentes, registrados por el CONCESIONARIO en el SIDIG. - Grabaciones de cámaras de video vigilancia del CONCESIONARIO. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Trimestral | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Administración de los Servicios Obligatorios |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | ADM.1 |  | Peso | 0.35 % |
| Parámetro | La entrega oportuna del Informe Mensual de Actividades |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo del indicador es medir el cumplimiento del CONCESIONARIO de entregar los Informes de Actividades Mensuales dentro de los plazos establecidos. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Cuando el CONCESIONARIO entrega el Informe Mensual de Actividades oportunamente se puntuará como 100; caso contario se puntuará como 0. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentaria: Para corroborar su entrega, el Supervisor deberá recibir el documento formalmente en formato digital dentro de los plazos establecidos. |  |  |  |
| Alcance | El alcance de este indicador comprende el aseguramiento de la entrega del Informe Mensual de Actividades dentro de los 10 Días Calendario siguientes a la finalización del mes objeto del informe. El documento debe contener como mínimo la siguiente información: - Reporte de las actividades de los Servicios Obligatorios del CONCESIONARIO ejecutadas durante el periodo de acuerdo a los planes anuales. - Reporte respecto a rectificaciones de incumplimientos. - Reporte de las solicitudes registrados y atendidos durante el período. - Reporte de las quejas y reclamos registrados por los Usuarios y atendidos por el CONCESIONARIO durante el período. - Resumen de actividades realizadas durante el mes (reuniones, participantes, visitas, etc.). |  |  |  |
| Especificaciones | El Supervisor confirmará si el CONCESIONARIO ha cumplido con entregar el Informe Mensual de Actividades a tiempo y conforme a lo indicado en la Sección 5 del Anexo 9. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Administración de los Servicios Obligatorios |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | ADM.2 |  | Peso | 0.30 % |
| Parámetro | La entrega oportuna de los Informes Especiales solicitados por el Supervisor |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo del indicador es medir el cumplimiento del CONCESIONARIO de entregar los Informes Especiales que solicite el Supervisor sobre cualquier aspecto relacionado con los servicios prestados dentro de los plazos establecidos. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Cuando el CONCESIONARIO entrega el Informe especial oportunamente se puntuará como 100; caso contrario se puntuará como 0. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentación: Para corroborar su entrega, el Supervisor deberá recibir el documento formalmente en formato digital dentro de los plazos establecidos. |  |  |  |
| Alcance | El alcance de este indicador comprende el aseguramiento de la entrega de los Informes Especiales solicitados por la Supervisión, referidos a aspectos relacionados con la prestación de los servicios por parte del CONCESIONARIO, dentro de los 15 Días Calendario siguientes a la solicitud. |  |  |  |
| Especificaciones | El Supervisor confirmará si el CONCESIONARIO ha cumplido con entregar el Informe Especial a tiempo y conforme lo establecido en las especificaciones técnicas. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Cada vez que se solicite | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí () |  | No aplica |  |  |
| No (X) |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Grupo | Administración de los Servicios Obligatorios |  | Medición | Documentaria / Visual |
| Código | ADM.3 |  | Peso | 0.35 % |
| Parámetro | La documentación oportuna de todas las actividades ejecutadas dentro del Contrato durante la Operación. |  |  |  |
| Definición y Método de Medición |  |  |  |  |
| Definición | El objetivo del indicador es medir el cumplimiento del CONCESIONARIO en documentar todos los reportes de actividades, documentos y tareas relacionadas con los servicios obligatorios en el SIDIG. |  |  |  |
| Cálculo del Nivel de Servicio | Documentaria: Para corroborar su entrega, el Supervisor revisará los Manuales de Operación de los servicios y lo contrastará con los reportes de actividades, documentos y tareas registrados en el SIDIG. |  |  |  |
| Método de Medición | Documentación: Para corroborar su entrega, el Supervisor deberá recibir el documento formalmente en formato digital dentro de los plazos establecidos. |  |  |  |
| Alcance | El alcance de este indicador comprende el aseguramiento de que el CONCESIONARIO usa adecuadamente el SIDIG para documentar todos los reportes de actividades, documentos y tareas relacionadas con los servicios que presta según el Contrato. De igual manera, el CONCESIONARIO deberá mantener registrado todos los planes anuales, informes mensuales, trimestrales y especiales del servicio. |  |  |  |
| Especificaciones | El Supervisor confirmará si el CONCESIONARIO ha cumplido con reportar en el SIDIG todas las actividades ejecutadas. |  |  |  |
| Frecuencia | Unidad de Medida |  | Nivel de servicio |  |
| Mensual | Puntos |  | 100 |  |
| Cálculo de Puntaje Trimestral |  |  |  |  |
| Promedio simple de los indicadores mensuales para el trimestre de evaluación. |  |  |  |  |
| Criterio de Deducción |  |  |  |  |
| ¿Aplica rectificación? |  | Periodo de Rectificación |  |  |
| Sí (X) |  | Hasta 1 Día Calendario |  |  |
| No () |  |  |  |  |
| Deducción |  | Criterio de Deducción |  |  |
| Área |  | Se aplica Deducción de acuerdo a la puntuación trimestral que se obtenga en el indicador |  |  |
| Servicio | X |  |  |  |

## ANEXO 09 - APÉNDICE 2: CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN ANUAL

Durante la etapa de Operación y Mantenimiento, el CONCESIONARIO deberá contar con un Plan de Conservación de vigencia anual que contenga las Actividades de Conservación y Mantenimiento para el equipamiento electromecánicos de los teleféricos, las infraestructuras y otros bienes que formen parte de los Bienes de la Concesión.

El Plan de Conservación deberá describir las actividades de conservación y mantenimiento e indicar la frecuencia diaria, semanal, mensual y anual en un cronograma de actividades para el año de vigencia correspondiente. El CONCESIONARIO deberá realizar las actividades que permitan garantizar los Niveles de Servicio y el correcto estado de las instalaciones a lo largo del Plazo de la Concesión, así como también, extender la vida útil de los Bienes de la Concesión.

El Plan de Conservación Anual deberá contemplar:

- Mantenimiento del Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos

- Conservación de las Estaciones

- Conservación de las Vías Turísticas

- Conservación de los Caminos Peatonales

- Mantenimiento de los Buses Turísticos

Mantenimiento del Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos:

Comprende las acciones de mantenimiento de la totalidad de los componentes que conforman los teleféricos, como se define en el Reglamento UE 424/2016, entre los cuales se encuentran: subsistemas de seguridad, cabinas, pinzas, neumáticos y correas, engranajes de sincronización, equipo motriz, poleas, equipos de respaldo (grupo electrógeno, motor de combustión interna), cables, pilonas, balancines y ruedas, etc.

Las acciones de mantenimiento deberán plasmarse en un plan de mantenimiento acorde a las características específicas del sistema y la tecnología empleada según lo indique el propio fabricante de la instalación y en conformidad con los requisitos indicados en la Norma EN 1709 “Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas: Examen previo a la puesta en servicio, mantenimiento y controles en la explotación”. Deberá emplearse la normativa vigente en la fecha de elaboración del plan.

El Plan de Mantenimiento del Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos deberá contemplar como mínimo las siguientes actividades:

- Inspecciones mensuales: Verificación de roturas de hilos en cables y empalmes, de posición aparente (descarrilamiento), de aspecto aparente en ruedas y balancines (fisuras, daños físicos), de frenos, sistemas eléctricos, detectores de velocidad y antirretorno, acumuladores eléctricos, etc.

- Inspecciones anuales: Revisión visual de las obras civiles de fundación para la identificación de deterioros causados por condiciones climáticas adversas y dispositivos mecánicos. Pruebas de funcionalidad, control visual de cables y empalmes por roturas de hilos o imperfecciones, dispositivos eléctricos de seguridad y señalización. Revisión visual de vehículos y revisión mediante ensayos para comprobar el estado de las pinzas, fuerza de apriete de pinzas, estado funcional de puertas, dispositivos de carga y disparo de frenos de a bordo óptimos.

- Inspecciones plurianuales: Inspección de carros y frenos mecánicos, ensayos no destructivos en cables, ensayos en dispositivos eléctricos, control de deformaciones en cimientos y tirantes de anclaje, etc.

- Grandes inspecciones: Revisión de los elementos de seguridad sometidos a fatiga mediante ensayos no destructivos y acciones correctivas correspondientes. La primera Gran Inspección se realizará a las 22 500 horas de funcionamiento o máximo 15 años después de la primera puesta en servicio. La segunda, a las 15 00 horas o 10 años después del primer Gran Inspección. Las subsiguientes a las 7 500 horas de uso o 5 años luego de las última Gran Inspección realizada.

- Renovación de obras de ingeniería civil:  Renovación parcial o total de las obras de ingeniería civil después de acontecimientos excepcionales como resultado de un desgaste importante o un aumento significativo de la capacidad de transporte.

- Inspección y controles diarios durante la operación: Disparo de circuitos de vigilancia y seguridad, de paro eléctrico, de cambio de velocidad, de sistemas de frenado, medios de comunicación, posición de cables, estanqueidad y presión de servicio de sistemas hidráulicos, de pinzas, estado de zonas de embarque y desembarque. Realización de un recorrido de prueba donde se verifique el buen apoyo de los cables, libre paso de vehículos, funcionamiento del anemómetro, anomalías evidentes, accesos, etc. Durante la operación ser verificarán los valores de tensión, rotación de accionamiento de poleas y rodillos de estación, zonas de embarque y circulación de vehículos.

- Revisión periódica de motores eléctricos, reductores, autómatas y otros equipamientos mecánicos utilizados para el funcionamiento de los teleféricos, de acuerdo a las indicaciones y manuales de los propios fabricantes.

Conservación de Estaciones:

Comprende las acciones de conservación de las estructuras y elementos arquitectónicos, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y demás instalaciones de las Estaciones Centrales y Estaciones de los Teleféricos.

Las acciones de conservación deberán plasmarse en un plan de conservación acorde a las características específicas de las edificaciones y siguiendo lo establecido en la Norma GE.040 Uso y Mantenimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. Deberá emplearse la normativa vigente en la fecha de elaboración del plan.

El Plan de Conservación de las Estaciones deberá contemplar como mínimo las actividades de conservación rutinaria y periódica para:

- Áreas Exteriores de Estaciones

- Techos y Cubiertas

- Fachadas y Muros

- Puertas, Ventanas, Vidrios, otros

- Pisos Exteriores e Interiores

- Jardines y Áreas verdes

- Accesos y Circulaciones peatonales y vehiculares

- Iluminación Exterior e Interior

- Instalaciones Sanitarias

- Instalaciones Eléctricas

- Instalaciones de Climatización

- Comunicaciones y CCTV

Conservación de Vías Turísticas:

Comprende las acciones de conservación de las estructuras y obras de arte de las Vías Turísticas.

Las acciones de conservación deberán plasmarse en un plan de conservación acorde a las características técnicas de las vías y siguiendo lo establecido en el Manual de Carreteras - Conservación Vial publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Deberá emplearse la normativa vigente en la fecha de elaboración del plan.

El Plan de Conservación de las Vías Turísticas deberá contemplar como mínimo las actividades de conservación rutinaria y periódica para:

- Conservación de Plataforma y Taludes

- Conservación de Calzada y Bermas

- Conservación de Drenaje Superficial

- Conservación de Drenaje Subterráneo

- Conservación de Muros de Contención

- Conservación de Señalización y dispositivos de Seguridad Vial

- Conservación del Derecho de Vía

- Conservación de Obras de Arte

Conservación de los Caminos Peatonales:

Comprende las acciones de conservación de las estructuras y obras complementarias de los Caminos Peatonales que conectan las estaciones de transporte por cable (estaciones de llegada), con los recorridos internos existentes.

Las acciones de conservación deberán plasmarse en un plan de conservación acorde a las características técnicas de los caminos siguiendo las recomendaciones internacionales respecto al diseño y mantenimiento de senderos turisticos y las disposiciones del Manual de Señalización Turística del Perú del MINCETUR.

El Plan de Conservación de los Caminos Peatonales deberá contemplar como mínimo las actividades de conservación rutinaria y periódica para:

- Conservación de Calzada y Taludes

- Conservación de Obras de Drenaje

- Conservación de Obras de contención.

- Conservación de Señalización

Mantenimiento de los Buses:

Comprende las acciones de mantenimiento de los buses y sus componentes específicos según las indicaciones del proveedor y la normativa nacional vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, relativo a las Inspecciones Técnicas Vehiculares.

Contenido Mínimo del Plan de Conservación Anual:

- Plan de Mantenimiento del Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos

- Introducción

  - Objetivos del Plan de Mantenimiento

  - Alcance del Plan

- Descripción del Equipamiento Electromecánico

  - Inventario del Equipamiento

  - Ubicación del Equipamiento

  - Descripción Técnica del Equipamiento

- Acciones de Mantenimiento

  - Mantenimiento Preventivo

  - Mantenimiento Correctivo

  - Descripción de Procedimientos

- Programación del Mantenimiento

  - Cronograma Anual de Mantenimiento

  - Frecuencia de las Actividades de Mantenimiento

  - Calendario Mensual de Actividades

- Recursos Necesarios

  - Personal de Mantenimiento

  - Herramientas y Equipos

  - Insumos y Repuestos

- Control y Seguimiento

  - Registros de Mantenimiento

- Seguridad y Normativas Aplicables

- Documentación y Manuales

  - Manual de Mantenimiento del Fabricante de los Teleféricos

  - Manuales de Mantenimiento del Fabricante de otros componentes: motores eléctricos, reductores, autómatas y otros equipamientos mecánicos utilizados para el funcionamiento de los teleféricos.

- Anexos

  - Formatos a emplear

  - Diagramas y Planos

- Plan de Conservación de las Estaciones

- Introducción

  - Objetivos del Plan de Conservación

  - Alcance del Plan

- Descripción de las Estructuras a Conservar

  - Inventario y Ubicación de Estructuras

- Acciones de Conservación

  - Conservación Rutinaria

  - Conservación Periódica

  - Descripción de Procedimientos

- Programación del Mantenimiento

  - Cronograma Anual de Mantenimiento

  - Frecuencia de las Actividades de Mantenimiento

  - Calendario Mensual de Actividades

- Recursos Necesarios

  - Personal de Mantenimiento

  - Herramientas y Equipos

  - Insumos y Repuestos

- Control y Seguimiento

  - Registros de Mantenimiento

- Seguridad y Normativas Aplicables

- Anexos

  - Formatos a emplear

  - Diagramas y Planos

- Plan de Conservación de las Vías Turísticas

- Introducción

  - Objetivos del Plan de Conservación

  - Alcance del Plan

- Descripción de las Edificaciones

  - Descripción de los Elementos sujetos a Conservación

  - Ubicación

- Acciones de Conservación

  - Conservación Rutinaria

  - Conservación Periódica

  - Descripción de Procedimientos

- Programación del Mantenimiento

  - Cronograma Anual de Conservación

  - Frecuencia de las Actividades de Conservación

  - Calendario Mensual de Actividades

- Recursos Necesarios

  - Personal de Mantenimiento

  - Herramientas y Equipos

  - Insumos y Repuestos

- Control y Seguimiento

  - Registros de Mantenimiento

- Seguridad y normativa aplicada

- Anexos

  - Formatos a emplear

  - Diagramas y Planos

- Plan de Mantenimiento de los Buses:

- Introducción

  - Objetivos del Plan de Mantenimiento

  - Alcance del Plan

- Especificaciones Técnicas de los Buses

- Acciones de Mantenimiento

  - Mantenimiento Preventivo

  - Mantenimiento Correctivo

  - Descripción de Procedimientos

- Programación del Mantenimiento

  - Cronograma Anual de Mantenimiento

  - Frecuencia de las Actividades de Mantenimiento

  - Calendario Mensual de Actividades

- Recursos Necesarios

  - Personal de Mantenimiento

  - Herramientas y Equipos

  - Insumos y Repuestos

- Control y Seguimiento

  - Registros de Mantenimiento

- Seguridad y Normativas Aplicables

- Anexos

  - Formatos a emplear

## ANEXO 09 - APÉNDICE 3: CRITERIOS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

- El Plan de Aseo y Limpieza deberá contener el cronograma y detalle de las Actividades de Aseo y Limpieza diarias, semanales, mensuales y semestrales de limpieza para las estaciones (espacios internos y exteriores), cabinas y buses, especificando el personal e insumos para llevarlas a cabo.

- El Aseo y Limpieza de las instalaciones dentro del Área de la Concesión, contempla, pero no se limita a la limpieza interna y externa de las paredes, pisos, techos, ventanas, puertas y otras superficies que formen parte de las Estaciones Centrales y Estaciones del Teleférico. También incluye el Aseo y Limpieza de los aparatos sanitarios, luminarias, cestos y/o papeleros, mobiliario, equipos y cualquier otro elemento que forme parte de las instalaciones. Así mismo, incluye la limpieza interna y externa de las cabinas y buses.

- Diariamente, el CONCESIONARIO deberá limpiar las zonas circundantes a las estaciones y sus accesos, erradicando las malezas y los residuos generados por los Usuarios, la propia actividad del CONCESIONARIO y/o terceros.

- Al menos dos (02) veces por semana, el CONCESIONARIO deberá lavar y desinfectarlos pisos de los andenes, espacios y áreas con afluencia de público.

- El CONCESIONARIO deberá instalar un número adecuado de cestos y/o papeleros, distribuidos convenientemente en las estaciones. Como mínimo, deberá instalarlos en servicios higiénicos, áreas administrativas, talleres, zonas de espera y zonas con gran afluencia de usuarios.

- Diariamente y al inicio del día, el CONCESIONARIO deberá vaciar el contenido de los cestos y/o papeleros, lavarlos y desinfectarlos. Deberá repetir este procedimiento tantas veces al día como sea necesario.

- Diariamente y al inicio del día, el CONCESIONARIO deberá lavar y desinfectar los aparatos sanitarios. Deberá repetir este procedimiento tantas veces al día como sea necesario.

- Periódicamente, cuando sea necesario, se limpiarán las partes bajas de las paredes expuestas al público, los vidrios de puertas y ventanas, se eliminarán grafitis y publicidades no autorizadas.

- Periódicamente, cuando sea necesario, se limpiarán las luminarias, artefactos de alumbrado, señalización y otros elementos en general.

- Diariamente, al inicio del día y antes de la apertura al público, el CONCESIONARIO deberá limpiar y desinfectar el interior de los buses, y lavar el exterior. Durante el día, cuando sea necesario, el CONCESIONARIO recogerá los residuos sólidos generados por los Usuarios al interior de los buses. Al menos (01) vez a la semana, el CONCESIONARIO deberá lavar el interior de los buses.

- Diariamente, al inicio del día y antes de la apertura al público, el CONCESIONARIO deberá limpiar, lavar y desinfectar el interior de las cabinas, y lavar el exterior. La limpieza, lavado y desinfección debe garantizar que, las superficies internas y externas, accesorios, asientos, respaldares, vidrios, pisos y techos, se encuentren libres de polvo, suciedad y manchas de cualquier tipo y origen.

- Al menos dos (02) veces al año, el CONCESIONARIO efectuará las desinsectaciones, desratizaciones y desodorizaciones necesarias en las Estaciones.

- El CONCESIONARIO deberá asimismo mantener un nivel adecuado de limpieza y funcionalidad en las salas técnicas y talleres de mantenimiento.

- EL CONCESIONARIO implementará un plan de recojo diario de residuos sólidos generados en las estaciones y a lo largo del tramo de las vías turísticas, coordinando con los municipios localizados en el área de influencia directa.

- El detalle y frecuencia de todas las actividades, así como los insumos y recursos necesarios, deberán plasmarse en un cronograma de actividades dentro del Plan de Aseo y Limpieza Anual.

## ANEXO 09 - APÉNDICE 4: FORMATOS DE COMUNICACIÓN

Notificación de Incumplimiento de Nivel de Servicio Lugar: Fecha: Notificación PCI N°____: Ref: Detección N° _____ Sres. de (nombre del CONCESIONARIO): De acuerdo a lo establecido en el Anexo 09 del Contrato de Concesión, se comunica que se han hallado los siguientes defectos que han generado incumplimientos de Niveles de Servicios, conforme al cuadro adjunto. Nivel de Servicio involucrado: Ítem; Valor detectado; Fecha inicio; Fecha fin; Periodo (días u horas). Plazo para subsanar defectos (en caso corresponda): De acuerdo a la naturaleza de los defectos hallados se les otorgan los siguientes plazos máximos para que procedan a subsanar los siguientes defectos: Ítem; Plazo para subsanar. Sin otro particular los saluda atentamente. Firma del Supervisor Cc: CONCEDENTE

Notificación de Subsanación de Incumplimiento de Nivel de Servicio Lugar: Fecha: Notificación PCI N°____: Ref: Detección N° _____ Sr. Supervisor: De acuerdo a lo indicado en la Notificación de Incumplimiento del Nivel de Servicio N°_____ se comunica lo siguiente: Se han realizado las tareas necesarias para subsanar los defectos de acuerdo al siguiente detalle: Sin otro particular los saluda atentamente. Firma CONCESIONARIO Cc: CONCEDENTE

Notificación de Verificación de Subsanación de Incumplimiento de Nivel de Servicio Lugar: Fecha: Notificación de Incumplimiento de Nivel de Servicio N°____: Sres. de (nombre del CONCESIONARIO): De acuerdo a lo establecido en el Anexo 09 del Contrato de Concesión, se comunica que se ha cumplido con subsanar los defectos identificados en la Notificación de Incumplimiento de Nivel de Servicio N°________ para los siguientes casos: Nivel de Servicio involucrado: Ítem; Valor detectado; Fecha inicio; Fecha fin; Periodo (días u horas). Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 09 del Contrato de Concesión, se comunica que no se ha cumplido con subsanar los defectos establecidos en la Notificación de Incumplimiento de Nivel de Servicio N°_____. Nivel de Servicio involucrado: Ítem; Valor detectado; Fecha inicio; Fecha fin; Periodo (días u horas). Sin otro particular los saluda atentamente. Firma del Supervisor Cc: CONCEDENTE

## ANEXO 09 - APÉNDICE 5: PRESTACIONES DE SERVICIOS EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN

Durante el Periodo Operativo, en caso que se origine la suspensión del plazo de la concesión, el CONCESIONARIO deberá mantener la prestación de todos los Servicios Obligatorios indicados en este Anexo, salvo por los servicios asociados al transporte por teleférico y buses, en ese sentido, el CONCESIONARIO deberá continuar brindando los siguientes Servicios Obligatorios:

- Servicio de Conservación y Mantenimiento: Comprende las labores y actividades de Conservación y Mantenimiento de las Obras (Estaciones Centrales, Estaciones del Teleférico, Vías Turísticas y Caminos Peatonales), del Equipamiento Electromecánico (Cables, Cabinas, Pinzas, etc.) y de los Buses con los siguientes métodos:

- Mantenimiento Preventivo (actividades rutinarias o periódicas)

- Mantenimiento Correctivo

- Reposición de Insumos y Componentes

- Reposición de Bienes y Mobiliario

- Servicio de Aseo y Limpieza: Comprende los siguientes servicios:

- Servicio de Aseo y Limpieza en las Estaciones Centrales y Estaciones de los Teleféricos

- Servicio de Aseo y Limpieza del Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos

- Servicio de Aseo y Limpieza de Buses

- Servicio de Gestión de Residuos Sólidos generados dentro de las Estaciones, Cabinas y Buses

- Servicio de Control de Plagas

- Servicio de Seguridad y Vigilancia:

- Vigilancia dentro de las Estaciones

- Vigilancia rutinaria

- Vigilancia correctiva o Atención de Emergencias

- Implementación de cámaras de videovigilancia

- Servicio de la Administración de los Servicios Obligatorios:

- Elaboración de Informes Mensuales de Actividades

- Evaluación periódica de los Niveles de Servicio e Indicadores

- Registro y documentación de Actividades de Operación

- Cumplimiento de los Instrumentos de Gestión Ambiental

- Gestión documentaria

COSTOS NO DEDUCIBLES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS en caso de suspensión del servicio

Los costos de las siguientes partidas podrían no deducirse del pago por O&M en caso de que el servicio se encuentre suspendido:

- COSTOS DE O&M DE LOS TELEFÉRICOS (INC. ESTACIONES)

- 1.1. PERSONAL

MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA SEMI CALIFICADA

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

- 1.2. SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO ANUALIZADO

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (MOTOR)

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ESTACIONES)

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

INTERNET + TELEFONÍA FIJA (5 EXTENSIONES)

EQUIPO DE RADIO + PLAN DE RADIO ILIMITADO

EQUIPO CELULAR + PLAN ILIMITADO

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

MANEJO DE REDES SOCIALES Y WEB

SERVICIOS ELECTRÓNICOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

SERVICIO TI

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

MANTENIMIENTO DE PANELES INFORMATIVOS LED ANUAL

MANTENIMIENTO DE MOLINETES DE COBRO MENSUAL

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MENSUAL

MANTENIMIENTO DE A/C ANUAL

SERVICIO DE VIGILANCIA

VIGILANCIA: COORDINADOR DE SEGURIDAD (8H)

SISTEMA DE ALARMA MENSUAL

VIGILANCIA: RECORREDOR S/ARMA (16H)

VIGILANCIA: RECORREDOR MOTORIZADO (24H)

VIGILANCIA: MONITOR DE VIDEOVIGILANCIA

TALLERES Y CAPACITACIONES

TALLER DE CAPACITACIÓN SSO

TRABAJO EN ALTURAS AVANZADO

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BÁSICO

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICO

RESCATE EN ALTURAS

PROTOCOLO COVID

PRUEBA RÁPIDA SEMANAL

MASCARILLAS DESCARTABLES

ALCOHOL E INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL

- 1.3. MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

DESENGRASANTE, LUBRICANTES Y GRASAS

REPUESTOS DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS

MANTENIMIENTO DE MOTORREDUCTOR PRINCIPAL

MANTENIMIENTO DE MOTOR SECUNDARIO

MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

MANTENIMIENTO DE AUTÓMATAS DE CONTROL

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

ALQUILER DE GRÚA 10TON

ALQUILER ELEVADOR DE CANASTA 2 PERSONAS

REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS 4X36W-4X18W

REPOSICIÓN DE SANITARIOS

PINTURA PAREDES

PINTURA REVESTIMIENTO DE METALES

REPOSICIÓN DE PISOS (LOSETA)

REPOSICIÓN DE VIDRIOS (TEMPLADO 6mm)

REPOSICIÓN DE SEÑALÉTICA (ESTÁTICA)

ABONO Y CONSUMIBLES JARDINERÍA

EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

SET DE HERRAMIENTAS (LLAVES, ALICATES, WINCHAS, NIVEL, ETC, DESARMADORES, ETC)

SET DE DADOS 1/2"

MARTILLO

ROTOMARTILLO

ARCO DE SIERRA

ESMERIL ELÉCTRICO 850W

LINTERNA LED

COMPRESOR DE AIRE 1450W

ACEITERA

CEPILLO DE MADERA 700W

EQUIPO DE OXICORTE CON 5 BOQUILLAS, CHISPERO, ETC

SET HERRAMIENTAS JARDINERÍA

PULVERIZADORA PORTÁTIL

CORTADORA DE CÉSPED 1.6KW

MOTO GUADAÑA 3HP

MOTOSIERRA 1.2HP

REPUESTOS DE ASEO

DESENGRASANTE INDUSTRIAL (9-11%) SOLUBLE 5GL

DESINFECTANTE HIPOCLORITO INDUSTRIAL (5-6%). 1GL

DESTAPA CAÑERÍAS. 500ML

LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS. 4L

SELLADOR PARA PISO DE 25%. 5GL

AMBIENTADOR LÍQUIDO ATOMIZABLE. 5GL

CERA POLIMÉRICA PARA PISOS, AUTO BRILLANTE. 1GL

ESCOBA SUAVE DE FIBRA PLÁSTICA PLUMILLADA

ESCOBA DURA DE FIBRA PLÁSTICA

TRAPERO ENCABADO DE 500G

PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO. 8UN

RECOGEDOR DE PLÁSTICO RÍGIDO

PLUMERO EXTENSIBLE DE MICROFIBRA

ESPONJA EN FIBRA MULTIUSO 6 UN

CEPILLO DE MANO DE FIBRA PLÁSTICA LISA RÍGIDA

MASCARILLA DESECHABLE. 50 UN

GUANTE CALIBRE 50

BAYETILLA ROJA 40X70CM

BOLSAS NEGRA PARA BASURA 100X120 POLIPROPILENO. 10UN

PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA EN ROLLO. 40 UN

EQUIPOS DE ASEO (REPOSICIÓN ANUAL)

HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL 13HP, 15LPM

BRILLADORA INDUSTRIAL 20, 1500 RPM

BRILLA PISOS MANUAL 80 CM

LIMPIAVIDRIOS METÁLICO EXTENSIBLE (2.6 METROS)

HARAGÁN METÁLICO PISOS 50 CM

BALDE ESCURRIDOR 48 LITROS CON CARRO

ESCALERA TIJERA DE 9 PELDAÑOS (3 METROS)

ESCALERA TIJERA DE 5 PELDAÑOS (1.8 METROS)

CARRO DE LIMPIEZA

MANGUERA DE 1/2", 50 M CON PORTA MANGUERA

SEÑAL DE PREVENCIÓN PISO MOJADO

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 100M, CALIBRE 12

TACHOS DE PEDAL 20 LT

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL VERTICAL 10 METROS

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

MOSQUETÓN

PUNTO ECOLÓGICO DE 3 TACHOS DE 100 LITROS C/U (COLORES PARA CLASIFICACIÓN DE BASURAS)

SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE UNA ESTACIÓN

ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 3*3

INSUMOS OTRAS ÁREAS

CARTELES Y PANCARTAS

INSUMOS DE OFICINA (PAPELERÍA,UTILES, TINTAS, ETC)

INSUMOS DE ENFERMERÍA

PAPELERÍA INSTITUCIONAL

MERCHANDISING VARIADO PLÁSTICO (REGALO)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCO DE SEGURIDAD

LENTE TRANSPARENTE

TAPONES AUDITIVOS

GUANTE

BOTAS DE SEGURIDAD

POLO MANGA LARGA

OVEROL DE TRABAJO

CHALECO

ARNÉS CERTIFICADO

CHALECO SALVAVIDAS

GASOLINA

GASOLINA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA

GASOLINA MINI VAN X11 PASAJEROS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS (PROVISIÓN ANUAL)

REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (BASE i5, 6RAM)

REPOSICIÓN DE IMPRESORAS (MULTIFUNCIONAL)

REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO

REPOSICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA COMEDOR

REPOSICIÓN DE PANELES INFORMATIVOS LED

- COSTOS DE O&M DE LAS VÍAS TURÍSTICAS

| - CONSERVACIÓN RUTINARIA |  |
| --- | --- |
| LIMPIEZA GENERAL |
| CONTROL DE VEGETACION |
| LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES |
| PARCHADO EN MAT. GRANULAR ESTABILIZADO |
| MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS |
| MANTENIMIENTO DE BADENES |
| MANTENIMIENTO DE MUROS |
| CONSERVACION DE SEÑALES VERTICALES |
| CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICAS |
| - CONSERVACIÓN PERIÓDICA |  |
| REPOSICION DE MAT. GRANULAR ESTABILIZADO |
| SELLO ASFALTICO |
| REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE |

- COSTOS DE O&M DE LAS ESTACIONES CENTRALES (INC. BUSES)

- 3.1. PERSONAL

MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA SEMI CALIFICADA

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

- 3.2. SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

MANTENIMIENTO GENERAL DE BUSES A 5000KM

CAMBIO DE LLANTAS

CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE PERIODICO

REPARACIONES CORRECTIVAS

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ESTACIONES)

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

INTERNET + TELEFONÍA FIJA (5 EXTENSIONES)

EQUIPO DE RADIO + PLAN DE RADIO ILIMITADO

EQUIPO CELULAR + PLAN ILIMITADO

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

MANEJO DE REDES SOCIALES Y WEB

SERVICIOS ELECTRÓNICOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

SERVICIO TI

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

MANTENIMIENTO DE PANELES INFORMATIVOS LED ANUAL

MANTENIMIENTO DE MOLINETES DE COBRO MENSUAL

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MENSUAL

MANTENIMIENTO DE A/C ANUAL

SERVICIO DE VIGILANCIA

VIGILANCIA: COORDINADOR DE SEGURIDAD (8H)

SISTEMA DE ALARMA MENSUAL

VIGILANCIA: RECORREDOR S/ARMA (16H)

VIGILANCIA: RECORREDOR MOTORIZADO (24H)

VIGILANCIA: MONITOR DE VIDEOVIGILANCIA

TALLERES Y CAPACITACIONES

TALLER DE CAPACITACIÓN SSO

TRABAJO EN ALTURAS AVANZADO

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICO

RESCATE EN ALTURAS

PROTOCOLO COVID

PRUEBA RÁPIDA SEMANAL

MASCARILLAS DESCARTABLES

ALCOHOL E INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL

- 3.3. MANTENIMIENTO

REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS 4X36W-4X18W

REPOSICIÓN DE SANITARIOS

PINTURA PAREDES

PINTURA REVESTIMIENTO DE METALES

REPOSICIÓN DE PISOS (LOSETA)

REPOSICIÓN DE VIDRIOS (TEMPLADO 6mm)

REPOSICIÓN DE SEÑALÉTICA (ESTÁTICA)

ABONO Y CONSUMIBLES JARDINERÍA

EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

SET DE HERRAMIENTAS (LLAVES, ALICATES, WINCHAS, NIVEL, ETC, DESARMADORES, ETC)

SET DE DADOS 1/2"

MARTILLO

ROTOMARTILLO

ARCO DE SIERRA

ESMERIL ELÉCTRICO 850W

LINTERNA LED

COMPRESOR DE AIRE 1450W

ACEITERA

CEPILLO DE MADERA 700W

EQUIPO DE OXICORTE CON 5 BOQUILLAS, CHISPERO, ETC

SET HERRAMIENTAS JARDINERÍA

PULVERIZADORA PORTÁTIL

CORTADORA DE CÉSPED 1.6KW

MOTO GUADAÑA 3HP

MOTOSIERRA 1.2HP

REPUESTOS DE ASEO

DESENGRASANTE INDUSTRIAL (9-11%) SOLUBLE 5GL

DESINFECTANTE HIPOCLORITO INDUSTRIAL (5-6%). 1GL

DESTAPA CAÑERÍAS. 500ML

LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS. 4L

SELLADOR PARA PISO DE 25%. 5GL

AMBIENTADOR LÍQUIDO ATOMIZABLE. 5GL

CERA POLIMÉRICA PARA PISOS, AUTO BRILLANTE. 1GL

ESCOBA SUAVE DE FIBRA PLÁSTICA PLUMILLADA

ESCOBA DURA DE FIBRA PLÁSTICA

TRAPERO ENCABADO DE 500G

PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO. 8UN

RECOGEDOR DE PLÁSTICO RÍGIDO

PLUMERO EXTENSIBLE DE MICROFIBRA

ESPONJA EN FIBRA MULTIUSO 6 UN

CEPILLO DE MANO DE FIBRA PLÁSTICA LISA RÍGIDA

MASCARILLA DESECHABLE. 50 UN

GUANTE CALIBRE 50

BAYETILLA ROJA 40X70CM

BOLSAS NEGRA PARA BASURA 100X120 POLIPROPILENO. 10UN

PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA EN ROLLO. 40 UN

EQUIPOS DE ASEO (REPOSICIÓN ANUAL)

HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL 13HP, 15LPM

BRILLADORA INDUSTRIAL 20, 1500 RPM

BRILLA PISOS MANUAL 80 CM

LIMPIAVIDRIOS METÁLICO EXTENSIBLE (2.6 METROS)

HARAGÁN METÁLICO PISOS 50 CM

BALDE ESCURRIDOR 48 LITROS CON CARRO

ESCALERA TIJERA DE 9 PELDAÑOS (3 METROS)

ESCALERA TIJERA DE 5 PELDAÑOS (1.8 METROS)

CARRO DE LIMPIEZA

MANGUERA DE 1/2", 50 M CON PORTA MANGUERA

SEÑAL DE PREVENCIÓN PISO MOJADO

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 100M, CALIBRE 12

TACHOS DE PEDAL 20 LT

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL VERTICAL 10 METROS

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

MOSQUETÓN

PUNTO ECOLÓGICO DE 3 TACHOS DE 100 LITROS C/U (COLORES PARA CLASIFICACIÓN DE BASURAS)

SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE UNA ESTACIÓN

ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 3*3

INSUMOS OTRAS ÁREAS

CARTELES Y PANCARTAS

INSUMOS DE OFICINA (PAPELERÍA,UTILES, TINTAS, ETC)

INSUMOS DE ENFERMERÍA

PAPELERÍA INSTITUCIONAL

MERCHANDISING VARIADO PLÁSTICO (REGALO)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCO DE SEGURIDAD

LENTE TRANSPARENTE

TAPONES AUDITIVOS

GUANTE

BOTAS DE SEGURIDAD

POLO MANGA LARGA

OVEROL DE TRABAJO

CHALECO

ARNÉS CERTIFICADO

CHALECO SALVAVIDAS

GASOLINA

GASOLINA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA

GASOLINA MINI VAN X11 PASAJEROS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS (PROVISIÓN ANUAL)

REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (BASE i5, 6RAM)

REPOSICIÓN DE IMPRESORAS (MULTIFUNCIONAL)

REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO

REPOSICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA COMEDOR

REPOSICIÓN DE PANELES INFORMATIVOS LED

# ANEXO 10: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

- EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LOS TELEFÉRICOS

Comprende todos los componentes eléctricos y mecánicos que forman parte de la instalación de transporte por cable (teleférico) que, de acuerdo con la norma europea, son los siguientes:

      - Cables y pinzas de cables

      - Equipo motor y frenos

      - Dispositivos mecánicos:

  - Dispositivos de tensión de los cables

  - Dispositivos mecánicos en las estaciones

  - Dispositivos mecánicos en los soportes de línea

      - Vehículos:

  - Cabinas, sillas y dispositivos de arrastre

  - Elementos de enganche

  - Carros

  - Sujeción a los cables

      - Dispositivos electrotécnicos:

  - Dispositivos de mando, control y seguridad

  - Instalaciones de comunicación y de información

  - Dispositivos de protección contra el rayo

      - Dispositivos de salvamento:

  - Dispositivos de salvamento fijos

  - Dispositivos de salvamento móviles.

- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

El siguiente anexo contiene el listado mínimo del equipamiento y mobiliario administrativo con el que deberá contar el CONCESIONARIO para la adecuada prestación de los servicios obligatorios.

            - Mobiliario de oficina:

  - Escritorios y sillas.

  - Archivadores y estanterías.

  - Mesas de reuniones.

            - Equipos de comunicación:

  - Teléfonos y sistemas de intercomunicación.

  - Radios de comunicación para el personal en estaciones.

  - Sistemas de megafonía para anuncios al público.

            - Equipos informáticos:

  - Computadoras de escritorio y portátiles.

  - Impresoras, escáneres y fotocopiadoras.

            - Sistemas de gestión de pasajeros:

  - Software de administración y control de operaciones.

  - Sistemas de venta de boletos y gestión de reservas.

            - Sistemas de seguridad:

- Cámaras de vigilancia y equipos de monitoreo.

- Sistemas de control de acceso y tarjetas de identificación para el personal.

            - Equipos de señalización y orientación:

- Pantallas y tableros de información de llegadas y salidas.

- Señalización direccional y de emergencia.

- Anuncios visuales y auditivos.

            - Equipos de soporte logístico:

- Equipos de manejo de carga.

- Herramientas y equipos para mantenimiento de las instalaciones.

            - Sistemas de gestión de instalaciones:

- Software de mantenimiento de infraestructuras.

- Sistemas de control de climatización y ventilación.

- Equipos para la gestión de energía y eficiencia.

# ANEXO 11: RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO

## ANEXO 11- APÉNDICE 1 - MECANISMO DE AJUSTES, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL PPD Y DEL PPO

- Pago por Obras (PPO)

- Durante el Periodo Pre-Operativo se reconocerán y pagarán en Dólares mediante el sistema PPO, lo siguiente:

PPO=PPO1 ; PPO2; PPO3 ; PPO4

Cada PPO asciende a:

PPO1=[________________]

PPO2=[________________]

PPO3=[________________]

PPO4=[________________]

Donde:

| PPO1: | Componente del PPO, sin IGV pagado en Dólares. Este PPO reconoce un primer anticipo por la fabricación y compra del Equipamiento Electromecánico del Componente Norte, el cual será pagado de acuerdo con el cronograma establecido en la propuesta técnica del CONCESIONARIO y al numeral 2 y 3 del presente Apéndice. |
| --- | --- |
| PPO2: | Componente del PPO, sin IGV pagado en Dólares. Este PPO reconoce un segundo anticipo por la fabricación y compra del Equipamiento Electromecánico del Componente Norte, el cual será pagado de acuerdo con el cronograma establecido en la propuesta técnica del CONCESIONARIO y al numeral 2 y 3 del presente Apéndice. |
| PPO3: | Componente del PPO, sin IGV pagado en Dólares. Este PPO reconoce un primer anticipo por la fabricación y compra del Equipamiento Electromecánico del Componente Sur, el cual será pagado de acuerdo con el cronograma establecido en la propuesta técnica del CONCESIONARIO y al numeral 2 y 3 del presente Apéndice. |
| PPO4: | Componente del PPO, sin IGV pagado en Dólares. Este PPO reconoce el segundo anticipo por la fabricación y compra del Equipamiento Electromecánico del Componente Sur, el cual será pagado de acuerdo con el cronograma establecido en la propuesta técnica del CONCESIONARIO y al numeral 2 y 3 del presente Apéndice. |

- El pago correspondiente al PPO1 y PPO3 será reconocido por el Concedente con la presentación de la orden de compra del Equipamiento Electromecánico de cada Componente.

El pago correspondiente al PPO2 y PPO4 será reconocido con la presentación de los documentos que acrediten la nacionalización.

La diferencia del monto del costo total del Equipamiento Electromecánico respecto al valor total de los PPO se pagará mediante el PPD1 ofertado por el Concesionario.

- El procedimiento para el reconocimiento de cada PPOi es el siguiente:

- A más tardar 6 meses luego de acreditado el Cierre Financiero, el Concesionario deberá presentar al Concedente con copia Supervisor, la solicitud de pago del PPO1 y el PPO3 adjuntando la orden de compra del Equipamiento Electromecánico del Componente Norte y/o la orden de compra del Equipamiento Electromecánico del Componente Sur.

- Con la Nacionalización del Equipamiento Electromecánico del Componente Norte y/o la Nacionalización del Equipamiento Electromecánico del Componente Sur, el Concesionario deberá presentar al Concedente con copia Supervisor, la solicitud de pago de cada PPO2 y el PPO4 adjuntando los documentos que permitan su acreditación.

- A más tardar a los diez (10) Días de presentada la solicitud a la que se refiere el literal i) o el literal ii) del presente numeral, previa opinión del Supervisor, el Concedente responderá a dicha solicitud.

- De existir observaciones, el plazo previsto para la subsanación es de diez (10) Días por parte del CONCESIONARIO.

- Recibida la subsanación, el CONCEDENTE tendrá diez (10) Días para emitir su opinión sobre la subsanación de observaciones. En caso de que el Concedente no emita opinión en el plazo antes indicado se entenderá que las observaciones fueron subsanadas.

- Luego de aprobada la solicitud de pago, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE la Garantía de Fiel Cumplimiento del PPO a la que se refiere la cláusula 10.3 del Contrato de Concesión, únicamente para el PPO1 y el PPO3. Asimismo, el CONCESIONARIO debe remitir al CONCEDENTE la(s) facturas(s) correspondiente(s), con copia al Fiduciario, por el monto aprobado.

- En un plazo no mayor a cinco (5) Días luego de aprobada la solicitud de pago y presentada la Garantía de Fiel Cumplimiento del PPO, el CONCEDENTE instruirá al Fideicomiso a fin de que realice el correspondiente pago del PPOi al Concesionario. Dicho pago se realizará en un plazo no mayor a tres (3) Días siguientes de recibida la instrucción.

- Pago por Disponibilidad (PPD)

- De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 9.4 del presente Contrato de Concesión, a efectos de su liquidación y ajustes, el PPD está compuesto por los siguientes componentes: PPD1 y el PPD2.

- El componente PPD1 reconocerá la Inversión (con excepción de la inversión reconocida mediante PPO) y formará parte de la liquidación del PPD durante quince (15) años. El PPD1 se pagará en Dólares en cuotas que se liquidarán trimestralmente, asimismo, será ajustado por la inflación entre la fecha de la Buena Pro y el inicio de cada avance de obra semestral, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PPD1j=PPD1oferta × X% × kj

Donde:

| PPD1j: | PPD1 correspondiente al Componente j. |
| --- | --- |
| PPD1Oferta: | Valor del componente PPD1 ofertado por el adjudicatario de la Buena Pro. Asciende a USD________ (___________) |
| X%: | Proporción del PPD1 correspondiente a cada Componente. Corresponde al __% (____ por ciento) para el Componente Norte y al __% (____ por ciento) para el Componente Sur. |
| kj: | Factor de ajuste correspondiente al Componente j. |
| j: | N (Componente Norte) y S (Componente Sur) |

- El factor de ajuste por inflación para kj del numeral precedente, serán calculado para cada Componente j según las siguientes fórmulas:

kj=i=1mkj,i

En donde:

kj,i= % avancei×%CF1× IPi,F1IPof,F1×TC1+  %CF2× IPi,F2IPof,F2×TC2+ %CF3× IPi,F3IPof,F3×TC3+ … +%CFn× IPi,FnIPof,Fn×TCn

Donde:

| kj: | Factor de ajuste correspondiente al Componente j para el avance i. |
| --- | --- |
| %avancei: | Porcentaje de cada avance semestral para el avance i. % avance1 + %avance2 + ... + %avancem = 100% |
| i: | Representa el número de avance en los periodos semestrales, respectivos. i = 1, 2, ...., m |
| %CFn: | Porcentaje del factor respecto al % de cada avance semestral. Los factores agrupan los insumos de costos. |
| n | Representa el número factores que agrupan los insumos de costos. n = 1, 2, ...., n |
| IPi,Fn: | Índice de Precios correspondiente al factorn. Se tomará en cuenta el valor del último índice mensual disponible a la fecha del término de cada avance en el periodo i. |
| IPof,Fn: | Índice de Precios correspondiente al factorn. Se tomará en cuenta el valor del último índice mensual disponible a la fecha de la Buena Pro. |
| TCi | Factor de Tipo de Cambio para el factor n del avance semestral i. Si la variación del costo de inversión de un factor está asociado al Dólar, el factor del Tipo de Cambio será 1. Si la variación del costo de inversión de un factor está asociado a Soles o una moneda distinta al Dólar, deberá considerarse el factor del Tipo de Cambio como sigue: TCof,FnTCs,Fn. Donde: TCof,Fn:; Tipo de Cambio para la conversión de una moneda a Dólares, disponible a la fecha de la Buena Pro.. TCs,Fn:; Tipo de Cambio para la conversión de una moneda a Dólares, disponible al último Día al mes previo a la fecha de término de cada avance en el periodo s.. |

El factor de ajuste por inflación kj, en el caso de los costos asociados a la fabricación de los Teleféricos de los componentes Norte y Sur, solo deberá considerar los costos de Inversión remunerados mediante el PPD. En ese sentido, deberá sustraer de las partidas de los EDI correspondientes el equivalente del costo pagado con PPO.

El factor de ajuste por inflación kj,i, debe considerar para cada factor “n” un índice de precios “IP” consistente con la moneda en la que se determina el costo de inversión de dicho factor.

Por otro lado, para la determinación del %avancei y el %CFn del avance semestral correspondiente, se expresarán todos los costos en Dólares tomando como referencia los tipos de cambios publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para las monedas correspondientes, a la fecha de aprobación del EDI del componente respectivo.

- A efectos de ajustar el PPD1 por variación de precios se tomarán en cuenta el siguiente procedimiento:

- A los quince (15) Días luego de haber finalizado cada despliegue semestral, el CONCESIONARIO solicitará al Supervisor del Contrato con copia al CONCEDENTE el cálculo del factor kj,i del avance semestral. Esta solicitud debe ser acompañada de un informe de sustento.

- El informe debe ser revisado por el Supervisor del Contrato quien determinará el valor del factor kj,i del avance semestral en un plazo de quince (15) Días y lo informará al CONCESIONARIO y al CONCEDENTE, mediante comunicación escrita. Este plazo podrá ser prorrogado por cinco (5) Días adicionales, previa comunicación por parte del Supervisor.

- A los quince (15) Días luego de la emisión del Acta de Recepción de Obras y Equipamiento Electromecánico de cada Componente, el Supervisor del contrato determinará el ajuste del PPD1j, el cual deberá considerar el cálculo de todos los factores de los literales i) y ii), de acuerdo con el numeral 6 del presente apéndice.

- Si alguna de las Partes se encuentra en desacuerdo respecto del índice de ajuste establecido por el Supervisor, podrá someterse a controversia de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Sección XVII del Contrato de Concesión.

- El componente PPD2 reconocerá la Operación y Mantenimiento y formará parte de la liquidación trimestral del PPD durante todo el Periodo Operativo del Proyecto y será sujetos a Deducciones en función al cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 9.

- El PPD2 se pagará en Soles en cuotas que se liquidarán trimestralmente y será ajustado anualmente por la inflación  trascurrida entre el momento de presentación de la Buena Pro y el inicio de cada Año Calendario correspondiente a cada Componente j, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PPD2j,i=PPD2Oferta×Y%×IPCiIPC0

Donde:

| PPD2j, i: | Componente del PPD2 correspondiente al Componente j, ajustado por inflación al inicio del Año Calendario i del Contrato. |
| --- | --- |
| PPD2Oferta: | Valor del componente PPD2 ofertado por el adjudicatario de la Buena Pro. Asciende a S/ [***] |
| Y%: | Proporción del PPD2 correspondiente a cada Componente j. Corresponde al __% (____ por ciento) para el Componente Norte y al __% (____ por ciento) para el Componente Sur. |
| IPCi: | Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), o el indicador que lo reemplace. Se tomará en cuenta el último IPC mensual disponible a la fecha de ajuste, según corresponda. |
| IPC0: | Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), o el indicador que lo reemplace. Se tomará en cuenta el último IPC mensual disponible a la fecha de la Buena Pro. |
| j: | N (Componente Norte) y S (Componente Sur) |
| i: | Año calendario para el cual se realiza el ajuste |
| 0: | Corresponde al mes de la Fecha de la presentación de la Buena Pro. |

- A efectos de ajustar el PPD2 por variación de precios se tomarán en cuenta el siguiente procedimiento:

- Cualquiera de las Partes podrá solicitar la realización del ajuste del PPD2 ofertado. La Parte solicitante deberá presentar un informe a más tardar los quince (15) Días Calendario después del inicio del Año Calendario i.

- El informe deberá ser revisado por el Supervisor quién determinará e informará al CONCEDENTE en un plazo de cinco (5) Días Calendario pudiendo prorrogarse por cinco (5) Días Calendario adicionales, el índice de ajuste sobre la base de lo informado, así como de la información adicional presentada por el Concesionario a requerimiento del Supervisor.

Excepcionalmente, para el Año Calendario en que se inicia el Periodo Operativo, el Supervisor determinará y comunicará al CONCEDENTE el valor del PPD2 vigente durante ese Año Calendario, a más tardar durante los primeros cinco (5) Días Calendario del mes siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Operación de cada Componente j.

- Si alguna de las Partes se encuentra en desacuerdo respecto del índice de ajuste establecido por el Supervisor, deberá someterse la controversia a los procedimientos establecidos en la Sección XVII del Contrato de Concesión.

El Supervisor determinará el valor del PPD2j, i que estará vigente durante el Año Calendario i y lo informará al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, mediante comunicación escrita.

- Liquidación del PPD

- Durante el Periodo de Operación, el CONCESIONARIO tendrá el derecho a cobrar por cada Componente j el PPD1j,t y el PPD2j,t, de acuerdo con lo siguiente:

PPD1j,  t=PPD1_NDj,t+PPD1_DEj,t

PPD2j,  t=PPD2_NDj,t+PPD2_DEj,t

Donde:

| PPD1j, t: | Liquidación del Pago por Disponibilidad, PPD1, del trimestre t. Este pago se liquidará durante los primeros 60 trimestres del Periodo de Operación del Componente j, en Dólares sin IGV y sin ajustes. |
| --- | --- |
| PPD1_NDj, t: | Pago por Disponibilidad para cubrir la inversión que no está afecto a Deducciones, para cada Componente j, en el trimestre t. |
| PPD1_DEj,t: | Pago por Disponibilidad para cubrir la inversión que está afecto a Deducciones, para cada Componente j, en el trimestre t. |
| PPD2j, t: | Liquidación del Pago por Disponibilidad, PPD2, del trimestre t, sujeto a la disponibilidad del servicio del Componente j, sin IGV y en Soles. Este componente se liquidará durante todo el Periodo de Operación de cada Componente j. |
| PPD2_NDj, t: | Pago por Disponibilidad para cubrir el pago de Supervisión y la operación de la Junta de Resolución de Disputas para cada Componente j, en el trimestre t. |
| PPD2_DEj,t: | Pago por Disponibilidad afecto a Deducciones para el Componente j, en el trimestre t. |
| t: | Trimestre del Año Calendario, donde t=1, corresponde a los meses de enero a marzo; t=2, corresponde a los meses de abril a junio; t=3, corresponde a los meses de julio a setiembre; y, t=4, corresponde a los meses de octubre a diciembre. |
| j: | N (Componente Norte) y S (Componente Sur) |

- Durante los primeros 60 trimestres del Periodo de Operación del Componente j, el PPD1 NDj, , se calculará con la siguiente fórmula:

PPD1_NDj,t=PPD1j4×%NoDed

Donde:

| PPD1_NDj, t: | Definido en el numeral 11 del presente Apéndice. |
| --- | --- |
| PPD1j,i: | Definido en el numeral 5 del presente Apéndice. |
| %No Ded: | Porcentaje del PPD1 que no está afecto a Deducciones, equivalente al __% (____ por ciento). |

- Durante los primeros 60 trimestres del Periodo de Operación del Componente j, el componente sujeto a Deducciones del PPD1 para el Componente j, en el trimestre t, se calculará en función a la Deducción referencial (DedRef) y a los saldos por liquidar acumulados (Saldo_Liq) de las liquidaciones de los trimestres anteriores.

PPD1_DEj,t=PPD1_DEMaxj,t-DedRef_PPD1j,t+Saldo_Liq_PPD1j,t-1

Donde:

| PPD1_DEj, t: | Definido en el numeral 11 del presente Apéndice. |
| --- | --- |
| PPD1_DEMaxj, t: | PPD1 máximo sujeto a Deducciones del Componente j, en el trimestre t. |
| DedRef_PPD1j, t: | Deducción Referencial al PPD1_DE del Componente j, en el trimestre t. |
| Saldo_Liq_PPD1j,t-1 | Saldo por liquidar del PPD1 correspondiente a la liquidación del trimestre anterior, neto de la compensación de los ajustes. El primer trimestre en que opere el Componente j, el saldo por liquidar del trimestre anterior tiene un valor de cero. Cuando t es igual a 1, t-1 se refiere al trimestre 4 del Año Calendario anterior. |

- Durante los primeros 60 trimestres del Periodo de Operación del Componente j, el PPD1 máximo sujeto a Deducciones del Componente j, en el trimestre t, se calcula con la siguiente fórmula:

PPD1_DEMaxj,t=PPD1j4×(1-%NoDed)

Donde:

| PPD1_DEMaxj, t: | Definido en el numeral 13 del presente Apéndice. |
| --- | --- |
| PPD1j: | Definido en el numeral 5 del presente Apéndice. |
| %NoDed: | Definido en el numeral 12 del presente Apéndice. |

- En función a la calificación de los Niveles de Servicio de cada Componente j para el trimestre t, se calculará la Deducción al PPD1 que corresponda en dicho trimestre. La Deducción (Ded_PPD1j,t) y la Deducción Referencial (DedRef_PPD1j,t ) se determinarán en cada periodo de liquidación trimestral según lo siguiente:

Ded_PPD1j,t=PPD1_DEMaxj,t×100-IdxServj,t100

DedRef_PPD1j,t=PPD1_DEMaxj,t×(100-IdxMinj,t)100

Donde:

| Ded_PPD1j,t: | Deducción al PPD1_DE del Componente j, en el trimestre t. |
| --- | --- |
| DedRef_PPD1j,t | Definido en el numeral 13 del presente Apéndice. |
| PPD1_DEMaxj, t: | Definido en el numeral 14 del presente Apéndice. |
| IdxServj,t: | Índice de Servicio para el Componente j, en el trimestre t, conforme al cálculo establecido en el Apéndice 3 del presente Anexo. |
| IdxMinj,t: | Índice Mínimo para la Deducción referencial, equivalente a ___ (______). |

- Para el cálculo del saldo a liquidar del PPD1 para el Componente j en el trimestre t, se aplicarán las siguientes consideraciones:

- Se determina la diferencia entre la Deducción referencial y la Deducción correspondiente a los Niveles de Servicio para el trimestre t para el Componente j.

Saldo_PPD1j,t=DedRef_PPD1j,t-Ded_PPD1j,t

Dónde:

| Saldo_PPD1j,t: | Saldo del PPD1 correspondiente a la liquidación del trimestre t para el Componente j. |
| --- | --- |
| Ded_PPD1j,t: | Definido en el numeral 15 del presente Apéndice. |
| DedRef_PPD1j,t | Definido en el numeral 13 del presente Apéndice. |

- Se determinará el Ajuste_PPD1j,t que resulta de la acumulación con los saldos negativos previos, si es que hubiera, para su aplicación en los trimestres posteriores.

Ajuste_PPD1j,t=Min(Saldo_PPD1j,t+Ajuste_PPD1j,t-1;0)

Dónde:

| Ajuste_PPD1j,t: | Saldos negativos acumulados no compensados para el Componente j, en el trimestre t. En caso no haya saldos negativos previos acumulados, el valor del Ajuste_PPD1j,t-1 es cero. |
| --- | --- |
| Min(A;B): | Función que devuelve el valor mínimo entre A y B |

Asimismo, el saldo a liquidar para el Componente j correspondiente al trimestre t será igual a la siguiente expresión:

Saldo_Liq_PPD1j,t= Max(Saldo_PPD1j,t+Ajuste_PPD1j,t-1;0)

Dónde:

| Saldo_Liq_PPD1j,t: | Definido en el numeral 13. Saldo por liquidar del PPD1 correspondiente a la liquidación del trimestre t para el Componente j, neto de la compensación de los ajustes.. |
| --- | --- |
| Max(A;B): | Función que devuelve el valor mínimo entre A y B |

El Supervisor deberá contabilizar los saldos por liquidar, que hubiera como resultado de la acumulación y descuento de los ajustes que correspondan, de acuerdo con las consideraciones previamente señaladas.

- Durante el Periodo de Operación del Componente j, el PPD2_NDj,t, se calculará con la siguiente fórmula:

PPD2_NDj,t=PPD2j,i4×%Sup_Op

Donde:

| PPD2_NDj, t: | Definido en el numeral 11 del presente Apéndice. |
| --- | --- |
| PPD2j,i: | Definido en el numeral 9 del presente Apéndice. |
| %Sup_Op | Es el porcentaje por aplicarse al PPD2 para el pago al Supervisor y la operación de la Junta de Resolución de Disputas, equivalente al __% (____ por ciento). |

Excepcionalmente, en el primer trimestre, posterior al inicio de Operación de cada Componente j, el PPD2j,i para el cálculo del PPD2_NDj,t se ajustará en proporción a los Días Calendario efectivos de operación del trimestre. Del mismo modo, se procederá en el último trimestre de Operación de cada Componente j. Para dicho efecto, el factor PPD2j,i4×%Sup_Op de la fórmula precedente, se reemplazará por el siguiente factor de ajuste:

PPD2j,i4×%Sup_Op×DíasEfectivos90

Donde:

| Días Efectivos: | Días Calendario efectivos de operación del trimestre t de la Componente j. |
| --- | --- |

- Durante el Periodo de Operación de la Componente j, el componente sujeto a Deducciones del PPD2 para el Componente j, en el trimestre t, se calculará en función a la Deducción referencial (DedRef) y a los saldos por liquidar acumulados (Saldo_Liq) de las liquidaciones de los trimestres anteriores, de acuerdo con lo siguiente:

PPD2_DEj,t=PPD2_DEMaxj,t-DedRef_PPD2j,t+Saldo_Liq_PPD2j,t-1

Donde:

| PPD2_DEj, t: | Definido en el numeral 11 del presente Apéndice. |
| --- | --- |
| PPD2_DEMaxj, t: | PPD2 máximo sujeto a Deducciones del Componente j, en el trimestre t. |
| DedRef_PPD2j, t: | Deducción Referencial al PPD2_DE del Componente j, en el trimestre t. |
| Saldo_Liq_PPD2j,t-1 | Saldo por liquidar del PPD2 correspondiente a la liquidación del trimestre anterior, neto de la compensación de los ajustes. El primer trimestre en que opere el Componente j, el saldo por liquidar tiene un valor de cero. Cuando t es igual a 1, t-1 se refiere al trimestre 4 del Año Calendario anterior. |

- Durante el Periodo de Operación del Componente j, el PPD2 máximo sujeto a Deducciones del Componente j, en el trimestre t, se calcula con la siguiente fórmula:

PPD2_DEMaxj,t=PPD2j,i4×1-%Sup_Op

Donde:

| PPD2_DEMaxj, t: | Definido en el numeral 18 del presente Apéndice. |
| --- | --- |
| PPD2j, i: | Definido en el numeral 9 del presente Apéndice. |
| %Sup_Op: | Definido en el numeral 12 del presente Apéndice. |

Excepcionalmente, en el primer trimestre del Periodo Operativo de cada Componente j, el PPD2j, i para el cálculo del PPD2_DEMax se ajustará en proporción a los Días Calendario efectivos de operación del trimestre. Del mismo modo, se procederá en el último trimestre de Operación de cada Componente j. Para dicho efecto, el factor PPD2j,i4×1-%Sup_Op de la fórmula precedente, se reemplazará por el siguiente factor de ajuste:

PPD2j,i4×1-%Sup_Op×DíasEfectivos90

Donde:

| Días Efectivos: | Días calendario efectivos de operación del trimestre t del Componente j. |
| --- | --- |

- En función a la calificación de los Niveles de Servicio de cada Componente j para el trimestre t, se calculará la Deducción al PPD2 que corresponda en dicho trimestre. La Deducción (Ded_PPD2j,t) y la Deducción Referencial (DedRef_PPD2j,t) se determinarán en cada periodo de liquidación trimestral según lo siguiente:

Ded_PPD2j,t=PPD2_DEMaxj,t×100-IdxServj,t100

DedRef_PPD2j,t=PPD2_DEMaxj,t×(100-IdxMinj,t)100

Donde:

| Ded_PPD2j,t: | Deducción al PPD2_DE del Componente j, en el trimestre t. |
| --- | --- |
| DedRef_PPD2j,t | Definido en el numeral 18 del presente Apéndice. |
| PPD2_DEMaxj, t: | Definido en el numeral 18 del presente Apéndice. |
| IdxServj,t: | Índice de Servicio para el Componente j, en el trimestre t, conforme al cálculo establecido en el Apéndice 3 del presente Anexo. |
| IdxMinj,t: | Índice Mínimo para la Deducción referencial, equivalente a ___% (______por ciento). |

- Para el cálculo del saldo a liquidar del PPD2 para el Componente j en el trimestre t, se aplicarán las siguientes consideraciones:

- Se determina la diferencia entre la Deducción referencial y la Deducción correspondiente a los Niveles de Servicio para el trimestre t para el Componente j.

Saldo_PPD2j,t=DedRef_PPD2j,t-Ded_PPD2j,t

Dónde:

| Saldo_PPD2j,t: | Saldo del PPD2 correspondiente a la liquidación del trimestre t para el Componente j. |
| --- | --- |
| Ded_PPD2j,t: | Definido en el numeral 20 del presente Apéndice. |
| DedRef_PPD2j,t | Definido en el numeral 18 del presente Apéndice. |

- Se determinará el Ajuste_PPD2j,t que resulta de la acumulación con los saldos negativos previos, si es que hubiera, para su aplicación en los trimestres posteriores.

Ajuste_PPD2j,t=Min(Saldo_PPD2j,t+Ajuste_PPD2j,t-1;0)

Dónde:

| Ajuste_PPD2j,t: | Saldos negativos acumulados no compensados para el Componente j, en el trimestre t. En caso no haya saldos negativos previos acumulados, el valor del Ajuste_PPD2j,t-1 es cero. |
| --- | --- |
| Min(A;B) | Función que devuelve el valor mínimo entre A y B |

Asimismo, el saldo a liquidar el Componente j correspondiente al trimestre t será igual a la siguiente expresión:

Saldo_Liq_PPD2j,t= Max(Saldo_PPD2j,t+Ajuste_PPD2j,t-1;0)

Dónde:

| Saldo_Liq_PPD2j,t | Definido en el numeral 18. Saldo por liquidar del PPD2 correspondiente a la liquidación del trimestre t para el Componente j, neto de la compensación de los ajustes.. |
| --- | --- |
| Max(A;B): | Función que devuelve el valor mínimo entre A y B |

El Supervisor deberá contabilizar los saldos por liquidar, que hubiera como resultado de la acumulación y descuento de los ajustes que correspondan, de acuerdo con las consideraciones previamente señaladas.

- Pago en suspensión temporal de obligaciones

- En caso se presente una solicitud de declaración de suspensión, prevista en la Cláusula 4.5 o en la Cláusula 4.9, el cálculo del PPD del Trimestre Calendario correspondiente se hará de acuerdo con lo establecido en el del numeral 11 y siguientes del presente apéndice.

- Para calcular el pago en caso se presente una solicitud para la suspensión del plazo de la Concesión de acuerdo con la Cláusula 4.5, al valor resultante del PPD2 indicado en el numeral anterior, se aplicará el peso respectivo de los Servicios Obligatorios vinculados a la Custodia referida en la cláusula 4.5 e indicados en el Apéndice 05 del Anexo  9. Finalmente, se le restará las deducciones por incumplimiento en los Niveles de Servicio pendientes de liquidar.

Para calcular el pago para en caso se presente una solicitud para la suspensión del plazo para el cumplimiento de obligaciones de acuerdo con la Cláusula 4.9, al valor resultante del PPD2 indicado en el numeral anterior, se aplicará el peso respectivo de los Servicios Obligatorios efectivamente prestados, y se le restará las deducciones por incumplimiento en los Niveles de Servicio pendientes de liquidar.

| Servicio obligatorio | Ponderación |
| --- | --- |
| Servicio de Conservación y Mantenimiento | __% |
| Servicio de Aseo y Limpieza | __% |
| Servicio de Seguridad y Vigilancia | __% |
| Servicio de Transporte por Teleférico y Buses | __% |
| Servicio de la Administración de los Servicios Obligatorios | __% |
| Total | 100% |

- Este cálculo, para su incorporación en la liquidación, aplicará para cada Trimestre Calendario que contenga algún Día Calendario de suspensión, de manera proporcional.

- La Deducción Referencial seguirá aplicándose conforme al numeral 20 del presente apéndice.

- Pago en el caso de Inicio de Operaciones por Componente

- En caso se autorice el Inicio de Operaciones por Componente, previsto en la Cláusula 7.13, el cálculo del PPD del Trimestre Calendario correspondiente se hará de acuerdo con lo establecido en el del numeral 11 y siguientes del presente apéndice, considerando únicamente el PPD y Niveles de Servicio vinculados al Componente j para el cual se ha autorizado el Inicio de Operaciones.

- En caso se autorice el inicio de pagos del PPD para el Componente que cuente con el Certificado de Puesta en Marcha, previsto en la Cláusula 7.13, el cálculo del PPD del Trimestre Calendario correspondiente se hará de acuerdo con lo establecido en el del numeral 11 y siguientes del presente apéndice, considerando únicamente el PPD y Niveles de Servicio vinculados al Componente j para el cual se ha autorizado el inicio de pagos del PPD.

Al valor resultante del PPD2 indicado en el párrafo anterior, se le aplicará el peso respectivo de los Servicios Obligatorios que deben ser prestados luego de certificar la disponibilidad del Componente j. Dichos servicios son los indicados en la cláusula 4.5 del Contrato de Concesión. Asimismo, solo se medirán los Niveles de Servicio vinculados a dichos servicios.

- El procedimiento del pago del PPD sigue lo establecido en el numeral 29 y siguientes, siendo el Certificado de Puesta en Marcha o el Acta de Inicio de Operación de un Componente el documento requerido para el inicio de dicho procedimiento

- Procedimiento de pago del PPD

- Una vez suscrita el Acta de Inicio de la Operación del Componente j, el CONCEDENTE se compromete a realizar el pago del Cofinanciamiento a través del Fideicomiso de Administración de acuerdo con lo establecido en el Numeral 11 al Numeral 21 del presente Apéndice, a más tardar el último Día de cada trimestre. De manera previa a ello, el CONCESIONARIO deberá enviar el(los) comprobante(s) de pago respectivo(s) por el monto del Cofinanciamiento, conforme a lo establecido en el presente procedimiento y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Excepcionalmente, para el último trimestre del Periodo de Operación, el CONCEDENTE realizará el desembolso de manera posterior a la aprobación del Informe de Liquidación correspondiente a dicho trimestre, a más tardar, el último Día del trimestre en el que se apruebe dicho informe.

- A los veinte (20) Días del segundo mes de cada trimestre, el Supervisor deberá enviar al Fiduciario, con copia al CONCESIONARIO y CONCEDENTE, el Informe de Pagos por Disponibilidad, incluyendo el cálculo del valor del pago del PPD y los saldos por liquidar del PPD de los trimestres anteriores, de conformidad con el numeral 4 y el numeral 21 precedentes, y con lo previsto en el modelo establecido en el Apéndice 4 del presente Anexo. El Supervisor elaborará dicho informe en base a la versión final del Informe Liquidación aprobado por el CONCEDENTE según lo establecido en el numeral 35 y siguientes del presente Apéndice.

- Excepcionalmente, en el último trimestre del Periodo de Operación, el Supervisor emitirá el Informe de Pagos por Disponibilidad conjuntamente con el Informe de Liquidación, considerando el plazo establecido en el numeral 35 del presente Apéndice.

- Posteriormente, de corresponder, el CONCESIONARIO cuenta con un plazo de diez (10) Días de iniciado el último mes de cada trimestre para hacer entrega al CONCEDENTE de la(s) factura(s) correspondiente(s), con copia al Fiduciario, por el monto establecido en el Informe de Pagos por Disponibilidad, y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Comprobantes de Pago, o la norma que lo modifique o sustituya.

Excepcionalmente, si el primer trimestre del Periodo Operativo inicia a los diez (10) Días del mes de marzo, junio, setiembre o diciembre, el CONCESIONARIO cuenta con un plazo de diez (10) Días de iniciado el primer mes del siguiente trimestre del Periodo Operativo para hacer entrega al CONCEDENTE de la(s) factura(s) correspondiente(s). Asimismo, excepcionalmente, para el último trimestre de Operación de la Concesión, el CONCESIONARIO cuenta con un plazo de diez (10) Días posteriores a la aprobación del CONCEDENTE del Informe de Liquidación para hacer entrega al CONCEDENTE de la(s) factura(s) correspondiente(s).

- Para efectos del pago del primer trimestre, el CONCEDENTE realizará el pago del PPD1_ND, del PPD1_DE, del PPD2_ND y del PPD2_DE sin aplicar ningún saldo por liquidar en función al Numeral 13 y 18 precedentes, a las cuentas correspondientes del Fideicomiso de Administración, previo al envío del(los)  comprobante(s) de pago correspondiente(s), el(los) cual(es) deberá(n) ser emitido(s) por el CONCESIONARIO diez (10) Días de iniciado el último mes de dicho trimestre por el valor mencionado, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Comprobantes de Pago, o la norma que lo modifique o sustituya.

- En caso el CONCEDENTE no cumpla con el pago del PPD en el plazo señalado en los numerales precedentes, se devengará una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2%) por cada Día Calendario de retraso desde la fecha en que correspondía el pago.

- Procedimiento de aprobación del Informe de Liquidación

- A más tardar, al octavo Día del mes posterior a marzo, junio, setiembre y diciembre, según corresponda, el Supervisor deberá enviar al CONCEDENTE, el Informe de Liquidación que servirá como base para el cálculo y aplicación del saldo por liquidar del PPD de los trimestres posteriores, de conformidad con el modelo establecido en el Apéndice 4 del presente Anexo.

- El Supervisor incluirá como parte de dicho informe el cálculo de la Deducción (Dedj,t) y la Deducción Referencial (DedRefj,t) que correspondan a cada Componente, de acuerdo a los numerales 15 y 20 del presente Apéndice, en función al respectivo índice mínimo (IdxMinj,t) e índice de servicio (IdxServj,t) establecido en Apéndice 3 del presente Anexo, los cuales servirán para el cálculo del saldo por liquidar y su respectiva contabilización. Dicho informe deberá incluir el saldo neto a liquidar (Saldo_Liqj,t)  del trimestre previo de acuerdo a lo previsto en el Numeral 16 y 21 precedentes.  Las variables indicadas en el presente párrafo corresponden tanto al PPD1 como al PPD2.

Excepcionalmente, en el último trimestre del Periodo de Operación de la Concesión, el cálculo de la liquidación del PPD no aplica el límite de la Deducción Referencial (DedRefj,t) y se deberán incluir la aplicación de la totalidad de ajustes  que estuvieran pendientes.

- Una vez recibido el Informe de Liquidación, el CONCEDENTE tendrá un plazo de diez (10) Días para aprobarlo u observarlo por única vez, mediante comunicación escrita remitida al Supervisor, explicando los motivos y acompañando el sustento correspondiente. El CONCEDENTE podrá emitir observaciones únicamente al cálculo de la liquidación del PPD.

- En caso el CONCEDENTE no emita pronunciamiento en dicho plazo, el Supervisor reiterará al Día siguiente del vencimiento del plazo señalado en el Numeral 37 precedente, la solicitud de pronunciamiento del CONCEDENTE a fin de que esta se realice en el plazo máximo de cinco (5) Días, el cual se contabilizará a partir del Día siguiente a la reiteración realizada por el Supervisor. Una vez vencido este nuevo plazo sin pronunciamiento del CONCEDENTE, se entenderá que el Informe de Liquidación se encuentra aprobado en su integridad, el cual deberá ser enviado por el Supervisor al Fiduciario, con copia al CONCESIONARIO, en un plazo máximo de cinco (5) Días, a efectos que se realice el pago del siguiente trimestre.

- Si el CONCEDENTE emite observaciones al Informe de Liquidación, el Supervisor tendrá un plazo único de cinco (5) Días para incluir las observaciones o precisiones de corresponder, remitidas por el CONCEDENTE. Dentro de dicho plazo, el Supervisor elabora la versión final del informe y lo remite al CONCEDENTE, quién tendrá un plazo de cinco (5) Días contados desde el Dia siguiente a la recepción de la versión final del informe, para verificar que las observaciones hayan sido levantadas. Una vez transcurrido dicho plazo, el CONCEDENTE debe enviar la versión final del informe al Fiduciario, con copia al CONCESIONARIO y Supervisor, para fines informativos respecto al pago del siguiente trimestre.

- En caso el CONCESIONARIO no esté de acuerdo con la calificación de los Niveles de Servicio del trimestre, podrá someter la controversia técnica a los mecanismos de solución de controversias previstos en el Capítulo XVII del Contrato de Concesión. De presentarse observaciones al Informe de Liquidación por parte del CONCEDENTE o el CONCESIONARIO y se someta la controversia al mecanismo de solución de controversias correspondiente; el CONCESIONARIO garantiza la continuidad de la prestación de los Servicios Obligatorios, los que deberán cumplir con los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 9 del presente Contrato.

- Pago del PPD1 en caso el inicio de operaciones sea posterior al esperado

- Si por causas imputables al CONCEDENTE, el inicio del Periodo Operativo de cada Componente es posterior al plazo máximo establecido en el Contrato, se afectará únicamente las cuotas del PPD1 correspondientes al periodo de aplazamiento del inicio de operaciones. Por tanto, el pago de las cuotas del PPD1 que no corresponden al periodo de aplazamiento se realizará en la oportunidad estipulada inicialmente.

- Las cuotas afectadas por el aplazamiento se trasladarán y pagarán en la fecha en la que correspondería el pago del primer PPD1.

- Debido al aplazamiento del  pago del PPD1, el CONCEDENTE reconocerá y pagará a favor del CONCESIONARIO una tasa de interés entre el mínimo de la tasa del Cierre Financiero y  el rendimiento de la Curva Cupón Cero Dólares Global con una vida media de Tres mil seiscientos (3600) días publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) disponible al último Día previo  a la fecha del Cierre Financiero más un spread de _____por ciento (___%). Los intereses se calculan desde la fecha de inicio prevista para el inicio de operaciones hasta la fecha en la que efectivamente se inician las operaciones.

- Si el retraso del inicio del Periodo Operativo de cada Componente por causal del CONCEDENTE, es mayor a los veinticuatro (24) meses, previa solicitud debidamente sustentada por el CONCESIONARIO, aplica lo regulado en el Capítulo XVI del Contrato de Concesión.

- Tarifa y ajustes de la Tarifa

- El CONCEDENTE determinará la Tarifa base en Soles y la Tarifa base en Dólares por los Servicios Obligatorios, considerando que la tarifa, expresada a la fecha de la Buena Pro, para turistas nacionales es de S/_______(______) y para turistas extranjeros es de a S/ _____ (______) .

- El valor de la Tarifa base en Soles y Dólares se ajustará anualmente por la inflación , de acuerdo con las siguientes fórmulas:

TarifaS/,i=TarifaS/,0×IPCi-1IPC0

Donde:

| TarifaS/,i: | Tarifa en Soles ajustada por inflación a ser cobrada por los Servicios Obligatorios durante el Año Calendario i+1 del Contrato de Concesión. La tarifa se ajustará a dos (02) decimales. |
| --- | --- |
| TarifaS/,0: | Tarifa base en Soles determinada por el CONCEDENTE, de acuerdo al numeral 45 del presente Apéndice. |
| IPCi-1: | Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), o el indicador que lo reemplace. Se tomará en cuenta el último IPC disponible a la fecha de ajuste con los decimales disponibles, según corresponda. |
| IPC0: | Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), o el indicador que lo reemplace. Se tomará en cuenta el IPC del mes de la Buena Pro con los decimales disponibles. |
| i: | Año calendario para el cual se realiza el ajuste. |
| 0: | Corresponde al mes de la Fecha de la presentación de la Buena Pro. |

Tarifa$,i=Tarifa$,0×CPIi-1CPI0

Donde:

| Tarifa$,i: | Tarifa en Dólares ajustada por inflación a ser cobrada por los Servicios Obligatorios durante el Año Calendario i+1 del Contrato. . La tarifa se ajustará a dos (02) decimales. |
| --- | --- |
| Tarifa$,0: | Tarifa inicial base en Dólares de acuerdo al numeral 45 del presente Apéndice. |
| CPIi-1: | Consumer Price Index for All Items in U.S city average, all urban consumers, not seasonally adjusted publicado por el U.S Bureau of Labor Statistics, o el indicador que lo reemplace. Se tomará en cuenta el último CPI disponible a la fecha de ajuste con los decimales disponibles, según corresponda. |
| CPI0: | Consumer Price Index for All Items in U.S city average, all urban consumers, not seasonally adjusted publicado por el U.S Bureau of Labor Statistics, o el indicador que lo reemplace. Se tomará en cuenta el último CPI mensual disponible a la fecha de la Buena Pro con los decimales disponibles. |
| i: | Año calendario para el cual se realiza el ajuste. |
| 0: | Corresponde al mes de la Fecha de la presentación de la Buena Pro. |

- A efectos de ajustar la Tarifa por inflación, antes de los sesenta (60) Días Calendario del inicio de cada Año Calendario, el CONCESIONARIO debe presentar al CONCEDENTE con copia al Supervisor la solicitud de ajuste de la Tarifa.

El Supervisor determinará el ajuste en Soles y Dólares como máximo treinta (30) Días Calendario previos al inicio de cada Año Calendario i, previa opinión del CONCEDENTE. El Supervisor informará al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, el valor de la Tarifa ajustada en Soles y Dólares que estará vigente a partir del primero de enero de cada Año Calendario siguiente, mediante comunicación escrita.

A partir del segundo Año de Operación, el ajuste de la Tarifa en Soles del Año Calendario i no podrá superar una variación del 10% respecto de la Tarifa del Año Calendario anterior i-1. En caso la nueva Tarifa ajustada sea menor a la vigente en el Año Calendario inmediato anterior a la fecha de cálculo, no habrá variación en la Tarifa.

Asimismo, para la aplicación de la tarifa promocional, la diferencia entre los ingresos de los 12 meses anteriores y los ingresos proyectados, resultantes de multiplicar la tarifa diferenciada ajustada por inflación por la demanda de los mismos 12 meses, no debe superar el diez por ciento (10%).

Excepcionalmente, para el Año Calendario en que se inicia el Periodo Operativo, el Supervisor determinará y comunicará al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO el valor de la Tarifa en Soles y Dólares vigente durante ese Año Calendario, como máximo veinte (20) Días Calendario previos al inicio del Periodo Operativo del Componente j respectivo. Previamente, el CONCESIONARIO debe informar respecto a la fecha prevista para el inicio del Periodo Operativo de cada Componente j.

## ANEXO 11- APÉNDICE 2 - LINEAMIENTOS APLICABLES AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

El Fideicomiso de Administración se celebrará de acuerdo con las Leyes y Disposiciones

    - Aplicables, en los siguientes términos y condiciones básicas: Finalidad del Fideicomiso de Administración

El Fideicomiso de Administración se constituye con el objetivo de garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato. La principal fuente de recursos que alimentará el Fideicomiso de Administración corresponderá al Cofinanciamiento pagado por el CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO.

El CONCEDENTE se obliga a registrar en sus partidas presupuestarias, anualmente, el importe correspondiente al Cofinanciamiento que permita cumplir con las obligaciones de pago del PPD. En caso se presente un retraso en los pagos, se procede de acuerdo con lo indicado en el numeral 34 del Apéndice 1 del presente Anexo.

    - Fideicomitentes

Serán fideicomitentes el CONCEDENTE, en virtud, principalmente, de los derechos de cobro de las penalidades, y el CONCESIONARIO, en virtud de los importes a ser pagados por el CONCEDENTE a su favor como consecuencia de la Concesión, lo que incluirá los importes depositados por el CONCEDENTE correspondientes al Cofinanciamiento, entre otros. En ningún caso se podrá modificar el contrato de Fideicomiso de Administración, sin la aprobación de los fideicomitentes.

El CONCEDENTE tiene la facultad de emitir instrucciones al Fiduciario, a fin de que este administre los recursos del Fideicomiso de Administración, de acuerdo con las previsiones de pago que integren las diferentes cuentas del Fideicomiso de Administración. Así mismo el Fiduciario deberá considerar las instrucciones de pago previstas en el Anexo 11 del Contrato de Concesión.

    - Fiduciario

Será la entidad designada por el CONCESIONARIO, previa aprobación del CONCEDENTE.

    - Fideicomisarios

Serán el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE, según corresponda.

    - Patrimonio Fideicometido

Estará constituido por el importe correspondiente a los pagos que deba realizar el CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO en virtud del Contrato de Concesión, lo que incluirá los desembolsos por el Cofinanciamiento, así como los importes que provengan del cobro de las penalidades, pagos a los supervisores o los intereses que generen cada una de las cuentas, entre otros. También son parte del patrimonio fideicometido los Ingresos por Tarifa producto de la prestación de Servicios Obligatorios.

El Fiduciario solicitará la apertura de cuentas bancarias diferentes para recibir y mantener los aportes dinerarios que se realicen al Fideicomiso de Administración, de manera que en todo momento sea posible distinguir el origen de los recursos transferidos por cada uno de los Fideicomitentes y administrará los mismos de acuerdo con los términos del contrato del Fideicomiso de Administración.

    - Cuentas del Fideicomiso de Administración

El Fideicomiso de Administración tendrá cuando menos ocho (08) cuentas independientes y las subcuentas correspondientes, conforme a lo siguiente:

- Cuenta de Cofinanciamiento en Dólares: Esta cuenta tiene por finalidad recaudar los pagos del PPD1, teniendo como fuente los depósitos por Cofinanciamiento y la transferencia de los Ingresos tarifarios en Dólares de la subcuenta Ingresos Tarifarios en Dólares y, de corresponder, de la subcuenta de Ingresos Tarifarios en Soles, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De esta cuenta, el Fiduciario distribuirá oportunamente los recursos necesarios a la Subcuenta PPD1 y la Subcuenta IGV en Dólares.

La prelación para la distribución de los recursos de la Cuenta de Cofinanciamiento en Dólares será la siguiente: (i) los compromisos de la Subcuenta PPD1; (ii) Subcuenta de IGV en Dólares; y, de ser el caso, (iv) otras cuentas que se utilicen en el Fideicomiso de Administración.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, y de existir saldo remanente al final de la Concesión en la Cuenta de Cofinanciamiento, los recursos serán transferidos a favor del CONCEDENTE.

a.1. Subcuenta PPD1

Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Fiduciario transferirá los recursos en Dólares que servirán para el pago del PPD1 neto de deducciones y penalidades o según lo especificado en el Anexo 11 del Contrato de Concesión.

Los pagos del PPD1, se realizarán conforme a lo establecido en el Anexo 11 del Contrato de Concesión, en sesenta (60) cuotas trimestrales para cada Componente.

El CONCEDENTE dará las instrucciones al Fiduciario para que este cumpla con transferir los flujos necesarios para efectuar los pagos del PPD1, derivados del Inicio de la Operación del Proyecto.

En concordancia con el párrafo anterior, a los quince (15) Días luego de la emisión del Acta de Inicio de la Operación, corresponderá al Fiduciario remitir una comunicación escrita al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO en la que se detalle el valor de las sesenta (60) cuotas trimestrales del PPD1, según lo establecido en el Contrato de Concesión.

a.2. Subcuenta IGV

Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Fiduciario depositará los recursos necesarios del IGV aplicable al PPD1.

- Cuenta de Cofinanciamiento en Soles: Esta cuenta tiene por finalidad recaudar los pagos del PPD2, teniendo como fuente los depósitos por Cofinanciamiento y, de corresponder la transferencia de los Ingresos tarifarios en Soles de la subcuenta  Ingresos tarifarios en Soles, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De esta cuenta, el Fiduciario distribuirá oportunamente los recursos necesarios a la Subcuenta PPD1, la Subcuenta PPD2 y la Subcuenta IGV.

La prelación para la distribución de los recursos de la Cuenta de Cofinanciamiento será la siguiente: i) los compromisos de la Subcuenta PPD2; (ii) Subcuenta de IGV; y, de ser el caso, (iii) otras cuentas que se utilicen en el Fideicomiso de Administración.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, y de existir saldo remanente al final de la Concesión en la Cuenta de Cofinanciamiento, los recursos serán transferidos a favor del CONCEDENTE.

b.1. Subcuenta del PPD2

Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Fiduciario depositará los recursos en Soles que servirán para el pago del PPD2 neto de deducciones y penalidades, según lo especificado en el Anexo 11 del Contrato de Concesión.

Los pagos del PPD2, se realizarán conforme a lo establecido en el Anexo 11 del Contrato de Concesión, desde el Acta de Inicio de la Operación de cada Componente y hasta la Terminación del Contrato de Concesión.

El CONCEDENTE dará las instrucciones al Fiduciario para que este cumpla con transferir los flujos necesarios para efectuar los pagos del PPD2, derivados del Inicio de la Operación de cualquiera de los Componentes.

b.2. Subcuenta IGV

Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Fiduciario depositará los recursos necesarios del IGV aplicable al PPD2.

- Cuenta de PPO: Esta cuenta tiene por finalidad recaudar los pagos del PPO, teniendo como fuente los depósitos por Cofinanciamiento en Dólares, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De esta cuenta, el Fiduciario distribuirá oportunamente los recursos necesarios a la Subcuenta PPO y la Subcuenta IGV del PPO.

c.1. Subcuenta PPO

Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Fiduciario transferirá los recursos en Dólares que servirán para el pago del PPO.

Los pagos del PPO, se realizarán conforme a lo establecido en el Apéndice 1 del Anexo 11 del Contrato de Concesión.

El CONCEDENTE dará las instrucciones al Fiduciario para que este cumpla con transferir los flujos necesarios para efectuar los pagos del PPO.

c.2. Subcuenta IGV

Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Fiduciario depositará los recursos necesarios del IGV aplicable al PPO.

- Cuenta Ingresos Tarifarios: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que el CONCESIONARIO depositará los Ingresos por Tarifa sin IGV. Estos ingresos serán destinados prioritariamente al pago del PPD1. El Fiduciario realizará las operaciones cambiarias de Soles a Dólares que sean necesarias para transferir la recaudación en Soles de la subcuenta Ingresos Tarifarios en Soles, a su equivalente en Dólares, a la cuenta Cofinanciamiento en Dólares hasta por un monto máximo equivalente al PPD1 trimestral. Esta transferencia se realizará el último Día de cada mes.

d.1 Subcuenta de Ingresos Tarifarios en Dólares

Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el CONCESIONARIO depositará los Ingresos por Tarifa en Dólares sin IGV, según lo especificado en la Cláusula 9.9 del Contrato de Concesión.

d.2. Subcuenta de Ingresos Tarifarios en Soles

Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el CONCESIONARIO depositará los Ingresos por Tarifa en Soles sin IGV, según lo especificado en la Cláusula 9.9 del Contrato de Concesión.

- Cuenta Supervisión: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que el CONCESIONARIO depositará los recursos que servirán para el pago del Supervisor, incluido el IGV, de acuerdo con el Capítulo XIV del Contrato de Concesión. El CONCEDENTE dará las instrucciones al Fiduciario para que éste efectúe el pago correspondiente al Supervisor, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de supervisión.

- Cuenta Solución de Controversias: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Concesionario depositará los recursos que servirán para remuneración de la Junta de Resolución de Disputas, incluido impuestos, de acuerdo con el Capítulo XVII del Contrato de Concesión. El CONCEDENTE dará las instrucciones al Fiduciario para que éste efectúe el pago correspondiente a la Junta de Resolución de Disputas, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Tripartito.

- Cuenta Garantías: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que se depositarán los recursos provenientes de la ejecución total de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, si es que hubiese.

- Cuenta Penalidades: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que se depositarán los recursos provenientes de la aplicación de penalidades según lo dispuesto en el Contrato de Concesión.

- Cuenta Seguros: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que se depositarán los recursos provenientes de la aplicación de los seguros.

En caso existan excedentes en la Cuenta Supervisión luego del pago al Supervisor o recursos disponibles en la Cuenta Penalidades o recursos en la Cuenta Ingresos Tarifarios, estos serán transferidos al CONCEDENTE.

    - Liberación de responsabilidad del Fiduciario

En ningún caso el Fiduciario será responsable frente al Fideicomitente y al Fideicomisario, por la falta de recursos disponibles en cada una de las cuentas del Fideicomiso de Administración.

    - Instrucciones adicionales

En caso de la ocurrencia de algún evento que impida el correcto cumplimiento de las instrucciones ya establecidas en el contrato de Fideicomiso de Administración, se autorizará al CONCEDENTE para la emisión al Fiduciario de las instrucciones adicionales necesarias para el correcto cumplimiento de las obligaciones previstas.

    - Terminación del Fideicomiso de Administración

El Fideicomiso de Administración terminará a los dos (2) años posteriores a la fecha del vencimiento del plazo de la Concesión; así como, por aquellas otras causas usualmente previstas en contratos de fideicomisos similares en el Perú y en la Ley de Bancos del Perú o norma que la modifique o sustituya.

En caso se produzca la terminación anticipada del Contrato de Concesión, el Fideicomiso de Administración se mantendrá vigente hasta por el plazo de seis (6) meses posteriores al último pago del PPD1 según lo establecido en el Literal b) de la Cláusula 16.11.4.

    - Renuncia del Fiduciario

En caso de renuncia del Fiduciario se aplicarán las reglas de la Ley de Bancos del Perú o norma que la modifique o sustituya.

    - Honorarios del Fiduciario

Los honorarios del Fiduciario serán de cuenta y cargo del CONCESIONARIO.

    - Leyes y Disposiciones Aplicables

El marco normativo aplicable al Fideicomiso de Administración será el peruano.

    - Plazo de constitución del Fideicomiso de Administración

El CONCEDENTE deberá pronunciarse respecto del proyecto de contrato de Fideicomiso de Administración entregado por el CONCESIONARIO en la Fecha de Cierre, previa opinión del Supervisor, en el plazo máximo de treinta (30) Días Calendario.

En caso de que el CONCEDENTE formule observaciones, el CONCESIONARIO deberá subsanarlas en un plazo no mayor de quince (15) Días Calendario de recibida la notificación de observaciones, debiendo remitir las subsanaciones al CONCEDENTE con copia al Supervisor. En este caso el CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de quince (15) Días Calendario para su pronunciamiento.

Transcurridos los plazos a los que se refieren los párrafos anteriores, según sea el caso, el proyecto de contrato de Fideicomiso de Administración será remitido para opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116  del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 195-2023-EF. Contando con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, las partes procederán con la correspondiente suscripción del contrato de fideicomiso.

Posteriormente, el CONCESIONARIO deberá remitir al CONCEDENTE, el contrato de Fideicomiso de Administración suscrito por sus representantes debidamente acreditados para la correspondiente suscripción por parte del CONCEDENTE. El CONCESIONARIO deberá realizar las gestiones que conlleve la legalización notarial e inscripción del contrato en los Registros Públicos.

El Fideicomiso de Administración deberá estar constituido como máximo a la fecha de acreditación del Cierre Financiero.

El contrato de Fideicomiso de Administración podrá permitir la inclusión de aquellas estipulaciones que requieran los Acreedores Permitidos siempre que no se contrapongan a los lineamientos señalados en el presente Anexo y en el Contrato de Concesión.

    - Registro y comunicaciones

El contrato de Fideicomiso de Administración podrá contener un registro de los titulares de derecho de cobro conforme al procedimiento y forma que se establecerán en el contrato de Fideicomiso de Administración.

## ANEXO 11- APÉNDICE 3 - PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE DEDUCCIONES

- Puntaje trimestral de los indicadores

- El Pago por Disponibilidad Deducible (PPD1_DE y PPD2_DE) de cada Componente será trimestral, por lo que se deberá estimar para cada indicador de los Niveles de Servicio un Puntaje trimestral.

El Pago por Disponibilidad Deducible, corresponde al definido en el numeral 11 del Apéndice 1 del presente Anexo.

El Puntaje trimestral de cada indicador se obtendrá según la siguiente fórmula:

IdxServ_indt,j,i,s=Promedio (IdxServ_indf,j,i,s)

Donde:

| IdxServ_indt,j,i,s: | Puntaje para el Componente «j» en el trimestre «t» para el Indicador «i» del Nivel de Servicio «s». |
| --- | --- |
| IdxServ_indf,j,i,s: | Puntaje para el Componente «j» en el periodo de medición «f» para el Indicador «i» del Nivel de Servicio «s». |

En caso de indicadores con frecuencia de medición trimestral el puntaje se obtendrá de la siguiente manera:

IdxServ_indt,j,i,s=IdxServ_indf,j,i,s

- Puntaje trimestral de los indicadores

- El resultado de las acciones que realiza el Supervisor para la obtención del Índice de Servicio del Componente «j» en el trimestre «t» (IdxServj,t), resulta de la ponderación del índice de servicio de cada uno de los servicios, considerando su peso respectivo.

- Así, la estimación del IdxServj,t se realiza en función a la siguiente fórmula:

IdxServt,j,i,s=i=1iIdxServ_Indt,j,i,s*Peso_Inds,i

Donde:

| IdxServ_indt,j,i,s: | Puntaje para el Componente «j» en el trimestre «t» para el Indicador «i» del Nivel de Servicio «s». |
| --- | --- |
| Pesos,i: | Peso del Indicador «i» del Nivel de Servicio «s». |

- Para cada Nivel de Servicio se asignará un peso a los indicadores que lo conforman, el cual deberá utilizarse para el cálculo del Índice de Servicio para cada Componente de cada servicio (𝐼𝑑𝑥𝑆𝑒𝑟𝑣_𝐼𝑛𝑑𝑡,𝑗,𝑖,𝑠).

| Nivel de servicio | Indicador | Peso |
| --- | --- | --- |
| Relativos a la disponibilidad | Factores de evaluación de la disponibilidad del servicio (Fiabilidad, Reparabilidad, Factor de disponibilidad) | … |
|  | Factor Mínimo del Nivel se Servicio sobre disponibilidad | … |
| Relativos al tiempo de espera |  | … |
| Relativos a la calidad del servicio | Relativos a la satisfacción del servicio |  |
|  | Relativos al índice de reclamación | … |
| … | … | … |

El IdxServt,j,i,s es una variable relevante cuyo valor impacta en la aplicación de las Deducciones y, en consecuencia, en el mecanismo de pago en función al PPD.

En función a la calificación de los Niveles de Servicio de cada Componente j para el trimestre t, se calculará la Deducción al PPD que corresponda en dicho trimestre.

## ANEXO 11- APÉNDICE 4 - MODELO DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN

INFORME DE PAGOS POR DISPONIBILIDAD DEL TRIMESTRE N° T-20XX

REFERENCIAS

(Listado de documentos aprobados por las partes y tomados como base para la elaboración del

presente informe).

ANTECEDENTES

(Descripción general de los TdR del Contrato de Supervisión).

PAGO DEL PPD DEL TRIMESTRE N° t

Está sección obtiene como resultado el Pago por Disponibilidad del presente trimestre utilizando

como input el saldo a liquidar del trimestre anterior, obtenido del Informe de Liquidación del Trimestre N° t-1-20XX.

Régimen de Pago por Disponibilidad del trimestre N° t

DETALLE DEL PPD1j,t

- De acuerdo a la Oferta Económica y al Contrato de Concesión, se tiene:

| PPD1Oferta |  |
| --- | --- |
| Proporción del PPD1 correspondiente al Componente j= Norte |  |
| Proporción del PPD1 correspondiente al Componente j= Sur |  |
| Factor de ajuste correspondiente al Componente j= Norte |  |
| Factor de ajuste correspondiente al Componente j= Sur |  |
| Porcentaje del PPD1 que no está afecto a Deducciones |  |

- Respecto al PPD1_ND

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| PPD1_NDj,t | Dólares |  |  |

- Respecto al PPD1_DE

    - Pago por Disponibilidad máximo sujeto a Deducciones del Componente j

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| PPD1_DEMaxj,t | Dólares |  |  |

    - Deducción Referencial del Componente j

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| DedRef_PPD1j,t | Dólares |  |  |

    - Saldo por Liquidar del PPD1, correspondiente a la liquidación del trimestre anterior del Componente j

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo_Liq_PPD1j,t-1 | Dólares |  |  |

    - PPD_DE del trimestre N°t del año XXXX del Componente j

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| PPD1_DEMaxj,t | Dólares |  |  |
| DedRef_PPD1j,t | Dólares |  |  |
| Saldo_Liq_PPD1j,t-1 | Dólares |  |  |
| PPD1_DEj,t | Dólares |  |  |

Resumen del PPD1j,t en el trimestre N° t del año XXXX del Componente j

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPD1_NDj,t | Dólares |  |  |  |
| PPD1_DEj,t t | Dólares |  |  |  |
| PPD1j,t | Dólares |  |  |  |
| IGV | Dólares |  |  |  |
| TOTAL | Dólares |  |  |  |

DETALLE DEL PPD2J,T

- De acuerdo a la Oferta Económica y al Contrato de Concesión, se tiene:

| PPD2Oferta |  |
| --- | --- |
| Proporción del PPD2 correspondiente al Componente j= Norte |  |
| Proporción del PPD2 correspondiente al Componente j= Sur |  |
| Porcentaje por aplicarse al PPD2 para el pago al Supervisor |  |

- PPD2 del año i de cada componente

| Ítem | IPC | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Fecha de Buena Pro. |  |  |
| Año Calendario i |  |  |

| Año i | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| PPD2j,i | Soles |  |  |

- Respecto al PPD2_ND

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| PPD2_NDj,t | Soles |  |  |

- Respecto al PPD2_DE

    - Pago por Disponibilidad máximo sujeto a Deducciones del Componente j

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| PPD2_DEMaxj,t | Soles |  |  |

    - Deducción Referencial del Componente j

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| DedRef_PPD2j,t | Soles |  |  |

    - Saldo por Liquidar del PPD2, correspondiente a la liquidación del trimestre anterior del Componente j

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo_Liq_PPD2j,t-1 | Soles |  |  |

    - PPD_DE del trimestre N°t del año XXXX del Componente j

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| PPD2_DEMaxj,t | Soles |  |  |
| DedRef_PPD2j,t | Soles |  |  |
| Saldo_Liq_PPD2j,t-1 | Soles |  |  |
| PPD2_DEj,t | Soles |  |  |

Resumen del PPD2j,t en el trimestre N° t del año XXXX del Componente j

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPD2_NDj,t | Soles |  |  |  |
| PPD2_DEj,t t | Soles |  |  |  |
| PPD2j,t | Soles |  |  |  |
| IGV | Soles |  |  |  |
| TOTAL | Soles |  |  |  |

INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL TRIMESTRE N° T-20XX

REFERENCIAS

(Listado de documentos aprobados por las partes y tomados como base para la elaboración del presente informe).

ANTECEDENTES

(Descripción general de los TdR del Contrato de Supervisión).

LIQUIDACIÓN DEL PPD DEL TRIMESTRE N° t

Está sección obtiene el resultado el saldo a liquidar del presente trimestre (Saldo_Liq_j,t), del PPD1 y del PPD2 el cual servirá para calcular el Pago por Disponibilidad del siguiente trimestre.

Deducción Referencial, para cada Componente j:

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| DedRef_PPD1j,t | Dólares |  |  |
| DedRef_PPD2j,t | Soles |  |  |

Deducción, para cada Componente j:

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| PPD1_DEMaxj,t | Dólares |  |  |
| IdxServj,t | Número |  |  |
| Ded_PPD1j,t | Dólares |  |  |

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| PPD2_DEMaxj,t | Soles |  |  |
| IdxServj,t | Número |  |  |
| Ded_PPD2j,t | Soles |  |  |

Ajuste para cada Componente j:

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo_PPD1j,t | Dólares |  |  |
| Ajuste_PPD1j,t-1 | Dólares |  |  |
| Ajuste_PPD1j,t | Dólares |  |  |

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo_PPD2j,t | Soles |  |  |
| Ajuste_PPD2j,t-1 | Soles |  |  |
| Ajuste_PPD2j,t | Soles |  |  |

Saldo por liquidar para cada Componente j:

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo_PPD1j,t | Dólares |  |  |
| Ajuste_PPD1j,t-1 | Dólares |  |  |
| Saldo_Liq_PPD1j,t | Dólares |  |  |

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo_PPD2j,t | Soles |  |  |
| Ajuste_PPD2j,t-1 | Soles |  |  |
| Saldo_Liq_PPD2j,t | Soles |  |  |

Índice de Servicio

| Trimestre t | Unidad | Componente Norte | Componente Sur |
| --- | --- | --- | --- |
| IdxServj,t | Número |  |  |

# ANEXO 12: TABLA DE PENALIDADES

| Cláusula | Monto | Descripción de penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítulo IV del Contrato: Vigencia de la Concesión |  |  |  |
| Cláusula 4.18 | 3 UIT | El CONCESIONARIO reinicia el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo mayor al aprobado para la suspensión de obligaciones | Cada Día Calendario hasta el reinicio de obligaciones |
| Capítulo V del Contrato: Régimen de Bienes |  |  |  |
| 5.8 | 3 UIT | Trasladar los Bienes de la Concesión fuera del Área de la Concesión sin la autorización del CONCEDENTE. | Cada vez |
| 5.9 | 3 UIT | Transferir cualquier Bien de la Concesión destinado a la ejecución del Contrato separadamente de la Concesión o hipotecados, sin contar con la autorización del CONCEDENTE | Cada vez |
| 5.10 | 1 UIT | No inscribir los Bienes de la Concesión susceptibles de inscripción en el Registro de Concesiones de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) dentro de los plazos máximos señalados en la Cláusula por causas atribuibles al CONCESIONARIO. | Cada Día Calendario |
| 5.17 | 3 UIT | No mantener indemne al CONCEDENTE respecto de y contra cualquier acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión o Bienes Afectados a la Concesión de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula. | Cada vez |
| 5.28 | 1 UIT | No presentar el Inventario de Obras, y Equipamiento Electromecánico y Bienes Afectados a la Concesión en el plazo previsto | Cada Día Calendario |
| 5.30 | 1 UIT | No presentar el Inventario Anual en el plazo previsto | Cada Día Calendario |
| 5.32 | 1 UIT | No presentar las subsanaciones por el levantamiento de observaciones del CONCEDENTE a los Inventarios Anual y Final en el plazo previsto | Cada Día Calendario |
| 5.35 | 1 UIT | No realizar las gestiones de inscripción de las servidumbres correspondientes en el plazo previsto. | Cada Día Calendario |
| 5.42 | 2 UIT | No ejercer las defensas posesorias de los Bienes de la Concesión | Cada vez |
| 5.44 | 3 UIT | No proporcionar al Supervisor los informes sobre la ejecución de las reposiciones o reemplazos de los Bienes de la Concesión en el plazo previsto en la Cláusula. | Cada Día Calendario |
| 5.45 | 3 UIT | En el caso de Terminación del Contrato, no cumplir con entregar al CONCEDENTE, en el plazo previsto en la cláusula, todos los Bienes de la Concesión de acuerdo a lo previsto en el Contrato. | Cada Día Calendario |
| 5.47 | 3 UIT | El CONCESIONARIO no suscribe el Acta de Reversión de los Bienes | Cada vez |
| Sección VI del Contrato: Del Diseño y ejecución de Obras |  |  |  |
| 6.7 | 3 UIT | No elaborar los Estudios Definitivos de Ingeniería, de forma independiente por cada Área de la Concesión | Cada vez |
| 6.9 | 0.5 UIT | No presentar el Plan de Trabajo en el plazo previsto | Cada Día Calendario |
| 6.11 | 3 UIT | No presentar los EDI en el plazo previsto | Cada Día Calendario |
| 6.15, 6.17 | 1 UIT | No subsanar las observaciones del EDI en el plazo previsto en la Cláusula. | Cada Día Calendario |
| 6.21 | 3 UIT | No obtener las licencias, permisos o autorizaciones necesarias para la ejecución de las Obras en el plazo máximo previsto o no mantenerlas vigentes. | Cada Día Calendario |
| 6.24 | 3 UIT | No abrir los cuadernos de obra digitales operativos antes de la suscripción del Acta de Inicio de la Construcción de Obras y Equipamiento Electromecánico o no mantener actualizados. | Cada vez |
| 6.26 | 3 UIT | No incluir en el cuaderno de obra digital la información mínima prevista. | Cada vez |
| 6.27 | 3 UIT | No dar acceso al CONCEDENTE y al Supervisor a los cuadernos de obra digitales en los términos previstos en la Cláusula. | Cada vez |
| 6.30 | 3 UIT | El CONCESIONARIO no cumple con suscribir el Acta de Inicio de la Construcción de Obras y Equipamiento Electromecánico | Cada vez |
| 6.32 | 3 UIT | No ejecutar las Obras o no implementar el Equipamiento Electromecánico según lo previsto en los Estudios Definitivos de Ingeniería correspondientes | Cada vez |
| 6.32 | 3 UIT | No cumplir con las normas de seguridad según las Leyes y Disposiciones Aplicables. | Cada vez |
| 6.33 | 3 UIT | Ejecutar las Obras e implementación de Equipamiento Electromecánico en un plazo mayor al previsto en el cronograma aprobado | Cada Día Calendario |
| 6.36 | 1 UIT | No entregar al CONCEDENTE y al Supervisor, la información sobre el desarrollo de Avance de las Obras e implementación del Equipamiento Electromecánico | Cada vez |
| 6.38 | 1 UIT | Los informes no incluyen lo mínimo previsto en el Contrato | Cada vez |
| 6.39 | 1 UIT | No presentar al Supervisor o el CONCEDENTE los informes ampliatorios que sean solicitados. | Cada vez |
| 6.41 | 2 UIT | No solicitar la recepción de las Obras e implementación de Equipamiento Electromecánico adjuntando la documentación señalada en el Contrato. | Cada vez |
| 6.44. 6.46 | 1 UIT | Atraso en la subsanación de observaciones dentro del plazo máximo establecido en el Contrato. | Cada Día Calendario |
| 6.53 | 1 UIT | No brinda al Supervisor las facilidades de acceso respectivo a las instalaciones en las zonas respectivas para la verificación de las pruebas | Cada vez |
| 6.53 | 3 UIT | No subsanar las observaciones o implementar las recomendaciones del Supervisor en el plazo previsto | Cada Día Calendario |
| 6.56 | 3 UIT | No iniciar la gestión para la emisión del Certificado de Puesta en Marcha en el plazo previsto. | Cada Día Calendario |
| 6.57 | 3 UIT | No subsanar las observaciones para la emisión del Certificado de Puesta en Marcha en el plazo previsto. | Cada Día Calendario |
| 6.60 | 1 UIT | No implementar el SIDIG de acuerdo con los alcances mínimos o actividades dispuestos en la Cláusula 6.60 | Cada vez |
| 6.62 | 1 UIT | No implementar el SIDIG durante el periodo Pre-Operativo en el plazo previsto | Cada Día Calendario |
| Capítulo VII del Contrato: Operación y Mantenimiento |  |  |  |
| 7.5, 7.37 | 2 UIT | No presentar cualquiera de los planes en los plazos previstos. | Cada Día Calendario, por plan |
| 7.7, 7.10 | 2 UIT | No subsanar las observaciones en el plazo previsto. | Cada Día Calendario |
| 7.11 | 5 UIT | No suscribir el Acta de Inicio de Operación. | Cada Día Calendario |
| 7.11 | 2 UIT | No iniciar las operaciones luego de emitida el Acta de Inicio de Operación por razones imputables al CONCESIONARIO. | Cada Día Calendario |
| 7.18, 7.23, 7.27, 7.31, 7.34 | 3 UIT | No presentar los informes sobre el desarrollo de los servicios prestados en los plazos y/o condiciones establecidos en las respectivas cláusulas. | Cada Día Calendario |
| 7.19, 7.22, 7.26, 7.30, 7.34 | 3 UIT | No contar, el CONCESIONARIO o la empresa que subcontrate, con los permisos, autorizaciones y licencias que correspondan a la prestación de los Servicios Obligatorios. | Cada vez |
| Capítulo VIII del Contrato: Cierre Financiero |  |  |  |
| 8.6 | 5 UIT | No presentar los documentos para el Cierre Financiero en el plazo previsto | Cada Día Calendario |
| 8.6, 8.7 | 5 UIT | No obtener el Cierre Financiero en el plazo previsto | Cada Día Calendario |
| Capítulo X del Contrato: Garantías |  |  |  |
| 10.3 | 10 UIT | No presentar, renovar y/o mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento del Periodo Pre-Operativo, en el plazo y/o bajo las especificaciones previstas. | Cada Día Calendario |
| 10.3 | 10 UIT | No presentar, renovar y/o mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento del PPO. | Cada Día Calendario |
| 10.3, 10.4 | 10 UIT | No presentar, renovar y/o mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento del Periodo Operativo. | Cada Día Calendario |
| 10.6 | 10 UIT | No restituir el monto establecido de la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente en el plazo establecido. | Cada Día Calendario |
| Capítulo XI del Contrato: Régimen de Seguros |  |  |  |
| 11.1 | 9 UIT | No contratar y/o mantener vigentes las pólizas de seguro requeridas por el Contrato durante los periodos previstos. | Cada Día Calendario |
| 11.1 | 9 UIT | No contratar y/o mantener vigentes las pólizas de seguro requeridas por el Contrato de acuerdo a las características mínimas establecidas en el capítulo. | Cada vez |
| 11.9 | 3 UIT | No presentar las propuestas de pólizas al CONCEDENTE, para su conformidad, en los plazos máximos previstos en la cláusula. | Cada Día Calendario |
| 11.4 | 6 UIT | No remitir a la CONCEDENTE copia de los contratos de seguro firmados en los plazos previstos. | Cada Día Calendario |
| 11.7 | 8 UIT | No contratar las exigencias mínimas de coberturas previstas en el Capítulo XI. | Cada Día Calendario |
| 11.9 | 2 UIT | No adecuar las pólizas a los requerimientos del CONCEDENTE en los plazos indicados para ello. | Cada Día Calendario |
| 11.12 | 1 UIT | No comunicar al CONCEDENTE, en los plazos establecidos en la cláusula, la existencia o no de modificaciones a los términos y condiciones de las pólizas | Cada Día Calendario |
| 11.12 | 2 UIT | No comunicar al CONCEDENTE las condiciones y fechas de renovación. | Cada Día Calendario |
| 11.15 | 9 UIT | Demora en reportar un siniestro a la compañía aseguradora y al CONCEDENTE. | Cada Día Calendario |
| 11.16 | 3 UIT | No presentar el informe de cobertura al CONCEDENTE dentro del plazo previsto en la cláusula. | Cada Día Calendario |
| 11.19 | 0.5% del monto de la Prima respectiva | No hacerse responsable sobre los eventos no cubiertos en las pólizas de seguros. | Cada vez |
| 11.19 | 1 UIT | Retraso en el pago del costo del peritaje dentro del plazo máximo establecido. | Cada Día Calendario |
| Capítulo XII del Contrato: Consideraciones Socio Ambientales |  |  |  |
| 12.1 | 2 UIT | No cumplir con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turístico, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2023-MINCETUR | Cada Dia Calendario |
| 12.28 | 3 UIT | No gestionar la Certificación Ambiental del Proyecto en el plazo previsto. | Cada Día Calendario |
| 12.36 | 3 UIT | No cumplir con la obtención de la documentación y/o títulos habilitantes requeridos por la Normativa de protección de patrimonio cultural. | Cada vez |
| 12.38 | 0.8 UIT | No presentar en el plazo previsto los informes socio ambientales. | Cada Día Calendario |
| 12.38 | 0.8 UIT | No entregar la información requerida en los Informes socio ambientales | Cada vez |
| Capítulo XIII del Contrato: Relaciones con Terceros y Personal |  |  |  |
| 13.5 | 1 UIT | Ceder su posición contractual sin autorización del CONCEDENTE en el plazo previsto en el Contrato. | Cada vez |
| 13.8 | 1 UIT | No incluir en los contratos suscritos con terceros las cláusulas requeridas. | Cada vez |
| 13.8 | 1 UIT | No presentar al CONCEDENTE, copia de los contratos referidos en la presente Cláusula. | Cada vez |
| Capítulo XIV del Contrato: Control y Supervisión |  |  |  |
| 14.3 | 1 UIT | Incumplir desembolsos para el pago de supervisión en el plazo establecido. | Cada Día Calendario |
| 14.6 | 2 UIT | No brindar las facilidades necesarias al Supervisor y/o CONCEDENTE para que cumplan sus funciones de supervisión conforme a lo indicado en la Cláusula 13.8 del Contrato. | Cada vez |
| Literal c) de la Cláusula 14.9 | 1 UIT | No suministrar la información solicitada dentro del plazo máximo establecido, o, habiéndose presentado dentro de dicho plazo, entregarla incompleta. | Cada Día Calendario |
| Capítulo XV del Contrato: Fuerza Mayor o Caso Fortuito |  |  |  |
| 15.7 | 2 UIT | No informar, en el plazo previsto, un evento de fuerza mayor o caso fortuito | Cada Día Calendario |
| 15.7 | 2 UIT | No incluir la información indicada en la cláusula | Cada vez |
| Anexo 01 Definiciones |  |  |  |
| Numeral 1 Acreedores Permitidos c) Régimen de Inegibilidad (Último Párrafo) | 4 UIT | No brindar la información y documentación prevista en los numerales del (i) al (v) en el plazo de ciento veinte (120) Días Calendario previsto | Cada vez |
| Notas: 1. El criterio de aplicación “Cada Día Calendario” será considerado para contabilizar el atraso de cumplimiento de obligaciones según la definición de Día Calendario del Anexo 1. 2. El criterio de aplicación “Cada vez” será considerado por cada oportunidad en la que el Supervisor ha verificado el supuesto incumplimiento. |  |  |  |

# ANEXO 13: PROPUESTA TÉCNICA

(se adjuntará al momento de obtener la Buena Pro)

# ANEXO 14: OFERTA ECONÓMICA

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

PROINVERSIÓN

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

Lima, Perú

Referencia:	Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión al sector privado del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”

Postor Precalificado ……………………………………….

Por medio del presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en los siguientes términos:

En valor porcentual (con dos decimales)

[****%]

En letras

Atentamente,

Firma del Representante Legal: 	……………………………………….

Nombre del Representante Legal: 	……………………………………….

Documento de Identidad: 		……………………………………….

Nota:

(1) La Oferta Económica deberá ser expresada en un número seguido del signo de porcentaje (%)

(2) Solo se considerarán valores con dos (2) dígitos después del punto decimal.

(3) Los importes calculados a partir de dicho valor no incluyen I.G.V.

(4) En caso de existir diferencias entre los valores expresados en letras y números, prevalecerán los valores expresados en letras.

(5) El valor señalado es a la fecha de presentación de la Oferta.

(6) Declaramos que nuestra Oferta Económica tiene el carácter de incondicional e irrevocable y que mantendrá su plena vigencia hasta la Fecha de Cierre. Declaramos que nuestra Oferta Económica se incorporará al Contrato de Concesión en todos sus términos y condiciones, y sin excepción alguna, en caso de resultar Adjudicatario.

# ANEXO 15: DOCUMENTO RELACIONADO CON LA COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CHOQUEQUIRAO

(en evaluación)

Franja de servidumbre de 12.5 metros a cada lado del eje del trazo del teleférico.

Franja de servidumbre de 12.5 metros a cada lado del eje del trazo del teleférico.

Las garantías otorgadas se encuentran dentro de las garantías permitidas por la Cláusula 8.16 del Contrato suscrito entre el CONDEDENTE y [Nombre del Concesionario], como CONCESIONARIO.

Para los buses que parten de la Estacion Central Yanama, se ha considerado una velocidad de operación ligeramente menor debido a la orografia y a las pendientes de la zona.

Ver Análisis Técnico c) Tecnología.

La capacidad de las cabinas se determina a partir de la capacidad de transporte requerida (brecha oferta – demanda) y la longitud del trazo. Estudio Especifico N°09: Diseño de Ingeniería.

El Estudio de Trazo de los Teleféricos no forma parte del EDI de las Estaciones Centrales.

El Estudio Electromecánico no forma parte del EDI de las Estaciones Centrales.

Ley N°28551.

En el 1er trimestre de operación de cada Componente j, el saldo a liquidar tiene el valor de 0.